
OPIS  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA

Nazwa zamówienia :  Wymiana 19 szt. okien w pokojach dydaktycznych w budynku przy Al. Armii Krajowej 19 paw C 
        Wydział Zarządzania Politechnika

Częstochowska
Adres zamówienia  : Częstochowa, ul. Armii Krajowej 19 C
                                  

Nazwa Zamawiającego : Politechnika Częstochowska

Adres Zamawiającego : Częstochowa, ul. Dąbrowskiego 69

Opracował: mgr inż. Leszek Musialik

kwiecień  2013 r.

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

1. Opis techniczny

1.1 Przedmiot zamówienia
1.2 Stan istniejący

1.3 Stan projektowany

1. Opis techniczny

1.1  Przedmiot zamówienia

Przedmiotem niniejszego opracowania jest wymiana okien w pokojach dydaktycznych wraz z obróbką ościeży, montażem obróbki blacharskiej i montażem parapetów wewnętrznych w budynku przy Al. Armii Krajowej 19 paw C Wydział Zarządzania Politechnika Częstochowska
w zakresie:
- robót budowlanych,

1.2 Stan istniejący

     Sale  wykładowe
Ściany – tynki wykończone tynkiem cem-wap III kat, malowane farbą emulsyjną;
      Sufit – tynki wykończone tynkiem cem-wap III kat, malowane farbą emulsyjną;
      Podłoga – posadzka z wykładziny rulonowej PCV lub  tekstylnej;

Instalacja elektryczna – przewody miedziane ułożone podtynkowo;

Stolarka okienna – okna drewniane, zespolone, jednodzielne z okuciami punktowymi. 
1.3 Stan projektowany:
Pokoje dydaktyczne na I piętrze w budynku przy Al. Armii Krajowej 19 paw C:

· demontaż obróbki parapetów zewnętrznych z blachy ocynkowanej,
·        demontaż parapetów wewnętrznych,
·        demontaż stolarki okiennej , drewnianej,

·        skucie odspojonych tynków ościeży wewnętrznych i zewnętrznych,

·  montaż nowej stolarki okiennej PCV z wywietrzakami, jednodzielnej, otwierano-uchylnej, szklonej szkłem      zespolonym, o wspł. min k-1,1, kolor biały, profil pięciokomorowy o wym. 900 x 1700 mmm ( wymiary należy zmierzyć z natury na obiekcie), - 19 szt.
· uzupełnienie tynków ościeży zewnętrznych i wewnętrznych,
· osadzenie obróbki blacharskiej parapetów zewnętrznych z blachy powlekanej w kolorze jak istniejące po wymianie,
· osadzenie parapetów wewnętrznych z PCV komorowego w kolorze białym,

· zmycie i oczyszczenie starej farby z ościeży,

· przygotowanie powierzchni tynków ościeży,
· gruntowanie powierzchni ościeży preparatem do gruntowania, 

· malowanie ościeży 2x farbą emulsyjną akrylową z zagruntowaniem jednokrotnym powierzchni podłoży na biało,

· zabezpieczenie posadzki folią polietylenową podczas robót,
· wywóz odpadów na składowisko.

UWAGI:

1. Wykonawca zobowiązany jest do dokonania wizji lokalnej i zapoznania się z rzeczywistymi warunkami realizacji przedmiotu niniejszego zamówienia i uwzględnienia ich w wycenie w terminie wykonania robót.
2. Po zakończeniu robót wykonawca zobowiązany jest do przywrócenia porządku i czystości na terenie objętym robotami.

3. Wszelkie pozostałości budowlane np. gruz, zdemontowane elementy instalacji należy wywieźć z terenu inwestycji i utylizować. Gruz wywozić sukcesywnie w trakcie remontu.

4. W związku z przeprowadzaniem robót w obiekcie użytkowanym, należy  zachować szczególną ostrożność i zminimalizować uciążliwości związane z przeprowadzanymi pracami.
5. Po zrealizowaniu przedmiotu zamówienia wykonawca zobowiązany jest dostarczyć inwestorowi w 2 egzemplarzach następujące dokumenty:

· atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne na zastosowane materiały,

2

