
OPIS  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA

Nazwa zamówienia :  Usunięcie przecieku na dachu  ~300 m2 

w budynku przy ul. Wały Dwernickiego 123

                                    Wydział Zarządzania Politechnika Częstochowska
Adres zamówienia  : Częstochowa, ul. Armii Krajowej 19 B
                                  

Nazwa Zamawiającego : Politechnika Częstochowska

Adres Zamawiającego : Częstochowa, ul. Dąbrowskiego 69

Opracował: mgr inż. Leszek Musialik

czerwiec  2013 r.

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

1. Opis techniczny

1.1 Przedmiot zamówienia
1.2 Stan istniejący

1.3 Stan projektowany

1. Opis techniczny

1.1  Przedmiot zamówienia

Przedmiotem niniejszego opracowania jest usunięcie przecieku na dachu  ~300 m2 w budynku przy ul. Wały Dwernickiego 123  Wydział Zarządzania Politechnika Częstochowska
w zakresie:
- robót budowlanych,

1.2 Stan istniejący

     dach
konstrukcja – płyty typu lekkiego na wiązarach kratowych stalowych i płatwiach kratowych;
      izolacja – suprema + wylewka;
      pokrycie – papa asfaltowa podkładowa + papa bitumiczna nawierzchniowa z posypką;

pokrycie konserwowane emulsją asfaltową + łaty z papy termozgrzewalnej . 
1.3 Stan projektowany:
       usunięcie przecieku na dachu  ~300 m2 w budynku przy ul. Wały Dwernickiego 123:
· Usunięcie pękniętych starych łat,
·        Usunięcie pęcherzy,
·        Zmycie i oczyszczenie powierzchni do naprawy;
·        Przyklejenie łaty z papy termozgrzewalnej na podkładzie polimerowo-asflt,

·        Oczyszczenie u udrożnienie koryt spustowych i koszy,
· wywóz odpadów na składowisko.

UWAGI:

1. Wykonawca zobowiązany jest do dokonania wizji lokalnej i zapoznania się z rzeczywistymi warunkami realizacji przedmiotu niniejszego zamówienia i uwzględnienia ich w wycenie w terminie wykonania robót.
2. Po zakończeniu robót wykonawca zobowiązany jest do przywrócenia porządku i czystości na terenie objętym robotami.

3. Wszelkie pozostałości budowlane np. gruz, zdemontowane elementy instalacji należy wywieźć z terenu inwestycji i utylizować. Gruz wywozić sukcesywnie w trakcie remontu.

4. W związku z przeprowadzaniem robót w obiekcie użytkowanym, należy  zachować szczególną ostrożność i zminimalizować uciążliwości związane z przeprowadzanymi pracami.
5. Po zrealizowaniu przedmiotu zamówienia wykonawca zobowiązany jest dostarczyć inwestorowi w 2 egzemplarzach następujące dokumenty:

· atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne na zastosowane materiały,

2

