Dostawa wyposażenia meblowego wraz z montażem dla Domu Studenta nr-2 „Bliźniak”

Wskazane w SIWZ znaki towarowe są uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i mają na celu określenie jakości w/w przedmiotu zamówienia. Wykonawcy mogą składać oferty równoważne z przedmiotem zamówienia przedstawionym w SIWZ.

W zakresie zamówienia znajdują się pomiary pomieszczeń, pomiary poszczególnych elementów wyposażenia. Wykonawca w zakresie zadania powinien pobrać wymiary z natury i  dopasować wszystkie elementy wyposażenia.

Przed przystąpieniem do realizacji zamówienia należy przedstawić do uzgodnienia i zatwierdzenia szczegółowy opis techniczny i rysunek bądź zdjęcie proponowanego wyposażenia, z którego będzie jednoznacznie wynikać, 

że proponowany element wyposażenia spełnia wszystkie normatywne, higieniczne

i wytrzymałościowe warunki techniczne określone w niniejszej specyfikacji.

Szczegółowe wymagania techniczne, co do wyposażenia zostały przedstawione w części opisowej opracowania oraz rysunkach. Podane parametry poszczególnych mebli, urządzeń stanowią minimalne wymagania Zamawiającego w zakresie wszystkich zadań przedmiotu zamówienia. W opracowaniu umieszczono również zdjęcia poglądowe urządzeń i poszczególnych sprzętów w celu przybliżenia ogólnych założeń, 

co do formy i wyglądu przedmiotu zamówienia.  Wymagane atesty, certyfikaty należy dołączyć do oferty.
Zamówienie obejmuje pomiary wyposażanych pomieszczeń, dostawę wraz z montażem wyposażenia meblowego:

- pomieszczeń mieszkalnych
- pomieszczeń biurowych, gospodarczych, socjalnych i innych towarzyszących prowadzonej

  w obiekcie działalności

- pomieszczeń magazynowych

- warsztatów 

- pomieszczeń klubowych

Wszystkie meble biurowe powinny być wykonane w taki sposób i z takich materiałów, aby zapewniały długoletnią trwałość bez pogorszenia się ich wyglądu i estetyki. Wszystkie meble muszą  spełniać przede wszystkim normę E1 o emisji formaldehydów oraz wymagania stawiane przez rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych  w monitory ekranowe. 

Ponadto, aby meble były trwałe muszą spełniać wszystkie niżej wymienione cechy.

Każdy producent powinien udzielić minimum 3-letniej gwarancji na fotele i krzesła oraz 5-letniej gwarancji na pozostałe meble – biurka, szafy itp. 

Gwarancja musi pochodzić od producenta i określać sposób przyjmowania oraz realizacji reklamacji. Gwarancja powinna obejmować zarówno cały mebel oraz każdy jego element m.in.: trwałość okleiny, tapicerek w fotelach, lakieru, elementów z tworzyw sztucznych itp. 

Zestawienie wyposażenia meblowego :

	Rodzaj umeblowania
	Miejsce montażu
	Ilość asortymentu

	BIURKO  B1 

z nadstawką
	pokoje studenckie ( 2 osobowe):

3,11;3,12;3,16;3,17;3,18;3,22;3,23;3,24;3,28;3,29;3,34;

3,35;3,39;3,40;3,41;3,45;3,46;3,47;3,5;3,6;3,7;3,54;3,55;

3,56;3,60;3,61;3,62;3,66;3,67;3,68;3,72;3,73;3,77;

3,78;3,79

2,13;2,14;2,18;2,19;2,20;2,24;2,28;2,29;2,33;2,34;2,35;

2,39;2,40;2,41;2,45;2,26;2,47;2,52;2,53;2,54;2,57;2,58;

2,6;2,8;2,9;2,62;2,63;2,64;2,68;2,69;2,70;

1,13;1,14;1,18;1,19;1,20;1,24;1,29;1,30;1,34;1,35;1,36;

1,40;1,41;1,42;1,46;1,47;1,48;1,51;1,52;1,56;1,57;1,58;

1,62;1,63;1,67;1,68;1,69;1,7;1,8;1,9;1,73;1,74;1,75

0,57;0,58;0,62;0,12;0,13;0,14;0,15;0,42;0,43;0,44;0,48;

0,49

pokoje studenckie (1 osobowe):

0,24;0,66;0,67;0,7;0,8


	227 szt.

	BIURKO B 2 

z dostawką 
	0,19 ( 2 szt.); 0,20 ( 1 szt.); 0,55(1 szt.); 0,56 ( 1 szt.)
	5 szt.

	KRZESŁO K1 
	pokoje studenckie ( po 2 szt.):

3,11;3,12;3,16;3,17;3,18;3,22;3,23;3,24;3,28;3,29;3,34;

3,35;3,39;3,40;3,41;3,45;3,46;3,47;3,5;3,6;3,7;3,54;3,55;

3,56;3,60;3,61;3,62;3,66;3,67;3,68;3,72;3,73;3,77;

3,78;3,79

2,13;2,14;2,18;2,19;2,20;2,24;2,28;2,29;2,33;2,34;2,35;

2,39;2,40;2,41;2,45;2,26;2,47;2,52;2,53;2,54;2,57;2,58;

2,6;2,8;2,9;2,62;2,63;2,64;2,68;2,69;2,70;

1,13;1,14;1,18;1,19;1,20;1,24;1,29;1,30;1,34;1,35;1,36;

1,40;1,41;1,42;1,46;1,47;1,48;1,51;1,52;1,56;1,57;1,58;

1,62;1,63;1,67;1,68;1,69;1,7;1,8;1,9;1,73;1,74;1,75

0,57;0,58;0,62;0,12;0,13;0,14;0,15;0,42;0,43;0,44;0,48;

0,49;0,24;0,66;0,67;0,7;0,8; 

0,32( 3 szt.); 0,37 ( 10 szt.)


	245 szt.



	Krzesło do stanowisk komputerowych
	0,19 ( 2 szt.); 0,20 ( 1 szt.)
	3 szt.

	Krzesło biurowe
	0,19 ( 2 szt.); 0,20 ( 2 szt.); 0,38 (2 szt.); 0,32 ( 4 szt.), 0,24 (4 szt.); 0,54 ( 8 szt.), 0,55 ( 4 szt.); 0,56 ( 6 szt.)


	32 szt. 

	SZAFA S1
	pokoje studenckie ( 2 osobowe):

2,13;2,14;2,18;2,19;2,20;2,24;2,28;2,29;2,33;2,34;2,35;

2,39;2,40;2,41;2,45;2,26;2,47;2,52;2,53;2,54;2,57;2,58;

2,6;2,8;2,9;2,62;2,63;2,64;2,68;2,69;2,70;

1,13;1,14;1,18;1,19;1,20;1,24;1,29;1,30;1,34;1,35;1,36;

1,40;1,41;1,42;1,46;1,47;1,48;1,51;1,52;1,56;1,57;1,58;

1,62;1,63;1,67;1,68;1,69;1,7;1,8;1,9;1,73;1,74;1,75

0,57;0,58;0,62;0,12;0,13;0,14;0,15;0,42;0,43;0,44;0,48;

0,49

pokoje studenckie (1 osobowe):

0,24;0,66;0,67;0,7;0,8


	192 szt.

	SZAFA S1/ III
	pokoje studenckie ( 2 osobowe):

3,11;3,12;3,16;3,17;3,18;3,22;3,23;3,24;3,28;3,29;3,34;

3,35;3,39;3,40;3,41;3,45;3,46;3,47;3,5;3,6;3,7;3,54;3,55;

3,56;3,60;3,61;3,62;3,66;3,67;3,68;3,72;3,73;3,77;

3,78;3,79


	35 szt.

	SZAFA S 2
	Przedpokoje segmentów studenckich 3 pokojowych 

( po 3 szt.):

3,16;3,17;3,18;3,22;3,23;3,24;3,39;3,40;3,41;3,45;3,46;

3,47;3,5;3,6;3,7;3,54;3,55;

3,56;3,60;3,61;3,62;3,66;3,67;3,68; 3,77;

3,78;3,79

2,13;2,14;2,18;2,19;2,20;2,24;2,28;2,29;2,33;2,34;2,35;

2,39;2,40;2,41;2,45;2,26;2,47;2,52;2,53;2,54;2,57;2,58;

2,6;2,8;2,9;2,62;2,63;2,64;2,68;2,69;2,70;

1,13;1,14;1,18;1,19;1,20;1,24;1,29;1,30;1,34;1,35;1,36;

1,40;1,41;1,42;1,46;1,47;1,48;1,51;1,52;1,56;1,57;1,58;

1,62;1,63;1,67;1,68;1,69;1,7;1,8;1,9;1,73;1,74;1,75

0,57;0,58;0,62;0,12;0,13;0,14;0,15;0,42;0,43;0,44;0,48;

0,49

Przedpokoje segmenty studenckie ( 2 pokojowe):

3,11;3,12;3,28;3,29; 3,34;3,35; 3,72;3,73;

pokoje studenckie (1 osobowe):

0,24;0,66;0,67;0,7;0,8 


	90 szt.

	Szafa aktowa S 3
	0,19; 0,20 ( 3 szt.) ; 0,55( 1 szt.); 0,56 ( 1 szt.)
	5 szt.

	Szafa aktowa S 4
	0,19; 0,20 ( 3 szt.) ; 0,55; 0,56 ( 1 szt.)


	5 szt.

	Szafa ubraniowa 

S 5
	0,19;0.20( 1 szt.); -1,5 ( 1 szt.); 0,55 ( 1 szt.);

0,32 ( 1 szt.); 0,56 ( 1 szt.)


	5 szt.

	SOLIK S 1
	0,19;0,20; 0,32; 0,55; 0,56; - 1,5; -1,27


	6 szt.

	A1 ANEKS KUCHENNY  
	3,14;3,20;3,3;3,37;3,43;3,52;3,58;3,64;3,75

2,11;2,22;2,37;2,43;2,49;2,56;2,66;2,72

1,11;1,22;1,38;1,44;1,50;1,60;1,71;1,77

0,46


	26

	A2 ANEKS KUCHENNY  
	3,26;2,26;2,31;1,16;1,32;0,60;0,69
	7

	A 3 ANEKS
	0,19-0,20;-1,5


	2 szt.


	A 4 ANEKS
	0,32


	1szt.

	A5 ANEKS KUCHENNY  
	3,32;3,70;3,9;2,16;2,60;1,27;1,54;1,65;0,10;0,19-0,20;0,17;0,51;-1,5


	13 szt.

	R 1 Zabudowa meblowa Recepcji wraz z ladą
	0,38
	1 kpl.

	SM 1 SZAFA MAGAZYNOWA
	-1,27
	25 szt.

	Wózek na brudną bieliznę
	-1,27
	2 szt.

	SK 1  STÓŁ KAWIARNIANY  
	KS „Filutek” 0,37
	14 szt.

	ŁK 1 ŁAWA KAWIARNIANA
	KS„Filutek” 0,37
	27 szt.

	H 1 HOKER    
	KS„Filutek”  0,37
	8 szt.

	Materace do łóżek
	o wymiarach: 190 x 80

                       200 x 85
	135  szt.

145  szt.

	Wieszak łazienkowy
	Pomieszczenia sanitarne budynku
	90 szt.

	Uchwyt do WC
	Pomieszczenia sanitarne budynku
	50 szt.

	Szczotka do WC
	Pomieszczenia sanitarne budynku
	50 szt.

	Kosz na odpady
	Przedpokoje pomieszczeń mieszkalnych
	60 szt.

	ST 2 Stół konferencyjny
	0,54
	1 szt.


Ad. 1. Wyposażenie meblowe pomieszczeń mieszkalnych obiektu obejmuje wykonanie mebli

           i ich montaż :

       1.1 biurek w pokojach studenckich

       1.2. szaf ubraniowych

       1.3. krzeseł

       1.4. zabudowy i szaf w przedpokojach studenckich

       1.5. materacy do łóżek

1.1. BIURKO  B1 o wymiarach : 90 x 60 x 75 cm rys. nr 1

  Biurka przystosowane są do zastosowania pionowego i/lub poziomego systemu
  prowadzenia okablowania strukturalnego.
Blaty wykonane z płyty meblowej o gr 25 mm pokrytej laminatem HPL w kolorze

buku. Wszystkie krawędzie blatu oklejone 2 mm obrzeżem ABS. Stelaż wykonany z profilu stalowego ocynkowanych, malowanych proszkowo 30 x 20 oraz z nóg o średnicy 40 mm mocowanych do stelaża węzłem mimośrodowym, wykonanych ze stali galwanizowanej.

Wyposażone dodatkowo w szafkę pod blatem o szer. 30 cm, wys. 72,5 cm i głębokości 58 cm zamykaną drzwiami i kluczem patentowym w systemie one key. Wnętrze szafki podzielone wewnętrzną półką.  Boki wykonane z pełnej płyty meblowej o gr 25 mm połączone wzmocnieniem z resztą biurka ( brak rysunku). 

        Nadstawka N 1 na biurko o wymiarach: 90 x 30,6 x 130 cm rys. nr 3

        Korpusy oraz drzwi wykonać z płyty meblowej laminowanej o gr. 18 mm w kolorze buk. 

        Półki płyta meblowa laminowana o gr. 10 mm w kolorze buk. Plecy z płyty meblowej 

        laminowanej o gr. 10 mm wpuszczana w boki mebla,  w kolorze buk.  Wszystkie 

        krawędzie oklejone 2 mm obrzeżem ABS. W szafkach zastosować regulację półek 

        co 32 mm. Półki mocowane w systemie anty panik zapobiegający wypadaniu. 

        Drzwi  zamykane kluczem patentowym w systemie one key. Uchwyt stalowy 
        galwanizowany 96 mm.

1.2.1. SZAFA S1 o wymiarach : 60 x 50 x 295 cm  rys. nr 2

        Korpusy oraz drzwi wykonać z płyty meblowej laminowanej o gr, 18 mm w kolorze buk. 

        Plecy z płyty meblowej laminowanej o gr. 10 mm wpuszczana w boki mebla,  w kolorze

        buk. Wszystkie krawędzie oklejone 2 mm obrzeżem ABS. 

        W szafkach zastosować regulację półek co 32 mm. Półki mocowane w systemie anty

        panik zapobiegający wypadaniu. Drzwi  zamykane kluczem patentowym w systemie one 

        key. Meble na nóżkach regulowanych zakryte cokołem wysokości 100 mm. Uchwyt 

        stalowy galwanizowany 96 mm. Drążek na wieszaki. Szafa mocowana do ściany.

           SZAFA S1/ III piętro o wymiarach : 60 x 50 x 270 cm  rys. nr 2

        Korpusy oraz drzwi wykonać z płyty meblowej laminowanej o gr, 18 mm w kolorze buk. 

        Plecy z płyty meblowej laminowanej o gr. 10 mm wpuszczana w boki mebla,  w kolorze

        buk. Wszystkie krawędzie oklejone 2 mm obrzeżem ABS. 

        W szafkach zastosować regulację półek co 32 mm. Półki mocowane w systemie anty

        panik zapobiegający wypadaniu. Drzwi  zamykane kluczem patentowym w systemie one 

        key. Meble na nóżkach regulowanych zakryte cokołem wysokości 100 mm. Uchwyt 

        stalowy galwanizowany 96 mm. Drążek na wieszaki. Szafa mocowana do ściany.

1.3 KRZESŁO K1  

        Siedzisko i oparcie wykonane ze sklejki bukowej o gr. 10 mm, profilowanej.   

        Powierzchnia pokryta laminatem HPL. Krawędzie i obrzeża siedziska i oparcia winny 

        być zaokrąglone.

        Stelaż – konstrukcja metalowa, chromowana wykonana z rury okrągłej. Łączenia stelażu 

        wykonane w sposób zapewniający stabilność krzesła i bezpieczeństwo użytkownika.

        Siedzisko i oparcie powinno być połączone ze stelażem krzesła śrubami.

      Wymiary krzesła: 

· wysokość siedziska: 450 mm

· głębokość siedziska: 440 mm

· szerokość siedziska: 400 mm

[image: image1.jpg]



1.4.1.      A1 ANEKS KUCHENNY  - przedpokoje ( segmenty 3 pokojowe) rys. 4

       Wymiary: 180 x 50 x 85 cm

              Korpusy oraz drzwi wykonać z płyty meblowej laminowanej o gr, 18 mm w kolorze 

              buk. Półki płyta meblowa laminowana o gr. 18 mm kolor buk. Plecy z płyty 

              meblowej laminowanej o gr. 10 mm wpuszczana w boki mebla,  w kolorze buk. 

              Wszystkie krawędzie oklejone 2 mm obrzeżem ABS. 

               W szafkach zastosować regulację półek co 32 mm ( nie dotyczy półki 

              konstrukcyjnej). Półki mocowane w systemie anty panik zapobiegający wypadaniu.

              Blat TRAVERTYN 7437 HPL POSTFORMING o grubości 28 mm. Meble na 

              nóżkach regulowanych zakryte cokołem wysokości 100 mm. Uchwyt 

              stalowy galwanizowany.

              Podczas montażu w zabudowie należy uwzględnić i zamontować zlew

              jednokomorowy z ociekaczem i armaturą.  
              Dodatkowo w przedpokojach będzie umiejscowiona lodówka o wymiarach: 

              wys. 129 cm; szer. 47,8 cm; głębokość: 50,2 cm ,co należy uwzględnić podczas 

              montażu i wykonania zabudowy. Usytuowanie zlewu i lodówki należy ustalić

              podczas wykonywania pomiarów w obiekcie , w każdym pomieszczeniu 

              indywidualnie.

1.4.2.      A2 ANEKS KUCHENNY  - przedpokoje ( segmenty 2 pokojowe) rys. 4

       Wymiary: 50 x 50 x 85 cm

              Korpusy oraz drzwi wykonać z płyty meblowej laminowanej o gr, 18 mm w kolorze 

              buk. Półki płyta meblowa laminowana o gr. 18 mm kolor buk. Plecy z płyty

              meblowej laminowanej o gr. 10 mm wpuszczana w boki mebla,  w kolorze buk. 

              Wszystkie krawędzie oklejone 2 mm obrzeżem ABS. 

               W szafkach zastosować regulację półek co 32 mm ( nie dotyczy półki 

              konstrukcyjnej). Półki mocowane w systemie anty panik zapobiegający wypadaniu.

              Blat TRAVERTYN 7437 HPL POSTFORMING o grubości 28 mm. Meble na 

              nóżkach regulowanych zakryte cokołem wysokości 100 mm. Uchwyt 

              stalowy galwanizowany.

              Podczas montażu w zabudowie należy uwzględnić i zamontować zlew

              jednokomorowy z ociekaczem i armaturą .  Dodatkowo w niektórych przedpokojach 

              będzie umiejscowiona lodówka o wymiarach: 

              wys. 85 cm; szer. 47,5 cm;głębokość:53 cm ,co należy uwzględnić podczas 

              montażu i wykonania zabudowy. Usytuowanie zlewu i lodówki należy ustalić

              podczas wykonywania pomiarów w obiekcie , w każdym pomieszczeniu 

              indywidualnie.

1.4.3.      A5 ANEKS KUCHENNY  - przedpokoje ( segmenty 2 pokojowe) rys. 4

       Wymiary: 100 x 50 x 85 cm

              Korpusy oraz drzwi wykonać z płyty meblowej laminowanej o gr, 18 mm w kolorze 

              buk. Półki płyta meblowa laminowana o gr. 18 mm kolor buk. Plecy z płyty

              meblowej laminowanej o gr. 10 mm wpuszczana w boki mebla,  w kolorze buk. 

              Wszystkie krawędzie oklejone 2 mm obrzeżem ABS. 

              W szafkach zastosować regulację półek co 32 mm ( nie dotyczy półki 

              konstrukcyjnej). Półki mocowane w systemie anty panik zapobiegający wypadaniu.

              Blat TRAVERTYN 7437 HPL POSTFORMING o grubości 28 mm. Meble na 

              nóżkach regulowanych zakryte cokołem wysokości 100 mm. Uchwyt 

              stalowy galwanizowany.

              Podczas montażu w zabudowie należy uwzględnić i zamontować zlew

              jednokomorowy z ociekaczem i armaturą .  Dodatkowo w przedpokojach będzie 

              umiejscowiona lodówka o wymiarach: 

              wys. 85 cm; szer. 47,5 cm;głębokość:53 cm ,co należy uwzględnić podczas 

              montażu i wykonania zabudowy. Usytuowanie zlewu i lodówki należy ustalić

              podczas wykonywania pomiarów w obiekcie , w każdym pomieszczeniu 

              indywidualnie.

1.4.4.  SZAFA S 2 z półkami o wymiarach: 45 x 50 x 259 cm rys. nr 5

             Korpusy oraz drzwi wykonać z płyty meblowej laminowanej o gr, 18 mm w kolorze

             buk. Półki płyta meblowa laminowana o gr. 18 mm kolor buk. Plecy z płyty 

             meblowej laminowanej o gr. 10 mm wpuszczana w boki mebla,  w kolorze buk.   

             Wszystkie krawędzie oklejone 2 mm obrzeżem ABS. 

             W szafkach zastosować regulację półek co 32 mm. Półki mocowane w systemie anty

             panik zapobiegający wypadaniu. Drzwi  zamykane kluczem patentowym w systemie

             one  key. Meble na nóżkach regulowanych zakryte cokołem wysokości 100 mm.

             Uchwyt stalowy galwanizowany 96 mm. Szafa mocowana do ściany.

1.5. MATERACE DO ŁÓŻEK

         Zadanie obejmuje wykonanie i dostawę materacy piankowych dla Domu Studenta 

         nr-2 „Bliźniak”.

        Opis przedmiotu zamówienia:
        Materac piankowy dwustronny:
        - grubość min. 10 cm, max.: 15 cm

        - wkład z pianki trudnopalnej  o gęstości ok. 30 kg/1 m 3 posiadającej wzdłużne 

          oraz poprzeczne nacięcia

        - pokrowiec materaca z tkaniny trudnopalnej ( możliwość zdjęcia pokrowca do prania) 

       Wykonawca zadania dodatkowo składając ofertę musi okazać :

       - Atest Państwowego Zakładu Higieny

       - Certyfikat OEKO TEXT STANDARD 100 na piankę

       - certyfikaty o trudnopalności pianki i materiału z którego wykonany jest pokrowiec

       Wyszczególnienie zakresu dostawy:

        Wymiary materacy : 
        -  190 x 80 

135  szt.

        -  200 x 85 

145  szt.

1.6. Dodatkowe elementy wyposażenia wnętrz
1.6.1. Dostawa wraz z montażem wieszaków łazienkowych – pomieszczenia sanitarne   
           Zamówienie obejmuje dostawę i montaż  wieszaków łazienkowych w ilości : 90 szt.      

[image: image2.jpg]AN




[image: image3.png]




 INCLUDEPICTURE "http://www.lazienkaplus.pl/images/empty.gif" \* MERGEFORMATINET [image: image4.png]




 INCLUDEPICTURE "http://www.lazienkaplus.pl/images/empty.gif" \* MERGEFORMATINET [image: image5.png]




 INCLUDEPICTURE "http://www.lazienkaplus.pl/images/empty.gif" \* MERGEFORMATINET [image: image6.png]




 INCLUDEPICTURE "http://www.lazienkaplus.pl/images/empty.gif" \* MERGEFORMATINET [image: image7.png]




 INCLUDEPICTURE "http://www.lazienkaplus.pl/images/empty.gif" \* MERGEFORMATINET [image: image8.png]


Wieszak 3 hakowy, mocowany do ściany za pomocą śrub.﻿﻿﻿                                                                                                                                   Wieszak wykonany z mosiądzu, pokryty warstwą chromu.                                                         Wymiar: 185x55x50 mm

1.6.2. Dostawa wraz z montażem Uchwytów do WC z klapką szt. 50           
[image: image9.jpg]



Uchwyt mocowany do ściany za pomocą śrub ﻿﻿                                                                                  - wykończenie: chrom﻿                                                                                                                    - głębokość : 4cm                                                                                                                                     - szerokość : 12,5cm                                                                                                                                 - wysokość : 14,5cm

1.6.3. Szczotka do WC – dostawa w ilości 50 szt.     

[image: image10.jpg]



Dane techniczne

	Rodzaj
	Szczotka do WC

	Montaż
	Stojący

	Kolor
	Chrom

	Materiał
	Mosiądz/Szkło


1.6.4. Kosz metalowy z przyciskiem pedałowym    

           Dostawa obejmuje dostarczenie do Domu Studenta nr-2 „Bliźniak” 

           Koszy metalowych na odpadki w ilości 60 szt.

Opis przedmiotu zamówienia:
· Pojemność:  min. 20 l

· Materiał obudowy: stal nierdzewna polerowana, zawias plastikowy

· Kolor zawiasu: czarny

· Wykończenie powierzchni: chrom (połysk)

· Wymiary: - wysokość: 445 mm, - szerokość: 290 mm, - głębokość: 375 mm

· Sposób otwierania: przycisk pedałowy

· Kosz wolnostojący

· Wyjmowane plastikowe wiadro

· Wyposażony w uchwyt do przenoszenia

· Gwarancja: 12 miesięcy

Kubeł na odpadki z metalu wyposażony w pokrywę z tworzywa otwieraną przyciskiem pedałowym. Pozwala zachować higienę w miejscu pracy, toalecie czy biurze. Wyposażony w rączkę ułatwiającą przenoszenie. 




Ad. 2. Wyposażenie meblowe pomieszczeń biurowych, gospodarczych , socjalnych i innych 

           towarzyszących prowadzonej w obiekcie działalności.

           Zadanie obejmuje wykonanie mebli i ich montaż :
       2.1 biurek 

       2.2. szaf aktowych

       2.3. krzeseł

       2.4. zabudowy kuchennej

       2.5. stoliki

       2.6. zabudowy meblowej recepcji

       2.7. wyposażenie pomieszczeń 0,54

2.1. BIURKO B2 o wymiarach : 180 x 80 x 75 cm rys. nr 6

Blat wykonany z płyty meblowej o gr 25 mm pokrytej laminatem HPL w kolorze

buku. Wszystkie krawędzie blatu oklejone 2 mm obrzeżem ABS. Stelaż wykonany z profilu stalowego ocynkowanych, malowanych proszkowo 30 x 20 oraz z nóg o średnicy 40 mm mocowanych do stelaża węzłem mimośrodowym, wykonanych ze stali galwanizowanej. Biurko zaopatrzone w blendę frontową.

       Dostawka D 1 o wymiarach 120 x 60 x 74 cm

       Blat wykonany z płyty meblowej o gr 25 mm pokrytej laminatem HPL w kolorze

       buku. Wszystkie krawędzie blatu oklejone 2 mm obrzeżem ABS. Podparcie na ściankach

       kontenera 4 szufladowego, z drugiej strony montowany do blatu biurka. Szuflady typu 

       metabox.

       Dostawka D 2 o wymiarach : 100 x 60 x 74 cm

       Blat wykonany z płyty meblowej o gr 25 mm pokrytej laminatem HPL w kolorze

       buku. Wszystkie krawędzie blatu oklejone 2 mm obrzeżem ABS. Podparcie na ściankach

       kontenera 4 szufladowego, z drugiej strony montowany do blatu biurka. Szuflady typu 

       metabox.

2.2.1. Szafa S 3 o wymiarach: 80 x 40 x 259 cm rys. nr 7

       Korpusy oraz drzwi wykonać z płyty meblowej laminowanej o gr, 18 mm w kolorze buk. 

       Półki z płyty meblowej laminowanej o gr. 18 mm kolor buk. Plecy z płyty meblowej 

       laminowanej o gr. 10 mm wpuszczana w boki mebla,  w kolorze buk.

       Wszystkie krawędzie oklejone 2 mm obrzeżem ABS. 

       W szafkach zastosować regulację półek co 32 mm. Półki mocowane w systemie anty

       panik zapobiegający wypadaniu. Drzwi  zamykane kluczem patentowym w systemie one 

       key. Meble na nóżkach regulowanych zakryte cokołem wysokości 100 mm. Uchwyt 

       stalowy galwanizowany 96 mm. Szafa mocowana do ściany. Front szafy w całości

       zamknięty uchylnymi skrzydłami drzwiowymi.

2.2.2. Szafa S 4 o wymiarach: 80 x 40 x 259 cm rys. nr 7

       Korpusy oraz drzwi wykonać z płyty meblowej laminowanej o gr, 18 mm w kolorze buk. 

       Półki z płyty meblowej laminowanej o gr. 18 mm kolor buk. Plecy z płyty meblowej 

        laminowanej o gr. 10 mm wpuszczana w boki mebla,  w kolorze buk.

       Wszystkie krawędzie oklejone 2 mm obrzeżem ABS. 

       W szafkach zastosować regulację półek co 32 mm. Półki mocowane w systemie anty

       panik zapobiegający wypadaniu. Drzwi  zamykane kluczem patentowym w systemie one 

       key. Meble na nóżkach regulowanych zakryte cokołem wysokości 100 mm. Uchwyt 

       stalowy galwanizowany 96 mm. Szafa mocowana do ściany. Front szafy częściowo

       zamknięty uchylnymi skrzydłami drzwiowymi.

2.2.3.  Szafa ubraniowa S 5 o wymiarach : 80 x 56 x 295 cm

       Korpusy oraz drzwi wykonać z płyty meblowej laminowanej o gr, 18 mm w kolorze buk. 

       Półki z płyty meblowej laminowanej o gr. 18 mm kolor buk. Plecy z płyty meblowej 

        laminowanej o gr. 10 mm wpuszczana w boki mebla,  w kolorze buk.

       Wszystkie krawędzie oklejone 2 mm obrzeżem ABS. 

       W szafkach zastosować regulację półek co 32 mm. Półki mocowane w systemie anty

       panik zapobiegający wypadaniu. Drzwi  zamykane kluczem patentowym w systemie one 

       key. Meble na nóżkach regulowanych zakryte cokołem wysokości 100 mm. Uchwyt 

       stalowy galwanizowany 96 mm. Szafa mocowana do ściany. Drążek na wieszaki. 

      Front szafy w całości zamknięty uchylnymi skrzydłami drzwiowymi.

2.3.1. Krzesło do stanowisk komputerowych administracji budynku. Zdjęcie poglądowe.

       Ergonomiczny fotel biurowy. Siedzisko połączone zostało konstrukcyjnie 

       z   ergonomicznie wyprofilowanym oparciem, za pomocą plastikowego panelu.  

[image: image12.jpg]



Siedzisko
Tapicerowane, wykonane na bazie drewnianej formatki i wtryskowej pianki z zaokrąglonym, opadającym przodem siedziska . Siedzisko wyposażone w mechanizm regulujący jego głębokość w zakresie 60 mm. 
Oparcie
Tapicerowane, wykonane na bazie profilowanej drewnianej formatki z zastosowaniem ciętej pianki, której kształt zapewnia pewne i ergonomiczne podparcie kręgosłupa. W standardzie mechanizm regulacji wysokości oparcia pozwalając regulować oparcie w zakresie 70 mm. 
 Dostępne regulacje 

1.     Regulacja wysokości siedziska

2.     Regulacja wysokości oparcia

3.     Regulacja kąta wychylenia oparcia

4.     Regulacja głębokości siedziska

5.     Regulacja siły odchylania oparcia

Podstawy – bazy
- krzyżak aluminiowy w kolorze ALU, srednica 670 mm

- kółka posiadają średnicę 65 mm.
Podłokietniki
Dostępne w dwóch opcjach regulacji:                                                                                           góra-dół z miękką nakładką oparte na konstrukcji: metalowej malowanej proszkowo lub aluminiowej polerowanej
Wymiary techniczne
	szerokość całkowita
	głębokość całkowita
	wysokość do siedziska
	wysokość podłokietnika od siedziska
	wysokość całkowita

	680
	670
	450-550
	190-270
	1015-1190


charakterystyka tapicerki :                                                                                                                  • poliester 100% • ciężar 250 g/m2 ±5%                                                                                          • odporność na ścieranie 100000 cykli Martindale                                                                        • odporność na pilling 5                                                                                                                • atest trudnozapalności 
2.3.2. Krzesło biurowe – zdjęcie poglądowe

[image: image13.jpg]



Siedzisko i Oparcie
Tapicerowane, wykonane na bazie drewnianej formatki i wtryskowej pianki z zaokrąglonym, opadającym przodem siedziska

Stelaż– konstrukcja metalowa, chromowana wykonana z rury okrągłej.

 Łączenia stelażu wykonane w sposób zapewniający stabilność krzesła i bezpieczeństwo użytkownika. Siedzisko i oparcie powinno być połączone ze stelażem krzesła śrubami.

Wymiary techniczne
	szerokość całkowita
	głębokość całkowita
	wysokość do siedziska
	wysokość podłokietnika od siedziska
	wysokość całkowita

	680
	670
	450-550
	190-270
	1015-1190


charakterystyka tapicerki: poliester 100% • ciężar 250 g/m2 ±5%                                          • odporność na ścieranie 100000 cykli Martindale                                                                        • odporność na pilling 5                                                                                                                • atest trudnozapalności

2.4.1. A 3 ANEKS o wymiarach 170 x 50 x 85  + Panel cm  rys. nr 8

       Korpusy oraz drzwi wykonać z płyty meblowej laminowanej o gr, 18 mm w kolorze buk. 

       Półki z płyty meblowej laminowanej o gr. 18 mm kolor buk. Plecy z płyty meblowej 

        laminowanej o gr. 10 mm wpuszczana w boki mebla,  w kolorze buk.

       Wszystkie krawędzie oklejone 2 mm obrzeżem ABS. 

       W szafkach zastosować regulację półek co 32 mm ( nie dotyczy półki konstrukcyjnej).

       Półki mocowane w systemie anty panik zapobiegający wypadaniu. Blat TRAVERTYN

       7437 HPL POSTFORMING o gr. 28 mm. Panel zabezpieczający ścianę MDF o gr. 7 mm

       pokryty HPL. W blacie miejsce na zamontowanie 1-komorowego zlewu z armaturą. 

       Meble na nóżkach regulowanych zakrytych cokołem o wysokości 100 mm. Uchwyt 

       stalowy, galwanizowany.

2.4.2. A 4 ANEKS o wymiarach 290 x 50 x 85  + Panel cm

       Korpusy oraz drzwi wykonać z płyty meblowej laminowanej o gr, 18 mm w kolorze buk. 

       Półki z płyty meblowej laminowanej o gr. 18 mm kolor buk. Plecy z płyty meblowej 

        laminowanej o gr. 10 mm wpuszczana w boki mebla,  w kolorze buk.

        Wszystkie krawędzie oklejone 2 mm obrzeżem ABS. 

       W szafkach zastosować regulację półek co 32 mm ( nie dotyczy półki konstrukcyjnej).

       Półki mocowane w systemie anty panik zapobiegający wypadaniu. Blat TRAVERTYN

       7437 HPL POSTFORMING o gr. 28 mm. Panel zabezpieczający ścianę MDF o gr. 7 mm

       pokryty HPL. W blacie miejsce na zamontowanie 1-komorowego zlewu z armaturą oraz 

       kuchni elektrycznej z piekarnikiem. 

       Meble na nóżkach regulowanych zakrytych cokołem o wysokości 100 mm. Uchwyt 

       stalowy, galwanizowany.      

2.5. SOLIK S 1 o wymiarach 60 x 60 x 75 cm rys. nr 1

Blat wykonany z płyty meblowej o gr 25 mm pokrytej laminatem HPL w kolorze buku. Wszystkie krawędzie blatu oklejone 2 mm obrzeżem ABS. Stelaż wykonany z profilu stalowego ocynkowanych, malowanych proszkowo 30 x 20 oraz z nóg o średnicy 40 mm mocowanych do stelaża węzłem mimośrodowym, wykonanych ze stali galwanizowanej.

2.6.  R 1 Zabudowy meblowe Recepcji - rys. 15 i 16

       Korpusy oraz drzwi wykonać z płyty meblowej laminowanej o gr, 18 mm w kolorze buk. 

       Półki z płyty meblowej laminowanej o gr. 18 mm kolor buk. Plecy z płyty meblowej 

        laminowanej o gr. 10 mm wpuszczana w boki mebla,  w kolorze buk.

       Wszystkie krawędzie oklejone 2 mm obrzeżem ABS. 

       W szafkach zastosować regulację półek co 32 mm.

       Półki mocowane w systemie anty panik zapobiegający wypadaniu. Drzwi zamykane 

       kluczem patentowym w systemie one key. Meble na nóżkach regulowanych zakrytych 

       cokołem o wysokości 100 mm. Uchwyt stalowy, galwanizowany 96 mm. Drążek na 

       wieszaki. Szafa mocowana do ściany. 

2.7.1. ST 2 Stół konferencyjny    - rys. 18 A

      Wymiary stołu : dł. 200, szer. 60, wys. 75

      Blat o gr. 28 mm pokryty laminatem HPL na krawędziach doklejka z 12 mm tworzywa

      HIMAX G058. Podstawa stołu metalowa, stal lakierowana.

Ad. 3  Wyposażenie meblowe pomieszczeń magazynowych i warsztatowych 

           Zadanie obejmuje wykonanie mebli i ich montaż :
           - wyposażenie magazynu pościeli

3.1. SM 1 SZAFA MAGAZYNOWA – magazyn pościeli ( pom. – 1,27) rys. nr 10

       Wymiary jednego elementu szafy ; 80 x 40 x 259 cm.

       Szafy tworzą zabudowę jednej ze ścian pomieszczenia magazynu pościeli 

       ( aranżacja – rys. 17).

       Korpusy oraz drzwi wykonać z płyty meblowej laminowanej o gr, 18 mm w kolorze buk. 

       Półki z płyty meblowej laminowanej o gr. 18 mm kolor buk. Plecy z płyty meblowej 

        laminowanej o gr. 10 mm wpuszczana w boki mebla,  w kolorze buk.

       Wszystkie krawędzie oklejone 2 mm obrzeżem

       ABS. W szafkach zastosować regulację półek co 32 mm. Półki mocowane w systemie 

       anty panik zapobiegający wypadaniu.

       Drzwi przesuwne, okute profilem aluminiowym w systemie SEVROL. Szafa mocowana

       do ścian i do podłoża.

3.3. Wózek na brudną pościel – szt. 2 
      Konstrukcja wózka stalowa, spawana, lakierowana proszkowo. 

      Cztery koła skrętne o średnicy min. 125 mm

      Wymiary wózka : szer. 80 cm gł. 60 cm, wys. 92 cm

      Nośność wózka :  150 kg

[image: image14.jpg]



Ad. 4
Wyposażenie pomieszczeń Klubu Studenckiego „Filutek”                                                                  pomieszczenia nr – 0,37, – aranżacja rys. 17

4.1. SK 1  STÓŁ KAWIARNIANY  o wymiarach: 160 x 60 x 75 cm
 rys. 9  

Blat o gr. 40 mm pokryty laminatem HPL, na krawędziach doklejka z 12 mm z tworzywa HIMAX G058. Wszystkie płyty meblowe posiadające atesty trudnopalności. Podstawa metalowa, galwanizowana stal szczotkowana montowana do podłoża.

4.2.      ŁK 1   ŁAWA KAWIARNIANA o wymiarach: 160 x 62 x 100 cm   rys. 9

 Siedzisko tapicerowane materiałem SILWER-CLEAN o wytrzymałości min. 100 000  cykli w skali Martindale, z wierzchnia warstwą zapobiegającą wnikaniu barwników z prawie wszystkich możliwych zabrudzeń m.in. z żywności oraz zapobiegającą wchłanianiu jakichkolwiek cieczy i płynów fizjologicznych. Tapicerka musi posiadać atest trudnopalności, atest higieniczny. Stelaż metalowy galwanizowany stal szczotkowana. Moduły siedzisk łączone ze sobą „plecami” oraz dodatkowo zakotwione do podłoża. 

4.2. H 1 HOKER                                                                                                                      Wymiary: średnica 45 cm; wysokość siedziska 75 cm; wysokość 96 cm.            Siedzisko i oparcie wykonane z bukowej sklejki. Masywna, żeliwna podstawa, którą mocuje się do podłoża. Noga i podnóżek chromowane. 

[image: image15.jpg]



Dodatkowe rysunki z aranżacją ustawienia wyposażenia meblowego :                                                    1. Rysunek nr 17 – Aranżacja wyposażenia wnętrz                                                                    (pomieszczenia 0,12-0,13 ( dotyczy pom. 0,19-0,20); 0,32;0,33( nie dotyczy);0,37                         2. Rzut piwnic                                                                                                                              3. Rzut parteru                                                                                                                              4. Rzut I piętra                                                                                                                                    5. Rzut II piętra                                                                                                                            6. Rzut III piętra

