Politechnika Częstochowska

42-201 Częstochowa

ul. Dąbrowskiego 69

OGŁOSZENIE O UDZIELANYM ZAMÓWIENIU

ZAPYTANIE OFERTOWE 

DOTYCZĄCE:

Dostawy zestawu do badania skuteczności ochrony przeciwporażeniowej w instalacjach elektrycznych niskiego napięcia przy zastosowaniu wyłączników różnicowoprądowych
Politechnika Częstochowska zaprasza do udziału w prowadzonym postępowaniu dotyczącym dostawy zestawu do badania skuteczności ochrony przeciwporażeniowej w instalacjach elektrycznych niskiego napięcia przy zastosowaniu wyłączników różnicowoprądowych.
Stosownie do art. 4 pkt 8a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) do niniejszego zamówienia ustawa nie ma zastosowania, ponieważ jest to zamówienie z dziedziny nauki, o którym mowa w art. 1 pkt 2 ustawy o zasadach finasowania nauki o wartości  przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość 30 000 euro (netto) do wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8  ustawy - Prawo zamówień publicznych.
Zamawiający do czasu podpisania umowy zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym etapie jego prowadzenia bez podawania przyczyn.
I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

Politechnika Częstochowska

ul. Dąbrowskiego 69, 42-201 Częstochowa
II. MIEJSCE PUBLIKACJI ZAPYTANIA OFERTOWEGO ZAMÓWIENIA:

Zapytanie ofertowe będzie zamieszczone na stronie internetowej Politechniki Częstochowskiej www.dzp.pcz.pl.
III. RODZAJ ZAMÓWIENIA:

Dostawa/usługa(
IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

	Zestaw do badania skuteczności ochrony przeciwporażeniowej w instalacjach elektrycznych niskiego napięcia przy zastosowaniu wyłączników różnicowoprądowych

	W skład zestawu wchodzą:

1. Cyfrowy miernik do pomiarów parametrów przenośnych urządzeń elektrycznych o następujących funkcjach:

- pomiar parametrów urządzeń do spawania łukowego wg PN-EN 60974-4;

- pomiar znamionowego napięcia urządzeń spawalniczych w stanie bez obciążenia;

- pomiar prądu upływu obwodu spawania IL;

- pomiar pierwotnego prądu upływu;
- pomiar rezystancji przewodu ochronnego prądem: 200 mA, 10 A, 25 A 
(I klasa ochronności);
- automatyczny trzypunktowy pomiar rezystancji izolacji - trzy napięcia pomiarowe: 100 V, 250 V i 500 V;
- pomiar zastępczego prądu upływu;
- pomiar prądu upływu PE;
- pomiar różnicowego prądu upływu;
- pomiar dotykowego prądu upływu;
- pomiar mocy;
- pomiar poboru prądu;
- test przewodu IEC;
- sprawdzenie bezpiecznika;
- sprawdzenie rezystancji obwodu L-N;
- pomiar napięcia i częstotliwości sieci.
Miernik cyfrowy powinien umożliwiać przeprowadzanie badań sprzętu wykonywanego zgodnie z normami:

- PN-EN 60974-4: Sprzęt do spawania łukowego - Część 4: Kontrola okresowa i badanie.

- PN-EN 60745-1: Narzędzia ręczne o napędzie elektrycznym. Bezpieczeństwo użytkowania. Część 1: Wymagania ogólne.

- PN-EN 61029: Bezpieczeństwo użytkowania narzędzi przenośnych o napędzie elektrycznym. Wymagania ogólne.

- PN-EN 60335-1: Bezpieczeństwo elektrycznych przyrządów do użytku domowego i podobnego. Wymagania ogólne.

- PN-EN 60950: Bezpieczeństwo urządzeń techniki informatycznej.
Miernik powinien posiadać świadectwo wzorcowania.
2. Wielofunkcyjny miernik parametrów instalacji elektrycznych pozwalający na wykonanie pomiarów:

- impedancji pętli zwarciowej;

- impedancji pętli zwarciowej w obwodach z wyłącznikami RCD;

- wszystkich parametrów wyłączników różnicowoprądowych;

- ciągłość połączeń ochronnych i wyrównawczych (zgodnie z wymaganiami zawartymi w normie PN-EN61557);

- napięcia i częstotliwości sieci.

Pomiar impedancji pętli zwarciowej dla zakresu napięć (100...440 V) w obwodach L-N, L-L, L-PE. Pomiary wykonywane metodą gwarantującą dużą dokładność wyniku (zakres pomiarowy wg PN-EN61557 w przedziale 0,13...2000 Ω). Pomiar impedancji pętli zwarciowej w obwodzie L-PE dla sieci zabezpieczonych wyłącznikami RCD, który odbywa się bardzo małym prądem, lecz w sposób zapewniający również bardzo dużą dokładność. Pomiar wyłączników różnicowoprądowych typu AC i A; zwykłych, selektywnych oraz krótkozwłocznych. Pomiary mogą być wykonywane również w trybie Auto (kilka wybranych pomiarów RCD bez konieczności ich kolejnego wyzwalania, łącznie z pomiarem pętli zwarciowej). Pomiar czasu i prądu zadziałania przy tylko jednym wyzwoleniu wyłącznika RCD. 
Miernik powinien posiadać świadectwo wzorcowania.

3. Miernik rezystancji izolacji o parametrach:

 - pomiar rezystancji izolacji do 10 GΩ zgodnie z IEC 61557-2,
- napięcie pomiarowe wybierane: 50, 100, 250, 500, 1000 V;
- ciągłe wskazanie mierzonej rezystancji izolacji,

- samoczynne rozładowanie pojemności mierzonego obiektu po zakończeniu pomiaru rezystancji izolacji,

- akustyczne wyznaczanie pięciosekundowych odcinków czasu ułatwiające zdjęcie charakterystyk czasowych,

- wskazania rzeczywistego napięcia pomiarowego podczas pomiaru,

- zabezpieczenie przed pomiarem obiektów pod napięciem,

- pomiar trójprzewodowy.
Pomiar ciągłości połączeń ochronnych i wyrównawczych zgodnie z PN-EN 61557-4 prądem większym od 200 mA.
Niskonapięciowy pomiar ciągłości obwodu i rezystancji:
- pomiar rezystancji obwodu (<1999) prądem o wartości <15 mA,

- szybka sygnalizacja akustyczna dla obwodu o rezystancji mniejszej od 30 Ω.

Pomiar pojemności podczas pomiaru RISO.
Pomiar napięć stałych i przemiennych w zakresie 0...600 V.
Możliwość zasilania 4 akumulatorami lub bateriami alkalicznymi AA, napięcie zasilania monitorowane w mierniku.
Miernik powinien posiadać świadectwo wzorcowania.
4. Cyfrowy miernik cęgowy przeznaczony do bezpośredniego pomiaru prądu przemiennego do 400A. Przyrząd pozwala także zmierzyć napięcia stałe i przemienne do 600 V (z wykorzystaniem przewodów pomiarowych). Dodatkowe funkcje to pomiar rezystancji oraz ciągłości połączeń z sygnalizacją akustyczną, oraz pomiar temperatury za pomocą sondy znajdującej się w wyposażeniu miernika.

Pomiar prądu przemiennego: zakresy 4A, 40A, 400A.

Pomiar napięcia przemiennego: zakresy 400mV, 4V, 40V, 400V, 600V.

Pomiar napięcia stałego: zakresy 400mV, 4V, 40V, 400V, 600V.

Pomiar rezystancji: zakresy 400(, 4k(, 40k(, 400k(, 4M(, 40M(.

Pomiar częstotliwości w zakresie 10Hz - 10kHz.

Pomiar temperatury w zakresie -20OC ÷ 760OC.

5. Specjalistyczny przyrząd przeznaczony do pomiarów prądów przemiennych o małej wartości
Zakresy pomiarowe:

 - 200mA rozdzielczość 0,1mA;

 - 2A rozdzielczość 0,001A;

 - 200A o rozdzielczości 0,1A.

Wyświetlacz LCD 3 1/2 cyfry.

Średnica wewnętrzna cęgów 30mm.

Funkcja HOLD, umożliwiająca zapamiętywanie wyników pomiaru na wyświetlaczu.

Funkcja MAX, zapamiętywanie wartości maksymalnej.

Samoczynne wyłączanie nieużywanego przyrządu.

Wzmocniona obudowa na udary.
6. Rozdzielacz przewodów w obwodach jednofazowych
Dwuzakresowy: x1 (przekładnia 1:1

                              x10 (przekładnia 10:1)

Trzyprzewodowa wtyczka do obwodów uziemionych.

Maksymalny prąd długotrwały rozdzielacza - 16A.

Dodatkowo wbudowane gniazda napięciowe.

7. Miernik natężenia oświetlenia o parametrach
Zakresy pomiarowe: 0 ÷ 39,99 lx rozdzielczość 0,01 lx

                                      40,0 ÷ 399,9 lx rozdzielczość 0,1 lx

                                      400 ÷ 3999 lx rozdzielczość 1 lx

                                      4k ÷ 39,99 klx rozdzielczość 0,01 klx

                                      40k ÷ 399,9 klx rozdzielczość 0,1 klx

Funkcja Data-hold służąca zatrzymywaniu wyświetlanych wartości pomiarowych na ekranie. 

Brak konieczności stosowania współczynników korekcyjnych dla różnych źródeł światła dzięki bardzo dobremu dopasowani czułości spektralnej gwarantującemu prawidłowy pomiar natężenia oświetlenia niezależnie od charakteru promieniowania. 

Funkcja zatrzymania wartości szczytowej (Peak-hold) pozwalająca na pomiar sygnału szczytowego impulsu świetlnego o czasie trwania dłuższym niż 0,1 s  i krótszym niż 1 s.
Automatyczne wyłączenie zasilania po 5, 10 lub 15 minutach lub wyłączenie funkcji automatycznego wyłączania.
Pomiary wartości maksymalnych i minimalnych MIN MAX.
Odczyty względne REL.
Złącze USB pozwalające na połączenie urządzenia z komputerem.

Miernik powinien posiadać świadectwo wzorcowania.



Okres gwarancji – 12 miesięcy 
V. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

14 dni od daty podpisania umowy.
VI. PRZYGOTOWANIE ORAZ SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY:

1. Wykonawca jest zobowiązany przygotować ofertę w sposób określony w niniejszym zapytaniu ofertowym.

2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

3. Ofertę należy sporządzić w języku polskim.
4. Oferta powinna być przygotowana przez Wykonawcę lub przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy (w takim przypadku należy dołączyć pełnomocnictwo).

5. Na ofertę składają się następujące dokumenty:

a) wypełniony formularz ofertowy z podaniem ceny na całość zamówienia - zgodnie 
z Załącznikiem nr 1 do zapytania ofertowego,

b) specyfikacja techniczna - specyfikacja techniczna musi zawierać dane odnośnie każdego z parametrów, funkcji, oprogramowania, wyposażenia dodatkowego, parametrów podzespołów wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia. W specyfikacji technicznej winien być również wskazany typ, model, marka oferowanego sprzętu w przypadku podzespołów posiadających takie oznaczenia,

c) pełnomocnictwo potwierdzające do reprezentowania Wykonawcy, w przypadku gdy ofertę składa pełnomocnik Wykonawcy.
6. Ofertę należy złożyć w sekretariacie Kanclerza Politechniki Częstochowskiej w zamkniętej kopercie, z dopiskiem „Oferta w odpowiedzi na Zapytanie ofertowe dotyczące: dostawy zestawu do badania skuteczności ochrony przeciwporażeniowej w instalacjach elektrycznych niskiego napięcia przy zastosowaniu wyłączników różnicowoprądowych. (nr sprawy: ZP/ZN-01/14)” 
7. Wykonawca może wprowadzić zmiany w ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed upływem terminu na składanie ofert. Zmiana i wycofanie oferty wymagają zachowania formy w jakiej złożono ofertę.
VII. KRYTERIA OCENY OFERT

1. Ocena ofert zostanie przeprowadzona na podstawie informacji i dokumentów dołączonych do oferty w oparciu o następujące kryteria:

a) cena: 100%,

2. W ofercie należy podać wartość netto, wartość brutto oraz wartość podatku VAT.

3. Do porównania ofert będzie brana pod uwagę całkowita wartość brutto zamówienia i inne kryteria oceny ofert, jeżeli są wskazane.

4. Oferent ponosi wyłączną odpowiedzialność za zastosowanie przez niego stawki podatku VAT od towarów i usług niezgodnej z obowiązującymi przepisami.

5. Oferta musi uwzględniać wszystkie opłaty i koszty konieczne do prawidłowego zrealizowania przedmiotu zamówienia, w tym koszt dostawy do zamawiającego.
VIII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

1. Ofertę, należy złożyć do Zamawiającego:

Sekretariat Kanclerza Politechniki Częstochowskiej

ul. Dąbrowskiego 69, pok. 28,  42-200 Częstochowa.
2. Termin składania ofert upływa: 13.11.2014 roku, godz. 12:00. Decyduje data wpływu do Zamawiającego. Oferty złożone po tym terminie nie będą podlegały rozpatrzeniu. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 13.11.2014 o godzinie 13:00, w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 32.
IX. OSOBY UPOWAŻNIONE DO KONTAKTU Z WYKONAWCAMI:

Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktu z Wykonawcą jest: Paweł Czaja, tel.: 502 789 080, e-mail: czajap@el.pcz.czest.pl 
X. WARUNKI PŁATNOŚCI:

1. Wynagrodzenie będzie płatne po wykonaniu zamówienia przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę w terminie do 30 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury do siedziby Zamawiającego.

2. Szczegółowe zasady rozliczenia finansowego pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą określa projekt umowy, będący Załącznikiem do niniejszego zapytania ofertowego.
XI. ZAŁĄCZNIKI DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO:

1. oferta - Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego,
2. projekt umowy,


XII. POZOSTAŁE INFORMACJE:

1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

2. Zamówienie zostanie udzielone na podstawie umowy, która stanowi integralną część niniejszego zapytania ofertowego.

3. Zamawiający informację o wynikach postępowania umieści na stronie internetowej www.dzp.pcz.pl. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, będzie o tym fakcie poinformowany poczta elektroniczną, pisemnie lub faksem.

( niewłaściwe skreślić








6

