Spis treści

1	DANE WEJŚCIOWE	4

1.1	Inwestor	4

1.2	Temat	4

1.3	Przedmiot i zakres opracowania	4

1.4	Podstawa opracowania	4

2	Systemy audiowizualne AV	5

2.1	Systemy audiowizualne – opis ogólny	5

2.2	Sale interaktywne	6

2.2.1	Opis funkcjonalny systemu	6

2.2.2	Opis i zestawienie urządzeń	7

2.3	Sale seminaryjne	7

2.3.1	Opis funkcjonalny systemu	7

2.3.2	Opis i zestawienie urządzeń	8

2.4	Laboratorium 3D 0.32	9

2.4.1	Opis funkcjonalny systemu	9

2.4.2	Opis i zestawienie urządzeń	10

2.5	Sala wideokonferencyjna 2.18	11

2.5.1	Opis funkcjonalny systemu	11

2.5.2	Opis i zestawienie urządzeń	12

2.6	Sala wykładowa 2.22	14

2.6.1	Opis funkcjonalny systemu	14

2.6.2	Opis i zestawienie urządzeń	15

2.7	Aula nr 2.27	17

2.7.1	Opis funkcjonalny systemu	17

2.7.2	Opis i zestawienie urządzeń	19

2.8	Oprogramowanie do zarządzania inwentarzem AV	21

3	WYKAZ TRAS KABLOWYCH	22

4	WYTYCZNE MIĘDZYBRANŻOWE	36

4.1	Wytyczne ogólne/budowlane	36

4.2	Branża elektryczno-oświetleniowa	41

4.3	Rolety okienne	46

4.4	Sieć strukturalna	46

4.5	Branża meblarska	47

5	Wytyczne instalacyjne dla systemów AV i CCTV	48

5.1	Zagadnienia ogólne	48

5.2	Ogólny opis systemu monitoringu	48

5.3	Zalecenia dla wykonawców	50

5.4	Wytyczne instalacyjne dla systemu CCTV	50

5.4.1	Wytyczne ogólne	50

5.4.2	Wytyczne dla systemów IT	51

5.4.3	Wytyczne dla elektryki	51

5.5	Odbiór systemu	51

5.6	Specyfikacja urządzeń	51

5.6.1	Cyfrowy IP rejestrator video wraz z dyskami.	51

5.6.2	Specyfikacja kamer zewnętrznych	52

5.6.3	Specyfikacja kamer wewnętrznych	52

5.6.4	Specyfikacja zestaw komputerowy	53

5.6.5	Specyfikacja Monitora	53

5.6.6	Specyfikacja uchwyt VESA	54

5.7	Przepis związane i normy	54

5.7.1	Normy	54

# DANE WEJŚCIOWE

## Inwestor

Politechnika Częstochowska ul. Dąbrowskiego 69, 42-200  Częstochowa

## Temat

Przebudowa segmentu  G budynku głównego Politechniki Częstochowskiej, ul. Dąbrowskiego 73 w  Częstochowie.

## Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem tego opracowania jest projekt wykonawczy instalacji teletechnicznych w następującym zakresie:

- Systemy audiowizualne AV

- System telewizji dozorowej CCTV.

## Podstawa opracowania

Opracowanie niniejsze powstało w oparciu o:

- uzgodnienia międzybranżowe,

- uzgodnienia z inwestorem,

- dokumentacje techniczne projektowanych urządzeń.

# Systemy audiowizualne AV

Dobór, dostawa, montaż i podłączenie przyłączy podłogowych w zakresie 230V i sieci strukturalnej leży w zakresie Wykonawcy instalacji elektrycznej. Zakres prac wykonawczych nie dotyczy dostarczenia i montażu aktywnych urządzeń systemu audiowizualnego oraz wyposażenia sal.

## Systemy audiowizualne – opis ogólny

W projektowanym segmencie proponuje się wyposażenie sal w nowoczesne rozwiązania multimedialne i interaktywne, które ułatwią i uatrakcyjnią prowadzenie wykładów oraz usprawnią proces dydaktyczny. System audio-video obiektu opierać  się ma o w pełni cyfrowe rozwiązania, kompatybilne z najnowocześniejszymi standardami AV. Pracę urządzeń będzie można kontrolować lokalnie za pomocą paneli dotykowych zabudowanych w przyłączach sygnałowych w biurkach. Ergonomiczna aplikacja graficzna oraz klasyczne przyciski panelu mają umożliwić prowadzącemu pełną kontrolę nad urządzeniami AV i uproszczą obsługę systemu. Dodatkowo zastosowane mają być tzw. programy wykonawcze - sekwencje instrukcji uruchamianych po naciśnięciu jednego klawisza - np. BLURAY spowoduje rozwinięcie się ekranu, załączenie wideoprojektora, ustawienie odpowiedniego zaciemnienia sali, uruchomienie odtwarzacza, wybór odpowiedniego źródła na przełączniku i ustawienie wymaganego poziomu głośności prezentacji multimedialnych. Uprości to w znacznym stopniu obsługę
i pozwoli skoncentrować się prowadzącemu wyłącznie na treści merytorycznej, zamiast angażować go w techniczną obsługę urządzeń.

Dzięki wykorzystaniu kompaktowych urządzeń, zintegrowanej cyfrowej dystrybucji AV po skrętce oraz maksymalnej integracji systemów nie przewiduje się w salach dydaktycznych (z wyjątkiem auli) dedykowanych szaf AV typu rack lub degradujących zmian w projekcie architektury, mebli itd. Unifikacja rozwiązań AV na obiekcie w znaczący sposób ujednolici i ułatwi obsługę systemu zmieniającym sale prowadzącym.

W celu zapewnienia monitoringu pracy wszystkich urządzeń AV w budynku należy zastosować rozwiązanie w postaci aplikacji do zarządzania inwentarzem AV. Rozwiązanie to umożliwi zarówno zdalny monitoring jak i kontrolę nad zainstalowanym na całym obiekcie sprzętem audiowizualnym. System powinien oferować również kontrolę zajętości sal oraz komunikację i zdalną pomoc dla prowadzącego, budowę harmonogramów pracy systemów, generowanie statystyk itd.

## Sale interaktywne

### Opis funkcjonalny systemu

System ma oferować możliwość projekcji interaktywnej z wykorzystaniem komputera 
i projektora typu „Ultra-Short-Throw”. Zlokalizowany w biurku komputer typu miniPC będzie posiadał zainstalowane oprogramowanie do pracy interaktywnej. Pozostałe źródła Użytkownika (notebook, wizualizer, kamera itp.) podłączane będą przez przyłącze wbudowane w blat stołu prowadzącego (HDMI, VGA+audio). Przełączanie sygnałów realizowane będzie z wykorzystaniem przełącznika 
z wbudowanym nadajnikiem cyfrowej transmisji AV po skrętce. Proponowany system cyfrowej transmisji sygnału AV po skrętce zapewni kompatybilność z najnowszymi standardami sygnałów wizyjnych. Nadajnik w biurku połączony będzie z kompaktowym odbiornikiem zamontowanym przy projektorze. System umożliwi transmisję sygnału VGA + audio oraz dwóch sygnałów HDMI.

System ma umożliwić również prezentację na projektorze materiałów prezentacyjnych bezpośrednio z pamięci przenośnej (z pominięciem komputera).

W sali nie projektuje się systemu nagłośnienia. Do nagłośnienia podstawowych dźwięków prezentacji wykorzystane zostaną głośniki wbudowane w projektor.

Pracę urządzeń kontrolowana będzie za pomocą przewodowego panelu dotykowego zintegrowanego z przyłączem sygnałowym w biurku. Przyłącze poza gniazdami zasilania i USB ma umożliwiać wyciąganie na czas prezentacji krótkiego okablowania sygnałowego oraz jego chowania 
k(w przelotkach w komorze przyłącza zamykanej klapką) po skończonej prezentacji. Okablowanie ruchome będzie stanowić integralną część przyłącza.

### Opis i zestawienie urządzeń

| I. | Sale seminaryjne (16 sal) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Projektor interaktywny LCD, rozdzielczość natywna 1280x800 (WXGA), jasność: do 3300 ANSI lm, żywotność lampy: do 6000h w trybie eko, współczynnik projekcji 0.36 : 1, wbudowany port LAN do sterowania, wbudowana przeglądarka plików graficznych, moduł interaktywny, pisak i uchwyt do montażu ściennego w zestawie. | 16 | szt. |
| 2 | Przyłącze stołowe z wbudowanym panelem dotykowym systemu sterowania typu flip-up, ekran LCD 3,5" o rozdzielczości 320x240 z czujnikiem oświetlenia i zasilaniem PoE, przyłącze wyposażone w 2 moduły zasilania 230V, gniazda 2x USB oraz przelotki na okablowanie krótkie AV chowane w przyłączu, certyfikaty UL i CE | 16 | kpl. |
| 3 | Okablowanie krótkie chowane do przyłącza (HDMI, VGA, audio, LAN), przewody AV certyfikowane przez producenta przyłącza stołowego | 16 | kpl. |
| 4 | Nadajnik systemu cyfrowej transmisji sygnałów AV po skrętce, odległość transmisji min. 60 metrów, zintegrowany przełącznik sygnałów z funkcją automatycznego przełączania, wejścia: 2x HDMI, 1x VGA, 1x audio, wyjście: RJ-45, konwertowanie sygnałów wizyjnych analogowych do cyfrowych, wsparcie dla rozdzielczości 1920x1200, 1080p/60 i 2K, obsługa EDID i HDCP, urządzenie miniaturowe (waga maks. 0,5 kg) | 16 | szt. |
| 5 | Odbiornik systemu cyfrowej transmisji sygnałów AV po skrętce, wejście RJ-45, wyjścia HDMI + audio, kompatybilny z nadajnikiem, obsługa rozdzielczości 4K, urządzenie miniaturowe (waga maks. 0,5 kg) | 16 | szt. |
| 6 | Przełącznik sieciowy 8-Port Gigabit POE, zarządzalny | 16 | szt. |
| 7 | Jednostka centralna systemu sterowania, port LAN, port RS-232, kompatybilność z panelem dotykowym zintegrowanym w przyłączu stołowym, wsparcie dla standardów BACnet, KNX i DALI, urządzenie miniaturowe (waga maks. 0,5 kg) | 16 | szt. |
| 8 | MiniPC z systemem operacyjnym, parametry i wydajność dopasowane do wymagań systemu AV i Użytkownika, klawiatura, mysz w zestawie | 16 | szt. |
| 9 | Tablica suchościeralna biała o wymiarze 120x200 cm lub 105x180 cm (w zależności od sali dokładny wymiar należy ustalić z inwestorem), powierzchnia ceramiczna matowa, rama aluminiowa (anodowana); w komplecie: półka, marker, magnesy oraz elementy mocujące. | 16 | szt. |
| 10 | Nadajnik + odbiornik USB 2.0 po skrętce, odległość transmisji min. 60 metrów | 32 | kpl. |

## Sale seminaryjne

### Opis funkcjonalny systemu

System oferuje projekcje wielkoformatową z wykorzystaniem komputera typu miniPC lub źródeł Użytkownika (notebook, wizualizer, kamera itp.) podłączonych przez przyłącze wbudowane w blat stołu prowadzącego (HDMI, VGA+audio). Przełączanie sygnałów realizowane będzie z wykorzystaniem przełącznika z wbudowanym nadajnikiem cyfrowej transmisji AV po skrętce. Proponowany system cyfrowej transmisji sygnału AV po skrętce zapewni kompatybilność z najnowszymi standardami sygnałów wizyjnych. Nadajnik w biurku połączony będzie z kompaktowym odbiornikiem zamontowanym przy projektorze. System umożliwi transmisję sygnału VGA + audio oraz dwóch sygnałów HDMI.

W sali nie projektuje się systemu nagłośnienia. Do nagłośnienia podstawowych dźwięków prezentacji wykorzystane zostaną głośników wbudowanych w projektor.

Pracę urządzeń będzie można kontrolować za pomocą przewodowego panelu dotykowego zintegrowanego z przyłączem sygnałowym w biurku. Przyłącze poza gniazdami zasilania i USB będzie umożliwiać wyciąganie na czas prezentacji krótkiego okablowania sygnałowego oraz jego chowania (w przelotkach w komorze przyłącza zamykanej klapką) po skończonej prezentacji. Okablowanie ruchome będzie stanowić integralną część przyłącza.

### Opis i zestawienie urządzeń

| II. | Sale seminaryjne 0.20, 1.22, 1.24 (3 sale) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Projektor LCD, rozdzielczość natywna 1920x1200 (WUXGA), jasność: 5200 ANSI lm, żywotność lampy: do 4000h w trybie eko, wejścia: 1x DisplayPort; 1x HDBaseT; 2x HDMI, funkcja PIP / Side by Side, obsługa rozdzielczości 4096x2160 (4K), system wymiennych obiektywów - obiektyw standardowy o współczynniku projekcji nie krótszym niż 1.5-3.00:1 | 3 | szt. |
| 2 | Uchwyt montażowy sufitowy do projektora, teleskopowa konstrukcja, 4 punkty mocowania projektora | 3 | szt. |
| 3 | Ekran elektryczny z napinaczami, tubus do zabudowy sufitowej, podstawa powierzchni aktywnej 240 cm, format 16:10, czarne obramowanie, powierzchnia o wsp. gain 1.2 | 3 | szt. |
| 4 | Przyłącze stołowe z wbudowanym panelem dotykowym systemu sterowania typu flip-up, ekran LCD 3,5" o rozdzielczości 320x240 z czujnikiem oświetlenia i zasilaniem PoE, przyłącze wyposażone w 2 moduły zasilania 230V, gniazda 2x USB oraz przelotki na okablowanie krótkie AV chowane w przyłączu, certyfikaty UL i CE | 3 | kpl. |
| 5 | Okablowanie krótkie chowane do przyłącza (HDMI, VGA, audio, LAN), przewody AV certyfikowane przez producenta przyłącza stołowego | 3 | kpl. |
| 6 | Wizualizer - kamera dokumentowa, przetwornik 1-CCD, rozdzielczość natywna 1280x960@30fps, wyjście DVI-I, Ethernet, zoom optyczny 12x z łatwo dostępnym pokrętłem regulującym na głowicy urządzenia, oświetlenie LED, autofocus, automatyczny balans bieli, iris, reprodukcja kolorów sRGB, waga maks. 3,5 kg. | 3 | szt. |
| 7 | Nadajnik systemu cyfrowej transmisji sygnałów AV po skrętce, odległość transmisji min. 60 metrów, zintegrowany przełącznik sygnałów z funkcją automatycznego przełączania, wejścia: 2x HDMI, 1x VGA, 1x audio, wyjście: RJ-45, konwertowanie sygnałów wizyjnych analogowych do cyfrowych, wsparcie dla rozdzielczości 1920x1200, 1080p/60 i 2K, obsługa EDID i HDCP, urządzenie miniaturowe (waga maks. 0,5 kg) | 3 | szt. |
| 8 | Odbiornik systemu cyfrowej transmisji sygnałów AV po skrętce, wejście RJ-45, wyjścia HDMI + audio, kompatybilny z nadajnikiem, obsługa rozdzielczości 4K, urządzenie miniaturowe (waga maks. 0,5 kg) | 3 | szt. |
| 9 | Przełącznik sieciowy 8-Port Gigabit POE, zarządzalny | 3 | szt. |
| 10 | Jednostka centralna systemu sterowania, port LAN, port RS-232, port RS-232/RS-422/RS-485, dedykowany port do regulacji pracy wzmacniacz audio, złącza I/O, REL i IR, kompatybilność z panelem dotykowym zintegrowanym w przyłączu stołowym, wsparcie dla standardów BACnet, KNX i DALI, urządzenie miniaturowe (waga maks. 0,5 kg) | 3 | szt. |
| 11 | MiniPC z systemem operacyjnym, parametry i wydajność dopasowane do wymagań systemu AV i Użytkownika, klawiatura, mysz w zestawie | 3 | szt. |
| 12 | Tablica suchościeralna biała o wymiarze 120x180 cm lub 120 x 200 cm cm (w zależności od sali dokładny wymiar należy ustalić z inwestorem), powierzchnia ceramiczna, rama aluminiowa (anodowana); w komplecie: półka, marker, magnesy oraz elementy mocujące. | 3 | szt. |

## Laboratorium 3D 0.32

### Opis funkcjonalny systemu

System oferuje możliwość pracy w dwóch trybach:

- projekcja stereoskopowa z wykorzystaniem komputera ze specjalistyczną kartą wielomonitorową ze wsparciem pracy w 3D i projektorem do stereoskopii aktywnej. W celu zapewnienia wymaganej synchronizacji  z okularami migawkowymi przewiduje się wykorzystanie kompatybilnego z systemem emitera;

- projekcja interaktywna z wykorzystaniem komputera i projektora typu „Ultra-Short-Throw”. Zlokalizowany w biurku komputer PC będzie posiadał zainstalowane oprogramowanie do pracy interaktywnej. Pozostałe źródła Użytkownika (notebook, wizualizer, kamera itp.) podłączane będą przez przyłącze wbudowane w blat stołu prowadzącego (HDMI, VGA+audio). Przełączanie sygnałów realizowane będzie z wykorzystaniem przełącznika z wbudowanym nadajnikiem cyfrowej transmisji AV po skrętce. System cyfrowej transmisji sygnału AV po skrętce zapewni kompatybilność z najnowszymi standardami sygnałów wizyjnych. Nadajnik w biurku połączony będzie z kompaktowym odbiornikiem zamontowanym przy projektorze. System umożliwi transmisję sygnału VGA + audio oraz dwóch sygnałów HDMI.

System ma umożliwić również prezentację na projektorze materiałów prezentacyjnych bezpośrednio z pamięci przenośnej (z pominięciem komputera).

W sali przewiduje się nagłośnienie przyekranowe oparte o szerokopasmowe zestawy głośnikowe ścienne i miniaturowy wzmacniacz klasy D z regulacją głośności.

Pracę urządzeń będzie kontrolowana za pomocą przewodowego panelu dotykowego zintegrowanego z przyłączem sygnałowym w biurku. Przyłącze poza gniazdami zasilania i USB będzie umożliwiać wyciąganie na czas prezentacji krótkiego okablowania sygnałowego oraz jego chowania (w przelotkach w komorze przyłącza zamykanej klapką) po skończonej prezentacji. Okablowanie ruchome będzie stanowić integralną część przyłącza.

### Opis i zestawienie urządzeń

| III. | Laboratorium 3D 0.32 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Projektor aktywnej stereoskopii, obsługa technologii DLP Link i Dual Pipe 3D z przetwarzaniem równoległym dwóch źródeł HDMI (dla lewego i prawego oka), rozdzielczość natywna 1920 x 1080, jasność 4000 ANSI lm, wejścia: 1x VGA, 2x HDMI 1.4, złącze synchronizacji 3D Sync, system wymiennych obiektywów - obiektyw standardowy o współczynniku projekcji nie krótszym niż 1,6-1,8:1 | 1 | szt. |
| 2 | Emiter IR systemu projekcji stereoskopowej | 1 | szt. |
| 3 | Okulary aktywne systemu projekcji stereoskopowej | 25 | szt. |
| 4 | Uchwyt montażowy sufitowy do projektora, teleskopowa konstrukcja, 4 punkty mocowania projektora | 1 | szt. |
| 5 | Ekran elektryczny, tubus do zabudowy sufitowej, podstawa powierzchni aktywnej 240 cm, format 16:9, powierzchnia typu silver do projekcji stereoskopowej | 1 | szt. |
| 6 | Przyłącze stołowe z wbudowanym panelem dotykowym systemu sterowania typu flip-up, ekran LCD 3,5" o rozdzielczości 320x240 z czujnikiem oświetlenia i zasilaniem PoE, przyłącze wyposażone w 2 moduły zasilania 230V, gniazda 2x USB oraz przelotki na okablowanie krótkie AV chowane w przyłączu, certyfikaty UL i CE | 1 | kpl. |
| 7 | Okablowanie krótkie chowane do przyłącza (VGA, audio), przewody AV certyfikowane przez producenta przyłącza stołowego | 1 | kpl. |
| 8 | Nadajnik sygnału DisplayPort po skrętce, kompatybilny z systemem 3D | 2 | szt. |
| 9 | Odbiornik sygnału DisplayPort po skrętce, kompatybilny z systemem 3D | 2 | szt. |
| 10 | Projektor interaktywny LCD, rozdzielczość natywna 1280x800 (WXGA), jasność: do 3300 ANSI lm, żywotność lampy: do 6000h w trybie eko, współczynnik projekcji 0.36 : 1, wbudowany port LAN do sterowania, wbudowana przeglądarka plików graficznych, moduł interaktywny, pisak i uchwyt do montażu ściennego w zestawie. | 1 | szt. |
| 11 | Tablica suchościeralna biała o wymiarze 120x200 cm, powierzchnia ceramiczna matowa, rama aluminiowa (anodowana); w komplecie: półka, marker, magnesy oraz elementy mocujące. | 1 | szt. |
| 12 | Nadajnik + odbiornik USB 2.0 po skrętce, odległość transmisji min. 60 metrów | 2 | kpl. |
| 13 | Nadajnik systemu cyfrowej transmisji sygnałów AV po skrętce, odległość transmisji min. 60 metrów, zintegrowany przełącznik sygnałów z funkcją automatycznego przełączania, wejścia: 2x HDMI, 1x VGA, 1x audio, wyjście: RJ-45, konwertowanie sygnałów wizyjnych analogowych do cyfrowych, wsparcie dla rozdzielczości 1920x1200, 1080p/60 i 2K, obsługa EDID i HDCP, urządzenie miniaturowe (waga maks. 0,5 kg) | 1 | szt. |
| 14 | Odbiornik systemu cyfrowej transmisji sygnałów AV po skrętce, wejście RJ-45, wyjścia HDMI + audio, kompatybilny z nadajnikiem, obsługa rozdzielczości 4K, urządzenie miniaturowe (waga maks. 0,5 kg) | 1 | szt. |
| 15 | Wzmacniacz audio, klasa D, moc 2x8W/8Ohm lub 2x15W/4Ohm, wejście audio na złączach: RCA, minijack, zaciski, regulacja tonów wysokich i niskich, automatyczne przechodzenie w stan czuwania przy braku sygnału wejściowego, samodzielny start po detekcji sygnału na wejściu, konstrukcja bezwentylatorowa, port do zdalnego sterowania głośnością i wyciszeniem, urządzenie miniaturowe (waga maks. 0,5 kg) | 1 | szt. |
| 16 | Zestaw głośnikowy ścienny, skuteczność 83 dB SPL, 15W RMS, ścienny uchwyt szybkiego montażu pozycjonujący głośnik pod kątem 10° | 2 | szt. |
| 17 | Przełącznik sieciowy 8-Port Gigabit POE, zarządzalny | 1 | szt. |
| 18 | Jednostka centralna systemu sterowania, port LAN, port RS-232, port RS-232/RS-422/RS-485, dedykowany port do regulacji pracy wzmacniacz audio, złącza I/O, REL i IR, kompatybilność z panelem dotykowym zintegrowanym w przyłączu stołowym, wsparcie dla standardów BACnet, KNX i DALI, urządzenie miniaturowe (waga maks. 0,5 kg) | 1 | szt. |
| 19 | Komputer PC z kartą obsługującą pracę 3D typu NVidia Quadro K4200 systemem operacyjnym, parametry i wydajność dopasowane do wymagań systemu AV i Użytkownika, monitor, klawiatura, mysz w zestawie | 1 | szt. |

## Sala wideokonferencyjna 2.18

### Opis funkcjonalny systemu

System oferuje możliwość pracy w dwóch trybach:

- wideokonferencyjny - interaktywnego łączenia się z innymi zdalnymi lokalizacjami takimi jak uczelnie wyższe, parki technologiczne i inne ośrodki naukowo-techniczne w kraju i za granicą. System ten umożliwi zestawianie połączeń audio-wideo punkt-punkt, a także połączeń konferencyjnych FullHD do czterech lokalizacji jednocześnie (systemy wideokonferencyjne muszą być też w tych lokalizacjach) za pomocą łącz IP i przeprowadzanie zdalnych szkoleń, wykładów, prezentacji. Ponadto system będzie posiadać możliwość jednoczesnego przesyłania dwóch niezależnych strumieni: strumienia audio i wideo z kamer i mikrofonów zainstalowanych na sali oraz dodatkowego strumienia wideo 
(np. prezentacji z komputera, wizualizera lub innego źródła obrazu). Zestaw dwóch kamer będzie inteligentnie wyszukiwał aktywnego mówcę i szybko przybliżał obraz tej osoby aby pokazać go innym uczestnikom wideokonferencji. Technologia inteligentnego rozpoznawania twarzy i głosu pozwoli śledzić kamerze aktualnie mówiącą osobę, a następnie płynnie przejść do kolejnej osoby, gdy tylko zabiera ona głos. Podczas prowadzenie wideokonferencji do prezentacji obrazu będą wykorzystywane dwa wielkoformatowe monitory FullHD;

- projekcja wielkoformatowa z wykorzystaniem komputera typu miniPC lub źródeł Użytkownika (notebook, wizualizer, kamera itp.) podłączonych przez przyłącza wbudowane w blat stołu prowadzącego i konferencyjnego (HDMI, VGA+audio). Przełączanie sygnałów realizowane będzie 
z wykorzystaniem przełącznika z wbudowanym nadajnikiem cyfrowej transmisji AV po skrętce. System cyfrowej transmisji sygnału AV po skrętce zapewni kompatybilność 
z najnowszymi standardami sygnałów wizyjnych. Przełącznik z nadajnikiem w biurku połączony będzie z kompaktowym odbiornikiem zamontowanym przy projektorze.

W sali zastosowane ma być nagłośnienie dedykowane do obsługi wideokonferencji 
i zrealizowane w oparciu o aktywny zestaw głośnikowy typu soundbar zamontowany pod monitorami.

Pracę urządzeń będzie można kontrolować za pomocą przewodowego panelu dotykowego zintegrowanego z przyłączem sygnałowym w biurku. Przyłącze poza gniazdami zasilania i USB będzie umożliwiać wyciąganie na czas prezentacji krótkiego okablowania sygnałowego oraz jego chowania (w przelotkach w komorze przyłącza zamykanej klapką) po skończonej prezentacji. Okablowanie ruchome będzie stanowić integralną część przyłącza. Jako uzupełnienie systemu sterowania zastosowany ma zostać tablet z aplikacją do obsługi wideokonferencji zamontowany na stacji dokującej ściennej.

Z poziomu aplikacji graficznej paneli dotykowych będzie możliwe będzie:

- sterowanie projektorem, ekranem, monitorami,

- wybór źródła dźwięku i obrazu,

- sterowanie poziomem dźwięku,

- sterowanie kodekiem wideokonferencyjnym,

- sterowanie oświetleniem sali w zakresie obwodów włącz-wyłącz,

- sterowanie roletami okiennymi.

Jako uzupełnienie systemu sterowania wykonana ma zostać integracja ściennych wyłączników oświetlenia przy wejściu do sali udostępniając podstawową kontrolę systemu zaciemnienia np. dla służb porządkowych obiektu.

### Opis i zestawienie urządzeń

| IV. | Sala wideokonferencyjna 2.18 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Projektor, rozdzielczość natywna 1920x1080 (1080p), jasność: 4000 ANSI lm, żywotność lampy: do 8000h w trybie eko, wejścia: 2x HDMI | 1 | szt. |
| 2 | Uchwyt montażowy sufitowy do projektora, teleskopowa konstrukcja, 4 punkty mocowania projektora | 1 | szt. |
| 3 | Ekran elektryczny z napinaczami, tubus do zabudowy sufitowej, podstawa powierzchni aktywnej 240 cm, format 16:9, czarne obramowanie, powierzchnia o wsp. gain 1.2 | 1 | szt. |
| 4 | Przyłącze stołowe z wbudowanym panelem dotykowym systemu sterowania typu flip-up, ekran LCD 3,5" o rozdzielczości 320x240 z czujnikiem oświetlenia i zasilaniem PoE, przyłącze wyposażone w 2 moduły zasilania 230V, gniazda 2x USB oraz przelotki na okablowanie krótkie AV chowane w przyłączu, certyfikaty UL i CE | 1 | kpl. |
| 5 | Przyłącze stołowe zamykane klapką, przyłącze wyposażone w 2 moduły zasilania 230V oraz przelotki na okablowanie krótkie AV chowane w przyłączu | 1 | kpl. |
| 6 | Okablowanie krótkie chowane do przyłącza (HDMI, VGA, audio, LAN), przewody AV certyfikowane przez producenta przyłącza stołowego | 2 | kpl. |
| 7 | Nadajnik systemu cyfrowej transmisji sygnałów AV po skrętce, odległość transmisji min. 60 metrów, zintegrowany przełącznik sygnałów z funkcją automatycznego przełączania, wejścia: 2x HDMI, 1x VGA, 1x audio, wyjście: RJ-45, konwertowanie sygnałów wizyjnych analogowych do cyfrowych, wsparcie dla rozdzielczości 1920x1200, 1080p/60 i 2K, obsługa EDID i HDCP, urządzenie miniaturowe (waga maks. 0,5 kg) | 1 | szt. |
| 8 | Odbiornik systemu cyfrowej transmisji sygnałów AV po skrętce, wejście RJ-45, wyjścia HDMI + audio, kompatybilny z nadajnikiem, obsługa rozdzielczości 4K, urządzenie miniaturowe (waga maks. 0,5 kg) | 1 | szt. |
| 9 | Przełącznik skalujący z wbudowaną jednostką centralną systemu sterowania, wejścia sygnałowe AV: 2x uniwersalne RGBHV, 4x HDMI, 2x RJ45 (cyfrowa transmisja AV po skrętce), 4x audio stereo, 2x mikrofonowe, wyjścia sygnałowe AV: 2x HDMI, 1x RJ45 (cyfrowa trasmisja AV po skrętce), 1x audio stereo, wbudowana jednostka centralna wyposażona w porty LAN, port RS-232, port RS-232/RS-422/RS-485, złącza I/O, REL i IR, kompatybilność z panelem dotykowym zintegrowanym w przyłączu stołowym, licencja do współpracy z urządzeniami mobilnymi typu tablet | 1 | szt. |
| 10 | Moduł wejść logicznych systemu sterowania, możliwość odczytania stanu wejść poprzez sieć LAN, 1x Ethernet, 8x I/O, standard montażu DIN | 1 | szt. |
| 11 | Moduł przekaźnikowy systemu sterowania, możliwość sterowania przekaźnikami poprzez sieć LAN, 1x Ethernet, 8x REL, standard montażu DIN | 2 | szt. |
| 12 | Zestaw wideokonferencyjny obsługa standardów transmisji w sieciach IP min H.323 i SIP. Przepustowość dla połączeń punkt-punkt min 6Mbps. Odbieranie i wysyłanie obrazu w jakości FullHD. Przepustowość dla połączeń wielostronnych realizowanych w oparciu o wbudowany mostek min 10Mbps. Wbudowana w kodek funkcja mostka wideokonferencyjnego z obsługą do 5 stron w rozdzielczości HD 720p w trybie Continous Presence zapewniającym jednoczesną widoczność wszystkich stron konferencji) oraz do 4 stron w rozdzielczości FullHD 1080p. Obsługiwane kodeki wideo min H.261, H.263, H.263+, H.264, H.265. Obsługa drugiego strumienia wideo zgodna ze standardami H.239 (H.323), BFCP (SIP) wraz z obsługą rozdzielczości 1080p/WUXGA o częstotliwości odświeżania 30 k/s, niezależnie od rozdzielczości obrazu transmitowanego w pierwszym strumieniu. Wbudowany w kodek mikser wizyjny. Obsługiwane kodeki audio min: G.711, G.722, G.722.1, G.729AB, 64 kbps i 128 kbps MPEG4 AAC-LD mono i stereo. Zestaw dwóch kamer, który inteligentnie wyszukuje aktywnego mówcę w większych salach spotkań i szybko przybliża obraz tej osoby aby pokazać go innym uczestnikm wideokonferencji. Technologia inteligentnego rozpoznawania twarzy i głosu pozwala śledzić kamerze aktualnie mówiącą osobę, a następnie płynnie przejść do kolejnej osoby, gdy tylko zabiera ona głos. Kamery o rozdzielczości pracy 1080p60, co najmniej 10x zoom optyczny oraz 2x zoom cyfrowy | 1 | szt. |
| 13 | Wsparcie producenta 36 miesięcy | 3 | szt. |
| 14 | Licencja MultiSite | 1 | szt. |
| 15 | Mikrofon wideokonferencyjny systemowy | 2 | szt. |
| 16 | Monitor profesjonalny 55", panel S-PVA z krawędziowym podświetleniem LED, rozdzielczość 1920x1080, jasność 350 cd/m2, sterowanie RS232 | 2 | szt. |
| 17 | Uchwyt montażowy ścienny monitora | 2 | szt. |
| 18 | Serwer portu szeregowego, 1x LAN, 2xRS-232, zasilacz w komplecie | 1 | szt. |
| 19 | Zestaw głośnikowy typu soundbar, aktywny, wejście liniowe stereo, dedykowany uchwyt montażowy ścienny w komplecie | 1 | szt. |
| 20 | Panel dotykowy bezprzewodowy z aplikacją systemu sterowania, przekątna min. 9" | 1 | szt. |
| 21 | Stacja dokująca ścienna panelu dotykowego | 1 | szt. |
| 22 | Przełącznik sieciowy 8-Port Gigabit POE, zarządzalny | 1 | szt. |
| 23 | Router bezprzewodowy | 1 | szt. |
| 24 | MiniPC z systemem operacyjnym, parametry i wydajność dopasowane do wymagań systemu AV i Użytkownika, klawiatura, mysz w zestawie | 1 | szt. |
| 25 | Tablica suchościeralna biała o wymiarze 120x180 cm, powierzchnia ceramiczna, rama aluminiowa (anodowana); w komplecie: półka, marker, magnesy oraz elementy mocujące. | 1 | szt. |
| 26 | Wizualizer - kamera dokumentowa, przetwornik 1-CCD, rozdzielczość natywna 1280x960@30fps, wyjście DVI-I, Ethernet, zoom optyczny 12x z łatwo dostępnym pokrętłem regulującym na głowicy urządzenia, oświetlenie LED, autofocus, automatyczny balans bieli, iris, reprodukcja kolorów sRGB, waga maks. 3,5 kg. | 1 | szt. |

## Sala wykładowa 2.22

### Opis funkcjonalny systemu

System oferuje możliwość projekcji wielkoformatowej z wykorzystaniem komputera typu miniPC lub źródeł Użytkownika (notebook, wizualizer, kamera itp.) podłączonych przez przyłącze wbudowane 
w blat stołu prowadzącego (HDMI, VGA+audio). Przełączanie sygnałów realizowane będzie 
z wykorzystaniem przełącznika z wbudowanym nadajnikiem cyfrowej transmisji AV po skrętce. Proponowany system cyfrowej transmisji sygnału AV po skrętce zapewni kompatybilność 
z najnowszymi standardami sygnałów wizyjnych. Nadajnik w biurku połączony będzie z kompaktowym odbiornikiem zamontowanym przy projektorze. System umożliwi transmisję sygnału VGA + audio oraz dwóch sygnałów HDMI.

Przewiduje się również możliwość bezprzewodowego wyświetlania zawartości ekranu komputera lub innych urządzeń mobilnych. Użytkownik będzie miał możliwość wyświetlenia bezpośrednio za pomocą swojego smartfona lub tabletu takich plików jak DOC, XLS, PPT, PDF, TXT, JPG. Możliwość transmisji obrazu z 4 urządzeń jednocześnie przy dzielonym ekranie dodatkowo uatrakcyjni prezentację i usprawni pracę w grupie.

Istotną cechą systemu ma być możliwość prowadzenia zajęć z możliwością ich archiwizacji 
i strumieniowania w sieci. Obróbka cyfrowa w czasie rzeczywistym w systemie rejestracji 
i streaming’u umożliwi rejestrację prezentowanego na projektorze materiału, dodając do niego niezależny sygnał foniczny prezentacji i mowy oraz niezależny sygnał kamery z podglądem prelegenta. System wraz z oprogramowaniem serwerowym będzie tworzył kompletną platformę e-learnig’ową.

Pracą systemu nagłośnienia będzie zarządzać matryca miksująca, której zaawansowane algorytmy przetwarzania DSP oraz indywidualna konfiguracja wejść/wyjść  zrealizują wszystkie wymagane funkcje w sposób automatyczny. Do dyspozycji Prowadzącego przewiduje się mikrofony bezprzewodowe z nadajnikiem „do ręki” i „krawatowym” oraz mikrofon typu „gęsia szyja” z podstawką stołową i wyłącznikiem. Nagłośnienie prezentacyjne oparte będzie na szerokopasmowych zestawach głośnikowych, nagłośnienie mowy realizowane będzie z wykorzystaniem wysokiej jakości głośników sufitowych pracujących w technologii 100V.

Pracę urządzeń będzie można kontrolować za pomocą przewodowego panelu dotykowego zintegrowanego z przyłączem sygnałowym w biurku. Przyłącze poza gniazdami zasilania i USB będzie umożliwiać wyciąganie na czas prezentacji krótkiego okablowania sygnałowego oraz jego chowania 
(w przelotkach w komorze przyłącza zamykanej klapką) po skończonej prezentacji. Okablowanie ruchome będzie stanowić integralną część przyłącza.

Z poziomu aplikacji graficznej paneli dotykowych możliwe będzie:

- sterowanie projektorem, ekranem,

- wybór źródła dźwięku i obrazu,

- sterowanie poziomem dźwięku,

- sterowanie kamerą obrotową,

- sterowanie platformę e-learnig’ową,

- sterowanie oświetleniem sali w zakresie obwodów włącz-wyłącz,

- sterowanie roletami okiennymi.

Jako uzupełnienie systemu sterowania wykonana ma zostać integracja ściennych wyłączników oświetlenia przy wejściu do sal udostępniając podstawową kontrolę systemu zaciemnienia np. dla służb porządkowych obiektu.

### Opis i zestawienie urządzeń

| V. | Sala wykładowa 2.22 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Projektor LCD, rozdzielczość natywna 1920x1200 (WUXGA), jasność: 5100 ANSI lm, żywotność lampy: do 4000h w trybie eko, wejścia: 1x DisplayPort; 1x HDBaseT; 2x HDMI, funkcja PIP / Side by Side, obsługa rozdzielczości 4096x2160 (4K), system wymiennych obiektywów - obiektyw standardowy o współczynniku projekcji nie krótszym niż 1.5-3.00:1 | 1 | szt. |
| 2 | Uchwyt montażowy sufitowy do projektora, teleskopowa konstrukcja, 4 punkty mocowania projektora | 1 | szt. |
| 3 | Ekran elektryczny z napinaczami, tubus do zabudowy sufitowej, podstawa powierzchni aktywnej 280 cm, format 16:10, czarne obramowanie, powierzchnia o wsp. gain 1.2 | 1 | szt. |
| 4 | Przyłącze stołowe z wbudowanym panelem dotykowym systemu sterowania typu flip-up, ekran LCD 7" o rozdzielczości 800x480 z czujnikiem oświetlenia i zasilaniem PoE, przyłącze wyposażone w 2 moduły zasilania 230V, gniazdo 1x USB, gniazdo oraz przelotki na okablowanie krótkie AV chowane w przyłączu, certyfikaty UL i CE | 1 | kpl. |
| 5 | Okablowanie krótkie chowane do przyłącza (HDMI, VGA, audio, LAN), przewody AV certyfikowane przez producenta przyłącza stołowego | 1 | kpl. |
| 6 | Wizualizer - kamera dokumentowa, przetwornik 1-CCD, rozdzielczość natywna 1280x960@30fps, wyjście DVI-I, Ethernet, zoom optyczny 12x z łatwo dostępnym pokrętłem regulującym na głowicy urządzenia, oświetlenie LED, autofocus, automatyczny balans bieli, iris, reprodukcja kolorów sRGB, waga maks. 3,5 kg. | 1 | szt. |
| 7 | Moduł wejść logicznych systemu sterowania, możliwość odczytania stanu wejść poprzez sieć LAN, 1x Ethernet, 8x I/O, standard montażu DIN | 1 | szt. |
| 8 | Moduł przekaźnikowy systemu sterowania, możliwość sterowania przekaźnikami poprzez sieć LAN, 1x Ethernet, 8x REL, standard montażu DIN | 2 | szt. |
| 9 | Kamera obrotowa PTZ, rozdzielczość 1080p/29.97fps, 20 krotny zoom optyczny, wideo stosunek S/N > 50dB, minimalne natężenie światła do pracy 1,6 lux, obrót w poziomie +/-170 stopnie, obrót w pionie +90/-20 stopni, 6 presetów (zapamiętanych ustawień kamery), wyjście DVI, sterowanie zdalne z panelu dotykowego | 1 | szt. |
| 10 | Serwer portu szeregowego, 1x LAN, 1xRS-232, zasilacz w komplecie | 1 | szt. |
| 11 | Nadajnik sygnału DVI po skrętce, odległość transmisji min. 60 metrów, wejścia: 1x DVI, 1xaudio, wyjście: 1xRJ-45 + 1x DVI, wsparcie dla rozdzielczości 1920x1200, 1080p/60 i 4K (4096x2160), obsługa EDID i HDCP, urządzenie miniaturowe (waga maks. 0,5 kg) | 1 | szt. |
| 12 | Odbiornik systemu cyfrowej transmisji sygnałów AV po skrętce, wejście RJ-45, wyjścia DVI + audio, kompatybilny z nadajnikiem, obsługa rozdzielczości 4K, urządzenie miniaturowe (waga maks. 0,5 kg) | 1 | szt. |
| 13 | System rejestracji audio-video 1080p z możliwością równoczesnego streamingu na żywo, niezależne i równoczesne przechwytywanie min. dwóch sygnałów, wejścia HDMI lub DVI dla sygnału np. prezentacji (ze wsparciem dla rozdzielczości WUXGA), wejścia HDMI lub DVI do sygnału np. kamery, wyjścia HDMI lub DVI, 2x wejście analogowe audio, 1x wyjście analogowe audio, 2x USB mysz/klawiatura, 1x USB do archiwizacji plików, 1x RJ-45 (streaming) H.264/AVC, wewnętrzna pamięć na pliki min. 70GB, w zestawie oprogramowanie serwerowe do realizacji i zarządzania udostępnianiem materiału w sieci | 1 | szt. |
| 14 | Przełącznik skalujący z wbudowaną jednostką centralną systemu sterowania, wejścia sygnałowe AV: 2x uniwersalne RGBHV, 4x HDMI, 2x RJ45 (cyfrowa transmisja AV po skrętce), 4x audio stereo, 2x mikrofonowe, wyjścia sygnałowe AV: 2x HDMI, 1x RJ45 (cyfrowa trasmisja AV po skrętce), 1x audio stereo, wbudowana jednostka centralna wyposażona w porty LAN, port RS-232, port RS-232/RS-422/RS-485, złącza I/O, REL i IR, kompatybilność z panelem dotykowym zintegrowanym w przyłączu stołowym, licencja do współpracy z urządzeniami mobilnymi typu tablet | 1 | szt. |
| 15 | Monitor TFT LCD 24" z technologią dotykową dual-touch, rozdzielczość natywna 1920x1200 (WUXGA), podstawa z regulacją umożliwiającą pochylenie monitora do pozycji horyzontalnej, możliwość montażu powierzchniowego, obudowa odporna na zalania, wejścia: DVI/HDMI, USB, dedykowany rysik tego samego producenta w zestawie | 1 | szt. |
| 16 | Odbiornik systemu cyfrowej transmisji sygnałów AV po skrętce, wejście RJ-45, wyjścia HDMI + audio, kompatybilny z nadajnikiem, obsługa rozdzielczości 4K, urządzenie miniaturowe (waga maks. 0,5 kg) | 1 | szt. |
| 17 | Prezenter bezprzewodowy zapewniający bezprzewodową, dwukierunkową komunikację komputerów oraz urządzeń mobilnych z dowolnym wyświetlaczem obrazu, obsługa Gigabit Ethernet oraz IEEE 802.11b/g/n 2.4GHz, wyjście HDMI, możliwość prezentacji 4 ekranów w jednym, możliwość prowadzenia anotacji, | 1 | szt. |
| 18 | Zestaw mikrofonu bezprzewodowego z nadajnikiem do ręki, metalowa obudowa odbiornika, kompander HDX, True Diversity | 1 | szt. |
| 19 | Zestaw mikrofonu bezprzewodowego z mikrofonem krawatowym, metalowa obudowa odbiornika, kompander HDX, True Diversity | 1 | szt. |
| 20 | Mikrofon pojemnościowy z podstawką stołową, programowalny przycisk, przewód XLR o dł. 3m, gęsia szyjka 45cm, kardioidalny | 1 | szt. |
| 21 | Procesor audio, 12 wejść mikrofono liniowych, 8 wyjść, dedykowane oprogramowanie do obsługi, 32 presety, automikser (8 grup), zasilanie phantom, 20 cyfrowych I/O do kontroli, filtry, opóźnienie, ducking, obróbka dynamiczna, elieminator sprzężeń, port do sygnałowego łączenia dwóch urządzeń za pomocą przewodu CAT6, standard rack | 1 | szt. |
| 22 | Wzmacniacz audio, trzykanałowy: 2x200W@4Ohm / 2x100W@8Ohm, 1x200W@100V, konstrukcja bezwentylatorowa klasy D, automatyczne przełączanie urządzenia w tryb czuwania podczas nieaktywności, S/N min. 100 dB, wejścia: 3 zbalansowanie/niezbalansowane, pasmo 20Hz-20kHz (±1 dB) | 1 | szt. |
| 23 | Zestaw głośnikowy naścienny z uchwytem, pasmo częstotliwości 70Hz-18kHz (-10 dB), skuteczność 90 dB SPL (1W,1m), impedancja nominalna: 8 Ohm, moc 120 W (rms program), przetwornik LF 6,5", HF 1", waga z uchwytem maks. 5 kg, ścienny uchwyt szybkiego montażu pozycjonujący głośnik pod kątem 10° | 2 | szt. |
| 24 | Zestaw głośnikowy sufitowy, pasmo częstotliwości 75 Hz-17 kHz (-10 dB), skuteczność 83 dB SPL (1W,1m), transformator 100V: 16W, 8W, nominalny kąt pokrycia: 170 stopni, waga < 3 kg, wymiary maks. 11 cm x 26 cm średnicy, tylna puszka metalowa, kolor biały | 8 | szt. |
| 25 | Przełącznik sieciowy 8-Port Gigabit POE, zarządzalny | 1 | szt. |
| 26 | Router bezprzewodowy | 1 | szt. |
| 27 | MiniPC z systemem operacyjnym, parametry i wydajność dopasowane do wymagań systemu AV i Użytkownika, klawiatura, mysz w zestawie | 1 | szt. |
| 28 | Tablica suchościeralna biała o wymiarze 120x180 cm, powierzchnia ceramiczna, rama aluminiowa (anodowana); w komplecie: półka, marker, magnesy oraz elementy mocujące. | 1 | szt. |

## Aula nr 2.27

### Opis funkcjonalny systemu

System audio-video auli opiera się o zaawansowany, cyfrowy procesor graficzny, realizujący funkcję matrycy i gwarantujący wydajną pracę, niezbędną w takiej konfiguracji. Jego konfigurowalne wejścia i wyjścia oraz ogromne możliwości indywidualnego zarządzania i routingu sygnału pozwolą idealnie dostosować pracę systemu do wymagań Użytkownika, zarządzanie sygnałem AV lokalnie i do zdalnych lokalizacji. Rozwiązanie wyróżnia brak zanikania sygnału przy przełączaniu, zarządzanie wbudowanymi danymi typu HDCP/EDID oraz cyfrowa dystrybucja sygnałów na duże odległości.

System projekcji opiera się na wysokiej jasności projektorach o natywnej rozdzielczości 1920x1200 rzutujących obraz na elektrycznie rozwijane ekrany projekcyjne z napinaczami gwarantujące idealną gładkość powierzchni. Uzupełnieniem systemu prezentacji obrazu będzie monitor wielkoformatowy zamontowany na ścianie w tylnej części audytorium. Dodatkowo przewiduje się dla prowadzącego możliwość podglądu obrazu na monitorze dotykowym w biurku LCD. Podgląd będzie w pełni konfigurowalny i może objąć aktualnie wyświetlany obraz w auli lub dowolne inne źródło 
w systemie. Dzięki wykorzystaniu procesora obrazu PiP prowadzący będzie mógł w tym samym czasie obserwować aktualnie wyświetlaną na ekranach prezentację oraz włączyć jednoczesny podgląd kolejnego materiału.

Należy również zastosować system podglądu obrazu z sali za pomocą kamery PTZ FullHD, 
z możliwością sterowania pracą kamery z poziomu aplikacji zintegrowanego systemu sterowania (technik, prelegent). Dzięki wykorzystaniu w systemie urządzeń matrycowych będzie możliwość konfiguracji niezależnej projekcji wielkoformatowej, np. na jednym ekranie będzie pokazana treść prezentacji, na drugim podgląd na prelegenta.

Przewiduje się również możliwość bezprzewodowego wyświetlania zawartości ekranu komputera lub innych urządzeń mobilnych. Użytkownik będzie miał możliwość wyświetlenia bezpośrednio za pomocą swojego smartfona lub tabletu takich plików jak DOC, XLS, PPT, PDF, TXT, JPG. Możliwość transmisji obrazu z 4 urządzeń jednocześnie przy dzielonym ekranie dodatkowo uatrakcyjni prezentację i usprawni pracę w grupie.

Istotną cechą systemu będzie możliwość prowadzenia interaktywnych zajęć z możliwością ich archiwizacji i strumieniowania w sieci. Dzięki użyciu procesora graficznego z funkcją anotacji, prowadzący będzie miał możliwość nanoszenia notatek w czasie rzeczywistym na dowolnym źródle podłączonym w strefie biurka. Notatki prowadzącego nanoszone np. na obrazie z wizualizera lub prezentacji komputerowej, będzie można przechwycić i zapisać do pliku. Dalsza obróbka cyfrowa 
w czasie rzeczywistym w systemie rejestracji i streaming’u, umożliwi dodanie do tego sygnału niezależny sygnał foniczny prezentacji i mowy oraz niezależny sygnał kamery z podglądem prelegenta. System wraz z oprogramowaniem serwerowym będzie tworzył kompletną platformę e-learnig’ową.

Pracą systemu nagłośnienia będzie zarządzać matryca miksująca, której zaawansowane algorytmy przetwarzania DSP oraz indywidualna konfiguracja wejść/wyjść  zrealizują wszystkie wymagane funkcje w sposób automatyczny. Do dyspozycji Prowadzącego przewiduje się mikrofony bezprzewodowe z nadajnikiem „do ręki”, nagłownym i „krawatowym” oraz mikrofon typu „gęsia szyja” 
z podstawką stołową i wyłącznikiem. Nagłośnienie prezentacyjne oparte będzie na liniowych zestawach głośnikowych wysokiej mocy, po jednym trzyskładnikowym gronie na stronę. Nagłośnienie mowy realizowane będzie z wykorzystaniem szerokopasmowych kolumn wyrównanych liniowo pracujących w technologii 100V.

Praca urządzeń będzie kontrolowana za pomocą przewodowego panelu dotykowego zintegrowanego z przyłączem sygnałowym w biurku. Przyłącze poza gniazdami zasilania i USB będzie umożliwiać wyciąganie na czas prezentacji krótkiego okablowania sygnałowego oraz jego chowania (w przelotkach w komorze przyłącza zamykanej klapką) po skończonej prezentacji. Okablowanie ruchome będzie stanowić integralną część przyłącza.

Z poziomu aplikacji graficznej paneli dotykowych możliwe będzie:

- sterowanie projektorami, ekranami, monitorem,

- sterowanie podglądem PiP na monitorze prowadzącego,

- wybór źródła dźwięku i obrazu,

- sterowanie poziomem dźwięku,

- sterowanie kamerą obrotową,

- sterowanie platformę e-learnig’ową,

- sterowanie oświetleniem sali w zakresie obwodów włącz-wyłącz.

Jako uzupełnienie systemu sterowania należy wykonać również integrację ściennych wyłączników oświetlenia przy wejściu do sali udostępniając podstawową kontrolę systemu zaciemnienia np. dla służb porządkowych obiektu.

Urządzenia systemu AV na auli będą zlokalizowane w szafie rack 19" umiejscowionej za biurkiem i zabudowanej w ścianie.

### Opis i zestawienie urządzeń

| VI. | Aula 2.27 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Projektor LCD, rozdzielczość natywna 1920x1200 (WUXGA), jasność: 6100 ANSI lm, żywotność lampy: do 4000h w trybie eko, wejścia: 1x DisplayPort; 1x HDBaseT; 2x HDMI, funkcja PIP / Side by Side, obsługa rozdzielczości 4096x2160 (4K), system wymiennych obiektywów - teleobiektyw umożliwiający projekcję o podstawie 440cm z 13,2m | 2 | szt. |
| 2 | Uchwyt montażowy ścienny do projektora, teleskopowa konstrukcja | 2 | szt. |
| 3 | Ekran elektryczny z napinaczami, podstawa powierzchni aktywnej 440 cm, format 16:10, czarne obramowanie, powierzchnia o wsp. gain 1.2 | 2 | szt. |
| 4 | Przyłącze stołowe z wbudowanym panelem dotykowym systemu sterowania typu flip-up, ekran LCD 7" o rozdzielczości 800x480 z czujnikiem oświetlenia i zasilaniem PoE, przyłącze wyposażone w 2 moduły zasilania 230V, gniazdo 1x USB, gniazdo oraz przelotki na okablowanie krótkie AV chowane w przyłączu, certyfikaty UL i CE | 1 | kpl. |
| 5 | Okablowanie krótkie chowane do przyłącza (HDMI, VGA, audio, LAN), przewody AV certyfikowane przez producenta przyłącza stołowego | 1 | kpl. |
| 6 | Kamera obrotowa PTZ, rozdzielczość 1080p/29.97fps, 20 krotny zoom optyczny, wideo stosunek S/N > 50dB, minimalne natężenie światła do pracy 1,6 lux, obrót w poziomie +/-170 stopnie, obrót w pionie +90/-20 stopni, 6 presetów (zapamiętanych ustawień kamery), wyjście DVI, sterowanie zdalne z panelu dotykowego | 1 | szt. |
| 7 | Serwer portu szeregowego, 1x LAN, 1xRS-232, zasilacz w komplecie | 2 | szt. |
| 8 | Matryca cyfrowa, rama ze slotami na moduły wejściowe i wyjściowe, umożliwiająca budowę matrycy o konfiguracji 16x16 (pełne matrycowanie - routing dowolnego wejścia na dowolne wyjście w dowolnym momencie), wsparcie dla rozdzielczości 1920x1200, 1080p/60 Deep Color oraz 2K, system przygotowany na rozdzielczości UHD i 4K, cyfrowa magistrala obsługująca przepustowość do min. 15Gbps, moduły wejściowe: 8x HDMI + 8x analog audio stereo, 4x RJ45 (cyfrowa transmisja AV po skrętce), moduły wyjściowe: 4x HDMI + 4x analog audio stereo, 4x RJ45 (cyfrowa transmisja AV po skrętce), komplet zaślepek na niewykorzystane sloty wejściowe i wyjściowe, obsługa HDCP i EDID, niezależny routing toru audio i indywidualna kontrola poziomu głośności na każdym wyjściu audio, możliwość wysyłania samego audio bez potrzeby wysyłania wizji po HDMI, zdalne zasilanie w systemie wszystkich nadajników i odbiorników | 1 | kpl. |
| 9 | Nadajnik cyfrowej transmisji AV po skrętce, wejścia: HDMI + analog audio, wyjścia: RJ45 + HDMI, możliwość transmisji sygnałów AV, RS232, Ethernet i zasilania po jednej skrętce na odległosć do 100 metrów | 2 | szt. |
| 10 | Odbiornik cyfrowej transmisji AV po skrętce, wbudowany skaler sygnalu, zasilany z matrycy, kompatybilny z systemem | 3 | szt. |
| 11 | Monitor profesjonalny 55", panel S-PVA z krawędziowym podświetleniem LED, rozdzielczość 1920x1080, jasność 350 cd/m2, sterowanie RS232 | 1 | szt. |
| 12 | Uchwyt montażowy ścienny monitora | 1 | szt. |
| 13 | System rejestracji audio-video 1080p z możliwością równoczesnego streamingu na żywo, niezależne i równoczesne przechwytywanie min. dwóch sygnałów, wejścia HDMI lub DVI dla sygnału np. prezentacji (ze wsparciem dla rozdzielczości WUXGA), wejścia HDMI lub DVI do sygnału np. kamery, wyjścia HDMI lub DVI, 2x wejście analogowe audio, 1x wyjście analogowe audio, 2x USB mysz/klawiatura, 1x USB do archiwizacji plików, 1x RJ-45 (streaming) H.264/AVC, wewnętrzna pamięć na pliki min. 70GB, w zestawie oprogramowanie serwerowe do realizacji i zarządzania udostępnianiem materiału w sieci | 1 | szt. |
| 14 | Przełącznik skalujacy z funkcją anotacji realizowanej za pomocą zasobów sprzętowych (nanoszenia na żywo dodatkowej informacji w formie notatek na dowolnym sygnale wejściowym), możliwość przechwycenia i zapisania notatek do pliku, wejścia sygnałowe AV: uniwersalne RGBHV, HDMI, DVI lub DisplayPort, wyjścia sygnałowe AV: 2x HDMI, 1x RJ45 (cyfrowa trasmisja AV po skrętce), porty USB na potrzeby wspólpracy z monitorem dotykowym i klawiaturą/myszą, wsparcie dla rozdzielczości WUXGA, 1080p i 2K | 1 | szt. |
| 15 | Monitor TFT LCD 24" z technologią dotykową dual-touch, rozdzielczość natywna 1920x1200 (WUXGA), podstawa z regulacją umożliwiającą pochylenie monitora do pozycji horyzontalnej, możliwość montażu powierzchniowego, obudowa odporna na zalania, wejścia: DVI/HDMI, USB, kolor: biały, dedykowany rysik tego samego producenta w zestawie | 1 | szt. |
| 16 | Jednostka centralna systemu sterowania, port LAN, 6x port RS-232, 2x port RS-232/RS-422/RS-485, złącza I/O, REL i IR, kompatybilność z panelem dotykowym zintegrowanym w przyłączu stołowym, wsparcie dla standardów BACnet, KNX i DALI, licencja do współpracy z urządzeniami mobilnymi typu tablet | 1 | szt. |
| 17 | Prezenter bezprzewodowy zapewniający bezprzewodową, dwukierunkową komunikację komputerów oraz urządzeń mobilnych z dowolnym wyświetlaczem obrazu, obsługa Gigabit Ethernet oraz IEEE 802.11b/g/n 2.4GHz, wyjście HDMI, możliwość prezentacji 4 ekranów w jednym, możliwość prowadzenia anotacji, | 1 | szt. |
| 18 | Przełącznik DVI-I 2x1 z procesorem PiP, obsługa rozdzielczości 1920x1200@60Hz, sterowanie RS232, możliwość przechowywania i wyświetlenia grafiki | 1 | szt. |
| 19 | Zestaw mikrofonu bezprzewodowego z nadajnikiem do ręki, metalowa obudowa odbiornika, kompander HDX, True Diversity | 2 | szt. |
| 20 | Zestaw mikrofonu bezprzewodowego z mikrofonem krawatowym, metalowa obudowa odbiornika, kompander HDX, True Diversity | 1 | szt. |
| 21 | Zestaw mikrofonu bezprzewodowego z mikrofonem nagłownym, metalowa obudowa odbiornika, kompander HDX, True Diversity | 1 | szt. |
| 22 | Mikrofon pojemnościowy z podstawką stołową, programowalny przycisk, przewód XLR o dł. 3m, gęsia szyjka 45cm, kardioidalny | 1 | szt. |
| 23 | Procesor audio, 12 wejść mikrofono liniowych, 8 wyjść, dedykowane oprogramowanie do obsługi, 32 presety, automikser (8 grup), zasilanie phantom, 20 cyfrowych I/O do kontroli, filtry, opóźnienie, ducking, obróbka dynamiczna, elieminator sprzężeń, port do sygnałowego łączenia dwóch urządzeń za pomocą przewodu CAT6, standard rack | 1 | szt. |
| 24 | Urządzenie głośnikowe szerokopasmowe, 2-drożny system liniowy, max SPL: 122 dB, 400/1600W/8Ω, skuteczność: 90 dB SPL, pasmo: 88Hz-19kHz, przetwornik 8"+ 2 x 1" ciśnieniowy driver, kąt pokrycia: 100° poz x 15° pion, podwieszany, waga < 13 kg, wyjście do kaskadowego łączenia kolejnych elementów w systemie, podwieszanie w gronie z lub bez subwoofera | 4 | szt. |
| 25 | Kompaktowy subwoofer bass-reflex, max SPL: 126 dB, 800W/3200W/4Ω, skuteczność: 91 dB SPL, pasmo: 42Hz-250Hz, przetwornik 15", podwieszany w gronie z zestawem szerokopasmowym, waga < 30 kg | 2 | szt. |
| 26 | Wzmacniacz audio dwukanałowy, wyposażony w cyfrowy procesor DSP (limiter, zwrotnica sygnału, linia opóźniająca, filtry, korekcja), definiowalne prędkości pracy wentylatorów, wyświetlacz LCD, pasmo przenoszenia: 20Hz-20 kHz, dynamika: 100 dBA, zasilacz impulsowy, moc: 2x1600W/2Ω, 2x1200W/4Ω, 2x650W/8Ω, 3200W/4Ω/mono, 2400W/8Ω/mono, obsługa protokołu komunikacyjnego pozwalającego na konfigurację, zmianę ustawień oraz monitorowanie stanu pracy poprzez zewnętrzny komputer PC | 2 | szt. |
| 27 | Szerokopasmowa kolumna wyrównana liniowo, pasmo (-10dB): 80Hz-20kHz, moc muzyczna: 150W, impedancja: 8Ω, skuteczność: 93 dB SPL, minimum 8 przetworników 2", propagacja (pion x poziom): 20° x 150°, odczepy dla 100V: 60W/30W/15W, uchwyt ścienny z regulacją pion/poziom w komplecie, waga <5kg | 4 | szt. |
| 28 | Wzmacniacz audio dwukanałowy klasy D, napięciowy, moc: 2x150W/2Ω, 2x300W/4Ω, 2x300W/8Ω, 2x300W/100V, tryb auto stand-by pobierający mniej niż 1W pradu, złącze AUX pozwalające na zdalne wyłączanie, włączanie i monitorowanie błędów wzmacniacza | 1 | szt. |
| 29 | Dedykowane uchwyty i zawiesia głośnikowe - kpl. | 1 | kpl. |
| 30 | Profesjonalny odtwarzacz BD sterowany RS232, montaż rackowy | 1 | szt. |
| 31 | Wizualizer - kamera dokumentowa, przetwornik 1-CCD, rozdzielczość natywna 1280x960@30fps, wyjście DVI-I, Ethernet, zoom optyczny 12x z łatwo dostępnym pokrętłem regulującym na głowicy urządzenia, oświetlenie LED, autofocus, automatyczny balans bieli, iris, reprodukcja kolorów sRGB, waga maks. 3,5 kg. | 1 | szt. |
| 32 | Przełącznik sieciowy 16-Port Gigabit, w tym 8x POE, zarządzalny | 1 | szt. |
| 33 | Router bezprzewodowy | 1 | szt. |
| 34 | Moduł wejść logicznych systemu sterowania, możliwość odczytania stanu wejść poprzez sieć LAN, 1x Ethernet, 8x I/O, standard montażu DIN | 1 | szt. |
| 35 | Moduł przekaźnikowy systemu sterowania, możliwość sterowania przekaźnikami poprzez sieć LAN, 1x Ethernet, 8x REL, standard montażu DIN | 2 | szt. |
| 36 | Panel dotykowy bezprzewodowy z aplikacją systemu sterowania dla technika, przekątna min. 9" | 1 | szt. |
| 37 | MiniPC z systemem operacyjnym, parametry i wydajność dopasowane do wymagań systemu AV i Użytkownika, klawiatura, mysz w zestawie | 1 | szt. |
| 38 | Podwójna tablica akademicka suchościeralna biała o wymiarze 100x240 cm, powierzchnia ceramiczna, system niezależny, sterowanie elektrycznie, w komplecie: półka, marker, magnesy, prowadnice oraz elementy mocujące. | 1 | szt. |
| 39 | Interfejs dla sterowania DMX512, wysyłanie i odbieranie komend DMX512 po Ethernecie, dwa uniwersalne porty DMX512 (wejściowy i wyjściowy) | 1 | szt. |
| 40 | Reflektor LED PAR, min. siedem diod 5W RGBW, kąt świecenia standard 10°, sterowanie DMX512, Powercon in/out, uchwyt mocujący w komplecie | 4 | szt. |

## Oprogramowanie do zarządzania inwentarzem AV

W ramach wdrożenia systemu AV, należy zastosować oprogramowanie do zarządzania inwentarzem AV obiektu, które oferować będzie między innymi:

- monitoring, zarządzanie i sterowanie wszystkimi salami, poprzez sieć LAN obiektu,

- usprawnienie wsparcia technicznego dzięki wbudowanemu  komunikatorowi - technik nie będzie musiał pojawić się fizycznie w pomieszczeniu w przypadku kłopotów technicznych,

- zapewnione zdalne wsparcie: sterowanie wyświetlaczami, źródłami obrazu, głośnością i innymi urządzeniami instalacji,

- śledzenie i analiza wykorzystania pomieszczeń oraz urządzeń audiowizualnych, które się w nich znajdują,

- ułatwiona konserwacja dzięki powiadomieniom email (np. informacja o konieczności wymiany lamp w projektorach),

- podgląd zajętości oraz rezerwowanie sal,

- automatyczne wykrywanie nowych urządzeń,

- automatyczne wykrywanie odłączonych/zdemontowanych urządzeń (powiadomienie o możliwej kradzieży),

- szybkie raporty na bazie wbudowanych szablonów,

- rozbudowane narzędzia administracyjne.

System do zarządzania inwentarzem AV powinien charakteryzować się otwartym protokołem komunikacyjnym tak, aby wspierać systemy sterowania i urządzenia dowolnego producenta. Licencja powinna być jednorazowa i nieograniczona ilością sal.

# WYKAZ TRAS KABLOWYCH

Okablowanie prowadzić podtynkowo w ścianach i podłogach w rurach PCV sztywnych lub peszlach, w przestrzeni międzysufitowej w rurach PCV lub w peszlach natynkowo w przestrzeni technicznej. Odejścia do urządzeń prowadzić podtynkowo, wypusty ze stosowną rezerwą w miejscach montażu urządzeń. Ostateczne prowadzenie tras kablowych ustalić na etapie wykonawczym. Trasowanie tras kablowych na potrzeby systemów AV wykonać z uwzględnieniem innych branż i tam gdzie to możliwe korzystać z tych samych ciągów kablowych, zachowując stosowne odległości między przewodami sygnałowymi a zasilającymi. W przypadku gdy wypełnienie rury PCV/peszla, w której prowadzone jest okablowanie nie zapewni  swobodnej możliwości dołożenia w przyszłości dodatkowego kabla tego samego rodzaju, który został ułożony należy położyć dodatkową rurę PCV/peszel na identycznej trasie.

Wszystkie przewody należy wyprowadzić z rezerwą zapewniającą prawidłowy montaż i podłączenie urządzeń:

1. projektor – w punkcie montażu, rezerwa 3 m od punktu mocowania;

2. ekran – wyprowadzić z prawej strony tubusu, z rezerwą 3m;

3. przyłącza podłogowe/ścienne –  rezerwa 2 m;

4. zestawy głośnikowe auli – rezerwa 5 m;

5. zestawy głośnikowe ścienne – rezerwa 2m;

6. kamera, monitory  – rezerwa 2 m;

7. rozdzielnica elektryczna – rezerwa 3-4 m;

8. wypusty za szafą AV – rezerwa ok. 5 m.

Wykaz tras AV nie obejmuje niezbędnego okablowania zasilającego 230V oraz strukturalnego na potrzeby AV.

Uwaga! Dla wszystkich sal z wyposażeniem AV należy wykonać dodatkowo rezerwowe połączenie od przyłącza podłogowego pod biurkiem do rozdzielni danej sali za pomocą pojedynczej linii z przewodem typu skrętka min. cat. 6 oraz kabla zasilającego YDY 3x1.5. W Sali 2.27  należy również poprowadzić rezerwę w formie np. peszla arot o średnicy minimum 70 mm.

Jeżeli w dokumentacji projektowej lub przedmiarach został wskazany znak towarowy (marka), producent, dostawca, patent, pochodzenie materiałów lub wskazanie norm, aprobat, specyfikacji technicznych lub systemów odniesień, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy PZP, dopuszcza się oferowania materiałów lub rozwiązań "równoważnych" pod względem parametrów technicznych, użytkowych oraz eksploatacyjnych pod warunkiem, że zagwarantują one realizację robót w zgodzie z opracowaną dokumentacją prac zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w niniejszej dokumentacji

| Lp. | Nazwa | Skąd | Rodzaj | Długość trasy [m] | Ilość | Razem | Dokąd |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sala 0.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | KCA1/0.24 | Przełącznik, Biurko | UTP cat. 6 częstotliwość min. 250MHz nie gorszy niż Draka UC400 | 10 | 1 | 10 | Odbiornik przy projektorze |
| 2 | KCA2/0.24 | Nadajnik przy MiniPC, Biurko | UTP cat. 6 częstotliwość min. 250MHz nie gorszy niż Draka UC400 | 10 | 1 | 10 | Odbiornik przy projektorze (USB PC) |
| 3 | KCA3/0.24 | Nadajnik przy Przyłączu stołowym, Biurko | UTP cat. 6 częstotliwość min. 250MHz nie gorszy niż Draka UC400 | 10 | 1 | 10 | Odbiornik przy projektorze (USB) |
| 4 | KUT1/0.24 | Projektor interaktywny | UTP cat. 6 częstotliwość min. 250MHz nie gorszy niż Draka UC400 | 10 | 1 | 10 | Switch, Biurko |
| Sala 0.26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | KCA1/0.26 | Przełącznik, Biurko | UTP cat. 6 częstotliwość min. 250MHz nie gorszy niż Draka UC400 | 20 | 1 | 20 | Odbiornik przy projektorze |
| 6 | KCA2/0.26 | Nadajnik przy MiniPC, Biurko | UTP cat. 6 częstotliwość min. 250MHz nie gorszy niż Draka UC400 | 20 | 1 | 20 | Odbiornik przy projektorze (USB PC) |
| 7 | KCA3/0.26 | Nadajnik przy Przyłączu stołowym, Biurko | UTP cat. 6 częstotliwość min. 250MHz nie gorszy niż Draka UC400 | 20 | 1 | 20 | Odbiornik przy projektorze (USB) |
| 8 | KUT1/0.26 | Projektor interaktywny | UTP cat. 6 częstotliwość min. 250MHz nie gorszy niż Draka UC400 | 10 | 1 | 10 | Switch, Biurko |
| Sala 0.27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | KCA1/0.27 | Przełącznik, Biurko | UTP cat. 6 częstotliwość min. 250MHz nie gorszy niż Draka UC400 | 25 | 1 | 25 | Odbiornik przy projektorze |
| 10 | KCA2/0.27 | Nadajnik przy MiniPC, Biurko | UTP cat. 6 częstotliwość min. 250MHz nie gorszy niż Draka UC400 | 25 | 1 | 25 | Odbiornik przy projektorze (USB PC) |
| 11 | KCA3/0.27 | Nadajnik przy Przyłączu stołowym, Biurko | UTP cat. 6 częstotliwość min. 250MHz nie gorszy niż Draka UC400 | 25 | 1 | 25 | Odbiornik przy projektorze (USB) |
| 12 | KUT1/0.27 | Projektor interaktywny | UTP cat. 6 częstotliwość min. 250MHz nie gorszy niż Draka UC400 | 10 | 1 | 10 | Switch, Biurko |
| Sala 0.28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | KCA1/0.28 | Przełącznik, Biurko | UTP cat. 6 częstotliwość min. 250MHz nie gorszy niż Draka UC400 | 14 | 1 | 14 | Odbiornik przy projektorze |
| 14 | KCA2/0.28 | Nadajnik przy MiniPC, Biurko | UTP cat. 6 częstotliwość min. 250MHz nie gorszy niż Draka UC400 | 14 | 1 | 14 | Odbiornik przy projektorze (USB PC) |
| 15 | KCA3/0.28 | Nadajnik przy Przyłączu stołowym, Biurko | UTP cat. 6 częstotliwość min. 250MHz nie gorszy niż Draka UC400 | 14 | 1 | 14 | Odbiornik przy projektorze (USB) |
| 16 | KUT1/0.28 | Projektor interaktywny | UTP cat. 6 częstotliwość min. 250MHz nie gorszy niż Draka UC400 | 10 | 1 | 10 | Switch, Biurko |
| Sala 0.29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | KCA1/0.29 | Przełącznik, Biurko | UTP cat. 6 częstotliwość min. 250MHz nie gorszy niż Draka UC400 | 12 | 1 | 12 | Odbiornik przy projektorze |
| 18 | KCA2/0.29 | Nadajnik przy MiniPC, Biurko | UTP cat. 6 częstotliwość min. 250MHz nie gorszy niż Draka UC400 | 12 | 1 | 12 | Odbiornik przy projektorze (USB PC) |
| 19 | KCA3/0.29 | Nadajnik przy Przyłączu stołowym, Biurko | UTP cat. 6 częstotliwość min. 250MHz nie gorszy niż Draka UC400 | 12 | 1 | 12 | Odbiornik przy projektorze (USB) |
| 20 | KUT1/0.29 | Projektor interaktywny | UTP cat. 6 częstotliwość min. 250MHz nie gorszy niż Draka UC400 | 10 | 1 | 10 | Switch, Biurko |
| Sala 0.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | KCA1/0.30 | Przełącznik, Biurko | UTP cat. 6 częstotliwość min. 250MHz nie gorszy niż Draka UC400 | 19 | 1 | 19 | Odbiornik przy projektorze |
| 22 | KCA2/0.30 | Nadajnik przy MiniPC, Biurko | UTP cat. 6 częstotliwość min. 250MHz nie gorszy niż Draka UC400 | 19 | 1 | 19 | Odbiornik przy projektorze (USB PC) |
| 23 | KCA3/0.30 | Nadajnik przy Przyłączu stołowym, Biurko | UTP cat. 6 częstotliwość min. 250MHz nie gorszy niż Draka UC400 | 19 | 1 | 19 | Odbiornik przy projektorze (USB) |
| 24 | KUT1/0.30 | Projektor interaktywny | UTP cat. 6 częstotliwość min. 250MHz nie gorszy niż Draka UC400 | 10 | 1 | 10 | Switch, Biurko |
| Sala 0.31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | KCA1/0.31 | Przełącznik, Biurko | UTP cat. 6 częstotliwość min. 250MHz nie gorszy niż Draka UC400 | 19 | 1 | 19 | Odbiornik przy projektorze |
| 26 | KCA2/0.31 | Nadajnik przy MiniPC, Biurko | UTP cat. 6 częstotliwość min. 250MHz nie gorszy niż Draka UC400 | 19 | 1 | 19 | Odbiornik przy projektorze (USB PC) |
| 27 | KCA3/0.31 | Nadajnik przy Przyłączu stołowym, Biurko | UTP cat. 6 częstotliwość min. 250MHz nie gorszy niż Draka UC400 | 19 | 1 | 19 | Odbiornik przy projektorze (USB) |
| 28 | KUT1/0.31 | Projektor interaktywny | UTP cat. 6 częstotliwość min. 250MHz nie gorszy niż Draka UC400 | 10 | 1 | 10 | Switch, Biurko |
| Sala 1.25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | KCA1/1.25 | Przełącznik, Biurko | UTP cat. 6 częstotliwość min. 250MHz nie gorszy niż Draka UC400 | 28 | 1 | 28 | Odbiornik przy projektorze |
| 30 | KCA2/1.25 | Nadajnik przy MiniPC, Biurko | UTP cat. 6 częstotliwość min. 250MHz nie gorszy niż Draka UC400 | 28 | 1 | 28 | Odbiornik przy projektorze (USB PC) |
| 31 | KCA3/1.25 | Nadajnik przy Przyłączu stołowym, Biurko | UTP cat. 6 częstotliwość min. 250MHz nie gorszy niż Draka UC400 | 28 | 1 | 28 | Odbiornik przy projektorze (USB) |
| 32 | KUT1/1.25 | Projektor interaktywny | UTP cat. 6 częstotliwość min. 250MHz nie gorszy niż Draka UC400 | 10 | 1 | 10 | Switch, Biurko |
| Sala 1.26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | KCA1/1.26 | Przełącznik, Biurko | UTP cat. 6 częstotliwość min. 250MHz nie gorszy niż Draka UC400 | 27 | 1 | 27 | Odbiornik przy projektorze |
| 34 | KCA2/1.26 | Nadajnik przy MiniPC, Biurko | UTP cat. 6 częstotliwość min. 250MHz nie gorszy niż Draka UC400 | 27 | 1 | 27 | Odbiornik przy projektorze (USB PC) |
| 35 | KCA3/1.26 | Nadajnik przy Przyłączu stołowym, Biurko | UTP cat. 6 częstotliwość min. 250MHz nie gorszy niż Draka UC400 | 27 | 1 | 27 | Odbiornik przy projektorze (USB) |
| 36 | KUT1/1.26 | Projektor interaktywny | UTP cat. 6 częstotliwość min. 250MHz nie gorszy niż Draka UC400 | 10 | 1 | 10 | Switch, Biurko |
| Sala 1.27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | KCA1/1.27 | Przełącznik, Biurko | UTP cat. 6 częstotliwość min. 250MHz nie gorszy niż Draka UC400 | 27 | 1 | 27 | Odbiornik przy projektorze |
| 38 | KCA2/1.27 | Nadajnik przy MiniPC, Biurko | UTP cat. 6 częstotliwość min. 250MHz nie gorszy niż Draka UC400 | 27 | 1 | 27 | Odbiornik przy projektorze (USB PC) |
| 39 | KCA3/1.27 | Nadajnik przy Przyłączu stołowym, Biurko | UTP cat. 6 częstotliwość min. 250MHz nie gorszy niż Draka UC400 | 27 | 1 | 27 | Odbiornik przy projektorze (USB) |
| 40 | KUT1/1.27 | Projektor interaktywny | UTP cat. 6 częstotliwość min. 250MHz nie gorszy niż Draka UC400 | 10 | 1 | 10 | Switch, Biurko |
| Sala 1.28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | KCA1/1.28 | Przełącznik, Biurko | UTP cat. 6 częstotliwość min. 250MHz nie gorszy niż Draka UC400 | 26 | 1 | 26 | Odbiornik przy projektorze |
| 42 | KCA2/1.28 | Nadajnik przy MiniPC, Biurko | UTP cat. 6 częstotliwość min. 250MHz nie gorszy niż Draka UC400 | 26 | 1 | 26 | Odbiornik przy projektorze (USB PC) |
| 43 | KCA3/1.28 | Nadajnik przy Przyłączu stołowym, Biurko | UTP cat. 6 częstotliwość min. 250MHz nie gorszy niż Draka UC400 | 26 | 1 | 26 | Odbiornik przy projektorze (USB) |
| 44 | KUT1/1.28 | Projektor interaktywny | UTP cat. 6 częstotliwość min. 250MHz nie gorszy niż Draka UC400 | 10 | 1 | 10 | Switch, Biurko |
| Sala 2.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | KCA1/2.20 | Przełącznik, Biurko | UTP cat. 6 częstotliwość min. 250MHz nie gorszy niż Draka UC400 | 16 | 1 | 16 | Odbiornik przy projektorze |
| 46 | KCA2/2.20 | Nadajnik przy MiniPC, Biurko | UTP cat. 6 częstotliwość min. 250MHz nie gorszy niż Draka UC400 | 16 | 1 | 16 | Odbiornik przy projektorze (USB PC) |
| 47 | KCA3/2.20 | Nadajnik przy Przyłączu stołowym, Biurko | UTP cat. 6 częstotliwość min. 250MHz nie gorszy niż Draka UC400 | 16 | 1 | 16 | Odbiornik przy projektorze (USB) |
| 48 | KUT1/2.20 | Projektor interaktywny | UTP cat. 6 częstotliwość min. 250MHz nie gorszy niż Draka UC400 | 10 | 1 | 10 | Switch, Biurko |
| Sala 2.23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | KCA1/2.23 | Przełącznik, Biurko | UTP cat. 6 częstotliwość min. 250MHz nie gorszy niż Draka UC400 | 20 | 1 | 20 | Odbiornik przy projektorze |
| 50 | KCA2/2.23 | Nadajnik przy MiniPC, Biurko | UTP cat. 6 częstotliwość min. 250MHz nie gorszy niż Draka UC400 | 20 | 1 | 20 | Odbiornik przy projektorze (USB PC) |
| 51 | KCA3/2.23 | Nadajnik przy Przyłączu stołowym, Biurko | UTP cat. 6 częstotliwość min. 250MHz nie gorszy niż Draka UC400 | 20 | 1 | 20 | Odbiornik przy projektorze (USB) |
| 52 | KUT1/2.23 | Projektor interaktywny | UTP cat. 6 częstotliwość min. 250MHz nie gorszy niż Draka UC400 | 10 | 1 | 10 | Switch, Biurko |
| Sala 2.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | KCA1/2.24 | Przełącznik, Biurko | UTP cat. 6 częstotliwość min. 250MHz nie gorszy niż Draka UC400 | 27 | 1 | 27 | Odbiornik przy projektorze |
| 54 | KCA2/2.24 | Nadajnik przy MiniPC, Biurko | UTP cat. 6 częstotliwość min. 250MHz nie gorszy niż Draka UC400 | 27 | 1 | 27 | Odbiornik przy projektorze (USB PC) |
| 55 | KCA3/2.24 | Nadajnik przy Przyłączu stołowym, Biurko | UTP cat. 6 częstotliwość min. 250MHz nie gorszy niż Draka UC400 | 27 | 1 | 27 | Odbiornik przy projektorze (USB) |
| 56 | KUT1/2.24 | Projektor interaktywny | UTP cat. 6 częstotliwość min. 250MHz nie gorszy niż Draka UC400 | 10 | 1 | 10 | Switch, Biurko |
| Sala 2.25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | KCA1/2.25 | Przełącznik, Biurko | UTP cat. 6 częstotliwość min. 250MHz nie gorszy niż Draka UC400 | 23 | 1 | 23 | Odbiornik przy projektorze |
| 58 | KCA2/2.25 | Nadajnik przy MiniPC, Biurko | UTP cat. 6 częstotliwość min. 250MHz nie gorszy niż Draka UC400 | 23 | 1 | 23 | Odbiornik przy projektorze (USB PC) |
| 59 | KCA3/2.25 | Nadajnik przy Przyłączu stołowym, Biurko | UTP cat. 6 częstotliwość min. 250MHz nie gorszy niż Draka UC400 | 23 | 1 | 23 | Odbiornik przy projektorze (USB) |
| 60 | KUT1/2.25 | Projektor interaktywny | UTP cat. 6 częstotliwość min. 250MHz nie gorszy niż Draka UC400 | 10 | 1 | 10 | Switch, Biurko |
| Sala 2.26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | KCA1/2.26 | Przełącznik, Biurko | UTP cat. 6 częstotliwość min. 250MHz nie gorszy niż Draka UC400 | 23 | 1 | 23 | Odbiornik przy projektorze |
| 62 | KCA2/2.26 | Nadajnik przy MiniPC, Biurko | UTP cat. 6 częstotliwość min. 250MHz nie gorszy niż Draka UC400 | 23 | 1 | 23 | Odbiornik przy projektorze (USB PC) |
| 63 | KCA3/2.26 | Nadajnik przy Przyłączu stołowym, Biurko | UTP cat. 6 częstotliwość min. 250MHz nie gorszy niż Draka UC400 | 23 | 1 | 23 | Odbiornik przy projektorze (USB) |
| 64 | KUT1/2.26 | Projektor interaktywny | UTP cat. 6 częstotliwość min. 250MHz nie gorszy niż Draka UC400 | 10 | 1 | 10 | Switch, Biurko |
| Laboratorium 3D 0.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | KCA4 | Nadajnik przy Przyłączu stołowym, Biurko | UTP cat. 6 częstotliwość min. 250MHz nie gorszy niż Draka UC400 | 20 | 1 | 20 | Odbiornik przy projektorze (USB) |
| 66 | KCA5 | Przełącznik, Biurko | UTP cat. 6 częstotliwość min. 250MHz nie gorszy niż Draka UC400 | 20 | 1 | 20 | Odbiornik przy projektorze interaktywnym |
| 67 | KCA6 | Nadajnik przy PC, Biurko | UTP cat. 6 częstotliwość min. 250MHz nie gorszy niż Draka UC400 | 20 | 1 | 20 | Odbiornik przy projektorze (USB PC) |
| 68 | KCA7 | Nadajnik 1, Biurko | UTP cat. 6 częstotliwość min. 250MHz nie gorszy niż Draka UC400 | 25 | 2 | 50 | Odbiornik 1 przy projektorze 3D |
| 69 | KCA8 | Nadajnik 2, Biurko | UTP cat. 6 częstotliwość min. 250MHz nie gorszy niż Draka UC400 | 25 | 2 | 50 | Odbiornik 2 przy projektorze 3D |
| 70 | KG1 | Wzmacniacz, Biurko | Przewód głośnikowy 2x2,5mm2 OFC nie gorszy niż Bitner LP0200 nie gorsz niż Bitner LP0200nie gorsz niż Bitner LP0200 | 18 | 1 | 18 | Zestaw głośnikowy L |
| 71 | KG2 | Wzmacniacz, Biurko | Przewód głośnikowy 2x2,5mm2 OFC nie gorszy niż Bitner LP0200 | 23 | 1 | 23 | Zestaw głośnikowy P |
| 72 | KST1 | Procesor sterujący, Biurko | LiYCY 4x1 | 9 | 1 | 9 | Rozdzielnia elektryczna |
| 73 | KUT2 | Projektor interaktywny | UTP cat. 6 częstotliwość min. 250MHz nie gorszy niż Draka UC400 | 20 | 1 | 20 | Switch, Biurko |
| 74 | KUT3 | Projektor 3D | UTP cat. 6 częstotliwość min. 250MHz nie gorszy niż Draka UC400 | 25 | 1 | 25 | Switch, Biurko |
| Sala 2.18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 | KCA9 | Przełącznik, Stół Konferencyjny | UTP cat. 6 częstotliwość min. 250MHz nie gorszy niż Draka UC400 | 7 | 2 | 14 | Przełącznik skalujący, Biurko |
| 76 | KCA10 | Przełącznik skalujący, Biurko | UTP cat. 6 częstotliwość min. 250MHz nie gorszy niż Draka UC400 | 16 | 1 | 16 | Odbiornik przy projektorze |
| 77 | KHD1 | Przełącznik skalujący, Biurko | HDMI śr.1,4mm, 24AWG nie gorszy niż Procab HDM24 nie gorszy niż Procab HDM24 | 8 | 1 | 8 | Monitor LCD 1 |
| 78 | KHD2 | Zestaw VC, Biurko | HDMI śr.1,4mm, 24AWG nie gorszy niż Procab HDM24 | 9 | 1 | 9 | Monitor LCD 2 |
| 79 | KHD3 | Kamera VC 1 | HDMI śr.1,4mm, 24AWG nie gorszy niż Procab HDM24 | 8 | 1 | 8 | Zestaw VC, Biurko |
| 80 | KHD4 | Kamera VC 2 | HDMI śr.1,4mm, 24AWG nie gorszy niż Procab HDM24 | 9 | 1 | 9 | Zestaw VC, Biurko |
| 81 | KAU1 | Zestaw VC, Biurko | Przewód mikrofonowy 2x0,35mm2 OFC nie gorszy niż Bitner LP0209 nie gorszy niż Bitner LP0209 | 8 | 2 | 16 | Głośnik soundbar |
| 82 | KAU2 | Przyłącze stołowe, Stół Konferencyjny | Przewód mikrofonowy 2x0,35mm2 OFC nie gorszy niż Bitner LP0209 | 7 | 1 | 7 | Zestaw VC, Biurko |
| 83 | KAU3 | Mikrofon sufitowy VC | Przewód mikrofonowy 2x0,35mm2 OFC nie gorszy niż Bitner LP0209 | 16 | 1 | 16 | Zestaw VC, Biurko |
| 84 | KCT1 | Kamera VC 1 | UTP cat. 6 częstotliwość min. 250MHz nie gorszy niż Draka UC400 | 8 | 1 | 8 | Zestaw VC, Biurko |
| 85 | KCT2 | Kamera VC 2 | UTP cat. 6 częstotliwość min. 250MHz nie gorszy niż Draka UC400 | 9 | 1 | 9 | Zestaw VC, Biurko |
| 86 | KUT10 | Moduły przekaźnikowe, rozdzielnia | UTP cat. 6 częstotliwość min. 250MHz nie gorszy niż Draka UC400 | 8 | 3 | 24 | Switch, Biurko |
| 87 | KUT4 | Panel sterujący ścienny | UTP cat. 6 częstotliwość min. 250MHz nie gorszy niż Draka UC400 | 8 | 1 | 8 | Switch, Biurko |
| 88 | KUT5 | Projektor | UTP cat. 6 częstotliwość min. 250MHz nie gorszy niż Draka UC400 | 16 | 1 | 16 | Switch, Biurko |
| 89 | KUT6 | Serwer RS przy monitorach | UTP cat. 6 częstotliwość min. 250MHz nie gorszy niż Draka UC400 | 9 | 1 | 9 | Switch, Biurko |
| Sala 0.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 | KCA11/0.20 | Przełącznik, Biurko | UTP cat. 6 częstotliwość min. 250MHz nie gorszy niż Draka UC400 | 19 | 1 | 19 | Odbiornik przy projektorze |
| 91 | KST3/0.20 | Procesor sterujący, Biurko | LiYCY 4x1 | 9 | 1 | 9 | Rozdzielnia elektryczna |
| 92 | KUT7/0.20 | Projektor | UTP cat. 6 częstotliwość min. 250MHz nie gorszy niż Draka UC400 | 19 | 1 | 19 | Switch, Biurko |
| Sala 1.22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 93 | KCA11/1.22 | Przełącznik, Biurko | UTP cat. 6 częstotliwość min. 250MHz nie gorszy niż Draka UC400 | 16 | 1 | 16 | Odbiornik przy projektorze |
| 94 | KST3/1.22 | Procesor sterujący, Biurko | LiYCY 4x1 | 8 | 1 | 8 | Rozdzielnia elektryczna |
| 95 | KUT7/1.22 | Projektor | UTP cat. 6 częstotliwość min. 250MHz nie gorszy niż Draka UC400 | 16 | 1 | 16 | Switch, Biurko |
| Sala 1.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 96 | KCA11/1.24 | Przełącznik, Biurko | UTP cat. 6 częstotliwość min. 250MHz nie gorszy niż Draka UC400 | 43 | 1 | 43 | Odbiornik przy projektorze |
| 97 | KST3/1.24 | Procesor sterujący, Biurko | LiYCY 4x1 | 21 | 1 | 21 | Rozdzielnia elektryczna |
| 98 | KUT7/1.24 | Projektor | UTP cat. 6 częstotliwość min. 250MHz nie gorszy niż Draka UC400 | 43 | 1 | 43 | Switch, Biurko |
| Sala 2.22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 99 | KCA12 | Nadajnik przy kamerze PTZ | UTP cat. 6 częstotliwość min. 250MHz nie gorszy niż Draka UC400 | 12 | 1 | 12 | Odbiornik, Biurko |
| 100 | KCA13 | Przełącznik skalujący, Biurko | UTP cat. 6 częstotliwość min. 250MHz nie gorszy niż Draka UC400 | 20 | 1 | 20 | Odbiornik przy projektorze |
| 101 | KG3 | Wzmacniacz, Biurko | Przewód głośnikowy 2x2,5mm2 OFC nie gorszy niż Bitner LP0200 nie gorszy niż Bitner LP0200 | 12 | 1 | 12 | Zestaw głośnikowy L |
| 102 | KG4 | Wzmacniacz, Biurko | Przewód głośnikowy 2x2,5mm2 OFC nie gorszy niż Bitner LP0200 | 8 | 1 | 8 | Zestaw głośnikowy P |
| 103 | KG5 | Wzmacniacz, Biurko | Przewód głośnikowy 2x1,5mm2 OFC nie gorszy niż Bitner LP0199 nie gorszy niż Bitner LP0199 | 45 | 1 | 45 | Głośniki sufitowe 100V (kolejne głośniki łączyć kaskadowo) |
| 105 | KHD5 | Nadajnik przy kamerze PTZ | Kabel DVI-D Dual Link (24+1 pin) nie gorszy niż Lindy 37044 nie gorszy niż Lindy 37044 | 8 | 1 | 8 | Projektor |
| 106 | KUT8 | Serwer RS przy kamerze PTZ | UTP cat. 6 częstotliwość min. 250MHz nie gorszy niż Draka UC400 | 12 | 1 | 12 | Switch, Biurko |
| 107 | KUT9 | Projektor | UTP cat. 6 częstotliwość min. 250MHz nie gorszy niż Draka UC400 | 20 | 1 | 20 | Switch, Biurko |
| 109 | KUT11 | Moduły przekaźnikowe, rozdzielnia | UTP cat. 6 częstotliwość min. 250MHz nie gorszy niż Draka UC400 | 11 | 3 | 33 | Switch, Biurko |
| Sala 2.27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 110 | KCA14 | Przyłącze podłogowe 1 - PP1 | UTP cat. 6 częstotliwość min. 250MHz nie gorszy niż Draka UC400 | 20 | 2 | 40 | Przełącznik matrycowy, Szafa RACK (rezerwa) |
| 111 | KCA15 | Przyłącze podłogowe 2 - PP2 | UTP cat. 6 częstotliwość min. 250MHz nie gorszy niż Draka UC400 | 30 | 2 | 60 | Przełącznik matrycowy, Szafa RACK (rezerwa) |
| 112 | KCA16 | Nadajnik przy kamerze PTZ | UTP cat. 6 częstotliwość min. 250MHz nie gorszy niż Draka UC400 | 20 | 1 | 20 | Przełącznik matrycowy, Szafa RACK |
| 113 | KCA17 | Przełącznik matrycowy, Szafa RACK | UTP cat. 6 częstotliwość min. 250MHz nie gorszy niż Draka UC400 | 30 | 1 | 30 | Odbiornik przy monitorze |
| 114 | KCA18 | Przełącznik matrycowy, Szafa RACK | UTP cat. 6 częstotliwość min. 250MHz nie gorszy niż Draka UC400 | 30 | 1 | 30 | Odbiornik przy projektorze 1 |
| 115 | KCA19 | Przełącznik matrycowy, Szafa RACK | UTP cat. 6 częstotliwość min. 250MHz nie gorszy niż Draka UC400 | 30 | 1 | 30 | Odbiornik przy projektorze 2 |
| 116 | KCA20 | Annotator, Biurko | UTP cat. 6 częstotliwość min. 250MHz nie gorszy niż Draka UC400 | 9 | 1 | 9 | Przełącznik matrycowy, Szafa RACK |
| 117 | KG6 | Wzmacniacz 1, Szafa RACK | Przewody głośnikowe estradowe BiTsound Speaker Cable 2x1,5mm2 OFC nie gorsze niż Bitner LP0202 nie gorsze niż Bitner LP0202 | 11 | 1 | 11 | Zestaw głośnikowy |
| 118 | KG7 | Wzmacniacz 1, Szafa RACK | Przewody głośnikowe estradowe BiTsound Speaker Cable 2x1,5mm2 OFC nie gorsze niż Bitner LP0202 | 20 | 1 | 20 | Zestaw głośnikowy |
| 119 | KG8 | Wzmacniacz 2, Szafa RACK | Przewody głośnikowe estradowe BiTsound Speaker Cable 2x1,5mm2 OFC nie gorsze niż Bitner LP0202 | 11 | 1 | 11 | Zestaw głośnikowy |
| 120 | KG9 | Wzmacniacz 2, Szafa RACK | Przewody głośnikowe estradowe BiTsound Speaker Cable 2x1,5mm2 OFC nie gorsze niż Bitner LP0202 | 20 | 1 | 20 | Zestaw głośnikowy |
| 121 | KG10 | Wzmacniacz 3, Szafa RACK | Przewód głośnikowy 2x1,5mm2 OFC nie gorszy niż Bitner LP0199 | 10 | 1 | 10 | Zestaw głośnikowy 100V 1 |
| 122 | KG11 | Wzmacniacz 3, Szafa RACK | Przewód głośnikowy 2x1,5mm2 OFC nie gorszy niż Bitner LP0199 | 35 | 1 | 35 | Zestaw głośnikowy 100V 2 |
| 123 | KG12 | Zestaw głośnikowy 100V 1 | Przewód głośnikowy 2x1,5mm2 OFC nie gorszy niż Bitner LP0199 | 20 | 1 | 20 | Zestaw głośnikowy 100V 3 |
| 124 | KG13 | Zestaw głośnikowy 100V 2 | Przewód głośnikowy 2x1,5mm2 OFC nie gorszy niż Bitner LP0199 | 20 | 2 | 40 | Zestaw głośnikowy 100V 4 |
| 125 | KAU5 | Przyłącze stołowe, Biurko | Przewód mikrofonowy 2x0,35mm2 OFC nie gorszy niż Bitner LP0209 | 9 | 2 | 18 | Przełącznik matrycowy, Szafa RACK |
| 126 | KAU6 | MiniPC, Biurko | Przewód mikrofonowy 2x0,35mm2 OFC nie gorszy niż Bitner LP0209 | 9 | 2 | 18 | Przełącznik matrycowy, Szafa RACK |
| 127 | KAU7 | Mikrofon gęsia szyja, Biurko | Przewód mikrofonowy 2x0,35mm2 OFC nie gorszy niż Bitner LP0209 | 9 | 1 | 9 | Matryca DSP, Szafa RACK |
| 128 | KHD6 | Przełącznik matrycowy, Szafa RACK | Kabel DVI-D Dual Link (24+1 pin) nie gorszy niż Lindy 37044 | 9 | 1 | 9 | Przełącznik PiP, Biurko |
| 129 | KCT3 | Annotator, Biurko | LiYCY 4x1 | 9 | 1 | 9 | Procesor sterujący, Szafa RACK |
| 130 | KCT4 | Przełącznik PiP, Biurko | LiYCY 4x1 | 9 | 1 | 9 | Procesor sterujący, Szafa RACK |
| 131 | KUT12 | Serwer RS przy kamerze PTZ | UTP cat. 6 częstotliwość min. 250MHz nie gorszy niż Draka UC400 | 20 | 1 | 20 | Switch, Szafa RACK |
| 132 | KUT13 | Serwer RS przy monitorze | UTP cat. 6 częstotliwość min. 250MHz nie gorszy niż Draka UC400 | 30 | 1 | 30 | Switch, Szafa RACK |
| 133 | KUT14 | Projektor 1 | UTP cat. 6 częstotliwość min. 250MHz nie gorszy niż Draka UC400 | 30 | 1 | 30 | Switch, Szafa RACK |
| 134 | KUT15 | Projektor 2 | UTP cat. 6 częstotliwość min. 250MHz nie gorszy niż Draka UC400 | 30 | 1 | 30 | Switch, Szafa RACK |
| 135 | KUT16 | Przyłącze stołowe, Biurko | UTP cat. 6 częstotliwość min. 250MHz nie gorszy niż Draka UC400 | 9 | 3 | 27 | Switch, Szafa RACK (rezerwa) |
| 136 | KUT17 | Moduły przekaźnikowe, rozdzielnia | UTP cat. 6 częstotliwość min. 250MHz nie gorszy niż Draka UC400 | 30 | 3 | 90 | Switch, Szafa RACK |
| 137 | KMX1 | Reflektor LED Para (strona lewa) | Accu DMX 3 110 | 20 | 1 | 20 | Interfejs DMX, Szafa RACK |
| 138 | KMX2 | Reflektor LED Para (strona lewa) | Accu DMX 3 111 | 20 | 1 | 20 | Reflektor LED Para (strona prawa) |

# WYTYCZNE MIĘDZYBRANŻOWE

## Wytyczne ogólne/budowlane

W Sali 2.27 szafa rack waży ok. 250 kg, należy odpowiednio wzmocnić podłogę techniczną. Szafę AV należy umieścić w zabudowie, przy ścianie za katedrą. Zaleca się montaż wyciągu systemu wentylacji nad szafą rack.

Sufity podwieszane

W salach 0.20, 0.32, 1.22, 1.24, 2.18, 2.22 przewiduje się montaż ekranów projekcyjnych 
z tubusem przeznaczonym do zabudowy. W tym celu wykonawca sufitów podwieszanych wykona otwór w konstrukcji sufitu podwieszanego zgodnie z szablonem lub dokładnym wymiarowaniem dostarczonym przez Wykonawcę AV. Instalację wykonać zgodnie z instrukcję montażu dostarczanego ekranu.

Przyłącza podłogowe

Wszystkie przewody okablowania AV (oraz zasilania i sieci strukturalnej będącej poza zakresem niniejszego opracowania), które są doprowadzone do urządzeń umieszczonych w biurkach, mają przechodzić przez gniazda przyłączy podłogowych. W tym celu wykonawca prac elektroinstalacyjnych dostarczy i zainstaluje przyłącza podłogowe.

Sugeruje się zastosowanie puszek podłogowych Electraplan z ramkami do montażu maksymalnie 12 modułów Legrand 45mm. Aby zachować odpowiednią wytrzymałość rozwiązania, proponuje się wykorzystanie kasety ze stali nierdzewnej. Potrzeby systemu AV są następujące:

- w salach seminaryjnych i dwóch przyłączach podłogowych na audytorium auli 2.27 należy przewidzieć stosowną rezerwę w projektowanej puszcze zgodnie z poniższym zestawieniem;

- w salach 0.32, 2.18, 2.22 i w auli 2.27 pod biurkiem należy przewidzieć odrębną puszkę przyłącza podłogowego na potrzeby systemu AV (obok puszki z wypełnieniami zasilanie 230V i sieć strukturalna RJ-45), zgodnie z poniższym zestawieniem.

Dobór (z odpowiednią rezerwą na potrzeby systemu AV), dostawa, montaż i podłączenie przyłączy podłogowych w zakresie 230V i sieci strukturalnej leży poza zakresem dostaw i pracy Wykonawcy AV i należy do zakresu prac elektroinstalacyjnych.

W zakresie dostaw i prac Wykonawcy AV leży dobór kompatybilnych wypełnień AV zainstalowanych przyłączy podłogowych i ich podłączenie.

## Branża elektryczno-oświetleniowa

Zasilanie

Zasilanie urządzeń AV, rozdzielnie elektryczne oraz obwody zasilająco-sterujące do systemu zaciemnienia objęte są oddzielnym projektem wykonawczym i znajdują się w zakresie prac branży elektryczno-oświetleniowej. Istnieje konieczność ścisłej współpracy wykonawcy AV z wykonawcami robót elektryczno-oświetleniowych. Wykonawca AV na etapie wykonawczym powinien koordynować 
w swoim zakresie wykonywane prace międzybranżowe i dopilnować pełnej integracji w opisanej funkcjonalności.

Wykonawca sieci elektrycznej obiektu ma uwzględnić zapotrzebowanie urządzeń multimedialnych w zakresie zasilania, ułożyć okablowanie zasilające i stosownie je zabezpieczyć zgodnie z poniższą tabelą.

Uwaga! Tabela nie obejmuje obwodów zasilających i zasilająco-sterujących do opraw oświetleniowych, wyłączników ściennych oświetlenia, elektrycznych rolet okiennych i ich wyłączników ściennych oraz gniazd zasilania ogólnego i pozostałych urządzeń.

| Lp. | Odbiornik | Rozdzielnia | Moc | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sale seminaryjne (16 sal) |  |  |  |  |
| 1 | Projektor interaktywny | Rozdzielnia sali | 300W | Wypust ścienny w miejscu montażu |
| 2 | Przyłącze podłogowe pod biurkiem | Rozdzielnia sali | 200W | Gniazda 230V w przyłączu podłogowym, zapotrzebowanie na moc bez uwzględnienia odbiorów ogólnych |
| Sale seminaryjne 0.20, 1.22, 1.24 (3 sale) |  |  |  |  |
| 3 | Projektor | Rozdzielnia sali | 500W | Wypust w przestrzeni sufitowej |
| 4 | Ekran projekcyjny | Rozdzielnia sali | 200W | Wypust w przestrzeni sufitowej, doprowadzić przewód zasilająco-sterujący 4x1,5 |
| 5 | Przyłącze podłogowe pod biurkiem na potrzeby AV | Rozdzielnia sali | 200W | Gniazda 230V w przyłączu podłogowym, zapotrzebowanie na moc urządzeń AV bez uwzględnienia odbiorów ogólnych |
| Laboratorium 3D 0.32 |  |  |  |  |
| 6 | Projektor interaktywny | Rozdzielnia sali | 300W | Wypust ścienny w miejscu montażu |
| 7 | Projektor | Rozdzielnia sali | 600W | Wypust w przestrzeni sufitowej |
| 8 | Ekran projekcyjny | Rozdzielnia sali | 200W | Wypust w przestrzeni sufitowej, doprowadzić przewód zasilająco-sterujący 4x1,5 |
| 9 | Przyłącze podłogowe pod biurkiem na potrzeby AV | Rozdzielnia sali | 800W | Gniazda 230V w przyłączu podłogowym, zapotrzebowanie na moc urządzeń AV bez uwzględnienia odbiorów ogólnych |
| Sala 2.18 |  |  |  |  |
| 10 | Monitor 55" na ścianie | Rozdzielnia sali | 200W | Wypust ścienny w miejscu montażu |
| 11 | Monitor 55" na ścianie | Rozdzielnia sali | 200W | Wypust ścienny w miejscu montażu |
| 12 | Projektor | Rozdzielnia sali | 400W | Wypust w przestrzeni sufitowej |
| 13 | Ekran projekcyjny | Rozdzielnia sali | 200W | Wypust w przestrzeni sufitowej, doprowadzić przewód zasilająco-sterujący 4x1,5 |
| 14 | Przyłącze podłogowe pod biurkiem na potrzeby AV | Rozdzielnia sali | 400W | Gniazda 230V w przyłączu podłogowym, zapotrzebowanie na moc urządzeń AV bez uwzględnienia odbiorów ogólnych |
| 15 | Przyłącze podłogowe pod stołem konferencyjnym na potrzeby AV | Rozdzielnia sali | 100W | Gniazda 230V w przyłączu podłogowym, zapotrzebowanie na moc urządzeń AV bez uwzględnienia odbiorów ogólnych |
| 16 | Zestaw głośnikowy Soundbar na ścianie | Rozdzielnia sali | 200W | Wypust ścienny w miejscu montażu |
| Sala wykładowa 2.22 |  |  |  |  |
| 17 | Projektor | Rozdzielnia sali | 500W | Wypust w przestrzeni sufitowej |
| 18 | Ekran projekcyjny | Rozdzielnia sali | 200W | Wypust w przestrzeni sufitowej, doprowadzić przewód zasilająco-sterujący 4x1,5 |
| 19 | Przyłącze podłogowe pod biurkiem na potrzeby AV | Rozdzielnia sali | 800W | Gniazda 230V w przyłączu podłogowym, zapotrzebowanie na moc urządzeń AV bez uwzględnienia odbiorów ogólnych |
| 20 | Kamera obrotowa | Rozdzielnia sali | 100W | Wypust w przestrzeni sufitowej |
| Sala wykładowa 2.27 |  |  |  |  |
| 21 | Projektor | Rozdzielnia sali | 500W | Wypust ścienny w miejscu montażu |
| 22 | Projektor | Rozdzielnia sali | 500W | Wypust ścienny w miejscu montażu |
| 23 | Ekran projekcyjny | Rozdzielnia sali | 200W | Wypust w przestrzeni sufitowej, doprowadzić przewód zasilająco-sterujący 4x1,5 |
| 24 | Ekran projekcyjny | Rozdzielnia sali | 200W | Wypust w przestrzeni sufitowej, doprowadzić przewód zasilająco-sterujący 4x1,5 |
| 25 | Przyłącze podłogowe pod biurkiem na potrzeby AV | Rozdzielnia sali | 400W | Gniazda 230V w przyłączu podłogowym, zapotrzebowanie na moc urządzeń AV bez uwzględnienia odbiorów ogólnych |
| 26 | Przyłącze podłogowe PP1 | Rozdzielnia sali | - | Gniazda 230V na potrzeby ogólne |
| 27 | Przyłącze podłogowe PP2 | Rozdzielnia sali | - | Gniazda 230V na potrzeby ogólne |
| 28 | Kamera obrotowa | Rozdzielnia sali | 100W | Wypust w przestrzeni sufitowej |
| 29 | Reflektory LED PAR (strona lewa) | Rozdzielnia sali | 400W | Wypust ścienny w miejscu montażu |
| 30 | Reflektory LED PAR (strona prawa) | Rozdzielnia sali | 400W | Wypust ścienny w miejscu montażu |
| 31 | Monitor 55" na ścianie | Rozdzielnia sali | 200W | Wypust ścienny w miejscu montażu |
| 32 | Szafa rack AV | Rozdzielnia sali | 8kW | Wypust ścienny/podłogowy w miejscu montażu |
| 33 | Szafa rack AV | Rozdzielnia sali | 1kW | Wypust ścienny/podłogowy w miejscu montażu |
| 34 | Tablica akademicka sterowana elektrycznie | Rozdzielnia sali | 500W | Wypust ścienny w miejscu montażu, doprowadzić przewód zasilająco-sterujący 4x1,5 |

Zasilanie urządzeń audio-video oraz odbiorników silnikowych typu: ekran projekcyjny/rolety należy rozdzielić na oddzielne fazy. Urządzenia systemu oświetlenia również należy zasilić z oddzielnej fazy.

W przewidzianych w projekcie elektrycznym rozdzielnicach elektrycznych dla każdej z sal 2.18, 2.22, 2.27 wykonawca branży elektrycznej przewidzi rezerwę min. 40 modułów na moduły wykonawcze i interfejsy systemu sterowania. W pozostałych rozdzielniach sal z wyposażeniem AV wykonawca branży elektrycznej przewidzi rezerwę min. 12 modułów na ewentualną rozbudowę systemu.

Oświetlenie

We wszystkich salach należy przewidzieć możliwość strefowego załączania oświetlenia 
w zależności od charakteru spotkania. Podział taki umożliwi odpowiednie dobranie oświetlenia na czas np. prezentacji, tzn. wygaszenie opraw znajdujących się bezpośrednio nad ekranem a jednocześnie doświetlenie środkowej i tylnej części sali, co pozwoli na prowadzenie notatek i zapisów podczas prezentacji.

W salach 2.18, 2.22, 2.27 przewiduje się integrację systemu zintegrowanego sterowania AV 
z zaciemnieniem sali. Po włączeniu systemu AV pracę oświetlenia będzie można kontrolować 
z poziomu paneli dotykowych systemu zintegrowanego sterowania AV. W tym celu wykonawca branży elektryczno-oświetleniowej ma doprowadzić obwody opraw oświetleniowych oraz tradycyjnych wyłączników ściennych do rozdzielni elektryczno-oświetleniowej, gdzie w porozumieniu z wykonawcą AV powinien dokonać ich stosowanego zabezpieczenia i podłączenia na moduły wykonawcze systemu sterowania AV. Przy wyłączonym systemie AV sterowanie oświetleniem będzie odbywać się za pomocą tradycyjnych wyłączników ściennych (sugerowany typ dzwonkowy) przewidzianych w projekcie elektryczno-oświetleniowych, zamontowanych przy wejściach do sal. Zakłada się, że w każdej z sal 2.18, 2.22, 2.27 wykonawca elektryczno-oświetleniowy, w porozumieniu z wykonawcą AV, przewidzi minimum trzy obwody oświetlenia włącz-wyłącz (strefa przyekranowa + pozostałe źródła 1 + pozostałe źródła 2).

Poza salami 2.18, 2.22, 2.27 nie przewiduje się integracji systemu zintegrowanego sterowania AV z zaciemnieniem sali. Sterowanie oświetleniem będzie odbywać się wyłącznie za pomocą tradycyjnych wyłączników ściennych przewidzianych w projekcie elektryczno-oświetleniowym, zamontowanych przy wejściach do sal. Zakłada się, że we wszystkich salach (z wyjątkiem 2.18, 2.22, 2.27) wykonawca elektryczno-oświetleniowy przewidzi minimum dwa obwody oświetlenia włącz-wyłącz (strefa przyekranowa + pozostałe źródła).

## Rolety okienne

W celu uzyskania optymalnych warunków projekcji multimedialnej okna w salach 
z wyposażeniem AV mają być zasłaniane przez system zaciemnienia złożony z rolet pionowych wykonanych z materiału nieprzepuszczającego światła. Rolety z napędem silnikowym powinny umożliwiać dołączenie automatyki grupowego sterowania i zapewnić odpowiednie zaciemnienie oraz komfort użytkowania.

W salach 2.18 i 2.22 przewiduje się integrację systemu zintegrowanego sterowania AV 
z elektrycznymi roletami okiennymi, sterowanych napięciowo. Sterowanie roletami przy wyłączonej sali będzie odbywać się za pomocą tradycyjnych wyłączników ściennych zamontowanych na sali przez dostawcę rolet. Po włączeniu systemu AV pracę rolet będzie można kontrolować również z paneli dotykowych systemu zintegrowanego sterowania AV. W tym celu dostawca rolet elektrycznych musi sprowadzić wszystkie obwody zasilająco-sterujące silników rolet (silnik każdej z rolet osobno) oraz wyłączników ściennych do rozdzielni sal 2.18 i 2.22, gdzie nastąpi ich krosowanie i integracja 
z modułami przekaźnikowymi zintegrowanego systemu sterowania.

W pozostałych salach z projekcją multimedialną, niewyposażonych w elektryczne rolety okienne, sugeruje się zaciemnienie okien za pomocą rolet/żaluzji manualnych (co najmniej strefę przyekranową).

## Sieć strukturalna

W systemach audiowizualnych sal przewidziano możliwość podłączania urządzeń AV 
i komputerów do sieci LAN. Urządzenia te współpracują z siecią strukturalną i niezbędne jest doprowadzenie stosownego okablowania do punktów dostępowych oraz miejsc ich lokalizacji:

- przyłącza podłogowe pod biurkiem we wszystkich salach z wyposażeniem AV: min. 4x RJ-45 (4x LAN),

- szafa rack AV w Auli 2.27 (wypust w ścianie): min. 2x RJ-45 (2x LAN).

## Branża meblarska

W salach przewiduje się montaż urządzeń AV w biurkach dla wykładowców. W tym celu dostawca wyposażenia meblowego musi skonsultować projekt biurka z dostawcą AV w zakresie:

- montażu w blacie przyłącza sygnałowego AV z panelem dotykowym systemu zintegrowanego sterowania,

- wydzielenia zamykanej przestrzeni (szafki w biurku) pod urządzenia AV,

- wykonania odpowiednich otworów wentylacyjnych na potrzeby pasywnego chłodzenia urządzeń AV,

- wykonania systemu przelotek meblowych.

# Wytyczne instalacyjne dla systemów AV i CCTV

## Zagadnienia ogólne

System telewizji dozorowej w podlegającym opracowaniu budynku uczelnianym ma spełniać zadanie dostarczania informacji o sytuacji w otoczeniu zewnętrznym budynku (obwód budynku) oraz  zobrazowanie obszarów wewnątrz – korytarze, wejścia na klatki schodowe, pomieszczenia serwerowni.

System telewizji dozorowej umożliwiać będzie rejestrację na urządzeniach zapisujących obrazy
 z wszystkich kamer systemowych oraz archiwizację tych obrazów przez określony czas. W skład projektowanego systemu CCTV wchodzą urządzenia takie jak kamery, monitory, rejestratory wizji, urządzenia do przechowywania nagrań.

Do realizacji zadań stawianych systemowi CCTV w projektowanym budynku projektuje się  cyfrowy system telewizji dozorowej CCTV w wersji kolorowej.

## Ogólny opis systemu monitoringu

Podane w opracowaniu urządzenia mają charakter podglądowy, mający na celu ukazanie minimalnych wymagań Inwestora.
 Na tym etapie planuje się montaż kamer wewnątrz i na zewnątrz budynku, w celu kontroli 
i zapisu zaistniałych sytuacji. Montaż systemu ma na celu zminimalizowanie prób kradzieży,
zniszczenia lub nieuprawnionego użycia chronionych dóbr. Celem nadrzędnym systemu jest
bieżące wykrycie zagrożenia, jak również możliwość odtworzenia zaistniałych sytuacji.
Kamery mają być zainstalowane w ciągach komunikacyjnych i na elewacji budynku.
Planuje się montaż 31 zintegrowanych kamer kopułowych wewnątrz i 12 kamer typu Bullet na zewnątrz budynku , przy czym rejestrator ma być przygotowany do obsługi minimum 48 kamer. Urządzenia montowane na zewnątrz muszą być odporne na działanie zewnętrznych warunków atmosferycznych
 i posiadać klasę szczelności min. IP66. Kamery zewnętrzne będą mocowane do bryły obiektu  na elewacji zewnętrznej za pomocą wysięgników. Wszystkie kamery, które będą zainstalowane w obiekcie powinny być w wersji typu dzień/noc

Do podglądu obszarów wewnętrznych kamery powinny zostać zamocowane do ścian lub sufitów podwieszanych.

Podczas projektowania systemu monitoringu wizyjnego przyjęto następujące założenia:

- Instalację urządzenia rejestrującego (rejestratora) w szafie RACK, znajdującej się 
w pomieszczeniu serwerowni

- Rejestrator powinien  posiadać  funkcję detekcji ruchu, którą można wykorzystać do zwiększenia częstotliwości zapisu obrazu. Obsługa rejestratora powinna być  również możliwa przez przeglądarkę internetową.

- Do rejestratorów podłączyć należy monitor systemowy, który umieścić należy 
w pomieszczeniu  portierni.  Na monitorze będą wyświetlane obrazy z kamer systemowych.

- Przewiduje się rejestracje obrazów z kamer z częstotliwością min. 15kl/s (na kamerę),  średnią jakością zapisu/kompresją (Średni rozmiar klatki: ok. 15KB ) i przechowywanie danych przez min.  30 dni.

- Jako urządzenie rejestrujące zastosować należy  profesjonalne urządzenie przeznaczone 
do pracy w systemach CCTV, stanowiące centralny element systemu monitoringu umożliwiające rejestracje obrazu i innych informacji z nadzorowanego obiektu.

- Instalację przełączników z funkcją POE w/w serwerowniach

- Instalację kamer zintegrowanych na ciągach komunikacyjnych i na zewnątrz budynku

- Przesyłanie sygnału i zasilania jednym kablem z wykorzystaniem technologii POE

- Budowę dedykowanej sieci strukturalnej z wykorzystaniem technologii TCP/IP

- Montaż stanowiska do obsługi i obserwacji systemu w pomieszczeniu PORTIERNI

- Kamery przyłączyć za pomocą certyfikowanego przewodu UTP kat 6A do patchpaneli znajdujących się w szafach RACK.

- W przypadku kamer zewnętrznych, połączenia kabla z przewodem kamery dokonać w dedykowanej do danego modelu kamery puszcze

- Wszystkie nowe elementy zawierać mają wymagane aktualne certyfikaty.

- Sieć monitoringu jest zintegrowana z siecią teleinformatyczna w obrębie jednego okablowania strukturalnego

- Do nadzoru obszarów zewnętrznych obiektu zastosować kamerę należącą do grupy urządzeń pracujących w wysokiej rozdzielczości min. 2Mpx wyposażoną w  technologię dzień / noc, 
i obiektyw Auto Iris dzięki czemu są w stanie pracować w zmiennych warunkach oświetleniowych

- Do nadzoru obszarów wewnątrz obiektu zastosować kamerę dzień/noc w obudowie kopułowej z tworzywa sztucznego wyposażone w funkcje automatycznej kontroli wzmocnienia, automatycznego bilansu bieli z rozdzielczością min. 1.3 Mpx

- W systemie proponuje się zamontować płaski monitor kolorowy (LCD) o wysokich parametrach i wysokiej rozdzielczości (SXGA / UXGA)  wyposażony w aktywną matrycę LCD TFT,  przeznaczony do pracy ciągłej 24/7.

- Monitor należy zamontować na ścianie z wykorzystaniem uchwytu vesa

- Prowadzenie kabli w pomieszczeniu portierni należy prowadzić przy wykorzystaniu listew naściennych

- System powinien składać się z rejestratora,  przełączników, kamer i  zestawu komputerowego do podglądu i obsługi.

## Zalecenia dla wykonawców

Przed przystąpieniem do robót należy:

- zaprojektować instalację,

- przedstawić projekt do akceptacji Inwestora,

- uzgodnić ewentualne uwagi Inwestora,

- zapoznać się z dokumentacją istniejących instalacji elektroenergetycznych, wodno-kanalizacyjnych itp., będącą w posiadaniu Inwestora w celu uniknięcia ewentualnych kolizji przy prowadzeniu robót. W przypadku braku takiej dokumentacji Inwestor wskaże przebiegi powyższych instalacji,

- całość instalacji należy wykonać zgodnie z normą BN-84/8984-10 oraz obowiązującymi przepisami BHP,

- połączenia między przewodami oraz między przewodami i innym wyposażeniem powinny być wykonane w taki sposób, aby był zapewniony bezpieczny i pewny styk,

- wszystkie elementy wyposażenia powinny być zainstalowane tak, aby nie zostały pogorszone projektowane warunki chłodzenia

## Wytyczne instalacyjne dla systemu CCTV

### Wytyczne ogólne

Do kamer przewody prowadzić w rurkach peszla np. RVS 22 z „pilotem”. Przewody prowadzić w przestrzeni sufitu podwieszanego a w miejscach gdzie sufit nie występuje przewody prowadzić jako podtynkowe również w rurkach RVS  W przypadku głównych tras gdzie prowadzona jest większa ilość przewodów zaleca się zastosowanie metalowych koryt instalacyjnych o min. szerokości 100 mm. Wypusty kabli wizyjnych do kamer zewnętrznych zrealizować na wysokości ok. 3,5m (od poziomu parteru).

W przypadku systemu CCTV w każdej rurze/korycie instalacyjnym należy ułożyć pilota do wciągania okablowania.

Od pomieszczenia w którym znajduje się rejestrator do pomieszczenia portierni  należy poprowadzić kabel wizyjny umożliwiający podłączenie urządzenia rejestrującego z monitorem. W przypadku gdy długość kabla przekroczy 10m należy wykorzystać dodatkowo kabel UTP wraz z nadajnikiem i odbiornikiem systemu cyfrowej transmisji sygnałów AV po skrętce. Należy poprowadzić również aktywny kabel USB.

Aby  zapewnić  komfortowy  zapas  parametrów  transmisyjnych  do  budowy  sieci  strukturalnej należy   zastosować   kabel   U/UTP   min.   650   MHz.   Należy   zabezpieczyć   kable   przed uszkodzeniem  mechanicznym,  zalaniem,  zawilgoceniem.  Wszystkie  przepusty  w  ścianach  i  podłogach  należy  zabezpieczyć  rurą  PCV,  a  następnie  przeprowadzić  przez  nie  przewody.

Do   terminowania   należy   wszędzie   zastosować   sekwencję   EIA/TIA   568B.   Elementy

terminujące (moduły, patchpanele, gniazda) mają umożliwiać jak najmniejszy rozplot w parze

i zachowanie struktury kabla od początku do końca toru transmisyjnego.

Kanały  instalacyjne  oraz  magistrale  kablowe  powinny  zawierać  co  najmniej  30%  zapas

na rozbudowę sieci.

Wszystkie kable należy opisać/oznaczyć w sposób czytelny i uniemożliwiający zatarcie oznaczenia 
(np. za pomocą markera wodoodpornego, lub etykiet z specjalistycznej drukarki etykiet ) na obu ich końcach.

### Wytyczne dla systemów IT

W serwerowni należy zabezpieczyć miejsce w jednej z szaf rack, min 10U  na rejestrator CCTV. Serwerownia musi być połączona z innymi punktami/serwerowniami VLAN_CCTV 
i VLAN_STEROWANIE.

### Wytyczne dla elektryki

Do szafy CCTV doprowadzić wydzielony gwarantowany obwód jednofazowy 230V i zakończyć gniazdem w szafie. Do podłączenia monitora i zestawu komputerowego na portierni przewidzieć po jednym gnieździe 230V z obwodu gwarantowanego.

## Odbiór systemu

Instalator systemu jest odpowiedzialny za udostępnienie Inwestorowi wszystkich dokumentów 
i informacji oraz za odpowiednie przeszkolenie jego pracowników w stopniu wystarczającym do prawidłowego obchodzenia się z systemem i reagowania na sygnały przekazywane przez system.

Do poszczególnych obowiązków instalatora należy min.:

- montaż i uruchomienie systemu zgodnie z instrukcją i zaleceniami producenta tych urządzeń,

- sprawdzenie w czasie odbioru systemu poprawności działania wszystkich urządzeń,

- przekazanie użytkownikowi instrukcji obsługi systemu oraz wydruku oprogramowania systemu,

- zapewnienie zgodności instalacji z wymogami prawa, przepisów budowlanych i parametrów sprzętu określonych przez producenta urządzeń,

- przeszkolenie w obsłudze i zapewnienie użytkownikowi pomocy serwisowej w pierwszym roku użytkowania systemu.

## Specyfikacja urządzeń

### Cyfrowy IP rejestrator video wraz z dyskami.

- Obsługa min. 48 kamer

- Wyjście video 1xHDMI,1xVGA

- Obsługa audio z kamer IP

- Kompresja H.264 / MPEG4

- Wsparcie nagrywania dla min. 25 kl/s dla rozdzielczości 1920 × 1080 (2Mpx)

- Bitrate nie mniejsza niż: wej 190 Mbits. wyj 190 Mbits.

- Współpraca z kamerami producentów BCS, IPOX, HD IP, Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus,Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videosec, Vivotech i ONVIF 2.0

- Tryby nagrań ręczny, terminarz, ciągły, detekcja ruchu

- Archiwizacja USB, wewnętrzne dyski, zewnętrzne urządzenie magazynujące, ściąganie przez sieć

- Wejścia alarmowe min. 16 kanałów

- Wyjścia alarmowe min. 6 kanałów

- Interfejs sieciowy min. 2 x RJ45 10/100/1000 Base-T

- Obsługa protokołów HTTP, IPv4/IPv6, TCP/IP, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP

- Podgląd obrazu poprzez dedykowane oprogramowanie dla systemu Windows ,  przeglądarki internetowe, urządzenia mobilne z systemami iOS, Android, Windows Phone

- Dyski 8 x 4 TB przeznaczone do pracy 24/7 w systemach CCTV

- Obsługa standardu ONVIF, RSTP, PSIA

- Wielozadaniowość – Pentaplex (równoczesny zapis, podgląd "na żywo", odtwarzanie nagrań, archiwizacja/mirroring i połączenia sieciowe)

- interfejs: RS485, RS232, Seata

- w komplecie:

o   okablowanie

o   płyta z oprogramowaniem

o   myszka

o   pilot

o   uszy do montażu rejestratora w szafie rack 19”

### Specyfikacja kamer zewnętrznych

- przetwornik: 1/3" 2MP PS Exmor CMOS

- rozdzielczość: 1920x1080 / 25kl/s

- interfejs: Ethernet 10/100 Base-T PoE 802.3af

- kompresja: H.264/ MJPEG/ MPEG4

- ilość pikseli: 2Mpx

- czułość: 0.1lux/F1.2, 0lux (IR LED ON)

- obiektyw regulowany: 3.3~12mm Auto Iris

- 18 diod ø5 IR LED (zasięg 20m)

- AWB, ATW, AGC, BLC, DWDR, 3DNR, HLC, MIR

- mechaniczny filtr podczerwieni ICR

- zgodność ze standardem ONVIF

- obudowa: klasa szczelności (IP66)

- zasilanie: 12V DC lub PoE 48V (802.3af)

| - Temperatura pracy -30°C ~ 60°C - Gwarancja min. 24 miesiące |  |
| --- | --- |

### Specyfikacja kamer wewnętrznych

- przetwornik: 1/3" 1.3MP  CMOS

- rozdzielczość: 1280x960 / 25kl/s

- interfejs: Ethernet 10/100 Base-T PoE 802.3af

- kompresja: H.264/ MJPEG/ MPEG4

- ilość pikseli: 1.3Mpx

- czułość: 0.1lux/F1.2, 0lux (IR LED ON)

- obiektyw: 2.8mm

- 30 diod ø5 IR LED (zasięg 20m)

- AWB, ATW, AGC, BLC, DWDR, 3DNR, HLC, MIR

- zgodność ze standardem ONVIF

- obudowa: klasa szczelności (IP65), wandaloodporna (IK10)

- prędkość i rozdzielczość przetwarzania: 15 kl/s dla 1280x960 (1.3Mpx)

- zasilanie: 12V DC lub PoE 48V (802.3af)

- gwarancja: 24 miesiące

### Specyfikacja zestaw komputerowy

- Obudowa Slim Tower

- Procesor min. 2-rdzeniowy, min 3,5GHz,  osiągający w testach PassMark CPU Mark min. 4900 pkt.

- Dysk twardy min. 1TB magnetyczny 7200 obr./min

- Pamięć ram min. 4GB

- Dedykowana karta graficzna

- Napęd optyczny DVD-R

- Karta sieciowa zintegrowana 10/100/1000MBits/s

- Złącza zewnętrzne 1xHDMI,1xD-Sub,1xRJ-45,2xUSB(z przodu)

- System operacyjny Windows 7 Pro (licencja na Windows 8)

- Klawiatura i mysz w zestawie

- Możliwość pracy w pionie i poziomie

- 3 lata gwarancji Next Business Day

### Specyfikacja Monitora

- Przekątna ekranu     40 cali

- Proporcje wymiarów matrycy  16:9

- Rozdzielczość natywna  1920 x 1080@60Hz

- Typ matrycy LED

- Czas reakcji  8 ms

- Odchylenie poziome 30 ~ 81 kHz

- Odchylenie pionowe 46 ~ 75 Hz

- Jasność  350  cd/m2

- Kontrast 5 000:1 przy dynamicznym 50 000 : 1 (Tryb AV)

- Kąt widzenia 178° / 178°

- Dodatkowe wyposażenie Wbudowane głośniki (10 W + 10 W), PIP / PBP, wąska ramka, lekka

- obudowa, instrukcja szybkiej instalacji, karta gwarancyjna, kabel D-Sub, kabel zasilający, pilot, baterie

- obsługa trybu pracy w pionie

- Podstawowe złącza Analogowe (D-Sub), Cyfrowe (HDMI)

- Wejścia PC D-Sub, HDMI, Audio In (Minijack Stereo), RS232C In, USB(Service Only)

- Wyjścia Audio Out (Minijack Stereo), RS232C Out

- Uchwyt na ścianę 200 x 200 mm

- Elementy dodatkowe przewód zasilający, kabel HDMI oraz USB o długości umożliwiającej podłączenie monitora i myszy do rejestratora

- Gwarancja  min. 36 miesięcy przy użytkowaniu 24/7/365

### Specyfikacja uchwyt VESA

- Uchwyt VESA

- Przeznaczenie   monitory, telewizory LCD, telewizory LED

- Typ uchwytu   ruchomy

- Rozmiar ekranu   Do 50 cali

- Maksymalne obciążenie   Min. 15 kg

- Standard VESA   Min. 200x200 mm

- Regulacja w poziomie   tak

- Regulacja w pionie   tak

- Maksymalna odległość od ściany/sufitu        70 mm

- Minimalna odległość od ściany/sufitu            50 mm

## Przepis związane i normy

### Normy

Podstawę prawną stanowią:

- „Systemy Alarmowe, Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach
Część 7: „Wytyczne stosowania” – PN EN 50132 7:2003
- „Systemy Alarmowe, Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach
Część 5: „Teletransmisja” – PN EN 50132 7:2003
- PN IEC 60364 5 52:2002 Instalacje Elektryczne w obiektach budowlanych
- Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Oprzewodowanie.
- PN IEC 60364 6 61:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Sprawdzenie. Sprawdzenie odbiorcze.
- Ustawa Prawo Telekomunikacyjne z 16 lipca 2004 roku. (Dz.U. nr. 171, poz. 1800)
- Prawo budowlane – Postępowanie dotyczące rozpoczęcia robót budowlanych art.
30 (Dz.U.2000.106.1126)

Uwagi: Wszystkie roboty określone w Opracowaniu należy wykonywać w oparciu o bieżąco obowiązujące przepisy, normy i uregulowania.