Załącznik – szczegółowy opis zamówienia.

1	Zadanie nr 1

1.1	Specyfikacja techniczna komputera stacjonarnego biurowego – 111 szt.

1.2	Specyfikacja techniczna monitora 24” – 111 szt.

1.3	Oprogramowanie

1.3.1	Oprogramowanie antywirusowe - 111 licencji

1.3.2	Oprogramowanie biurowe – 111 licencji

1.4	Drobne urządzenia peryferyjne – manipulator 3D – 21 szt.

2	Zadanie nr 2

2.1	Specyfikacja techniczna komputera stacjonarnego mini PC – 105 szt.

2.2	Specyfikacja techniczna monitora 24” – 105 szt.

2.3	Oprogramowanie

2.3.1	System operacyjny – 53 licencje.

2.3.2	Oprogramowanie biurowe – 32 licencje (2 x 16 licencji)

2.3.3	Licencje na oprogramowanie antywirusowe z aktualizacją baz zagrożeń na min. 2 lata – 32 licencje.

3	Zadanie nr 3

3.1	Specyfikacja techniczna komputera stacjonarnego SFF PC – 88 szt.

3.2	Specyfikacja techniczna monitora 24” – 88 szt.

3.3	Oprogramowanie

3.3.1	System operacyjny – 88 licencji.

3.3.2	Oprogramowanie biurowe – 88 licencji

3.3.3	Licencje na oprogramowanie antywirusowe z aktualizacją baz zagrożeń na min. 2 lata – 88 licencji.

4	Zadanie nr 4

4.1	Stanowisko do digitalizacji obiektów oraz odtworzenia dokumentacji danego obiektu – 1 szt.

5	Zadanie nr 5

5.1	Ploter kolorowy o formacie drukowania do A0 – 1 szt.

6	Zadanie nr 6

6.1	Zestaw komputerowy – 16 szt.

7	Zadanie nr 7

7.1	Urządzenia mobilne – 16 szt.

8	Zadanie nr 8

8.1	Serwer z zasilaczem awaryjnym. – 1 szt.

9	Zadanie nr 9

9.1	Komputer 1U – 16 szt.

10	Zadanie nr 10

10.1	Zestaw komputerowy – 16 szt.

11	Zadanie nr 11

11.1	Tablety graficzne – 37 szt.

12	Zadanie nr 12

12.1	Czytniki linii papilarnych – 16 szt.

13	Zadanie nr 13

13.1	Skaner tęczówki oka – 16 szt.

14	Zadanie nr 14

14.1	Kamera Multispektralna – 2 zestawy.

15	Zadanie nr 15

15.1	Interfejs mózg-komputer – 2 zestawy.

16	Zadanie nr 16

16.1	Słuchawki z mikrofonem 40mm – 21 kpl.

17	Zadanie nr 17

17.1	Słuchawki z mikrofonem 50mm – 16 kpl.

18	Zadanie nr 18

18.1	Kamera USB HD – 21 szt.

19	Zadanie nr 19

19.1	Kserokopiarka A3, laserowa, monochromatyczna – 2 szt.

20	Zadanie nr 20

20.1	Urządzenie wielofunkcyjne (drukarka laserowa kolorowa, skaner)  – 52 szt.

# Zadanie nr 1

## Specyfikacja techniczna komputera stacjonarnego biurowego – 111 szt.

| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów |
| --- | --- | --- |
|  | Typ | Komputer stacjonarny. W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta |
|  | Zastosowanie | Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, aplikacji graficznych, dostępu do internetu oraz poczty elektronicznej |
|  | Procesor | Min. 4-rdzeniowy, 4-wątki, min 3 GHz, 6 MB cache, 64-bit, maks. TDP – 85W, wbudowany układ graficzny. Procesor osiągający w teście PassMark CPU Mark wynik min. 7200 punktów, zgodnie z testem ze strony: http://www.cpubenchmark.net. Na potwierdzenie spełnienie wymogów SIWZ, należy podać datę publikacji testu - data wykonania testu nie może być wcześniejsza niż dzień ogłoszenia postępowania przetargowego. Sprzętowe wsparcie technologii wirtualizacji realizowane w procesorze. |
|  | Pamięć operacyjna | 2 x 4GB non-ECC zgodne ze specyfikacją PC3-12800 w trybie dwukanałowym, możliwość rozbudowy do min 32GB, minimum dwa sloty wolne na dalszą rozbudowę |
|  | Parametry pamięci masowej | Min. 1000 GB SATA III 7200 obr./min. |
|  | Grafika | Zintegrowana z płytą główną, ze wsparciem dla DirectX 11, OpenGL 4.0 oraz rozdzielczości 2560x1800@60Hz z możliwością obsługi 2 wyświetlaczy (min. 1920x1200@60Hz). |
|  | Wyposażenie multimedialne | Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną; wbudowany głośnik |
|  | Napędy | Zamontowany napęd umożliwiający odczyt i zapis płyt w standardach CD, DVD |
|  | Obudowa | Obudowa metalowa, małogabarytowa typu Small Form Factor, pracująca zarówno w pionie jak i w poziomie, o maksymalnych wymiarach (szerokość x głębokość x wysokość) 35x40x10 cm ,posiadająca min. 1 zewnętrzną półkę 3,5” i 1 wewnętrzną półkę 3,5” oraz min 1 wewnętrzną półkę 2,5”. Obudowa musi umożliwiać instalację drugiego dysku twardego, dołączone 4 śruby prowadzące w standardzie 6-32. W celu szybkiej weryfikacji usterki z przodu obudowy wymagany jest wbudowany fabrycznie wizualny system diagnostyczny, służący do sygnalizowania i diagnozowania problemów z komputerem i jego komponentami, który musi sygnalizować co najmniej: - awarie procesora lub pamięci podręcznej procesora - uszkodzenie lub brak pamięci RAM, - uszkodzenie złączy PCI oraz płyty głównej - uszkodzenie kontrolera Video. Obudowa musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej. Zasilacz maks.240W Active PFC umożliwiający bezproblemową pracę komputera przy pełnym wyposażeniu w dodatkowe urządzenia podpięte poprzez porty i sloty rozszerzeń, przy pełnym obciążeniu, o sprawności min. 85%, posiadający certyfikat min. 80 PLUS Platinum |
|  | Zgodność z systemami operacyjnymi | Oferowane modele komputerów muszą posiadać certyfikat Microsoft, potwierdzający poprawną współpracę oferowanych modeli komputerów z systemem operacyjnym Windows 8.1 |
|  | BIOS | - Niezamazywana informacja w BIOS zawierającą nazwę oraz nr seryjny komputera, z wbudowanym kontrolerem dysków SATA3 - Możliwość wyłączenia/włączenia: zintegrowanej karty sieciowej, kontrolera audio, poszczególnych portów USB z poziomu BIOS bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. - Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z dysku twardego, zewnętrznych urządzeń oraz sieci bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. - Możliwość - bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych - ustawienia hasła na poziomie administratora. |
|  | Bezpieczeństwo | 1. BIOS musi posiadać możliwość - skonfigurowania hasła „Power On” oraz ustawienia hasła dostępu do BIOSu (administratora) w sposób gwarantujący utrzymanie zapisanego hasła nawet w przypadku odłączenia wszystkich źródeł zasilania i podtrzymania BIOS, - możliwość ustawienia hasła na dysku (drive lock) - blokady/wyłączenia portów USB, COM, karty sieciowej, karty audio; - blokady/wyłączenia kart rozszerzeń/slotów PCIe - kontroli sekwencji boot-ującej; - startu systemu z urządzenia USB - funkcja blokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń 2. Komputer musi posiadać zintegrowany w płycie głównej aktywny układ zgodny ze standardem Trusted Platform Module (TPM v 1.2); 3. Możliwość zapięcia metalowej linki 4. Możliwość montażu elektromagnetycznego zamka do obudowy 5. Udostępniona bez dodatkowych opłat, pełna wersja oprogramowania, szyfrującego zawartość twardego dysku zgodnie z certyfikatem X.509 oraz algorytmem szyfrującym AES 256bit, współpracującego z wbudowaną sprzętową platformą bezpieczeństwa |
|  | Zarządzanie | 1. Dołączone dedykowane oprogramowanie producenta komputera umożliwiające zdalną inwentaryzację sprzętu, monitorowanie stanu jego pracy, aktualizację i zmianę ustawień BIOS’u oraz na zdalną aktualizację sterowników. 2. Wbudowana w płytę główną technologia zarządzania i monitorowania komputerem na poziomie sprzętowym działająca niezależnie od stanu czy obecności systemu operacyjnego oraz stanu włączenia komputera podczas pracy na zasilaczu sieciowym AC, posiadająca sprzętowe wsparcie technologii wirtualizacji, wbudowany sprzętowy firewall, zarządzany i konfigurowany z serwera zarządzania oraz niedostępny dla lokalnego systemu OS i lokalnych aplikacji, a także umożliwiająca: - monitorowanie konfiguracji komponentów komputera - CPU, pamięć, HDD, wersje BIOS płyty głównej; - zdalną konfigurację ustawień BIOS; - zdalne przejęcie konsoli tekstowej systemu, przekierowanie procesu ładowania systemu operacyjnego z wirtualnego CD ROM lub FDD z serwera zarządzającego; - zapis i przechowywanie dodatkowych informacji o wersji zainstalowanego oprogramowania i zdalny odczyt tych informacji (wersja, zainstalowane uaktualnienia, sygnatury wirusów, itp.) z wbudowanej pamięci nieulotnej; - technologia zarządzania i monitorowania komputerem na poziomie sprzętowym powinna być zgodna z otwartymi standardami DMTF WS-MAN 1.0.0 (http://www.dmtf.org/standards/wsman) oraz DASH 1.0.0 (http://www.dmtf.org/standards/mgmt/dash/); - nawiązywanie przez sprzętowy mechanizm zarządzania zdalnego szyfrowanego protokołem SSL/TLS połączenia z predefiniowanym serwerem zarządzającym, w definiowanych odstępach czasu, w przypadku wystąpienia predefiniowanego zdarzenia lub błędu systemowego (tzw. platform event) oraz na żądanie użytkownika z poziomu BIOS; - wbudowany sprzętowo log operacji zdalnego zarządzania, możliwy do kasowania tylko przez upoważnionego użytkownika systemu sprzętowego zarządzania zdalnego. 3. Dołączone dedykowane oprogramowanie producenta komputera umożliwiające realizacje w/w funkcjonalności. |
|  | Certyfikaty i standardy | Komputery mają spełniać normy i posiadać deklaracje zgodności lub inne dokumenty równoważne potwierdzające spełnienie norm wymaganych w SIWZ: - Komputer ma być wykonany/wyprodukowany w systemie zapewnienia jakości ISO 9001, a jeżeli producent nie posiada certyfikatu ISO 9001 to równoważne zaświadczenie lub dokument wydany przez niezależny podmiot zajmujący się poświadczaniem zgodności działań producenta z normami jakościowymi odpowiadającej normie ISO 9001. - Deklaracja zgodności CE - Komputer musi spełniać wymogi normy Energy Star. Wymagany certyfikat lub wpis dotyczący oferowanego modelu komputera w internetowym katalogu http://www.eu-energystar.org lub http://www.energystar.gov - Komputer musi spełniać wymogi normy EPEAT na poziomie min Gold. - Sprzęt musi spełniać kryteria środowiskowa, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci oświadczenia wystawionego na podstawie dokumentacji producenta jednostki (wg wytycznych Krajowej Agencji Poszanowania Energii S.A., zawartych w dokumencie „Opracowanie propozycji kryteriów środowiskowych dla produktów zużywających energię możliwych do wykorzystania przy formułowaniu specyfikacji na potrzeby zamówień publicznych”, pkt. 3.4.2.1; dokument z grudnia 2006), w szczególności zgodności z normą ISO 1043-4 dla płyty głównej oraz elementów wykonanych z tworzyw sztucznych o masie powyżej 25 gram. |
|  | Ergonomia | Głośność jednostki centralnej mierzona zgodnie z normą ISO 7779 oraz wykazana zgodnie z normą ISO 9296 w pozycji obserwatora w trybie jałowym (IDLE) wynosząca maksymalnie 28 dB. |
|  | Warunki gwarancji | Gwarancja: 48 miesięcy gwarancji producenta, on-site (u klienta), czas reakcji maksymalnie następny dzień roboczy. Warunki gwarancji muszą zezwalać użytkownikowi na dokonywanie zmian w konfiguracji komputera i dołączanie dodatkowych urządzeń Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta komputera – podać pełną nazwę i dane firmy, która zajmie się serwisem. |
| 16. | Wsparcie techniczne producenta | Ogólnopolska, telefoniczna infolinia/linia techniczna producenta komputera, (podać numer telefonu) dostępna w czasie obowiązywania gwarancji na sprzęt i umożliwiająca po podaniu numeru seryjnego urządzenia: - weryfikację konfiguracji fabrycznej wraz z wersją fabrycznie dostarczonego oprogramowania (system operacyjny, szczegółowa konfiguracja sprzętowa - CPU, HDD, pamięć) - czasu obowiązywania i typ udzielonej gwarancji Możliwość aktualizacji i pobrania sterowników do oferowanego modelu komputera w najnowszych certyfikowanych wersjach przy użyciu dedykowanego darmowego oprogramowania producenta lub bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem strony www producenta komputera po podaniu numeru seryjnego komputera lub modelu komputera – podać adres strony. Możliwość weryfikacji czasu obowiązywania i reżimu gwarancji bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem strony www producenta komputera – podać adres strony. |
| 17. | Wymagania dodatkowe | - Zainstalowany system operacyjny Windows 8.1 Professional 64bit PL nie wymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu w firmie Microsoft oraz zestaw płyt umożliwiający przywrócenie systemu lub oprogramowanie równoważne - przez równoważność rozumie się pełną funkcjonalność jaką oferuje wymagany w SIWZ system operacyjny. Zamawiający posiada rozwiązanie informatyczne oparte o Windows Server 2008 i Windows 7 Professional. Powyższy zakup służy rozbudowie istniejącej infrastruktury. W przypadku zaproponowania oprogramowania równoważnego do MS Windows 8, wymagane jest przeszkolenie na koszt wykonawcy czterech osób wskazanych przez Zamawiającego na poziomie odpowiadającym administratorowi MS Windows, w terminie 30 dni od podpisania umowy sprzedaży licencji. Support dla zaoferowanego systemu operacyjnego, polegający na opublikowaniu sterowników i oprogramowania na stronach producenta komputera. - Wbudowane porty i złącza: - porty wideo: min. 1 szt. VGA i 1 szt. Display Port - min. 10 x USB wyprowadzonych na zewnątrz obudowy: minimum 2 porty USB 2.0 i 2 porty USB 3.0 z przodu i 6 portów USB z tyłu w tym min 2 szt. USB 3.0, - port sieciowy RJ-45, - porty audio: wyjście słuchawek i wejście mikrofonowe – zarówno z przodu jak i z tyłu obudowy. - serial port (RS-232) - 2 szt. PS/2 Wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) portów USB nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek itp.. - Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ-45 (zintegrowana) z obsługą PXE, WoL, ASF 2.0, ACPI - Płyta główna z chipsetem rekomendowanym przez producenta procesora, wyposażona w min: - 4 złącza DIMM z obsługą do 32GB pamięci RAM 1600MHz - sloty: 1 szt. PCIe x16 Gen 3, 3 szt. PCIe x1 - 4 złącza SATA III - Klawiatura typu Windows pełnowymiarowa, układ typu QWERTY US, przewodowa podłączana przez port USB przewód min 1,8m - Mysz przewodowa, laserowa (1000 dpi) USB z min dwoma klawiszami oraz rolką (scroll) przewód min 1,8m - Patch Cord SFTP Kat.6 3,0 m 1:1 - Kabel zasilający komputerowy Euro/IEC C13 min. 1,8m - Oprogramowanie do odtwarzania i nagrywania płyt CD/DVD |

## Specyfikacja techniczna monitora 24” – 111 szt.

| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne monitora 24” |
| --- | --- | --- |
|  | Typ matrycy | LED |
|  | Przekątna monitora | min. 24" |
|  | Format ekranu | min. 16:9 |
|  | Nominalna rozdzielczość | min. 1920 x 1080 |
|  | Wielkość plamki | 0.27 mm |
|  | Jasność | 250 cd/m2 |
|  | Kontrast statyczny | 1000:1 |
|  | Kontrast dynamiczny | 2 000 000:1 |
|  | Kąt widzenia w poziome | 170 stopni |
|  | Kąt widzenia w pionie | 160 stopni |
|  | Czas reakcji | maks. 8 ms |
|  | Liczba wyświetlanych kolorów | 16,7 mln |
|  | Rodzaje wyjść / wejść | HDMI - 1 szt. (dopuszcza się spełnienie warunku poprzez zastosowanie adapter do poru DP – dołączyć adapter) Analogowe VGA (D-Sub) - 1 szt. |
|  | Pobór mocy podczas pracy | Maks. 40 W |
| 20. | Dołączone akcesoria | Kabel D-Sub Kabel zasilający |
| 21. | Dodatkowe właściwości | Musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej. Produkt musi spełniać normy i certyfikację: CE. Waga max 8 kg. |
| 22. | Gwarancja | min. 36 miesięcy gwarancji producenta, on-site (u klienta) |

## Oprogramowanie

### Oprogramowanie antywirusowe - 111 licencji

Licencje na oprogramowanie antywirusowe z aktualizacją baz zagrożeń na min. 2 lata.

Zamawiający wymaga programu antywirusowego cechującego się minimum wynikiem „File Detection Test”=99,5 %, „False Alarm (lower is better)” =< 10 , „Real-World Protection Test” = 99,8%, testu programów antywirusowych i pakietów zabezpieczających, przeprowadzonego przez niezależną organizację AV Comparatives, test nie starszy niż marzec 2014 r. opublikowane na ogólnodostępnej stronie http://chart.av-comparatives.org/chart1.php.

Program powinien posiadać min. następujące cechy:

- Możliwość zakupu i dokupienia licencji w pakietach

- Uaktualnienia bazy zagrożeń na minimum 2 lata

- Ochrona antywirusowa podstawowych węzłów sieci: stacji roboczych, laptopów, smartfonów

- Silnik antywirusowy zapewniający optymalne wykorzystanie zasobów komputera

- Ochrona proaktywna stacji roboczych przed nowymi szkodliwymi programami

- Skanowanie w locie poczty elektronicznej i ruchu sieciowego

- Osobista zapora sieciowa do ochrony dowolnego rodzaju sieci, łącznie z Wi-Fi

- Lokalna ochrona przed niechcianymi wiadomościami e-mail oraz phishingiem

- Zapobiega wyciekom danych z utraconych smartfonów

- Pełna obsługa systemów 64-bitowych w tym MS Windows 8.1 i nowszych

- Scentralizowana instalacja, zarządzanie i aktualizacje

- Skalowalność

- Wyświetlanie aktualnego stanu ochrony antywirusowej sieci

- Kontrola Urządzeń umożliwiająca zarządzanie wykorzystywaniem przez pracowników nośników przenośnych

- Specjalna polityka bezpieczeństwa dotycząca użytkowników zdalnych

- Obsługa technologii kontroli dostępu do sieci (Cisco® NAC oraz Microsoft® NAP )

- Pełne raporty dotyczące stanu ochrony sieci

Zawartość pakietu antywirusowego:

- Antywirus i Firewall dla Windows 32 i 64 bit (dostęp do aktualnej wersji przez stronę www producenta oprogramowania)

- Antywirus dla Smartphone (dostęp do aktualnej wersji przez stronę www producenta oprogramowania)

- Konsola Administracyjna (dostęp do aktualnej wersji przez stronę www producenta oprogramowania)

### Oprogramowanie biurowe – 111 licencji

Licencje pakietu biurowego Microsoft Office EDU MOLP w aktualnej wersji (dożywotnia ważność licencji), zawierający minimum oprogramowanie: MS WORD, MS EXCEL, MS POWERPOINT, MS OUTLOOK lub oprogramowanie równoważne spełniające następujące warunki:

- pakiet zawiera odpowiedniki programów MS WORD, MS EXCEL, MS POWERPOINT, MS OUTLOOK, posiadające ich pełną funkcjonalność i w pełni kompatybilne z pakietem Microsoft Office

- wymagana jest pełna zgodność formatów plików, pozwalająca na otwieranie, edycję i zapis dokumentów stworzonych w pakiecie MS Office bez instalowania dodatkowych programów czy przeglądarek, bez utraty formatowania, itp.

- wymagany jest wbudowany domyślny klient pocztowy, współpracujący z MS Exchange

- producent oprogramowania zapewnia infolinię techniczną w języku polskim czynną w godzinach pracy Politechniki - istnieje możliwość sprawdzenia legalności oprogramowania przez tą infolinię po podaniu klucza produktu.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości dostawy wersji niższej niż MS Office 2013 (lub wersja najnowsza dla produktu równoważnego do MS Office) wraz z aktualizacjami do wersji najnowszej, zarówno w przypadku pakietu MS Office, jak i produktu równoważnego.

Zamawiający nie dopuszcza dostarczenia licencji w postaci subskrypcji czasowych.

## Drobne urządzenia peryferyjne – manipulator 3D – 21 szt.

| Lp. | Element konfiguracji | Wymagane minimalne parametry techniczne |
| --- | --- | --- |
|  | Komunikacja z myszą | Przewodowa |
|  | Profil myszki | Dla prawo- i leworęcznych |
|  | Ergonomiczny kształt | Tak |
|  | Liczba przycisków | 2 szt. |
|  | Interfejs | USB |
|  | Gwarancja | min. 3 lata |
|  | Inne | Do zastosowań edukacyjnych |

# Zadanie nr 2

## Specyfikacja techniczna komputera stacjonarnego mini PC – 105 szt.

| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów |
| --- | --- | --- |
|  | Typ | Komputer stacjonarny. W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta |
|  | Zastosowanie | Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, aplikacji graficznych, dostępu do internetu oraz poczty elektronicznej |
|  | Procesor | Min. 4-rdzeniowy, 4-wątki, min 2 GHz, 6 MB cache, 64-bit, maks. TDP – 35W, wbudowany układ graficzny. Procesor osiągający w teście PassMark CPU Mark wynik min. 5500 punktów, zgodnie z testem ze strony: http://www.cpubenchmark.net. Na potwierdzenie spełnienie wymogów SIWZ, należy podać datę publikacji testu - data wykonania testu nie może być wcześniejsza niż dzień ogłoszenia postępowania przetargowego. Sprzętowe wsparcie technologii wirtualizacji realizowane w procesorze. |
|  | Pamięć operacyjna | 16GB non-ECC zgodne ze specyfikacją PC3-12800 w trybie dwukanałowym |
|  | Parametry pamięci masowej | Min. 1000 GB SATA III |
|  | Grafika | Karta graficzna min. zintegrowana z procesorem, umożliwiająca pracę dwumonitorową ze wsparciem dla DirectX 11.1, OpenCL 1.2, OpenGL 3.3, Shader 4.1 |
|  | Wyposażenie multimedialne | Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition, porty słuchawek i mikrofonu. |
|  | Obudowa | Obudowa małogabarytowa typu mini-PC, wyposażona w min. 2 kieszenie w tym: 1 szt. 5,25” zewnętrzna i 1 szt. 2,5” wewnętrzna. Obudowa musi umożliwiać instalację drugiego dysku twardego. W celu szybkiej weryfikacji usterki w obudowę komputera musi być wbudowany akustyczny system diagnostyczny, służący do sygnalizowania i diagnozowania problemów z komputerem i jego komponentami. Możliwości montażu do tyłu monitora – jeżeli do montażu wymagane są dodatkowe akcesoria (np. adaptery, uchwyty) to należy je dostarczyć. Waga nie większa niż 2kg Suma wymiarów obudowy (wysokość + szerokość + głębokość mierzona po krawędziach zewnętrznych) nie może wynosić więcej niż 440 mm, przy wymiarze najmniejszej krawędzi nie większej niż 60 mm. Zasilacz o poborze mocy maksimum 65W, pracujący w sieci 230V 50/60Hz prądu zmiennego i efektywności min. 90%, przy 50% obciążeniu zgodnie z EPEAT Gold. Obudowa musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej. |
|  | BIOS | - Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych odczytania z BIOS informacji o: - wersji BIOS, - ilości i sposobu obłożenia slotów pamięciami RAM, - typie procesora wraz z informacją o ilości rdzeni, pojemności zainstalowanego dysku twardego - rodzajach napędów optycznych - MAC adresie zintegrowanej karty sieciowej - kontrolerze audio |
|  | Bezpieczeństwo | - Funkcja blokowania wejścia do BIOS oraz blokowania startu systemu operacyjnego, (gwarantujący utrzymanie zapisanego hasła nawet w przypadku odłączenia wszystkich źródeł zasilania i podtrzymania BIOS) - Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń - Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych, ustawienia hasła na poziomie systemu, administratora oraz dysku twardego oraz możliwość ustawienia następujących zależności pomiędzy nimi: możliwość zablokowania zmiany hasła pozwalającego na uruchomienie systemu bez podania hasła administratora. - Musi posiadać możliwość ustawienia zależności pomiędzy hasłem administratora, a hasłem systemowy tak, aby nie było możliwe wprowadzenie zmian w BIOS wyłącznie po podaniu hasła systemowego. - Możliwość włączenia/wyłączenia zintegrowanej karty dźwiękowej, karty sieciowej z poziomu BIOS, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. - Możliwość ustawienia portów USB w trybie „no BOOT”, czyli podczas startu komputer nie wykrywa urządzeń bootujących typu USB, natomiast po uruchomieniu systemu operacyjnego porty USB są aktywne. - Możliwość wyłączania portów USB w tym: wszystkich portów, tylko portów znajdujących się na przedzie obudowy, tylko tylnych portów. |
|  | Certyfikaty i standardy | - Komputery mają spełniać normy i posiadać deklaracje zgodności lub inne dokumenty równoważne potwierdzające spełnienie norm wymaganych w SIWZ: - Komputer ma być wykonany/wyprodukowany w systemie zapewnienia jakości ISO 9001, a jeżeli producent nie posiada certyfikatu ISO 9001 to równoważne zaświadczenie lub dokument wydany przez niezależny podmiot zajmujący się poświadczaniem zgodności działań producenta z normami jakościowymi odpowiadającej normie ISO 9001. - Deklaracja zgodności CE - Komputer musi spełniać wymogi normy Energy Star min. 5.0 Wymagany certyfikat lub wpis dotyczący oferowanego modelu komputera w internetowym katalogu http://www.eu-energystar.org lub http://www.energystar.gov - Komputer musi spełniać wymogi normy EPEAT na poziomie min Gold. - Sprzęt musi spełniać kryteria środowiskowa, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci oświadczenia wystawionego na podstawie dokumentacji producenta jednostki (wg wytycznych Krajowej Agencji Poszanowania Energii S.A., zawartych w dokumencie „Opracowanie propozycji kryteriów środowiskowych dla produktów zużywających energię możliwych do wykorzystania przy formułowaniu specyfikacji na potrzeby zamówień publicznych”, pkt. 3.4.2.1; dokument z grudnia 2006), w szczególności zgodności z normą ISO 1043-4 dla płyty głównej oraz elementów wykonanych z tworzyw sztucznych o masie powyżej 25 gram. |
|  | Ergonomia | Głośność jednostki centralnej mierzona zgodnie z normą ISO 7779 oraz wykazana zgodnie z normą ISO 9296 w pozycji obserwatora w trybie jałowym (IDLE) wynosząca maksymalnie 19 dB. |
|  | Warunki gwarancji | Gwarancja: 60 miesięcy gwarancji producenta, on-site (u klienta) z potwierdzeniem rejestracji zgłoszenia serwisowego do 9h od zgłoszenia w dni robocze. Gwarantowana wizyta serwisanta do końca następnego dnia roboczego od zgłoszenia, tzw. 9x5 NBD. W celu zapewnienia dostępu do obsługi gwarancyjnej, niezależnie od sytuacji Wykonawcy, musi istnieć możliwość realizacji gwarancji bezpośrednio przez serwis producenta z pominięciem dostawcy. Warunki gwarancji muszą zezwalać użytkownikowi na dokonywanie zmian w konfiguracji komputera i dołączanie dodatkowych urządzeń. Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta komputera – podać pełną nazwę i dane firmy, która zajmie się serwisem. Ze względu na późniejszą możliwość przedłużenia gwarancji i serwis sprzętu, dostarczone komputery muszą być fabrycznie nowe, nie refabrykowane i pochodzić z oficjalnego kanału sprzedaży producenta na rynek polski. Wszystkie komponenty i podzespoły komputera muszą być przez niego certyfikowane. Pakiet serwisowy winien być składnikiem komputera oraz ma być przypisany do sprzętu i nie może wymagać późniejszego aktywowania, rejestrowania lub innych działań ze strony użytkownika. Możliwość weryfikacji czasu obowiązywania i reżimu gwarancji bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem strony www producenta komputera (wskazać adres strony www). Dodatkowo oczekuje się przyjmowania zgłoszeń dotyczących usterek-awarii sprzętowych wymienionego wyżej sprzętu przez całą dobę (7 dni w tygodniu) za pośrednictwem indywidualnego konta min. w serwisie www utrzymywanym przez Wykonawcę lub producenta sprzętu. W tym samym serwisie www zamawiający, korzystając z indywidualnego konta, będzie mógł monitorować stan zgłoszonych spraw, dodawać załączniki w postaci plików np. logi, zrzuty ekranu, jak również mieć informację o planowanym/uzgodnionym terminie wizyty, mieć raport wykonanych napraw wraz z informacją czy były zgodne z SLA, dostawać wiadomości typu e-mail o zmianie statusów zgłoszenia. |
| 16. | Wsparcie techniczne producenta | Ogólnopolska, telefoniczna infolinia/linia techniczna producenta komputera, dostępna w czasie obowiązywania gwarancji na sprzęt i umożliwiająca po podaniu numeru seryjnego urządzenia: - weryfikację konfiguracji fabrycznej wraz z wersją fabrycznie dostarczonego oprogramowania (system operacyjny, szczegółowa konfiguracja sprzętowa - CPU, HDD, pamięć) - czasu obowiązywania i typ udzielonej gwarancji Możliwość uzyskania pomocy technicznej producenta w języku polskim Możliwość dostępu do najnowszych aktualizacji i pobierania sterowników do oferowanego modelu komputera w najnowszych certyfikowanych wersjach bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem strony www producenta komputera (wskazać adres strony www). Możliwość weryfikacji czasu obowiązywania i reżimu gwarancji bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem strony www producenta komputera – podać adres strony. |
| 17. | Wymagania dodatkowe | - Zainstalowany system operacyjny Windows 8.1 Professional 64bit PL nie wymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu w firmie Microsoft oraz zestaw płyt umożliwiający przywrócenie systemu lub oprogramowanie równoważne - przez równoważność rozumie się pełną funkcjonalność jaką oferuje wymagany w SIWZ system operacyjny. Zamawiający posiada rozwiązanie informatyczne oparte o Windows Server 2008 i Windows 7 Professional. Powyższy zakup służy rozbudowie istniejącej infrastruktury. W przypadku zaproponowania oprogramowania równoważnego do MS Windows 8, wymagane jest przeszkolenie na koszt Wykonawcy czterech osób wskazanych przez Zamawiającego na poziomie odpowiadającym administratorowi MS Windows, w terminie 30 dni od podpisania umowy sprzedaży licencji. Support dla zaoferowanego systemu operacyjnego, polegający na opublikowaniu sterowników i oprogramowania na stronach producenta komputera. - Wbudowane porty i złącza: - porty wideo: min. 1 szt. DVI-I i 1 szt. Display Port (dopuszcza się spełnienie warunku poprzez zastosowanie adapterów bądź przejściówek – jeżeli skorzystano z takiej możliwości, należy dołączyć adapter) - min. 6 x USB wyprowadzonych na zewnątrz obudowy w tym: minimum 2 porty USB z przodu i minimum 4 porty USB z tyłu obudowy – w tym min. 2 porty USB 3.0, - port sieciowy RJ-45, - porty audio: wyjście słuchawek i wejście mikrofonowe, Wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) portów USB nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek itp.. - Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ-45 (zintegrowana) z obsługą WoL, - Bluetooth w wersji 4.0 - Zintegrowana karta sieci WLAN obsługująca łącznie standardy IEEE 802.11 a/g/n w konfiguracji anten 2x2 - Płyta główna wyposażona w min: - 2 złącza DIMM z obsługą do 16GB pamięci RAM 1600MHz - sloty: 1 szt. PCIe x16 Gen 3. Zamawiający dopuszcza złącze dla kart o zmniejszanej wysokości, tzw. Low profile. - min. 2 złącza SATA NCQ w tym min 2 złącza SATA 3.0, - Klawiatura typu Windows pełnowymiarowa, układ typu QWERTY US, przewodowa podłączana przez port USB przewód min 1,8m - Mysz przewodowa, laserowa (min. 800 dpi) USB z min dwoma klawiszami oraz rolką (scroll) przewód min 1,8m - Kabel zasilający komputerowy Euro/IEC C13 min. 1,8m - Możliwość rozbudowy poprzez zainstalowanie wewnętrznej nagrywarki DVD +/-RW. Zamawiający dopuszcza napędy o zmniejszonej grubości, tzw. slim. - Zintegrowany w obudowie czytnik kart multimedialnych. - Dołączony nośnik ze sterownikami. - W pełni automatyczną instalację sterowników urządzeń opartą o automatyczną detekcję posiadanego sprzętu. - Oprogramowanie dostarczone przez producenta komputera pozwalające na zdalną inwentaryzację komputerów w sieci, lokalną i zdalną inwentaryzację komponentów komputera, umożliwiające co najmniej: - Zdalne wyłączanie, restart oraz hibernacje komputera w sieci, - Otrzymywanie informacji WMI – Windows Management Interface, - Tworzenie raportów stanu jednostki, - Monitorowanie stanu komponentów: CPU, Pamięć RAM, HDD, wersje BIOS, - Aktualizację BIOS do najnowszej wersji zarówno dla pojedynczej maszyny jak i grupy, - Tworzenie kopii zapasowych BIOS wraz z ustawieniami - Tworzenie indywidualnych numerów dla poszczególnych użytkowników, - Włączenie lub wyłączanie BOOTowania portów USB, - Zdalne zarządzanie energią urządzeń. - W pełni automatyczną instalację sterowników urządzeń opartą o automatyczną detekcję posiadanego sprzętu. - Możliwość pobierania dokumentacji i sterowników z jednej lokalizacji w sieci Internet (wskazać adres strony www). - Link typu Kensington Lock min 1m - Patch cord Cat 6 STP min 3m - Kabel DP do HDMI min 0,5m max 1m |

## Specyfikacja techniczna monitora 24” – 105 szt.

| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne monitora 24” |
| --- | --- | --- |
|  | Typ matrycy | LED, IPS |
|  | Przekątna monitora | min. 24", przestrzeń widzialna min. 23,8” |
|  | Format ekranu | min. 16:9 |
|  | Nominalna rozdzielczość | min. 1920 x 1080 |
|  | Wielkość plamki | 0.27 mm |
|  | Jasność | 250 cd/m2 |
|  | Kontrast statyczny | 1000:1 |
|  | Kontrast dynamiczny | 2 000 000:1 |
|  | Kąt widzenia w poziome | 170 stopni |
|  | Kąt widzenia w pionie | 160 stopni |
|  | Czas reakcji | maks. 8 ms |
|  | Liczba wyświetlanych kolorów | 16,7 mln |
|  | Rodzaje wyjść / wejść | HDMI - 1 szt. (dopuszcza się spełnienie warunku poprzez zastosowanie adapter do poru DP – dołączyć adapter) Analogowe VGA (D-Sub) - 1 szt. |
|  | Pobór mocy podczas pracy | Maks. 25 W |
| 20. | Dołączone akcesoria | Kabel D-Sub Kabel zasilający |
| 21. | Dodatkowe właściwości | Musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej. Produkt musi spełniać normy i certyfikację: CE. Musi umożliwiać montaż w standardzie VESA w sposób, który pozwoli na stworzenie kompletu z zaoferowanym komputerem mini PC (powieszenie komputera z tyłu monitora). Waga max 8 kg. |
| 22. | Gwarancja | min. 36 miesięcy gwarancji producenta, on-site (u klienta) |

## Oprogramowanie

### System operacyjny – 53 licencje.

Zainstalowany system operacyjny Windows 8.1 Professional 64bit PL nie wymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu w firmie Microsoft oraz zestaw płyt umożliwiający przywrócenie systemu lub oprogramowanie równoważne - przez równoważność rozumie się pełną funkcjonalność jaką oferuje wymagany w SIWZ system operacyjny.

Zamawiający posiada rozwiązanie informatyczne oparte o Windows Server 2008 i Windows 7 Professional. Powyższy zakup służy rozbudowie istniejącej infrastruktury.

W przypadku zaproponowania oprogramowania równoważnego do MS Windows 8, wymagane jest przeszkolenie na koszt Wykonawcy czterech osób wskazanych przez Zamawiającego na poziomie odpowiadającym administratorowi MS Windows, w terminie 30 dni od podpisania umowy sprzedaży licencji.

Support dla zaoferowanego systemu operacyjnego, polegający na opublikowaniu sterowników i oprogramowania na stronach producenta komputera.

### Oprogramowanie biurowe – 32 licencje (2 x 16 licencji)

Licencje pakietu biurowego Microsoft Office EDU MOLP w aktualnej wersji (dożywotnia ważność licencji), zawierający minimum oprogramowanie: MS WORD, MS EXCEL, MS POWERPOINT, MS OUTLOOK lub oprogramowanie równoważne spełniające następujące warunki:

- pakiet zawiera odpowiedniki programów MS WORD, MS EXCEL, MS POWERPOINT, MS OUTLOOK, posiadające ich pełną funkcjonalność i w pełni kompatybilne z pakietem Microsoft Office

- wymagana jest pełna zgodność formatów plików, pozwalająca na otwieranie, edycję i zapis dokumentów stworzonych w pakiecie MS Office bez instalowania dodatkowych programów czy przeglądarek, bez utraty formatowania, itp.

- wymagany jest wbudowany domyślny klient pocztowy, współpracujący z MS Exchange

- producent oprogramowania zapewnia infolinię techniczną w języku polskim czynną w godzinach pracy Politechniki - istnieje możliwość sprawdzenia legalności oprogramowania przez tą infolinię po podaniu klucza produktu.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości dostawy wersji niższej niż MS Office 2013 (lub wersja najnowsza dla produktu równoważnego do MS Office) wraz z aktualizacjami do wersji najnowszej, zarówno w przypadku pakietu MS Office, jak i produktu równoważnego.

### Licencje na oprogramowanie antywirusowe z aktualizacją baz zagrożeń na min. 2 lata – 32 licencje.

Licencje na oprogramowanie antywirusowe z aktualizacją baz zagrożeń na min. 2 lata.

Zamawiający wymaga programu antywirusowego cechującego się minimum wynikiem „File Detection Test”=99,5 %, „False Alarm (lower is better)” =< 10 , „Real-World Protection Test” = 99,8%, testu programów antywirusowych i pakietów zabezpieczających, przeprowadzonego przez niezależną organizację AV Comparatives, test nie starszy niż marzec 2014 r. opublikowane na ogólnodostępnej stronie http://chart.av-comparatives.org/chart1.php.

Program powinien posiadać min. następujące cechy:

- Możliwość zakupu i dokupienia licencji w pakietach

- Uaktualnienia bazy zagrożeń na minimum 2 lata

- Ochrona antywirusowa podstawowych węzłów sieci: stacji roboczych, laptopów, smartfonów

- Silnik antywirusowy zapewniający optymalne wykorzystanie zasobów komputera

- Ochrona proaktywna stacji roboczych przed nowymi szkodliwymi programami

- Skanowanie w locie poczty elektronicznej i ruchu sieciowego

- Osobista zapora sieciowa do ochrony dowolnego rodzaju sieci, łącznie z Wi-Fi

- Zapobiega wyciekom danych z utraconych smartfonów

- Pełna obsługa systemów 64-bitowych w tym MS Windows 8.1 i nowszych

- Scentralizowana instalacja, zarządzanie i aktualizacje

- Skalowalność

- Wyświetlanie aktualnego stanu ochrony antywirusowej sieci

- Kontrola Urządzeń umożliwiająca zarządzanie wykorzystywaniem przez pracowników nośników przenośnych

- Specjalna polityka bezpieczeństwa dotycząca użytkowników zdalnych

- Obsługa technologii kontroli dostępu do sieci (Cisco® NAC oraz Microsoft® NAP )

- Pełne raporty dotyczące stanu ochrony sieci

Zawartość pakietu antywirusowego:

- Antywirus i Firewall dla Windows 32 i 64 bit (dostęp do aktualnej wersji przez stronę www producenta oprogramowania)

- Antywirus dla Smartphone (dostęp do aktualnej wersji przez stronę www producenta oprogramowania)

- Konsola Administracyjna (dostęp do aktualnej wersji przez stronę www producenta oprogramowania)

# Zadanie nr 3

## Specyfikacja techniczna komputera stacjonarnego SFF PC – 88 szt.

| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów |
| --- | --- | --- |
|  | Typ | Komputer stacjonarny. W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta |
|  | Zastosowanie | Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, aplikacji graficznych, dostępu do internetu oraz poczty elektronicznej |
|  | Procesor | Min. 4-rdzeniowy, 4-wątki, min 3 GHz, 6 MB cache, 64-bit, maks. TDP – 85W, wbudowany układ graficzny. Procesor osiągający w teście PassMark CPU Mark wynik min. 7200 punktów, zgodnie z testem ze strony: http://www.cpubenchmark.net. Na potwierdzenie spełnienie wymogów SIWZ, należy podać datę publikacji testu - data wykonania testu nie może być wcześniejsza niż dzień ogłoszenia postępowania przetargowego. Sprzętowe wsparcie technologii wirtualizacji realizowane w procesorze. |
|  | Pamięć operacyjna | 2 x 4GB non-ECC zgodne ze specyfikacją PC3-12800 w trybie dwukanałowym, możliwość rozbudowy do min 32GB, minimum dwa sloty wolne na dalszą rozbudowę |
|  | Parametry pamięci masowej | Min. 1000 GB SATA III 7200 obr./min. |
|  | Grafika | Karta graficzna min. zintegrowana z procesorem, umożliwiająca pracę dwumonitorową ze wsparciem dla DirectX 11.1, OpenCL 1.2, OpenGL 4.0. Możliwość podłączenia monitora ze złączem VGA D-SUB. Zamawiający dopuszcza użycie adapterów. Obsługująca rozdzielczości min: - 3840x2160 @ 60Hz (cyfrowo) - 2560x1600 @ 60Hz (cyfrowo) - 4096x2304 @ 24Hz (cyfrowo) - 1920x1200 @ 60Hz (analogowo i cyfrowo) |
|  | Wyposażenie multimedialne | Karta dźwiękowa min. 24-bitowa, zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition. Porty słuchawek i mikrofonu na przednim oraz na tylnym panelu obudowy. Wewnętrzny głośnik. |
|  | Napędy | Zamontowany napęd umożliwiający odczyt i zapis płyt w standardach CD, DVD |
|  | Obudowa | Obudowa małogabarytowa typu Small Form Factor, fabrycznie przystosowana do pracy w układzie pionowym i poziomym, wyposażona w min. 2 kieszenie: 1 szt. 5,25” zewnętrzna i 1 szt. 2,5” wewnętrzna, z obsługą kart PCI Express o niskim profilu. Obudowa musi umożliwiać instalację drugiego dysku twardego. Obudowa musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej. Moduł konstrukcji obudowy w jednostce centralnej komputera musi pozwalać na samodzielny montaż i demontaż kart rozszerzeń i napędów (wyklucza się użycia specjalistycznych wkrętów i śrub) Waga nie większa niż 10kg, Ze względu na przewidzianą ilość miejsca w biurkach, suma wymiarów obudowy (wysokość + szerokość + głębokość mierzona po krawędziach zewnętrznych) nie może wynosić więcej niż 700 mm, przy wymiarze najmniejszej krawędzi nie większej niż 100 mm. Zasilacz o poborze mocy maksimum 250W Active PFC, pracujący w sieci 230V 50/60Hz prądu zmiennego i efektywności min. 90%, przy 50% obciążeniu zgodnie z EPEAT Gold lub równoważnym. W celu szybkiej weryfikacji usterki, obudowa musi posiadać wbudowany system diagnostyczny, służący do sygnalizowania i diagnozowania problemów z komputerem i jego komponentami, a w szczególności musi sygnalizować: - uszkodzenie lub brak pamięci RAM - uszkodzenie złączy PCI i PCIe, płyty głównej - uszkodzenie kontrolera Video - uszkodzenie dysku twardego - awarię BIOS’u - awarię procesora. Obudowa musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej i kłódki. |
|  | Zgodność z systemami operacyjnymi | Oferowane modele komputerów muszą posiadać certyfikat Microsoft, potwierdzający poprawną współpracę oferowanych modeli komputerów z systemem operacyjnym Windows 8. |
|  | BIOS | - BIOS zgodny ze specyfikacją UEFI - Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych odczytania z BIOS informacji o: - wersji BIOS, - ilości i sposobu obłożenia slotów pamięciami RAM, - typie procesora wraz z informacją o ilości rdzeni, pojemności zainstalowanego dysku twardego - rodzajach napędów optycznych - MAC adresie zintegrowanej karty sieciowej - kontrolerze audio |
|  | Bezpieczeństwo | - Funkcja blokowania wejścia do BIOS oraz blokowania startu systemu operacyjnego, (gwarantujący utrzymanie zapisanego hasła nawet w przypadku odłączenia wszystkich źródeł zasilania i podtrzymania BIOS) - Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń - Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych, ustawienia hasła na poziomie systemu, administratora oraz dysku twardego oraz możliwość ustawienia następujących zależności pomiędzy nimi: możliwość zablokowania zmiany hasła pozwalającego na uruchomienie systemu bez podania hasła administratora. - Musi posiadać możliwość ustawienia zależności pomiędzy hasłem administratora, a hasłem systemowym tak, aby nie było możliwe wprowadzenie zmian w BIOS wyłącznie po podaniu hasła systemowego. - Możliwość włączenia/wyłączenia zintegrowanej karty dźwiękowej, karty sieciowej z poziomu BIOS, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. - Możliwość ustawienia portów USB w trybie „no BOOT”, czyli podczas startu komputer nie wykrywa urządzeń bootujących typu USB, natomiast po uruchomieniu systemu operacyjnego porty USB są aktywne. - Możliwość wyłączania portów USB w tym: wszystkich portów, tylko portów znajdujących się na przedzie obudowy, tylko tylnych portów. - Obudowa powinna posiadać czujnik otwarcia obudowy współpracujący z oprogramowaniem zarządzająco – diagnostycznym producenta komputera. - Obudowa musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej (złącze blokady typu Kensington) oraz kłódki (oczko w obudowie do założenia kłódki). |
|  | Certyfikaty i standardy | Komputery mają spełniać normy i posiadać deklaracje zgodności lub inne dokumenty równoważne potwierdzające spełnienie norm wymaganych w SIWZ: - Komputer ma być wykonany/wyprodukowany w systemie zapewnienia jakości ISO 9001, a jeżeli producent nie posiada certyfikatu ISO 9001 to równoważne zaświadczenie lub dokument wydany przez niezależny podmiot zajmujący się poświadczaniem zgodności działań producenta z normami jakościowymi odpowiadającej normie ISO 9001. - Deklaracja zgodności CE - Komputer musi spełniać wymogi normy Energy Star min. 5.0 Wymagany certyfikat lub wpis dotyczący oferowanego modelu komputera w internetowym katalogu http://www.eu-energystar.org lub http://www.energystar.gov - Komputer musi spełniać wymogi normy EPEAT na poziomie min Gold. - Sprzęt musi spełniać kryteria środowiskowa, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci oświadczenia wystawionego na podstawie dokumentacji producenta jednostki (wg wytycznych Krajowej Agencji Poszanowania Energii S.A., zawartych w dokumencie „Opracowanie propozycji kryteriów środowiskowych dla produktów zużywających energię możliwych do wykorzystania przy formułowaniu specyfikacji na potrzeby zamówień publicznych”, pkt. 3.4.2.1; dokument z grudnia 2006), w szczególności zgodności z normą ISO 1043-4 dla płyty głównej oraz elementów wykonanych z tworzyw sztucznych o masie powyżej 25 gram. |
|  | Ergonomia | Głośność jednostki centralnej mierzona zgodnie z normą ISO 7779 oraz wykazana zgodnie z normą ISO 9296 w pozycji obserwatora w trybie jałowym (IDLE) wynosząca maksymalnie 22 dB. |
|  | Warunki gwarancji | Gwarancja: 60 miesięcy gwarancji producenta, on-site (u klienta) z potwierdzeniem rejestracji zgłoszenia serwisowego do 9h od zgłoszenia w dni robocze. Gwarantowana wizyta serwisanta do końca następnego dnia roboczego od zgłoszenia, tzw. 9x5 NBD. W celu zapewnienia dostępu do obsługi gwarancyjnej, niezależnie od sytuacji Wykonawcy, musi istnieć możliwość realizacji gwarancji bezpośrednio przez serwis producenta z pominięciem dostawcy. Warunki gwarancji muszą zezwalać użytkownikowi na dokonywanie zmian w konfiguracji komputera i dołączanie dodatkowych urządzeń. Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta komputera – podać pełną nazwę i dane firmy, która zajmie się serwisem. Ze względu na późniejszą możliwość przedłużenia gwarancji i serwis sprzętu, dostarczone komputery muszą być fabrycznie nowe, nie refabrykowane i pochodzić z oficjalnego kanału sprzedaży producenta na rynek polski. Wszystkie komponenty i podzespoły komputera muszą być przez niego certyfikowane. Pakiet serwisowy winien być składnikiem komputera oraz ma być przypisany do sprzętu i nie może wymagać późniejszego aktywowania, rejestrowania lub innych działań ze strony użytkownika. Możliwość weryfikacji czasu obowiązywania i reżimu gwarancji bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem strony www producenta komputera (wskazać adres strony www). Dodatkowo oczekuje się przyjmowania zgłoszeń dotyczących usterek-awarii sprzętowych wymienionego wyżej sprzętu przez całą dobę (7 dni w tygodniu) za pośrednictwem indywidualnego konta min. w serwisie www utrzymywanym przez Wykonawcę lub producenta sprzętu. W tym samym serwisie www zamawiający, korzystając z indywidualnego konta, będzie mógł monitorować stan zgłoszonych spraw, dodawać załączniki w postaci plików np. logi, zrzuty ekranu, jak również mieć informację o planowanym/uzgodnionym terminie wizyty, mieć raport wykonanych napraw wraz z informacją czy były zgodne z SLA, dostawać wiadomości typu e-mail o zmianie statusów zgłoszenia. |
| 16. | Wsparcie techniczne producenta | Ogólnopolska, telefoniczna infolinia/linia techniczna producenta komputera, dostępna w czasie obowiązywania gwarancji na sprzęt i umożliwiająca po podaniu numeru seryjnego urządzenia: - weryfikację konfiguracji fabrycznej wraz z wersją fabrycznie dostarczonego oprogramowania (system operacyjny, szczegółowa konfiguracja sprzętowa - CPU, HDD, pamięć) - czasu obowiązywania i typ udzielonej gwarancji Możliwość uzyskania pomocy technicznej producenta w języku polskim Możliwość aktualizacji i pobrania sterowników do oferowanego modelu komputera w najnowszych certyfikowanych wersjach bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem strony www producenta komputera (wskazać adres strony www). Możliwość weryfikacji czasu obowiązywania i reżimu gwarancji bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem strony www producenta komputera – podać adres strony. |
| 17. | Wymagania dodatkowe | - Zainstalowany system operacyjny Windows 8.1 Professional 64bit PL nie wymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu w firmie Microsoft oraz zestaw płyt umożliwiający przywrócenie systemu lub oprogramowanie równoważne - przez równoważność rozumie się pełną funkcjonalność jaką oferuje wymagany w SIWZ system operacyjny. Zamawiający posiada rozwiązanie informatyczne oparte o Windows Server 2008 i Windows 7 Professional. Powyższy zakup służy rozbudowie istniejącej infrastruktury. W przypadku zaproponowania oprogramowania równoważnego do MS Windows 8, wymagane jest przeszkolenie na koszt Wykonawcy czterech osób wskazanych przez Zamawiającego na poziomie odpowiadającym administratorowi MS Windows, w terminie 30 dni od podpisania umowy sprzedaży licencji. Support dla zaoferowanego systemu operacyjnego, polegający na opublikowaniu sterowników i oprogramowania na stronach producenta komputera. - Wbudowane porty i złącza: - porty wideo: min. 1 szt. DVI-I i 1 szt. Display Port (dopuszcza się spełnienie warunku poprzez zastosowanie adapterów bądź przejściówek – jeżeli skorzystano z takiej możliwości, należy dołączyć adapter) - min. 8 x USB wyprowadzonych na zewnątrz obudowy w tym: minimum 4 porty USB z przodu i minimum 4 porty USB z tyłu obudowy – w tym min. po 2 porty USB 3.0 z przodu i z tyłu, - port sieciowy RJ-45, - porty audio: wyjście słuchawek i wejście mikrofonowe – zarówno z przodu jak i z tyłu obudowy. - 2 szt. PS/2 Wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) portów USB nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek itp. - Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ-45 (zintegrowana) z obsługą PXE, WoL, ASF 2.0, ACPI - Płyta główna wyposażona w min: - 4 złącza DIMM z obsługą do 32GB pamięci RAM 1600MHz - sloty: 1 szt. PCIe x16 Gen 3. Zamawiający dopuszcza złącze dla kart o zmniejszanej wysokości, tzw. Low profile. - min. 3 złącza SATA NCQ w tym min 3 złącza SATA 3.0, - Klawiatura typu Windows pełnowymiarowa, układ typu QWERTY US, przewodowa podłączana przez port USB przewód min 1,8m - Mysz przewodowa, laserowa (min. 800 dpi) USB z min dwoma klawiszami oraz rolką (scroll) przewód min 1,8m - Kabel zasilający komputerowy Euro/IEC C13 min. 1,8m - Zainstalowana wewnętrzna nagrywarka DVD +/-RW. Zamawiający dopuszcza napędy o zmniejszonej grubości, tzw. slim. - Zintegrowany w obudowie czytnik kart multimedialnych. - Dołączony nośnik ze sterownikami. - W pełni automatyczną instalację sterowników urządzeń opartą o automatyczną detekcję posiadanego sprzętu. - Oprogramowanie dostarczone przez producenta komputera pozwalające na zdalną inwentaryzację komputerów w sieci, lokalną i zdalną inwentaryzację komponentów komputera, umożliwiające co najmniej: - Zdalne wyłączanie, restart oraz hibernacje komputera w sieci, - Otrzymywanie informacji WMI – Windows Management Interface, - Tworzenie raportów stanu jednostki, - Monitorowanie stanu komponentów: CPU, Pamięć RAM, HDD, wersje BIOS, - Aktualizację BIOS do najnowszej wersji zarówno dla pojedynczej maszyny jak i grupy, - Tworzenie kopii zapasowych BIOS wraz z ustawieniami - Tworzenie indywidualnych numerów dla poszczególnych użytkowników, - Włączenie lub wyłączanie BOOTowania portów USB, - Zdalne zarządzanie energią urządzeń. - W pełni automatyczną instalację sterowników urządzeń opartą o automatyczną detekcję posiadanego sprzętu. - Możliwość pobierania dokumentacji i sterowników z jednej lokalizacji w sieci Internet (wskazać adres strony www). - Patch cord Cat 6 STP min 3m 1:1 |

## Specyfikacja techniczna monitora 24” – 88 szt.

| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne monitora 24” |
| --- | --- | --- |
|  | Typ matrycy | LED |
|  | Przekątna monitora | min. 24" |
|  | Format ekranu | min. 16:9 |
|  | Nominalna rozdzielczość | min. 1920 x 1080 |
|  | Wielkość plamki | 0.27 mm |
|  | Jasność | 250 cd/m2 |
|  | Kontrast statyczny | 1000:1 |
|  | Kontrast dynamiczny | 2 000 000:1 |
|  | Kąt widzenia w poziome | 170 stopni |
|  | Kąt widzenia w pionie | 160 stopni |
|  | Czas reakcji | maks. 6 ms |
|  | Liczba wyświetlanych kolorów | 16,7 mln |
|  | Rodzaje wyjść / wejść | HDMI - 1 szt. (dopuszcza się spełnienie warunku poprzez zastosowanie adapter do poru DP – dołączyć adapter) Analogowe VGA (D-Sub) - 1 szt. |
|  | Pobór mocy podczas pracy | Maks. 25 W |
| 20. | Dołączone akcesoria | Kabel D-Sub Kabel zasilający |
| 21. | Dodatkowe właściwości | Musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej. Produkt musi spełniać normy i certyfikację: CE. Waga max 8 kg.mini |
| 22. | Gwarancja | min. 36 miesięcy gwarancji producenta, on-site (u klienta) |

## Oprogramowanie

### System operacyjny – 88 licencji.

Zainstalowany system operacyjny Windows 8.1 Professional 64bit PL nie wymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu w firmie Microsoft oraz zestaw płyt umożliwiający przywrócenie systemu lub oprogramowanie równoważne - przez równoważność rozumie się pełną funkcjonalność jaką oferuje wymagany w SIWZ system operacyjny.

Zamawiający posiada rozwiązanie informatyczne oparte o Windows Server 2008 i Windows 7 Professional. Powyższy zakup służy rozbudowie istniejącej infrastruktury.

W przypadku zaproponowania oprogramowania równoważnego do MS Windows 8, wymagane jest przeszkolenie na koszt Wykonawcy czterech osób wskazanych przez Zamawiającego na poziomie odpowiadającym administratorowi MS Windows, w terminie 30 dni od podpisania umowy sprzedaży licencji.

Support dla zaoferowanego systemu operacyjnego, polegający na opublikowaniu sterowników i oprogramowania na stronach producenta komputera.

### Oprogramowanie biurowe – 88 licencji

Licencje pakietu biurowego Microsoft Office EDU MOLP w aktualnej wersji (dożywotnia ważność licencji), zawierający minimum oprogramowanie: MS WORD, MS EXCEL, MS POWERPOINT, MS OUTLOOK lub oprogramowanie równoważne spełniające następujące warunki:

- pakiet zawiera odpowiedniki programów MS WORD, MS EXCEL, MS POWERPOINT, MS OUTLOOK, posiadające ich pełną funkcjonalność i w pełni kompatybilne z pakietem Microsoft Office

- wymagana jest pełna zgodność formatów plików, pozwalająca na otwieranie, edycję i zapis dokumentów stworzonych w pakiecie MS Office bez instalowania dodatkowych programów czy przeglądarek, bez utraty formatowania, itp.

- wymagany jest wbudowany domyślny klient pocztowy, współpracujący z MS Exchange

- producent oprogramowania zapewnia infolinię techniczną w języku polskim czynną w godzinach pracy Politechniki - istnieje możliwość sprawdzenia legalności oprogramowania przez tą infolinię po podaniu klucza produktu.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości dostawy wersji niższej niż MS Office 2013 (lub wersja najnowsza dla produktu równoważnego do MS Office) wraz z aktualizacjami do wersji najnowszej, zarówno w przypadku pakietu MS Office, jak i produktu równoważnego.

### Licencje na oprogramowanie antywirusowe z aktualizacją baz zagrożeń na min. 2 lata – 88 licencji.

Licencje na oprogramowanie antywirusowe z aktualizacją baz zagrożeń na min. 2 lata.

Zamawiający wymaga programu antywirusowego cechującego się minimum wynikiem „File Detection Test”=99,5 %, „False Alarm (lower is better)” =< 10 , „Real-World Protection Test” = 99,8%, testu programów antywirusowych i pakietów zabezpieczających, przeprowadzonego przez niezależną organizację AV Comparatives, test nie starszy niż marzec 2014 r. opublikowane na ogólnodostępnej stronie http://chart.av-comparatives.org/chart1.php.

Program powinien posiadać min. następujące cechy:

- Możliwość zakupu i dokupienia licencji w pakietach

- Uaktualnienia bazy zagrożeń na minimum 2 lata

- Ochrona antywirusowa podstawowych węzłów sieci: stacji roboczych, laptopów, smartfonów

- Silnik antywirusowy zapewniający optymalne wykorzystanie zasobów komputera

- Ochrona proaktywna stacji roboczych przed nowymi szkodliwymi programami

- Skanowanie w locie poczty elektronicznej i ruchu sieciowego

- Osobista zapora sieciowa do ochrony dowolnego rodzaju sieci, łącznie z Wi-Fi

- Zapobiega wyciekom danych z utraconych smartfonów

- Pełna obsługa systemów 64-bitowych w tym MS Windows 8.1 i nowszych

- Scentralizowana instalacja, zarządzanie i aktualizacje

- Skalowalność

- Wyświetlanie aktualnego stanu ochrony antywirusowej sieci

- Kontrola Urządzeń umożliwiająca zarządzanie wykorzystywaniem przez pracowników nośników przenośnych

- Specjalna polityka bezpieczeństwa dotycząca użytkowników zdalnych

- Obsługa technologii kontroli dostępu do sieci (Cisco® NAC oraz Microsoft® NAP )

- Pełne raporty dotyczące stanu ochrony sieci

Zawartość pakietu antywirusowego:

- Antywirus i Firewall dla Windows 32 i 64 bit (dostęp do aktualnej wersji przez stronę www producenta oprogramowania)

- Antywirus dla Smartphone (dostęp do aktualnej wersji przez stronę www producenta oprogramowania)

- Konsola Administracyjna (dostęp do aktualnej wersji przez stronę www producenta oprogramowania)

# Zadanie nr 4

## Stanowisko do digitalizacji obiektów oraz odtworzenia dokumentacji danego obiektu – 1 szt.

#### Specyfikacja techniczna:

- pomiar białym światłem strukturalnym,

- źródło światła LED (gwarancja min. 20 000 godzin pracy)

- liczba objętości pomiarowych: 1

- detektor: min. 5MPix

- wymagane parametry dla objętości pomiarowej, tryb pomiarowy min.: 200x150x150mm:

- rozdzielczość skanowania min. 160 pkt/mm2

- maksymalna niepewność pomiaru w osi X,Y,Z: 0,04mm

- minimalna ilość punktów z jednego kierunku: 5 mln

- czas pomiaru: maksymalnie 5sekund

- wymagane parametry dla objętości pomiarowej, tryb pomiarowy min.: 200x150x150mm

- rozdzielczość skanowania min. 40 pkt/mm2

- maksymalna niepewność pomiaru w osi X,Y,Z: 0,04mm

- minimalna ilość punktów z jednego kierunku: 1,3 mln

- czas pomiaru: maksymalnie 3sekundy

- automatyczne łączenie pomiarów częściowych na podstawie znaczników pozycjonujących

- min. 1000 szt. znaczników pozycjonujących do zautomatyzowanego procesu łączenia poszczególnych wyników pomiarowych

- skaner 3D wyposażony w znaczniki laserowe wskazujące umiejscowienie objętości pomiarowej

- statyw do mocowania skanera 3D z głowicą kulową

- brak konieczności każdorazowej kalibracji głowicy, np. przy przestawieniu urządzenia czy transporcie

- trwała, zamknięta obudowa głowicy skanującej 3D, uniemożliwiająca rozkalibrowanie

- potwierdzenie producenta przeprowadzenia wewnętrznej kontroli dokładności pomiarowej skanera 3D wraz z kopiami certyfikatów wzorców z Akredytowanego Laboratorium Pomiarowego, na podstawie których przeprowadzono sprawdzenie

- dane wyjściowe ze skanera 3D: chmura punktów opisana wartościami metrycznymi: X,Y,Z i kolorystycznymi: R,G,B

- Sztywna zamykana skrzynia transportowa z wypełnieniem zabezpieczającym przed wstrząsami

- licencja o nieograniczonym czasie na oprogramowanie sterujące głowicą skanującą 3D w polskiej wersji językowej, zawierająca minimalną funkcjonalność:

- możliwość sterowania i pomiaru 360 stopni na stoliku obrotowym

- automatyczne łączenie chmur punktów na podstawie znaczników pozycjonujących (markerów)

- tworzenie i naprawa siatek trójkątów

-obliczanie odległości miedzy punktami

- tworzenie przekrojów na chmurze punktów

-wizualizacja odchyłek przy dopasowaniu płaszczyzny/sfery

- edycja kolorystyczna punktów

- nakładanie tekstury

- import plików min.: STL, TXT

- eksport plików min.: TXT, DXF, IGS, OBJ+tekstura, STL, VRML+tekstura, PLY

- automatyczna obróbka od nieuporządkowanych chmur punktów do siatki trójkątów z nałożoną teksturą

- wersja 64bit

- waga skanera max. 4,5 kg

Gwarancja min. 12 miesięcy - nie dotyczy źródła światła LED

# Zadanie nr 5

## Ploter kolorowy o formacie drukowania do A0 – 1 szt.

Specyfikacja techniczna:

- Technologia druku: atramentowa

- Format wydruku: A0

- Rozdzielczość: urządzenie ma umożliwiać wydruk z rozdzielczością 2400 x 1200 dpi

- Liczba zastosowanych kolorów atramentu: minimum 8 kolorów (oddzielnych atramentów)

- Atramenty startowe: minimum 1000 ml z każdego koloru stosowanego do wydruku

- Interfejs komunikacyjny: USB, Ethernet

- Panel sterowania

- Obsługiwany system operacyjny: Windows 7 i nowsze

Gwarancja na urządzenie: min. 24 miesiące

# Zadanie nr 6

## Zestaw komputerowy – 16 szt.

| System operacyjny: | OS X Yosemite lub nowszy |
| --- | --- |
| Procesor: | Nie mniej niż cztery rdzenie. Pamięć cache L3 nie mniej niż 4 MB. |
| Ekran: | Minimum 21'', zintegrowany z komputerem (w jednej obudowie). Rozdzielczość nie gorsza niż 1920 x 1080. Matryca IPS z podświetleniem LED. |
| Pamięć operacyjna: | Nie mniej niż 8 GB DDR3 |
| Dysk twardy: | Co najmniej 1 TB |
| Peryferia: | Kamera. Głośniki stereofoniczne. Co najmniej dwa mikrofony. Klawiatura przewodowa (zawierająca klawisz CMD oraz pole numeryczne). Mysz przewodowa (wyposażona w kulkę przewijania). Obsługa sieci bezprzewodowej 802.11a/b/g/n |
| Złącza: | Gniazdo słuchawkowe. Gniazdo karty SDXC. Nie mniej niż 4 porty USB 3. Nie mniej niż 2 porty Thunderbolt. Złącze RJ-45 |
| Akcesoria: | Patchcord min. 1m, kat. min. 6 |
| Gwarancja: | Co najmniej 24 miesiące |

# Zadanie nr 7

## Urządzenia mobilne – 16 szt.

| System operacyjny: | iOS 7 lub nowszy |
| --- | --- |
| Waga: | Nie więcej niż 90 g |
| Ekran: | Panoramiczny wyświetlacz Retina Multi-Touch o przekątnej co najmniej 4 cali w technologii IPS. Rozdzielczość nie mniej niż 1136x640 pikseli. |
| Pojemność: | Nie mniej niż 16 GB. |
| Kamera: | Kamera przednia: Co najmniej 1,2 MP umożliwiająca nagrywanie wideo w jakości HD (720p) do 30 klatek na sekundę. Kamera tylna: Co najmniej 5 MP, umożliwiająca nagrywanie wideo w jakości HD (1080p) do 30 klatek na sekundę.. Funkcja autofokus. Lampa błyskowa LED. |
| Czujniki: | Żyroskop trójosiowy. Przyspieszeniomierz. |
| Złącza: | Gniazdo słuchawkowe stereo 3,5 mm. Wbudowany głośnik. Mikrofon. |
| Gwarancja: | Co najmniej 24 miesiące. |

# Zadanie nr 8

## Serwer z zasilaczem awaryjnym. – 1 szt.

| System operacyjny: | OS X Mavericks lub nowszy |
| --- | --- |
| Procesor: | Nie mniej niż cztery rdzenie. Pamięć cache L3 nie mniej niż 10 MB. |
| Pamięć operacyjna: | Nie mniej niż 16 GB |
| Grafika: | Nie mniej niż dwa procesory graficzne. Co najmniej 2 GB pamięci VRAM dla każdego dostępnego procesora graficznego. Możliwość podłączenia co najmniej trzech monitorów w rozdzielczości 4K lub 6 monitorów Thunderbolt. |
| Dysk twardy: | SSD o pojemności nie mniejszej niż 256 GB |
| Porty i interfejsy: | Co najmniej 4 porty USB 3. Co najmniej 6 portów Thunderbolt 2. Co najmniej 2 porty Gigabit Ethernet. Co najmniej jeden port HDMI. Interfejs Wi-Fi a/b/g/n Interfejs Bluetooth 4.0 |
| Zasilacz awaryjny: | Moc wyjściowa czynna co najmniej 600 W. Moc wyjściowa pozorna co najmniej 1000 VA. Czas przełączenia nie dłuższy niż 6 ms. Co najmniej 1 port USB. Co najmniej 4 gniazda wyjściowe. Czas podtrzymania przy 50% Pmax nie mniej niż 12 min. |
| Akcesoria: | Patchcord min. 1m, kat. min. 6 |
| Gwarancja: | Co najmniej 24 miesiące. |

# Zadanie nr 9

## Komputer 1U – 16 szt.

Specyfikacja techniczna:

- Obudowa o wysokości 1RU do zamontowania w szafie 19”.

- Procesor  64-bit, zgodny x86, wydajność procesora w testach:

  - CINT2006 nie mniej niż 55,

  - CFP2006 nie mniej niż 70,

  - CINT2006 Rates nie mniej niż 205,

  - CFP2006 Rates nie mniej niż 145.

- Zainstalowana pamięć RAM nie mniej niż 16GB.

- Płyta główna dedykowana do pracy w serwerach 24/7.

- Przestrzeń dyskowa wykonana w technologii flash, nie mniej niż 64GB.

- Zintegrowana karta graficzna.

- Przynajmniej 2 porty USB 2.0.

- Przynajmniej 2 interfejsy pracujące w standardzie 1Gb Ethernet

- Serwer musi być wyposażony w kartę zdalnego zarządzania (konsoli) pozwalającej na: włączenie, wyłączenie i restart serwera, podgląd logów sprzętowych serwera i karty, przejęcie pełnej konsoli tekstowej serwera niezależnie od jego stanu (także podczas startu, restartu systemu operacyjnego). Funkcjonalność przejęcia zdalnej konsoli graficznej i podłączania wirtualnych napędów CD, USB i FDD bez konieczności dokładania dodatkowych kart sprzętowych. Rozwiązanie sprzętowe, niezależne od systemów operacyjnych, zintegrowane z płytą główną.

Gwarancja: co najmniej 36 miesięcy

# Zadanie nr 10

## Zestaw komputerowy – 16 szt.

| Procesor: | Co najmniej 4 rdzenie. Co najmniej 8 obsługiwanych wątków. Co najmniej 8 MB pamięci cache Wydajność nie mniejsza niż: 10050 CPU Pass Mark (na dzień 20.03.2015 r. https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php) |
| --- | --- |
| Płyta główna | Co najmniej 4 złącza DDR3 Obsługa co najmniej 32 GB pamięci operacyjnej. Dwukanałowa architektura pamięci. Obsługa XMP. Obsługa technologii Quad-GPU Złącza wewnętrzne: - co najmniej 1 x PCIe 3.0x16 - co najmniej 1 x PCIe 2.0x16 - co najmniej 3 x PCIe 2.0 x1 - co najmniej 6 x SATA Porty zewnętrzne: - co najmniej 1 x DisplayPort - co najmniej 1 x HDMI - co najmniej 2 x RJ45 - co najmniej 4 x USB 3.0 - co najmniej 2 x USB 2.0 - co najmniej 1 x S/PDIF - co najmniej 5 x Audio Jack Zintegrowany układ graficzny: - obsługa wielu wyjść VGA : porty HDMI/DisplayPort - obsługa HDMI o max. rozdzielczości co najmniej 4096 x 2160 @ 24 Hz lub 2560 x 1600 @ 60 Hz - obsługa DisplayPort o max. rozdzielczości co najmniej 4096 x 2160 @ 24 Hz lub 3840 x 2160 @ 60 Hz |
| Pamięć operacyjna: | Co najmniej 8GB DDR3 CL9. Przepustowość nie mniejsza niż 15 000 MB/s. |
| Monitor: | Przekątna nie mniej niż 27 cali. Matryca AH-IPS. Rozdzielczość nominalna nie mniejsza niż 1920 x 1080 piksele. Kontrast dynamiczny co najmniej 10 000 000 : 1. Jasność nie mniej niż 250 cd/m². Wielkość plamki nie więcej niż 0.3114 mm. Czas reakcji plamki nie więcej niż 5 ms. Kąt widzenia pion nie mniej niż 178°. Kąt widzenia poziom nie mniej niż 178°. Co najmniej 1 x D-Sub 15-pin. Co najmniej 2 x HDMI. |
| Układ graficzny: | Karta graficzna obsługująca obliczenia z wykorzystaniem standardów OpenCL oraz CUDA. Co najmniej 1600 jednostek cieniujących. Co najmniej 128 jednostek teksturujących. Co najmniej 64 jednostki rasteryzujące. Co najmniej 4 GB GDDR5, taktowanie nie mniej niż 7000MHz, szyna danych co najmniej 256bit, przepustowość pamięci nie mniej niż 224GB/s Złącze PCI Express x16 v3.0 Wyjścia: - co najmniej 1 x HDMI x1, - co najmniej 1 x DisplayPort, - co najmniej 1 x DVI-I. |
| Dysk twardy: | hybrydowy (SSHD), 3,5'' pojemność HDD nie mniej niż 4 TB pojemność SSD nie mniej niż 8 GB SATA III 6Gb/s + NCQ liczba bajtów na sektor: 4096 średnia szybkość przesyłu danych nie mniej niż 146 MB/s |
| Obudowa: | Typ: midi tower. Zasilacz o mocy co najmniej 650W certyfikat 80 Plus Bronze. |
| Peryferia: | Mysz 5-cio przyciskowa z kółkiem, optyczna, przewodowa, USB, programowalne przyciski. Klawiatura multimedialna QWERTY, odporność na płyny, klawisze dostępu do Internetu, przewodowa USB. Patchcord co najmniej 1,5 m, kat. min. 6. Kabel HDMI co najmniej 1m. |
| Gwarancja: | Co najmniej 24 miesiące. |

# Zadanie nr 11

## Tablety graficzne – 37 szt.

Tablet graficzny

- Liczba sztuk - 37 szt.

Minimalny zakres parametrów tabletu graficznego:

- Wymiary zewnętrzne min 300 x 200

- Wymiany obszaru roboczego (dotyk) min:	150 x 90 mm

- Rozdzielczość:	200 linii/mm (5080 DPI)

- Typ połączenia:	Bezprzewodowe i USB

- Typ rysika:	Bezbateryjne; Bezprzewodowe; Czułe na nacisk (min 2000 poziomów);  Wyposażone w gumkę

- Typ produktu:	Tablet piórkowy

- Technologia:	Indukcja elektromagnetyczna

- Przyciski:	min 4 x ExpressKey

- Wielodotyk:	Tak

- Zasilanie:	USB

- Zgodność: Mac OSX, Windows 7, 8

- Czas pracy bezprzewodowo: min 12 godzi.

Minimalny okres gwarancji 24 miesiące

# Zadanie nr 12

## Czytniki linii papilarnych – 16 szt.

Minimalny zakres parametrów czytnika linii papilarnych

- Zasilanie: DC 5V ± 0.2 V USB

- Środowisko pracy -20°C do 50°C, 90% wilgotności bez kondensacji

- Minimalny rozmiar sensora 15 x 17mm

- Minimalny rozmiar zeskanowanego obrazu 304 x 344 pikseli

- Obraz minimum 256 odcieni szarości

- Sensor optyczny

- Rozdzielczość min 500 dpi

- Interfejs min USB 2.0, 1,5 m kabel

- Czas weryfikacji <1 sek

- Wspierane Systemy operacyjne Windows

- Urządzenie samodzielne - nie do wbudowania.

- Do postawienia na stole

- Weryfikacja dokonywana w oparciu o cyfrowy wzorzec

- Czujnik wykrywania fałszywych odcisków palców wykonanych z papieru, silikonu, gumy

- Oprogramowanie SDK

Gwarancja min. 12 miesięcy

# Zadanie nr 13

## Skaner tęczówki oka – 16 szt.

Minimalny zakres parametrów skanera tęczówki oka:

- Minimalny rozmiar obrazu tęczówki 640 x 480 pikseli

- Minimalny rozmiar obrazu twarzy 2048 x 1536 pikseli

- Interfejs USB 2.0

- Obraz tęczówki zgodny z ISO / IEC 19794-6

- Obraz twarzy zgodny z ISO/IEC 19794-5

- Zintegrowana lampa błyskowa

- Wbudowany mikrofon i głośnik zapewniający Audio I / O min 16 kHz 16-bit

- Wspierane systemy Windows, Linux

- Minimalny zakres temperatury pracy od 0° C do 40° C, wilgotności 10-90% bez kondensacji

- Technologia zapewniająca rejestrację obrazu w wykrywanej przez urządzenie odległości fotografowanego obiektu (tęczówki) np. 25cm ± 1.5 cm

- Oświetlenie oka w kilku długościach podczerwieni

- Oprogramowanie SDK

Gwarancja min 12 miesięcy

# Zadanie nr 14

## Kamera Multispektralna – 2 zestawy.

Jeden zestaw zawiera:

- Kamera multispektralna:

- minimalna rozdzielczość detektora 640x480 pikseli.

- Minimalna czułość termiczna 30mK dla 30°C.

- Minimalny zakres spektralny 8-13 μm.

- Wyposażona w obiektyw Obiektyw 45° x 34°.

- IFOV maksymalnie 1,3 mrad.

- Minimalny zakres pomiarowy -40 do +650°C.

- Minimalna dokładność ±2 °C lub ±2% odczytu.

- Automatyczne rozpoznawanie obiektywów.

- Możliwość zastosowania filtrów spektralnych ograniczających zakres spektralny kamery.

- Minimalne prędkości rejestracji:50 Hz - 16-bit 640 × 480 pikseli, 200 Hz @ 16-bit 640 × 120 pikseli.

- Wymagane interfejsy: Gigabit Ethernet i USB 2.0 HS.

- Zgodność ze standardem (GenICam, GigE Vision lub równoważne)

- Obługiwane protokoły: TCP, UDP, SNTP, RTSP, RTP, HTTP, ICMP, IGMP, ftp, SMTP, SMB (CIFS), DHCP, MDNS (Bonjour), uPnP.

- Korekcja automatyczna: odległości , temperatury, wilgotności względnej, transmisji optyki, temperatury odbitej, zewnętrznej optyki.

- Temperatura pracy od -15˚C do +50˚C.

- Minimalna szczelność obudowy: IP 30.

- Zasilanie 12 V DC

- Zestaw zawiera oprogramowanie o następującej specyfikacji:

- Analiza obrazów i rejestrację sekwencji termowizyjnych z pełną prędkością dostępną dla oferowanej kamery. Zarządzanie wielkością obszaru odczytu z detektora - windowing. Obsługa jednocześnie kilku kamer. Możliwość zdefiniowania kilku trybów rozpoczęcia i zakończenia rejestracji sekwencji obrazów: data i godzina lub warunkowa: po przekroczeniu wartości progowej wybranej funkcji pomiarowej np. temperatury min/max/średniej lub zmiany dystrybucji temperatury w obszarze ponad zadaną wartość. Wbudowane filtry cyfrowe obrazu: DDE, górno-przepustowy, dolno-przepustowy, krawędziowy, możliwość definiowania własnych filtrów.

- Zaawansowane funkcje analizy sekwencji obrazów: Odejmowanie obrazów - obrazy różnicowe, uśrednianie wybranej ilości obrazów. Tworzenie wykresów zmiany temperatury w czasie z wybranych punktów lub obszarów. Wykreślanie profili - rozkładu temperatury wzdłuż wybranej linii. Eksport sekwencji termogramów do formatu WMV, CSV, Matlab, SAF, FITS, EXE.

- Zestaw zawiera statyw o następujących parametrach:

- możliwość obciążenia powyżej 8 kg

- minimalna wysokość robocza nie większa niż 10 cm

- maksymalna wysokość robocza nie mniejsza niż 165 cm

- maksymalna długość po złożeniu 70 cm

- obrotowa poziomica

- czterostopniowa blokada rozstawu nóg

- 3 sekcje

- Gniazdko 3/8"

- maksymalna waga bez głowicy 3 kg

Zestaw zawiera głowicę do statywu o następujących parametrach:

- typ głowicy - 3D trzykierunkowa

- Możliwość przenoszenia obciążenia nie mniejszego niż 3,5 kg

- Obrót w poziomie [stopnie] 360°

- Minimalny zakres pochyłu w pionie [stopnie] -30° +90°

- Poziomica

- Szybka złączka

- Maksymalna waga 1 kg

Gwarancja min 24 miesiące

# Zadanie nr 15

## Interfejs mózg-komputer – 2 zestawy.

Zestaw Interfejs mózg-komputer do analizy fal EEG (2 zestawy)

- Urządzenie Interfejs mózg-komputer min 4-kanałowe o parametrach:

- min 4 uniwersalne, niskoszumne kanały umożliwiające pomiary sygnałów napięciowych, konduktancyjnych, rezystancyjnych i temperatury.

- możliwość pomiaru EEG (4 kanały), EMG (4 kanały), TEMP (min 3 kanały)

- wbudowany test impedancji  elektrodowych i ciągłości obwodu,

- min. 16-bitowa rozdzielczość pomiarów,

- minimalna dokładność pomiarów napięcia: 2%,

- wyjściowa prędkość próbkowania do 2000 sps,

- konfigurowany filtr zakłóceń od sieci zasilającej (50/60 Hz) - dwa stany włączony lub wyłączony,

- łączność z komputerem bezprzewodowa lub USB,

- współpraca z wieloma aplikacjami do elastycznego przetwarzania i prezentacji sygnałów czasie rzeczywistym oraz ich zapisu w komputerze,

- interfejs programistyczny (API),

- Współczynnik tłumienia napięcia wspólnego (CMRR) ≥70 dB

- Impedancja wejściowa różnicowa min 10 GΩ

- Bezprzewodowa transmisja danych Bluetooth

- Zasięg łącza bezprzewodowego 10 m

- Zasilanie bateryjne

- Minimalny czas pracy baterii ok. 20 h

- Zakres temperatur pracy 0..40 °C

- Maksymalna waga 800 g

Wielkości mierzone : Temperatura, Napięcie el. -  Błąd pomiarowy max 2%

- Oprogramowanie SDK do urządzenia

- Aplikacja do rejestracji sygnałów w komputerze

- Jednorazowe elektrody EEG Ag/AgCl do użytku z pastą (min. 2 opak. po 50 szt.)

- Jednorazowe elektrody samoprzylepne Ag/AgCl (min. 2 opak. po 72 szt.)

- Zestaw min 9 przewodów do elektrod zatrzaskowych

- Łącznik 4 wejść referencyjnych (4 wtyki - 2 gniazda)

- Pasta zapewniająca przewodzenie elektrod miseczkowych w czasie badania  (min 100g)

- Żel obniżający oporność kontaktu skóra-elektroda (min 25g)

- Gaziki spirytusowe (opak. 50 szt.)

- Adapter Bluetooth do portu USB komputera

- Zestaw baterii do funkcjonowania urządzenia

Gwarancja min 24 miesiące

# Zadanie nr 16

## Słuchawki z mikrofonem 40mm – 21 kpl.

Minimalny zakres parametrów słuchawek z mikrofonem

- Konstrukcja słuchawek: nauszne zamknięte

- Średnica membrany: min. 40 mm

- Pasmo przenoszenia słuchawek: zakres minimalny poniżej lub równy 20 Hz, zakres maksymalny powyżej lub równy 20000 Hz

- Wbudowany mikrofon

- Pasmo przenoszenia mikrofonu: minimalny zakres od 100 do 12000 Hz

- Czułość mikrofonu: minimum 39 dB

- Złącze: 3.5 mm

- Łączność: przewodowa

- Długość kabla: min. 2,5 m (kabel + przedłużka)

Gwarancja min. 24 miesiące

# Zadanie nr 17

## Słuchawki z mikrofonem 50mm – 16 kpl.

Minimalny zakres parametrów słuchawek z mikrofonem

- Konstrukcja słuchawek: nauszne zamknięte

- Średnica membrany: min. 50 mm

- Pasmo przenoszenia słuchawek: zakres minimalny poniżej lub równy 18 Hz, zakres maksymalny powyżej lub równy 22000 Hz

- Wbudowany mikrofon

- Pasmo przenoszenia mikrofonu: minimalny zakres od 100 do 12000 Hz

- Czułość mikrofonu: minimum -37 dB

- Złącze: 3.5 mm

- Łączność: przewodowa

- Długość kabla: min. 2 m (kabel + przedłużka)

Gwarancja min. 24 miesiące

# Zadanie nr 18

## Kamera USB HD – 21 szt.

Minimalny zakres parametrów kamery HD USB

- Rozdzielczość matrycy min 5 Mpx

- Rozdzielczość filmów min Full HD 1080p (1920 x 1080 pikseli),

- Szybkość rejestracji filmu osiąga 30 klatek na sekundę

- Złącze: USB

- Wbudowany mikrofon

- Łączność: przewodowa

- Długość kabla: min. 1.5 m

- Funkcja autofocus

Gwarancja min. 24 miesiące

# Zadanie nr 19

## Kserokopiarka A3, laserowa, monochromatyczna – 2 szt.

Specyfikacja kopiarki

Proces kopiowania - Elektrostatyczny laserowy, tandemowy, pośredni

System tonera - Toner polimeryzowany

Prędkość druku / kopiowania A4 w czerni – min. 20 str./min. ±10%

Prędkość druku / kopiowania A3 w czerni – min. 15 str./min. ±10%

Prędkość w dupleksie A4 w czerni – min. 20 str./min. ±10%

Czas pierwszej kopii / wydruku w czerni – max. 6 sek. ±20%

Czas nagrzewania (sek.)	- Około 20  ±10%

Rozdzielczość kopiowania (dpi)	 - 600 x 600

Skala szarości - 256 poziomów

Kopiowanie wielokrotne - 1 - 9,999

Format oryginału - A5-A3

Skalowanie - 25 - 400% w kroku co 0,1%; Automatyczne skalowanie

Funkcje kopiowania - Wstawianie rozdziałów, okładek i stron; kopia próbna (drukowana i  ekranowa); druk próbny do regulacji; funkcje grafiki cyfrowej; pamięć  ustawień zadań; tryb plakatowy; powtarzanie obrazu; nakładanie; pieczętowanie; ochrona przed kopiowaniem

Specyfikacja drukarki

Rozdzielczość drukowania (dpi) - 1,800 x 600; 1,200 x 1,200

Prędkość CPU kontrolera - 800MHz

Język opisu strony - PostScript 3

Systemy operacyjne - Windows 7 (32/64), Windows 8 (32/64), Windows Server 2003 (32/64), Windows Server 2008 (32/64), Windows Server 2008 R2 (64), Windows Server 2012 (64), Macintosh OS X 10.x, Unix, Linux, Citrix

Czcionki drukarki - 80 PCL Latin; 137 PostScript 3 Emulation Latin

Funkcje drukowania - Bezpośredni druk plików; PCL, PS, TIFF, XPS, PDF oraz zaszyfrowanych plików PDF i OOXML (docx, xlsx, pptx); Mixmedia i Mixplex; programowanie zadań ; nakładanie; znak wodny; ochrona przed kopiowaniem, druk w trybie "Samokopiujący”

Specyfikacja skanera

Prędkość skanowania w czerni - Do 160 ±10% oryginałów

Rozdzielczość skanowania (dpi) - Maks.: 600 x 600

Tryby skanowania - Skanowania na adres e-mail; Skanowanie do SMB; Skanowanie do FTP; Skanowanie do skrzynki (HDD); Skanowanie do USB; Skanowanie do WebDAV; Skanowanie do DPWS; Skanowanie sieciowe TWAIN

Formaty plików - JPEG; TIFF; PDF; kompaktowy PDF; szyfrowany PDF; XPS; kompaktowy XPS; PPTX

Miejsca docelowe skanowania - 2100 (pojedynczo + grupowo); obsługa LDAP

Funkcje skanowania - Adnotacje (tekst/czas/data) do PDF; do 400 programów zadań; podgląd skanu w czasie rzeczywistym

Specyfikacja skrzynek użytkownika

Maks. ilość przechowywanych dokumentów - Do 3000 dokumentów lub 10 000 stron

Rodzaje skrzynek – Publiczne; Osobiste (z hasłem lub uwierzytelnianiem); Grupowe (z uwierzytelnianiem)

Rodzaje skrzynek systemowych - Bezpieczne drukowanie; Druk szyfrowanych plików PDF; Odbieranie faksów; Odpytywanie faksu

Funkcjonalność skrzynek użytkownika - Przedruk; łączenie; Pobieranie; Wysyłanie (e-mail/FTP/SMB i Faks); Kopiowanie ze skrzynki do skrzynki

Specyfikacja systemu

Standardowa pamięć systemu (MB) - 2,048

Standardowy dysk twardy (GB)	 - 250

Standardowe interfejsy - 10-Base-T/100-Base-T/1,000-Base-T Ethernet USB 2.0

Protokoły sieciowe - TCP/IP (IPv4 / IPv6); IPX/SPX; NetBEUI; AppleTalk (EtherTalk); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP

Rodzaje ramek - Ethernet 802.2; Ethernet 802.3; Ethernet II; Ethernet SNAP

Automatyczny podajnik dokumentów - A6-SRA3, własny format papieru; papier banerowy maks. 1,200 x 297 mm

Gramatura papieru (g/m²) - 52-300 g/m²

Pojemność papieru (arkusze) - Standard: 1150; Maks.: 3650

Standardowe podajniki papieru

Taca 1: 500 arkuszy, A5-A3, 52-256 g/m²
Taca 2: 500 arkuszy, A5-SRA3, 52-256 g/m²
Podajnik ręczny: 150 arkuszy, A6-SRA3, własny format, baner, 60-300 g/m²

Opcjonalne podajniki papieru

Taca 3: 500 arkuszy, A5-A3, 52-256 g/m²
Taca 3 + 4: 2x 500 arkuszy, A5-A3, 52-256 g/m²
Kaseta o dużej pojemności: 2,500 arkuszy, A4, 52-256 g/m²

Automatyczny dupleks - A5-SRA3; 52-256 g/m²

Pojemność wyjścia (bez finiszera) - Maks.: 500 arkuszy

Zszywanie - Maks.: 50 arkuszy lub 48 arkuszy+ 2 arkusze okładki (do 209 g/m²)

Pojemność zszywania - Maks. 1,000 arkuszy

Składanie do listu - Do 3 arkuszy

Składanie do listu (pojemność) - Maks.: 30 arkuszy (taca odbiorcza); nielimitowane

Broszura - Maks.: 20 arkuszy lub 19 arkuszy + 1 arkusz okładki (do 209 g/m² )

Pojemność tacy odbiorczej na broszury - Maks.: 100 arkuszy (taca odbiorcza); nielimitowane

Pobór energii - 220-240 V / 50/60Hz; Mniej niż 1,5 KW (system)

Wymiary systemu (Sz.xGł.xWys., mm) - 630 x 700 x 780 mm (bez ADF i dolnej tacy na papier)

Waga systemu (kg) - Około 85 kg  ±5%

# Zadanie nr 20

## Urządzenie wielofunkcyjne (drukarka laserowa kolorowa, skaner)  – 52 szt.

Specyfikacja kopiarki

Proces kopiowania - Elektrostatyczne kopiowanie laserowe, tandemowe, pośrednie

System tonera - Toner polimeryzowany

Prędkość druku / kopiowania A4 w czerni -  30 str./min. ± 10%

Prędkość druku / kopiowania A4 w kolorze - 30 str./min.  ± 10%

Prędkość w dupleksie A4 w czerni - 30 str./min. ± 10%

Prędkość w dupleksie A4 w kolorze - 30 str./min. ± 10%

Czas pierwszej kopii / wydruku w czerni - 12 sek. ± 10%

Czas pierwszej kopii / wydruku w kolorze - 16 sek. ± 10%

Czas nagrzewania (sek.) - 35 sek. ± 20%

Rozdzielczość kopiowania (dpi) - 600 x 600 dpi

Skala szarości - 256 odcieni

Kopiowanie wielokrotne - 1- 99

Format oryginału - A6-A4

Skalowanie - 25-400% w odstępach 0,1%; automatyczne powiększenie

Funkcje kopiowania - Kopiowanie dwustronne; kopiowanie dokumentów

identyfikacyjnych; kopia 2

na 1, 4 na 1; plakat; regulacja gęstości

Specyfikacja drukarki

Rozdzielczość drukowania (dpi)	- 1 200 x 1 200 dpi

Język opisu strony - PCL 5e/c, PostScript 3, PDF 1.7, XPS

Wspierane systemy operacyjne - Windows 7 (32/64), Windows 8 (32/64), Windows Server 2003/2008 (32/64), Windows Server 2012 (64), Macintosh OS X 10.x, Linux, Citrix

Czcionki drukarki - 80 PCL Latin, 137 PostScript 3 Latin

Funkcje drukowania - Bezpośredni wydruk plików TIFF, XPS, PDF i JPEG; XPS i OOXML (DOCX, XLSX, PPTX); połączenie; n-up; plakat; nakładanie; znak wodny

Specyfikacja skanera

Prędkość skanowania w kolorze - 30 oryginałów/min. ± 10%

Rozdzielczość skanowania (dpi) - Maks.: 600 x 600 dpi

Tryby skanowania - Skanowanie do e-mail, Skanowanie do SMB, Skanowanie do FTP, Skanowanie do USB, Skanowanie do DPWS, Skanowanie sieciowe TWAIN

Formaty plików - TIFF; PDF; kompaktowy PDF; JPEG;

Miejsca docelowe skanowania - 250; obsługa LDAP

Specyfikacja systemu

Standardowa pamięć systemu (MB) - 1 GB

Standardowe interfejsy - 10-Base-T/100-Base-TX/1,000-Base-T Ethernet; USB 2.0

Protokoły sieciowe - TCP/IP (IPv4 / IPv6); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP; HTTPS

Rodzaje ramek - Ethernet 802.2; Ethernet 802.3; Ethernet II; Ethernet SNAP

Automatyczny podajnik dokumentów - Do 50 oryginałów; A6-A4; 50-110 g/m² RADF

Rozmiar papieru - A6-A4; własne formaty papieru

Gramatura papieru (g/m²) - 60-210 g/m²

Pojemność papieru (arkusze) - Standard: 350 arkuszy, maks. 850 arkuszy

Standardowe podajniki papieru - Taca 1: 250 arkuszy; A6-A4; 60-210 g/m²; Taca 2: 500 arkuszy; A4; 60- 90 g/m²; Podajnik ręczny: 100 arkuszy; A6-A4; własne formaty 60-210 g/m²

Automatyczny dupleks - A4; 60-210 g/m²

Pojemność wyjścia (bez finiszera) - Maks.: 150 arkuszy

Pobór energii - 220-240 V / 50/60 Hz; Poniżej 1,5 kW (urządzenie)

Wymiary systemu (Sz.xGł.xWys., mm)	- 450 x 550 x 500 mm

Waga systemu (kg) – max. 35 kg