[image: image6.jpg]INFRASTRUKTURA UNIA EUROPEJSKA |  ***,

2 EUROPEJSKI FUNDUSZ * *
| SRODOWISKO ROZWOJU REGIONALNEGO D
NARODOWA STRATEGIA SPOJNOSCI

Projekt ,,Przebudowa i wyposazenie budynku Wydziatu Inzynierii Mechanicznej i Informatyki Politechniki Czestochowskiej (segment F i G) przy ul. Dgbrowskiego 73
w Czestochowie” wspétfinansowany przez Unie Europejska ze srodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Srodowisko

Numer projektu POIS.13.01.00-00-033/12





Załącznik nr 1 do SIWZ
Dostawa elementów wyposażenia AV w ramach projektu pn.: "Przebudowa i wyposażenie budynku Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Informatyki Politechniki Częstochowskiej (segment F i G) przy ul. Dąbrowskiego 73 w Częstochowie", współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Spis treści

41
Systemy audiowizualne AV


41.1
Systemy audiowizualne – opis ogólny


51.2
Sale interaktywne (15 sal -  2.23, 2.24, 2.25, 2.26, 1.28, 1.26, 1.27, 1.25, 0.30, 0.28, 0.31, 0.29, 0.24, 0.26, 0.27)


51.2.1
Opis funkcjonalny systemu


61.2.2
Opis i zestawienie urządzeń


61.2.2.1
Projektor interaktywny wraz z elementem mocującym i sterowaniem składający się z następujących elementów


61.2.2.2
Ekran (tablica) spełniający następujące wymagania


71.3
Sale seminaryjne – 2 sale (0.20,2.20)


71.3.1
Opis funkcjonalny systemu


71.3.2
Opis i zestawienie urządzeń


71.3.2.1
Projektor wraz z elementem mocującym i sterowaniem składający się z następujących elementów:


81.3.2.2
Ekran projekcyjny spełniający następujące wymagania


81.3.2.3
Tablica suchościeralna spełniająca następujące wymagania


81.3.2.4
Wizualizer spełniający następujące wymagania


81.4
Kreślarnie  2 sale (1.22, 1.24)


81.4.1
Opis funkcjonalny systemu


91.4.2
Opis i zestawienie urządzeń


91.4.2.1
Projektor interaktywny wraz z elementem mocującym i sterowaniem składający się z następujących elementów


91.4.2.2
Projektor wraz z elementem mocującym i sterowaniem składający się z następujących elementów


101.4.2.3
Ekran projekcyjny spełniający następujące wymagania


101.4.2.4
Ekran (tablica) spełniający następujące wymagania


101.4.2.5
Wizualizer spełniający następujące wymagania


101.5
Modelarnia –  sala 1.23


101.5.1
Opis i zestawienie urządzeń


111.6
Laboratorium Technik Multimedialnych – sala 0.32


111.6.1
Opis funkcjonalny systemu


111.6.2
Opis i zestawienie urządzeń


111.6.2.1
Projektor interaktywny 3D wraz z elementem mocującym i sterowaniem wraz z okularami składający się z następujących elementów


121.6.2.2
Tablica spełniająca następujące wymagania


121.6.2.3
Ekran projekcyjny spełniający następujące wymagania


121.7
Sala wideokonferencyjna 2.18


121.7.1
Opis funkcjonalny systemu


131.7.2
Opis i zestawienie urządzeń


131.7.2.1
Wyposażenie umożliwiające prowadzenie zdalnych konferencji (wraz z ekranami tablicami) składające się z następujących elementów:


151.8
Sala wykładowa 2.22


151.8.1
Opis funkcjonalny systemu


161.8.2
Opis i zestawienie urządzeń


161.8.2.1
Sala wykładowa - wyposażenie AV (wraz z ekranami tablicami elektrycznymi), nagłośnienie, wyposażenie do e-learningu


191.9
Aula nr 2.27


191.9.1
Opis funkcjonalny systemu


211.9.2
Opis i zestawienie urządzeń


211.9.2.1
Aula - wyposażenie AV (wraz z ekranami tablicami elektrycznymi), nagłośnienie, wyposażenie do e-learning


252
Kioski informacyjne


252.1
Opis systemu kiosków Informatycznych


272.2
Kiosk informacyjny wielkoformatowy


282.3
Kiosk internetowy przystosowany do obsługi przez osoby niepełnosprawne


302.4
Dodatkowe wymagane oprogramowanie


302.4.1
System przeznaczony do prezentacji planu budynku i wyszukiwania na nim najważniejszych informacji oraz drogi dojścia (kiosk wielkoformatowy)


322.4.2
Prezentacja


333
Elektroniczny punkt informacyjny


354
WYTYCZNE MIĘDZYBRANŻOWE


354.1
Ogólne


354.2
Branża elektryczno-oświetleniowa


354.3
Rolety okienne


365
Wytyczne instalacyjne


386
Gwarancja


387. schematy blokowe




1 Systemy audiowizualne AV

Zakres prac wykonawczych dotyczy dostarczenia,  montażu i uruchomienia aktywnych urządzeń systemu audiowizualnego oraz wyposażenia sal. 

Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

32321200, 32322000, 32323300, 32351300, 32342400, 45315100, 30200000

1.1 Systemy audiowizualne – opis ogólny

W segmentach należy zastosować wyposażenie sal w nowoczesne rozwiązania multimedialne 
i interaktywne, które ułatwią i uatrakcyjnią prowadzenie wykładów oraz usprawnią proces dydaktyczny. System audio-video obiektu opierać się ma o w pełni cyfrowe rozwiązania, kompatybilne 
z aktualnymi standardami AV. Pracę urządzeń będzie można kontrolować lokalnie za pomocą klawiatur sterujących oraz w większych salach paneli dotykowych  zabudowanych 
w przyłączach sygnałowych w biurkach. Przy wykorzystaniu panelu dotykowego należy zastosować ergonomiczną aplikację graficzną oraz klasyczne przyciski panelu, które zapewnią prowadzącemu pełną kontrolę nad systemem. W trakcie wykonywania sterowania należy  zastosować  tzw. programy wykonawcze - sekwencje instrukcji uruchamianych po naciśnięciu jednego klawisza - np. BLURAY spowoduje rozwinięcie się ekranu, załączenie wideoprojektora, ustawienie odpowiedniego zaciemnienia sali, uruchomienie odtwarzacza, wybór odpowiedniego źródła na przełączniku i ustawienie wymaganego poziomu głośności prezentacji multimedialnych. 

Dzięki wykorzystaniu kompaktowych urządzeń, zintegrowanej cyfrowej dystrybucji AV po kablu UTP oraz maksymalnej integracji systemów nie przewiduje się w salach dydaktycznych (z wyjątkiem auli) dedykowanych szaf AV typu rack lub degradujących zmian w projekcie architektury, mebli itd. 

1.2 Sale interaktywne (15 sal -  2.23, 2.24, 2.25, 2.26, 1.28, 1.26, 1.27, 1.25, 0.30, 0.28, 0.31, 0.29, 0.24, 0.26, 0.27)
1.2.1 Opis funkcjonalny systemu 

System ma oferować możliwość projekcji interaktywnej z wykorzystaniem komputera 
i projektora typu „Ultra-Short-Throw”. Pozostałe źródła Użytkownika ( np. notebook, wizualizer, kamera itp.) podłączane będą przez przyłącze wbudowane w blat stołu prowadzącego (HDMI, VGA+audio). Przełączanie sygnałów ma być realizowane z wykorzystaniem przełącznika z wbudowanym nadajnikiem cyfrowej transmisji AV po kablu UTP. System cyfrowej transmisji sygnału AV po kablu UTP ma zapewnić kompatybilność z  aktualnymi standardami sygnałów wizyjnych. Nadajnik w biurku połączony ma być z kompaktowym odbiornikiem zamontowanym przy projektorze. System ma zapewnić transmisję sygnału VGA + audio oraz dwóch sygnałów HDMI.

W sali nie projektuje się systemu nagłośnienia. Do nagłośnienia podstawowych dźwięków prezentacji wykorzystane mają być głośniki wbudowane w projektor. 

Praca urządzeń kontrolowana ma być za pomocą klawiatury sterującej zamontowanej 
w przyłączu sygnałowym w biurku. Przyłącze poza gniazdami zasilania  ma umożliwiać wyciąganie na czas prezentacji krótkiego okablowania sygnałowego oraz jego chowania 
(w przelotkach w komorze przyłącza zamykanej klapką) po skończonej prezentacji. Okablowanie ruchome ma stanowić integralną część przyłącza.

1.2.2 Opis i zestawienie urządzeń

	1.2.2.1 Projektor interaktywny wraz z elementem mocującym i sterowaniem składający się z następujących elementów

	1
	Projektor interaktywny LCD, rozdzielczość natywna min. 1280x800 (WXGA), obsługa rozdzielczości min. 1920x1200 (WUXGA), jasność: min. 3500 ANSI lm, żywotność lampy: min.  5500h w trybie eco, współczynnik projekcji 0.36 : 1, wbudowany port RS-232 i LAN do sterowania, wbudowana przeglądarka plików graficznych, moduł interaktywny, pisak i uchwyt do montażu ściennego w zestawie.
	15
	szt.

	2
	Przyłącze stołowe zamykane klapką, przyłącze wyposażone w 2 moduły zasilania 230V oraz przelotki na okablowanie krótkie AV chowane w przyłączu, zintegrowana z przyłączem jednostka centralna systemu sterowania (min. 1x RS232, 1x IR, 1x interfejs przekaźnikowy) z klawiaturą z min. 8 klawiszami do indywidualnego opisu (przyciski włącz/wyłącz, wybór źródeł, regulacja głośności, wycisz)
	15
	kpl.

	3
	Okablowanie krótkie chowane do przyłącza (HDMI, VGA, audio, LAN), przewody AV certyfikowane przez producenta przyłącza stołowego
	15
	kpl.

	4
	Nadajnik systemu cyfrowej transmisji sygnałów AV po skrętce, odległość transmisji min. 60 metrów, zintegrowany przełącznik sygnałów z funkcją automatycznego przełączania, wejścia: 2x HDMI, 1x VGA, 1x audio, wyjście: RJ-45, transmisja RS-232 i IR przez magistralę, konwertowanie sygnałów wizyjnych analogowych do cyfrowych, wsparcie dla rozdzielczości 1920x1200, 1080p/60 i 2K, obsługa EDID i HDCP, urządzenie miniaturowe (waga maks. 0,5 kg)
	15
	szt.

	5
	Odbiornik systemu cyfrowej transmisji sygnałów AV po skrętce, wejście RJ-45, wyjścia HDMI + audio, wyjścia sterujące RS-232 i IR, kompatybilny z nadajnikiem, obsługa rozdzielczości 4K, urządzenie miniaturowe (waga maks. 0,5 kg)
	15
	szt.

	6
	Okablowanie ruchome sygnałowo-sterujące do podłączenia urządzeń AV
	15
	kpl.

	7
	Akcesoria meblowe i elementy do zabudowy
	15
	kpl.

	8
	Wypełnienia AV do przyłączy podłogowych
	15
	kpl.


	1.2.2.2 Ekran (tablica) spełniający następujące wymagania 

	1
	Tablica suchościeralna biała o wymiarze 120x180 cm, powierzchnia ceramiczna matowa o właściwościach magnetycznych, rama aluminiowa z matowymi wykończeniami, tył tablicy wzmocniony blachą ocynkowaną, mocowanie do ściany za pomocą zawieszek mocowanych do tylnej części profilu ramkowego oraz profilu bazy półki  , w komplecie: dwie półki, marker, magnesy oraz elementy mocujące.
	15
	szt.


Sale seminaryjne – 2 sale (0.20,2.20)

1.2.3 Opis funkcjonalny systemu 

System ma oferować projekcję wielkoformatową z wykorzystaniem komputera lub źródeł Użytkownika (np. notebook, wizualizer, kamera itp.) podłączonych przez przyłącze wbudowane w blat stołu prowadzącego (HDMI, VGA+audio). Przełączanie sygnałów ma być realizowane 
z wykorzystaniem przełącznika z wbudowanym nadajnikiem cyfrowej transmisji AV po kablu UTP. System cyfrowej transmisji sygnału AV po kablu UTP ma zapewnić kompatybilność z  aktualnymi standardami sygnałów wizyjnych. Nadajnik w biurku ma być połączony z kompaktowym odbiornikiem zamontowanym przy projektorze. System ma umożliwić transmisję sygnału VGA + audio oraz dwóch sygnałów HDMI.

W sali nie projektuje się systemu nagłośnienia. Do nagłośnienia podstawowych dźwięków prezentacji wykorzystane zostaną głośników wbudowanych w projektor. 

Praca urządzeń kontrolowana ma być za pomocą klawiatury sterującej zamontowanej 
w przyłączu sygnałowym w biurku. Przyłącze poza gniazdami zasilania  ma umożliwiać wyciąganie na czas prezentacji krótkiego okablowania sygnałowego oraz jego chowania 
(w przelotkach w komorze przyłącza zamykanej klapką) po skończonej prezentacji. Okablowanie ruchome ma stanowić integralną część przyłącza.

1.2.4 Opis i zestawienie urządzeń

	1.2.4.1 Projektor wraz z elementem mocującym i sterowaniem składający się z następujących elementów:

	1
	Projektor LCD, rozdzielczość natywna min. 1200x800 (WXGA), obsługa rozdzielczości min. 1920x1200 (WUXGA), jasność:min.  4000 ANSI lm, kontrast min. 4000:1, żywotność lampy: min.  5500h w trybie eco, wbudowany port RS-232 i LAN do sterowania, wejścia: 2x HDMI, funkcja lens shift, zoom optyczny 1.7X
	2
	szt.

	2
	Uchwyt montażowy sufitowy do projektora, teleskopowa konstrukcja, min. 4 punkty mocowania projektora, uchwyt kompatybilny z dostarczonym projektorem
	2
	szt.

	3
	Przyłącze stołowe zamykane klapką, przyłącze wyposażone w 2 moduły zasilania 230V oraz przelotki na okablowanie krótkie AV chowane w przyłączu, zintegrowany z przyłączem jednostka centralna systemu sterowania (min. 1x RS232, 1x IR, 1x interfejs przekaźnikowy) z klawiaturą z min. 8 klawiszami do indywidualnego opisu (przyciski włącz/wyłącz, wybór źródeł, regulacja głośności, wycisz)
	2
	kpl.

	4
	Okablowanie krótkie chowane do przyłącza (HDMI, VGA, audio, LAN), przewody AV certyfikowane przez producenta przyłącza stołowego
	2
	kpl.

	5
	Nadajnik systemu cyfrowej transmisji sygnałów AV po skrętce, odległość transmisji min. 60 metrów, zintegrowany przełącznik sygnałów z funkcją automatycznego przełączania, wejścia: 2x HDMI, 1x VGA, 1x audio, wyjście: RJ-45, transmisja RS-232 i IR przez magistralę, konwertowanie sygnałów wizyjnych analogowych do cyfrowych, wsparcie dla rozdzielczości 1920x1200, 1080p/60 i 2K, obsługa EDID i HDCP, urządzenie miniaturowe (waga maks. 0,5 kg)
	2
	szt.

	6
	Odbiornik systemu cyfrowej transmisji sygnałów AV po skrętce, wejście RJ-45, wyjścia HDMI + audio, wyjścia sterujące RS-232 i IR, kompatybilny z nadajnikiem, obsługa rozdzielczości 4K, urządzenie miniaturowe (waga maks. 0,5 kg)
	2
	szt.

	7
	Okablowanie ruchome sygnałowo-sterujące do podłączenia urządzeń AV
	2
	kpl.

	8
	Akcesoria meblowe i elementy do zabudowy
	2
	kpl.

	9
	Wypełnienia AV do przyłączy podłogowych
	2
	kpl.


	1.2.4.2 Ekran projekcyjny spełniający następujące wymagania 

	1
	Ekran elektryczny z napinaczami, tubus do zabudowy sufitowej, szerokość powierzchni aktywnej 240 cm, format 16:10, czarne obramowanie, powierzchnia o wsp. gain 1.2
	2
	szt.


	1.2.4.3 Tablica suchościeralna spełniająca następujące wymagania 

	1
	Tablica suchościeralna biała o wymiarze 120x180 cm, powierzchnia ceramiczna matowa o właściwościach magnetycznych, rama aluminiowa z matowymi wykończeniami, tył tablicy wzmocniony blachą ocynkowaną, mocowanie do ściany za pomocą zawieszek mocowanych do tylnej części profilu ramkowego oraz profilu bazy  , w komplecie: dwie półki, marker, magnesy oraz elementy mocujące.
	2
	szt.


	1.2.4.4 Wizualizer spełniający następujące wymagania 

	1
	Wizualizer - kamera dokumentowa, przetwornik 1-CCD, rozdzielczość natywna 1280x960@30fps, wyjście DVI-I, Ethernet, zoom optyczny 12x z łatwo dostępnym pokrętłem regulującym na głowicy urządzenia, oświetlenie LED, autofocus, automatyczny balans bieli, iris, reprodukcja kolorów sRGB, waga maks. 3,5 kg.
	2
	szt.


1.3 Kreślarnie  2 sale (1.22, 1.24)

1.3.1 Opis funkcjonalny systemu

System ma oferować projekcję wielkoformatową jak i interaktywną przy użyciu dwóch projektorów z wykorzystaniem komputera lub źródeł Użytkownika (np. notebook, wizualizer, kamera itp.) podłączonych przez przyłącze wbudowane w blat stołu prowadzącego (HDMI, VGA+audio). Przełączanie sygnałów realizowane ma być z wykorzystaniem przełącznika z wbudowanym nadajnikiem cyfrowej transmisji AV po kablu UTP. System cyfrowej transmisji sygnału AV po kablu UTP ma zapewnić kompatybilność z  aktualnymi standardami sygnałów wizyjnych. Nadajnik w biurku połączony ma być 
z kompaktowym odbiornikiem zamontowanym przy projektorze. System ma umożliwić transmisję sygnału VGA + audio oraz dwóch sygnałów HDMI.

W sali nie projektuje się systemu nagłośnienia. Do nagłośnienia podstawowych dźwięków prezentacji wykorzystane zostaną głośników wbudowanych w projektor. 

Praca urządzeń ma być kontrolowana za pomocą przewodowego panelu dotykowego zintegrowanego z przyłączem sygnałowym w biurku. Przyłącze poza gniazdami zasilania i USB ma umożliwiać wyciąganie na czas prezentacji krótkiego okablowania sygnałowego oraz jego chowania (w przelotkach w komorze przyłącza zamykanej klapką) po skończonej prezentacji. Okablowanie ruchome ma stanowić integralną część przyłącza. 


Z poziomu aplikacji graficznej paneli dotykowych ma być możliwe:

· sterowanie projektorami,

· wybór źródła dźwięku i obrazu.

1.3.2 Opis i zestawienie urządzeń

	1.3.2.1 Projektor interaktywny wraz z elementem mocującym i sterowaniem składający się z następujących elementów

	1
	Projektor interaktywny LCD, rozdzielczość natywna min. 1280x800 (WXGA), obsługa rozdzielczości min. 1920x1200 (WUXGA), jasność:min. 3500 ANSI lm, żywotność lampy: min. 5500h w trybie eco, współczynnik projekcji 0.36 : 1, wbudowany port RS-232 i LAN do sterowania, wbudowana przeglądarka plików graficznych, moduł interaktywny, pisak i uchwyt do montażu ściennego w zestawie.
	2
	szt.


	1.3.2.2 Projektor wraz z elementem mocującym i sterowaniem składający się z następujących elementów

	1
	Projektor LCD, rozdzielczość natywna min. 1200x800 (WXGA), obsługa rozdzielczości min.1920x1200 (WUXGA), jasność:min.  4000 ANSI lm, kontrast min. 4000:1, żywotność lampy: min.  5500h w trybie eco, wbudowany port RS-232 i LAN do sterowania, wejścia: 2x HDMI, funkcja lens shift, zoom optyczny 1.7X
	2
	szt.

	2
	Uchwyt montażowy sufitowy do projektora, teleskopowa konstrukcja, min. 4 punkty mocowania projektora
	2
	szt.

	3
	Przyłącze stołowe z wbudowanym panelem dotykowym systemu sterowania typu flip-up, ekran LCD 3,5" o rozdzielczości 320x240 z czujnikiem oświetlenia i zasilaniem PoE, przyłącze wyposażone w 2 moduły zasilania 230V, gniazda 2x USB oraz przelotki na okablowanie krótkie AV chowane w przyłączu, certyfikaty UL i CE
	2
	kpl.

	4
	Okablowanie krótkie chowane do przyłącza (HDMI, VGA, audio, LAN), przewody AV certyfikowane przez producenta przyłącza stołowego
	2
	kpl.

	5
	Nadajnik systemu cyfrowej transmisji sygnałów AV po skrętce, odległość transmisji min. 60 metrów, zintegrowany przełącznik sygnałów z funkcją automatycznego przełączania, wejścia: 2x HDMI, 1x VGA, 1x audio, wyjście: RJ-45, konwertowanie sygnałów wizyjnych analogowych do cyfrowych, wsparcie dla rozdzielczości 1920x1200, 1080p/60 i 2K, obsługa EDID i HDCP, urządzenie miniaturowe (waga maks. 0,5 kg)
	2
	szt.

	6
	Odbiornik systemu cyfrowej transmisji sygnałów AV po skrętce, wejście RJ-45, wyjścia HDMI + audio, kompatybilny z nadajnikiem, obsługa rozdzielczości 4K, urządzenie miniaturowe (waga maks. 0,5 kg)
	2
	szt.

	7
	Rozdzielacz HDMI 1:2, magistrala 6.75 Gbps, wsparcie dla Deep Color 12-bit, sterowanie RS-232
	2
	szt.


	8
	Jednostka centralna systemu sterowania, port LAN, port RS-232, port RS-232/RS-422/RS-485, dedykowany port do regulacji pracy wzmacniacz audio, złącza I/O, REL i IR, kompatybilność z panelem dotykowym zintegrowanym w przyłączu stołowym, wsparcie dla standardów BACnet, KNX i DALI, urządzenie miniaturowe (waga maks. 0,5 kg)
	2
	szt.

	9
	Serwer portu szeregowego, 1x LAN, 2xRS-232, zasilacz w komplecie
	2
	szt.

	10
	Okablowanie ruchome sygnałowo-sterujące do podłączenia urządzeń AV
	2
	kpl.

	11
	Przełącznik sieciowy 8-Port Gigabit POE, zarządzalny
	2
	szt.

	12
	Akcesoria meblowe i elementy do zabudowy/
	2
	kpl.

	13
	Wypełnienia AV do przyłączy podłogowych
	2
	kpl.


	1.3.2.3 Ekran projekcyjny spełniający następujące wymagania

	1
	Ekran elektryczny z napinaczami, tubus do zabudowy sufitowej, szerokość powierzchni aktywnej 240 cm, format 16:10, czarne obramowanie, powierzchnia o wsp. gain 1.2
	2
	szt.


	1.3.2.4 Ekran (tablica) spełniający następujące wymagania

	1
	Tablica suchościeralna biała o wymiarze 120x180 cm, powierzchnia ceramiczna matowa o właściwościach magnetycznych, rama aluminiowa z matowymi wykończeniami, tył tablicy wzmocniony blachą ocynkowaną, mocowanie do ściany za pomocą zawieszek mocowanych do tylnej części profilu ramkowego oraz profilu bazy półki   w komplecie: dwie półki, marker, magnesy oraz elementy mocujące.
	2
	szt.


	1.3.2.5 Wizualizer spełniający następujące wymagania

	1
	Wizualizer - kamera dokumentowa, przetwornik 1-CCD, rozdzielczość natywna 1280x960@30fps, wyjście DVI-I, Ethernet, zoom optyczny 12x z łatwo dostępnym pokrętłem regulującym na głowicy urządzenia, oświetlenie LED, autofocus, automatyczny balans bieli, iris, reprodukcja kolorów sRGB, waga maks. 3,5 kg.
	2
	szt.


1.4 Modelarnia –  sala 1.23

1.4.1 Opis i zestawienie urządzeń

	1
	Tablica suchościeralna biała o wymiarze 120x180 cm, powierzchnia ceramiczna matowa o właściwościach magnetycznych, rama aluminiowa z matowymi wykończeniami, tył tablicy wzmocniony blachą ocynkowaną, mocowanie do ściany za pomocą zawieszek mocowanych do tylnej części profilu ramkowego oraz profilu bazy półki   w komplecie: dwie półki, marker, magnesy oraz elementy mocujące.


	1
	szt.


1.5 Laboratorium Technik Multimedialnych – sala 0.32

1.5.1 Opis funkcjonalny systemu 

System ma oferować możliwość projekcji w technologii 3D. W celu zapewnienia wymaganej synchronizacji  z okularami migawkowymi przewidzieć należy wykorzystanie kompatybilnego 
z systemem emitera. 

Praca urządzeń kontrolowana ma być za pomocą klawiatury sterującej zamontowanej 
w przyłączu sygnałowym w biurku. Przyłącze poza gniazdami zasilania  ma umożliwiać wyciąganie na czas prezentacji krótkiego okablowania sygnałowego oraz jego chowania 
(w przelotkach w komorze przyłącza zamykanej klapką) po skończonej prezentacji. Okablowanie ruchome ma stanowić integralną część przyłącza.
1.5.2 Opis i zestawienie urządzeń

	1.5.2.1 Projektor interaktywny 3D wraz z elementem mocującym i sterowaniem wraz z okularami składający się z następujących elementów

	1
	Projektor interaktywny DLP 3D, rozdzielczość natywna min.1280x800 (WXGA), obsługa rozdzielczości min.  1920x1080 (FullHD), jasność: min. 3500 ANSI lm, żywotność lampy: min. 7500h w trybie eco, współczynnik projekcji 0.45 : 1, wbudowany port LAN do sterowania, wbudowana przeglądarka plików graficznych, obsługa technologii Full 3D DLP Link, moduł interaktywny, pisak i uchwyt do montażu ściennego w zestawie.
	1
	szt.

	2
	Przyłącze stołowe zamykane klapką, przyłącze wyposażone w 2 moduły zasilania 230V oraz przelotki na okablowanie krótkie AV chowane w przyłączu, zintegrowana z przyłączem jednostka centralna systemu sterowania (min. 1x RS232, 1x IR, 1x interfejs przekaźnikowy) z klawiaturą z min. 8 klawiszami do indywidualnego opisu (przyciski włącz/wyłącz, wybór źródeł, regulacja głośności, wycisz)
	1
	kpl.

	3
	Okablowanie krótkie chowane do przyłącza (HDMI, VGA, audio, LAN), przewody AV certyfikowane przez producenta przyłącza stołowego
	1
	kpl.

	4
	Nadajnik systemu cyfrowej transmisji sygnałów AV po skrętce, odległość transmisji min. 60 metrów, zintegrowany przełącznik sygnałów z funkcją automatycznego przełączania, wejścia: 2x HDMI, 1x VGA, 1x audio, wyjście: RJ-45, transmisja RS-232 i IR przez magistralę, konwertowanie sygnałów wizyjnych analogowych do cyfrowych, wsparcie dla rozdzielczości 1920x1200, 1080p/60 i 2K, obsługa EDID i HDCP, urządzenie miniaturowe (waga maks. 0,5 kg)
	1
	szt.

	5
	Odbiornik systemu cyfrowej transmisji sygnałów AV po skrętce, wejście RJ-45, wyjścia HDMI + audio, wyjścia sterujące RS-232 i IR, kompatybilny z nadajnikiem, obsługa rozdzielczości 4K, urządzenie miniaturowe (waga maks. 0,5 kg)
	1
	szt.

	6
	Emiter IR systemu projekcji stereoskopowej
	1
	szt.

	7
	Okulary aktywne systemu projekcji stereoskopowej
	21
	szt.

	8
	Okablowanie ruchome sygnałowo-sterujące do podłączenia urządzeń AV
	1
	kpl.

	9
	Akcesoria meblowe i elementy do zabudowy/
	1
	kpl.

	10
	Wypełnienia AV do przyłączy podłogowych
	1
	kpl.


	1.5.2.2 Tablica spełniająca następujące wymagania

	1
	Tablica suchościeralna biała o wymiarze 120x180 cm, powierzchnia ceramiczna matowa o właściwościach magnetycznych, rama aluminiowa z matowymi wykończeniami, tył tablicy wzmocniony blachą ocynkowaną, mocowanie do ściany za pomocą zawieszek mocowanych do tylnej części profilu ramkowego oraz profilu bazy półki  , w komplecie: dwie półki, marker, magnesy oraz elementy mocujące.
	1
	szt.


	1.5.2.3 Ekran projekcyjny spełniający następujące wymagania

	1
	Ekran elektryczny z napinaczami, tubus do zabudowy sufitowej, szerokość powierzchni aktywnej 240 cm, format 16:10, czarne obramowanie, powierzchnia o wsp. gain 1.2
	1
	szt.


1.6 Sala wideokonferencyjna 2.18

1.6.1 Opis funkcjonalny systemu 

System ma oferować możliwość pracy w dwóch trybach:

- wideokonferencyjny - interaktywnego łączenia się z innymi zdalnymi lokalizacjami takimi jak uczelnie wyższe, parki technologiczne i inne ośrodki naukowo-dydaktyczne w kraju i za granicą. System ten ma umożliwić zestawianie połączeń audio-wideo punkt-punkt, a także połączeń konferencyjnych FullHD do czterech lokalizacji jednocześnie (systemy wideokonferencyjne muszą być też w tych lokalizacjach) za pomocą łącz IP i przeprowadzanie zdalnych wykładów, prezentacji. Ponadto system ma posiadać możliwość jednoczesnego przesyłania dwóch niezależnych strumieni: strumienia audio 
i wideo z kamer i mikrofonów zainstalowanych na sali oraz dodatkowego strumienia wideo 
(np. prezentacji z komputera, wizualizera lub innego źródła obrazu). Zestaw dwóch kamer ma inteligentnie wyszukiwać aktywnego mówcę i szybko przybliżać obraz tej osoby aby pokazać go innym uczestnikom wideokonferencji. Technologia inteligentnego rozpoznawania twarzy i głosu  ma pozwolić śledzić kamerze aktualnie mówiącą osobę, a następnie płynnie przejść do kolejnej osoby, gdy tylko zabiera ona głos. Podczas prowadzenie wideokonferencji do prezentacji obrazu mają być wykorzystywane dwa wielkoformatowe monitory FullHD;

- projekcja wielkoformatowa z wykorzystaniem komputera lub źródeł Użytkownika (np. notebook, wizualizer, kamera itp.) podłączonych przez przyłącza wbudowane w blat stołu prowadzącego i konferencyjnego (HDMI, VGA+audio). Przełączanie sygnałów realizowane będzie 
z wykorzystaniem przełącznika z wbudowanym nadajnikiem cyfrowej transmisji AV po kablu UTP. System cyfrowej transmisji sygnału AV po kablu UTP ma zapewnić kompatybilność z aktualnymi standardami sygnałów wizyjnych. Przełącznik z nadajnikiem w biurku połączony będzie z kompaktowym odbiornikiem zamontowanym przy projektorze.

W sali zastosowane ma być nagłośnienie dedykowane do obsługi wideokonferencji 
i zrealizowane w oparciu o zestaw głośnikowy sufitowy. 

Praca urządzeń ma być kontrolowana za pomocą przewodowego panelu dotykowego zintegrowanego z przyłączem sygnałowym w biurku. Przyłącze poza gniazdami zasilania i USB ma umożliwiać wyciąganie na czas prezentacji krótkiego okablowania sygnałowego oraz jego chowania 
(w przelotkach w komorze przyłącza zamykanej klapką) po skończonej prezentacji. Okablowanie ruchome ma stanowić integralną część przyłącza. Jako uzupełnienie systemu sterowania zastosowany ma zostać tablet z aplikacją do obsługi wideokonferencji zamontowany na stacji dokującej ściennej.


Z poziomu aplikacji graficznej paneli dotykowych ma być możliwe:

· sterowanie projektorem, ekranem, monitorami,

· wybór źródła dźwięku i obrazu,

· sterowanie poziomem dźwięku,

· sterowanie kodekiem wideokonferencyjnym,

· sterowanie oświetleniem sali w zakresie obwodów włącz-wyłącz,

· sterowanie roletami okiennymi(dostawa rolet nie wchodzi w zakres niniejszego zamówienia).

1.6.2 Opis i zestawienie urządzeń

	1.6.2.1 Wyposażenie umożliwiające prowadzenie zdalnych konferencji (wraz z ekranami tablicami) składające się z następujących elementów:

	1
	Projektor, rozdzielczość natywna min. 1920x1080 (1080p), jasność: min. 4000 ANSI lm, żywotność lampy: min.  7500h w trybie eco, wejścia: 2x HDMI, zamknięty układ optyczny
	1
	szt.

	2
	Uchwyt montażowy sufitowy do projektora, teleskopowa konstrukcja, min. 4 punkty mocowania projektora
	1
	szt.

	3
	Ekran elektryczny z napinaczami, tubus do zabudowy sufitowej, szerokość powierzchni aktywnej 240 cm, format 16:9, czarne obramowanie, powierzchnia o wsp. gain 1.2
	1
	szt.

	4
	Przyłącze stołowe z wbudowanym panelem dotykowym systemu sterowania typu flip-up, ekran LCD 3,5" o rozdzielczości 320x240 z czujnikiem oświetlenia i zasilaniem PoE, przyłącze wyposażone w 2 moduły zasilania 230V, gniazda 2x USB oraz przelotki na okablowanie krótkie AV chowane w przyłączu, certyfikat  CE
	1
	kpl.

	5
	Przyłącze stołowe zamykane klapką, przyłącze wyposażone w 2 moduły zasilania 230V oraz przelotki na okablowanie krótkie AV chowane w przyłączu
	1
	kpl.

	6
	Okablowanie krótkie chowane do przyłącza (HDMI, VGA, audio, LAN), przewody AV certyfikowane przez producenta przyłącza stołowego
	2
	kpl.

	7
	Nadajnik systemu cyfrowej transmisji sygnałów AV po skrętce, odległość transmisji min. 60 metrów, zintegrowany przełącznik sygnałów z funkcją automatycznego przełączania, wejścia: 2x HDMI, 1x VGA, 1x audio, wyjście: RJ-45, konwertowanie sygnałów wizyjnych analogowych do cyfrowych, wsparcie dla rozdzielczości 1920x1200, 1080p/60 i 2K, obsługa EDID i HDCP, urządzenie miniaturowe (waga maks. 0,5 kg)
	1
	szt.

	8
	Odbiornik systemu cyfrowej transmisji sygnałów AV po skrętce, wejście RJ-45, wyjścia HDMI + audio, kompatybilny z nadajnikiem, obsługa rozdzielczości 4K, urządzenie miniaturowe (waga maks. 0,5 kg)
	1
	szt.

	9
	Przełącznik skalujący z wbudowaną jednostką centralną systemu sterowania, wejścia sygnałowe AV: 2x uniwersalne RGBHV, 4x HDMI, 2x
RJ45 (cyfrowa transmisja AV po skrętce), 4x audio stereo, 2x mikrofonowe, wyjścia sygnałowe AV: 2x HDMI, 1x RJ45 (cyfrowa trasmisja AV po
skrętce), 1x audio stereo, wbudowana jednostka centralna wyposażona w porty LAN, port RS-232, port RS-232/RS-422/RS-485, złącza I/O,
REL i IR, kompatybilność z panelem dotykowym zintegrowanym w przyłączu stołowym, licencja do współpracy z urządzeniami mobilnymi typu
tablet, wbudowany wzmacniacz audio klasy D 100W@100V  Przełącznik musi zawierać
min. 1 szt. modułu wejść logicznych systemu sterowania z możliwością odczytania stanu wejść poprzez sieć LAN, 1x Ethernet, 8x I/O, standard montażu DIN oraz min. 2 szt. modułu przekaźnikowego systemu sterowania z możliwością sterowania przekaźnikami poprzez sieć LAN, 1x Ethernet, 8x REL, standard montażu DIN 
	1
	kpl

	12
	Zestaw wideokonferencyjny obsługa standardów transmisji w sieciach IP min H.323 i SIP. Przepustowość dla połączeń punkt-punkt min 6Mbps. Odbieranie i wysyłanie obrazu w jakości FullHD. Przepustowość dla połączeń wielostronnych realizowanych w oparciu o wbudowany mostek min 10Mbps. Wbudowana w kodek funkcja mostka wideokonferencyjnego z obsługą do 5 stron w rozdzielczości HD 720p w trybie Continous Presence zapewniającym jednoczesną widoczność wszystkich stron konferencji) oraz do 4 stron w rozdzielczości FullHD 1080p. Obsługiwane kodeki wideo min H.261, H.263, H.263+, H.264, H.265. Obsługa drugiego strumienia wideo zgodna ze standardami H.239 (H.323), BFCP (SIP) wraz z obsługą rozdzielczości 1080p/WUXGA o częstotliwości odświeżania 30 k/s, niezależnie od rozdzielczości obrazu transmitowanego w pierwszym strumieniu. Wbudowany w kodek mikser wizyjny. Obsługiwane kodeki audio min: G.711, G.722, G.722.1, G.729AB, 64 kbps i 128 kbps MPEG4 AAC-LD mono i stereo. Zestaw dwóch kamer, który inteligentnie wyszukuje aktywnego mówcę w większych salach spotkań i szybko przybliża obraz tej osoby aby pokazać go innym uczestnikiem wideokonferencji. Technologia inteligentnego rozpoznawania twarzy i głosu ma pozwalać śledzić kamerze aktualnie mówiącą osobę, a następnie płynnie przejść do kolejnej osoby, gdy tylko zabiera ona głos. Kamery o rozdzielczości pracy 1080p60, co najmniej 10x zoom optyczny oraz 2x zoom cyfrowy. Wsparcie producenta na okres nie krótszy niż 12 miesięcy. Licencja dla połączeń wielostronnych. 
	1
	kpl.

	13
	Mikrofon wideokonferencyjny systemowy, współpracujący z systemem wideokonferencyjnym
	2
	szt.

	14
	Monitor 55", panel S-PVA z krawędziowym podświetleniem LED, rozdzielczość 1920x1080, jasność 350 cd/m2, sterowanie RS232, przystosowany do pracy 12/7, bez tunera
	2
	szt.

	15
	Uchwyt montażowy ścienny monitora zgodny z urządzeniem z poz. 14
	2
	szt.

	16
	Serwer portu szeregowego, 1x LAN, 2xRS-232, zasilacz w komplecie
	1
	szt.

	17
	Zestaw głośnikowy sufitowy składający się z min. 4 głośników, pasmo częstotliwości 75 Hz-17 kHz (-10 dB), skuteczność 83 dB SPL (1W,1m), transformator 100V: 16W, 8W,
nominalny kąt pokrycia: 170 stopni, waga < 3 kg, wymiary maks. 11 cm wysokości,   26 cm średnicy, tylna puszka metalowa, kolor biały
	1
	Kpl.

	18
	Panel dotykowy bezprzewodowy z aplikacją systemu sterowania, przekątna min. 9"
	1
	szt.

	19
	Stacja dokująca ścienna panelu dotykowego, kompatybilna z PoE
	1
	szt.

	20
	Przełącznik sieciowy 8-Port Gigabit PoE, zarządzalny
	1
	szt.

	21
	Router bezprzewodowy
	1
	szt.

	22
	Komputer z procesorem osiągającym w testach PassMark CPUMark min. 1900pkt., 4GB Ram, Wi-Fi 802.11 b/g/n,LAN 10/100/1000 Mbps, USB 2.0 - 3 szt.,USB 3.0 -1 szt., RJ-45 -1 szt.,HDMI - 1 szt., wbudowany wyświetlacz osiągający nominalną rozdzielczość min. 1600x900, przekątna min. 19’’, dysk min. 500 GB, wbudowane głośniki stereo, możliwość zabezpieczenia linką, zainstalowany system operacyjny, dołączona mysz przewodowa i klawiatura przewodowa, dołączona linka zabezpieczająca
	1
	szt.

	23
	Tablica suchościeralna biała o wymiarze 120x180 cm, powierzchnia ceramiczna matowa o właściwościach magnetycznych, rama aluminiowa z matowymi wykończeniami, tył tablicy wzmocniony blachą ocynkowaną, mocowanie do ściany za pomocą zawieszek mocowanych do tylnej części profilu ramkowego oraz profilu bazy półki  , w komplecie: dwie półki, marker, magnesy oraz elementy mocujące.
	1
	szt.

	24
	Okablowanie ruchome sygnałowo-sterujące do podłączenia urządzeń AV
	1
	kpl.

	25
	Akcesoria meblowe i elementy do zabudowy/
	1
	kpl.

	26
	Wypełnienia AV do przyłączy podłogowych
	1
	kpl.


1.7 Sala wykładowa 2.22

1.7.1 Opis funkcjonalny systemu 

System ma oferować możliwość projekcji wielkoformatowej z wykorzystaniem komputera lub źródeł Użytkownika (np. notebook, wizualizer, kamera itp.) podłączonych przez przyłącze wbudowane 
w blat stołu prowadzącego (HDMI, VGA+audio). Przełączanie sygnałów ma być realizowane 
z wykorzystaniem przełącznika z wbudowanym nadajnikiem cyfrowej transmisji AV po kablu UTP. Proponowany system cyfrowej transmisji sygnału AV po kablu UTP zapewni kompatybilność 
z aktualnymi standardami sygnałów wizyjnych. Nadajnik w biurku połączony będzie z kompaktowym odbiornikiem zamontowanym przy projektorze. System umożliwi transmisję sygnału VGA + audio oraz dwóch sygnałów HDMI.

 Należy zastosować również urządzenia do bezprzewodowego wyświetlania zawartości ekranu komputera lub innych urządzeń mobilnych. Użytkownik będzie miał możliwość wyświetlenia bezpośrednio za pomocą swojego smartfona lub tabletu takich plików jak DOC, XLS, PPT, PDF, TXT, JPG. Wymaga się funkcjonalności pozwalającej na transmisję obrazu z 4 urządzeń jednocześnie przy dzielonym ekranie.


Istotną cechą systemu ma być możliwość prowadzenia zajęć z możliwością ich archiwizacji i strumieniowania w sieci. Obróbka cyfrowa w czasie rzeczywistym w systemie rejestracji 
i streaming’u ma umożliwić rejestrację prezentowanego na projektorze materiału, dodając do niego niezależny sygnał foniczny prezentacji i mowy oraz niezależny sygnał kamery z podglądem prelegenta. System wraz z oprogramowaniem serwerowym i systemowym ma tworzyć kompletną platformę 
e-learnig’ową.

Pracą systemu nagłośnienia ma zarządzać matryca miksująca, której zaawansowane algorytmy przetwarzania DSP oraz indywidualna konfiguracja wejść/wyjść mają realizować wszystkie wymagane funkcje w sposób automatyczny. Do dyspozycji Prowadzącego wymagane są mikrofony bezprzewodowe z nadajnikiem „do ręki” i „krawatowym” oraz mikrofon typu „gęsia szyja” z podstawką stołową i wyłącznikiem. 

Nagłośnienie prezentacyjne oparte  ma być na szerokopasmowych zestawach głośnikowych, nagłośnienie mowy realizowane ma być z wykorzystaniem wysokiej jakości głośników sufitowych pracujących w technologii 100V. 

Praca urządzeń ma być kontrolowana za pomocą przewodowego panelu dotykowego zintegrowanego z przyłączem sygnałowym w biurku. Przyłącze poza gniazdami zasilania i USB ma umożliwiać wyciąganie na czas prezentacji krótkiego okablowania sygnałowego oraz jego chowania 
(w przelotkach w komorze przyłącza zamykanej klapką) po skończonej prezentacji. Okablowanie ruchome ma  stanowić integralną część przyłącza.

Z poziomu aplikacji graficznej paneli dotykowych ma być możliwe:

· sterowanie projektorem, ekranem,

· wybór źródła dźwięku i obrazu,

· sterowanie poziomem dźwięku,

· sterowanie kamerą obrotową,

· sterowanie platformę e-learnig’ową,

· sterowanie oświetleniem sali w zakresie obwodów włącz-wyłącz,

· sterowanie roletami okiennymi (dostawa rolet nie wchodzi w zakres niniejszego zamówienia).

Jako uzupełnienie systemu sterowania wykonana ma zostać integracja ściennych wyłączników oświetlenia przy wejściu do sal udostępniając podstawową kontrolę systemu zaciemnienia np. dla służb porządkowych obiektu.

1.7.2 Opis i zestawienie urządzeń

	1.7.2.1 Sala wykładowa - wyposażenie AV (wraz z ekranami tablicami elektrycznymi), nagłośnienie, wyposażenie do e-learningu 

	1
	Projektor LCD, rozdzielczość natywna min.  1920x1200 (WUXGA), jasność:min.  5100 ANSI lm, żywotność lampy:min.  3500h w trybie eco, wejścia: 1x DisplayPort; 1x HDBaseT; 2x HDMI, funkcja PIP / Side by Side, obsługa rozdzielczości 4096x2160 (4K), system wymiennych obiektywów - obiektyw standardowy o współczynniku projekcji nie krótszym niż 1.5-3.00:1
	1
	szt.

	2
	Uchwyt montażowy sufitowy do projektora, teleskopowa konstrukcja, min. 4 punkty mocowania projektora kompatybilne z oferowanym projektorem
	1
	szt.

	3
	Ekran elektryczny z napinaczami, tubus do zabudowy sufitowej, szerokość powierzchni aktywnej 280 cm, format 16:10, czarne obramowanie, powierzchnia o wsp. gain 1.2
	1
	szt.

	4
	Przyłącze stołowe z wbudowanym panelem dotykowym systemu sterowania typu flip-up, ekran LCD 7" o rozdzielczości 800x480 z czujnikiem oświetlenia i zasilaniem PoE, przyłącze wyposażone w 2 moduły zasilania 230V, gniazdo 1x USB, gniazdo oraz przelotki na okablowanie krótkie AV chowane w przyłączu, certyfikat  CE
	1
	kpl.

	5
	Okablowanie krótkie chowane do przyłącza (HDMI, VGA, audio, LAN), przewody AV certyfikowane przez producenta przyłącza stołowego
	1
	kpl.

	6
	Wizualizer - kamera dokumentowa, przetwornik 1-CCD, rozdzielczość natywna 1280x960@30fps, wyjście DVI-I, Ethernet, zoom optyczny 12x z łatwo dostępnym pokrętłem regulującym na głowicy urządzenia, oświetlenie LED, autofocus, automatyczny balans bieli, iris, reprodukcja kolorów sRGB, waga maks. 3,5 kg.
	1
	szt.

	7
	Moduł wejść logicznych systemu sterowania, możliwość odczytania stanu wejść poprzez sieć LAN, 1x Ethernet, 8x I/O, standard montażu DIN
	1
	szt.

	8
	Moduł przekaźnikowy systemu sterowania, możliwość sterowania przekaźnikami poprzez sieć LAN, 1x Ethernet, 8x REL, standard montażu DIN
	2
	szt.

	9
	Kamera obrotowa PTZ, rozdzielczość 1080p/29.97fps, 20 krotny zoom optyczny, wideo stosunek S/N > 50dB, minimalne natężenie światła do pracy 1,6 lux, obrót w poziomie +/-170 stopni, obrót w pionie +90/-20 stopni, 6 ustawień (zapamiętanych ustawień kamery), wyjście DVI, sterowanie zdalne z panelu dotykowego
	1
	szt.

	10
	Serwer portu szeregowego, 1x LAN, 1xRS-232, zasilacz w komplecie
	1
	szt.

	11
	Nadajnik sygnału DVI po skrętce, odległość transmisji min. 60 metrów, wejścia: 1x DVI, 1xaudio, wyjście: 1xRJ-45 + 1x DVI, wsparcie dla rozdzielczości 1920x1200, 1080p/60 i 4K (4096x2160), obsługa EDID i HDCP, urządzenie miniaturowe (waga maks. 0,5 kg)
	1
	szt.

	12
	Odbiornik systemu cyfrowej transmisji sygnałów AV po skrętce, wejście RJ-45, wyjścia DVI + audio, kompatybilny z nadajnikiem, obsługa rozdzielczości 4K, urządzenie miniaturowe (waga maks. 0,5 kg)
	1
	szt.

	13
	System rejestracji audio-video 1080p z możliwością równoczesnego streamingu na żywo, niezależne i równoczesne przechwytywanie min. dwóch sygnałów, wejścia HDMI lub DVI dla sygnału np. prezentacji (ze wsparciem dla rozdzielczości WUXGA), wejścia HDMI lub DVI do sygnału np. kamery, wyjścia HDMI lub DVI, 2x wejście analogowe audio, 1x wyjście analogowe audio, 2x USB mysz/klawiatura, 1x USB do archiwizacji plików, 1x RJ-45 (streaming) H.264/AVC, wewnętrzna pamięć na pliki min. 70GB, w zestawie oprogramowanie serwerowe i system operacyjny do realizacji i zarządzania udostępnianiem materiału w sieci
	1
	szt.

	14
	Przełącznik skalujący z wbudowaną jednostką centralną systemu sterowania, wejścia sygnałowe AV: 2x uniwersalne RGBHV, 4x HDMI, 2x RJ45 (cyfrowa transmisja AV po skrętce), 4x audio stereo, 2x mikrofonowe, wyjścia sygnałowe AV: 2x HDMI, 1x RJ45 (cyfrowa trasmisja AV po skrętce), 1x audio stereo, wbudowana jednostka centralna wyposażona w porty LAN, port RS-232, port RS-232/RS-422/RS-485, złącza I/O, REL i IR, kompatybilność z panelem dotykowym zintegrowanym w przyłączu stołowym, licencja do współpracy z urządzeniami mobilnymi typu tablet
	1
	szt.

	15
	Monitor  LCD min. 21.5" z technologią dotykową, rozdzielczość natywna 1920x1080, podstawa z regulacją umożliwiającą pochylenie monitora do 60 stopni,  wejścia: D-Sub/DVI/HDMI, USB, czas reakcji plamki maks 12 ms, kąty widzenia pion/poziom:178 stopni, możliwość montażu  naściennego VESA, gniazdo zabezpieczeń, dołączone przegubowe ramię do monitora z możliwością regulacji, w tym wysokości, nachylenia, obrotu i wysunięcia. Łatwy montaż do podstawy biurka
	1
	kpl.

	16
	Odbiornik systemu cyfrowej transmisji sygnałów AV po skrętce, wejście RJ-45, wyjścia HDMI + audio, kompatybilny z nadajnikiem, obsługa rozdzielczości 4K, urządzenie miniaturowe (waga maks. 0,5 kg)
	1
	szt.

	17
	Prezenter bezprzewodowy zapewniający bezprzewodową, dwukierunkową komunikację komputerów oraz urządzeń mobilnych z dowolnym wyświetlaczem obrazu, obsługa Gigabit Ethernet oraz IEEE 802.11b/g/n 2.4GHz, wyjście HDMI, możliwość prezentacji 4 ekranów w jednym, możliwość prowadzenia anotacji,
	1
	szt.

	18
	Zestaw mikrofonu bezprzewodowego z nadajnikiem do ręki, metalowa obudowa odbiornika, kompander HDX, True Diversity 
	1
	szt.

	19
	Zestaw mikrofonu bezprzewodowego z mikrofonem krawatowym, metalowa obudowa odbiornika, kompander HDX, True Diversity 
	1
	szt.

	20
	Mikrofon pojemnościowy z podstawką stołową, programowalny przycisk, przewód XLR o dł. 3m, gęsia szyjka 45cm, kardioidalny
	1
	szt.

	21
	Procesor audio, 12 wejść mikrofono liniowych, 8 wyjść, dedykowane oprogramowanie do obsługi, 32 ustawienia (zapamiętane ustawienia procesora), automikser (8 grup), zasilanie phantom, 20 cyfrowych I/O do kontroli, filtry, opóźnienie, ducking, obróbka dynamiczna, elieminator sprzężeń, port do sygnałowego łączenia dwóch urządzeń za pomocą przewodu CAT6, standard rack
	1
	szt.

	22
	Wzmacniacz audio, trzykanałowy: 2x200W@4Ohm / 2x100W@8Ohm, 1x200W@100V, konstrukcja bezwentylatorowa klasy D, automatyczne przełączanie urządzenia w tryb czuwania podczas nieaktywności, S/N min. 100 dB, wejścia: 3 zbalansowanie/niezbalansowane, pasmo 20Hz-20kHz (±1 dB)
	1
	szt.

	23
	Zestaw głośnikowy naścienny z uchwytem, pasmo częstotliwości 70Hz-18kHz (-10 dB), skuteczność 90 dB SPL (1W,1m), impedancja nominalna: 8 Ohm, moc 120 W (rms program), przetwornik LF 6,5", HF 1", waga z uchwytem maks. 5 kg, ścienny uchwyt szybkiego montażu pozycjonujący głośnik pod kątem zapewniającym optymalne przekazanie dźwięku  
	2
	szt.

	24
	Zestaw głośnikowy sufitowy, pasmo częstotliwości 75 Hz-17 kHz (-10 dB), skuteczność 83 dB SPL (1W,1m), transformator 100V: 16W, 8W, nominalny kąt pokrycia: 170 stopni, waga < 3 kg, wymiary maks. 11 cm wysokości , 26 cm średnicy, tylna puszka metalowa
	8
	szt.

	25
	Przełącznik sieciowy 8-Port Gigabit POE, zarządzalny
	1
	szt.

	26
	Router bezprzewodowy
	1
	szt.

	27
	Komputer z procesorem osiągającym w testach PassMark CPUMark min. 2200pkt., 4GB Ram, Wi-Fi 802.11 b/g/n,LAN 10/100/1000 Mbps, USB 2.0 - 4 szt.,USB 3.0 -2 szt., RJ-45 (LAN) - 1 szt.,HDMI - 1 szt.,D-Sub -1szt., dysk min. 500 GB, wbudowane głośniki stereo, możliwość zabezpieczenia linką, zainstalowany system operacyjny, możliwość montażu na ścianie, waga max 2kg, dołączona mysz przewodowa i klawiatura przewodowa, dołączona linka zabezpieczająca, dołączony wskaźnik laserowy z przyciskami sterowania pokazem slajdów, z czytelnym wyświetlaczem, wibrującym alarmem, wskaźnikiem poziomu baterii, zasięg wskaźnika min. 20m, odbiornik typu „plug and play”
	1
	kpl.

	28
	Tablica kolumnowa akademicka suchościeralna biała o wymiarze 100x240 cm, powierzchnia ceramiczna, system niezależny, sterowanie elektrycznie, w komplecie: półka, marker, magnesy, prowadnice oraz elementy mocujące. Wymaga się, aby na kolumnach były co najmniej dwie tablice, Zamawiający wymaga, aby przesuwanie tablicy odbywało się za pomocą napędu elektrycznego 
	1
	kpl.

	29
	Okablowanie ruchome sygnałowo-sterujące do podłączenia urządzeń AV
	1
	kpl.

	30
	Akcesoria meblowe i elementy do zabudowy/
	1
	kpl.

	31
	Wypełnienia AV do przyłączy podłogowych
	1
	kpl.


1.8 Aula nr 2.27

1.8.1 Opis funkcjonalny systemu 

System audio-video auli ma opierać się o zaawansowany, cyfrowy procesor graficzny, realizujący funkcję matrycy i gwarantujący wydajną pracę, niezbędną w takiej konfiguracji. Jego konfigurowalne wejścia i wyjścia oraz możliwości indywidualnego zarządzania i routingu sygnału mają pozwolić idealnie dostosować pracę systemu do wymagań Użytkownika, zarządzanie sygnałem AV lokalnie i do zdalnych lokalizacji. Rozwiązanie ma wyróżniać brak zanikania sygnału przy przełączaniu, zarządzanie wbudowanymi danymi typu HDCP/EDID oraz cyfrowa dystrybucja sygnałów na duże odległości.

System projekcji ma opierać się na wysokiej jasności projektorach o natywnej rozdzielczości min. 1920x1200 rzutujących obraz na elektrycznie rozwijane ekrany projekcyjne z napinaczami gwarantujące idealną gładkość powierzchni. Uzupełnieniem systemu prezentacji obrazu ma być monitor wielkoformatowy zamontowany na ścianie w tylnej części audytorium. Dodatkowo przewiduje się dla prowadzącego możliwość podglądu obrazu na monitorze dotykowym w biurku LCD. Podgląd ma być 
w pełni konfigurowalny i  ma objąć aktualnie wyświetlany obraz w auli lub dowolne inne źródło 
w systemie. Dzięki wykorzystaniu procesora obrazu PiP prowadzący ma mieć możliwość w tym samym czasie obserwować aktualnie wyświetlaną na ekranach prezentację oraz włączyć jednoczesny podgląd kolejnego materiału.

Należy również zastosować system podglądu obrazu z sali za pomocą kamery PTZ FullHD, 
z możliwością sterowania pracą kamery z poziomu aplikacji zintegrowanego systemu sterowania (technik, prelegent). Dzięki wykorzystaniu w systemie urządzeń matrycowych ma być możliwość konfiguracji niezależnej projekcji wielkoformatowej, np. na jednym ekranie będzie pokazana treść prezentacji, na drugim podgląd na prelegenta.

System ma umożliwić bezprzewodowe wyświetlanie zawartości ekranu komputera lub innych urządzeń mobilnych. Użytkownik ma mieć możliwość wyświetlenia bezpośrednio za pomocą swojego smartfona lub tabletu takich plików jak np: DOC, XLS, PPT, PDF, TXT, JPG. Wymaga się funkcjonalności pozwalającej na transmisję obrazu z 4 urządzeń jednocześnie przy dzielonym ekranie.


Istotną cechą systemu ma być możliwość prowadzenia interaktywnych zajęć z możliwością ich archiwizacji i strumieniowania w sieci. Dzięki użyciu procesora graficznego z funkcją anotacji, prowadzący ma mieć możliwość nanoszenia notatek w czasie rzeczywistym na dowolnym źródle podłączonym w strefie biurka. Notatki prowadzącego nanoszone np. na obrazie z wizualizera lub prezentacji komputerowej, będzie można przechwycić i zapisać do pliku. Dalsza obróbka cyfrowa 
w czasie rzeczywistym w systemie rejestracji i streaming’u, ma umożliwić dodanie do tego sygnału niezależny sygnał foniczny prezentacji i mowy oraz niezależny sygnał kamery z podglądem prelegenta. System wraz z oprogramowaniem serwerowym i systemowym będzie tworzył kompletną platformę e-learnig’ową.

Pracą systemu nagłośnienia ma zarządzać matryca miksująca, której algorytmy przetwarzania DSP oraz indywidualna konfiguracja wejść/wyjść  mają zrealizować wszystkie wymagane funkcje w sposób automatyczny. Do dyspozycji Prowadzącego mają być przewidziane mikrofony bezprzewodowe z nadajnikiem „do ręki”, nagłownym i „krawatowym” oraz mikrofon typu „gęsia szyja” 
z podstawką stołową i wyłącznikiem. Nagłośnienie prezentacyjne oparte ma być na liniowych zestawach głośnikowych wysokiej mocy, po jednym trzyskładnikowym gronie na stronę. 

Nagłośnienie mowy realizowane ma być z wykorzystaniem szerokopasmowych kolumn wyrównanych liniowo pracujących w technologii 100V. 

Praca urządzeń ma być kontrolowana za pomocą przewodowego panelu dotykowego zintegrowanego z przyłączem sygnałowym w biurku.

Przyłącze poza gniazdami zasilania i USB ma umożliwiać wyciąganie na czas prezentacji krótkiego okablowania sygnałowego oraz jego chowania (w przelotkach w komorze przyłącza zamykanej klapką) po skończonej prezentacji. Okablowanie ruchome ma stanowić integralną część przyłącza.

Z poziomu aplikacji graficznej paneli dotykowych ma być możliwe:

· sterowanie projektorami, ekranami, monitorem,

· sterowanie podglądem PiP na monitorze prowadzącego,

· wybór źródła dźwięku i obrazu,

· sterowanie poziomem dźwięku,

· sterowanie kamerą obrotową,

· sterowanie platformę e-learnig’ową,

· sterowanie oświetleniem sali w zakresie obwodów włącz-wyłącz.

Jako uzupełnienie systemu sterowania należy wykonać również integrację ściennych wyłączników oświetlenia przy wejściu do sali udostępniając podstawową kontrolę systemu zaciemnienia np. dla służb porządkowych obiektu.

Urządzenia systemu AV na auli mają być zlokalizowane w szafie rack 19" umiejscowionej za biurkiem i zabudowanej w ścianie. Monitor należy tak zamontować aby nie zasłaniał nikomu z Sali widoku na prezentowane informację zarówno z tablicy suchościeralnej jak i przy użyciu projektorów.
1.8.2 Opis i zestawienie urządzeń

	1.8.2.1 Aula - wyposażenie AV (wraz z ekranami tablicami elektrycznymi), nagłośnienie, wyposażenie do e-learning

	1
	Projektor LCD, rozdzielczość natywna min.1920x1200 (WUXGA), jasność:min. 6100 ANSI lm, żywotność lampy: min. 3500h w trybie eco, wejścia: 1x DisplayPort; 1x HDBaseT; 2x HDMI, funkcja PIP / Side by Side, obsługa rozdzielczości 4096x2160 (4K), system wymiennych obiektywów - teleobiektyw umożliwiający projekcję o szerokości 440cm z 13,2m
	2
	szt.

	2
	Uchwyt montażowy ścienny do projektora, teleskopowa konstrukcja, kompatybilny z oferowanym projektorem
	2
	szt.

	3
	Ekran elektryczny z napinaczami, szerokość powierzchni aktywnej 440 cm, format 16:10, czarne obramowanie, powierzchnia o wsp. gain 1.2
	2
	szt.

	4
	Przyłącze stołowe z wbudowanym panelem dotykowym systemu sterowania typu flip-up, ekran LCD 7" o rozdzielczości 800x480 z czujnikiem oświetlenia i zasilaniem PoE, przyłącze wyposażone w 2 moduły zasilania 230V, gniazdo 1x USB, gniazdo oraz przelotki na okablowanie krótkie AV chowane w przyłączu, certyfikat CE
	1
	kpl.

	5
	Okablowanie krótkie chowane do przyłącza (HDMI, VGA, audio, LAN), przewody AV certyfikowane przez producenta przyłącza stołowego
	1
	kpl.

	6
	Kamera obrotowa PTZ, rozdzielczość 1080p/29.97fps, 20 krotny zoom optyczny, wideo stosunek S/N > 50dB, minimalne natężenie światła do pracy 1,6 lux, obrót w poziomie +/-170 stopnie, obrót w pionie +90/-20 stopni, 6 ustawień (zapamiętanych ustawień kamery), wyjście DVI, sterowanie zdalne z panelu dotykowego
	1
	szt.

	7
	Serwer portu szeregowego, 1x LAN, 1xRS-232, zasilacz w komplecie
	2
	szt.

	8
	Matryca cyfrowa, rama ze slotami na moduły wejściowe i wyjściowe, umożliwiająca budowę matrycy o konfiguracji 16x16 (pełne matrycowanie - routing dowolnego wejścia na dowolne wyjście w dowolnym momencie), wsparcie dla rozdzielczości 1920x1200, 1080p/60 Deep Color oraz 2K, system przygotowany na rozdzielczości UHD i 4K, cyfrowa magistrala obsługująca przepustowość do min. 15Gbps, moduły wejściowe: 8x HDMI + 8x analog audio stereo, 4x RJ45 (cyfrowa transmisja AV po skrętce), moduły wyjściowe: 4x HDMI + 4x analog audio stereo, 4x RJ45 (cyfrowa transmisja AV po skrętce), komplet zaślepek na niewykorzystane sloty wejściowe i wyjściowe, obsługa HDCP i EDID, niezależny routing toru audio i indywidualna kontrola poziomu głośności na każdym wyjściu audio, możliwość wysyłania samego audio bez potrzeby wysyłania wizji po HDMI, zdalne zasilanie w systemie wszystkich nadajników i odbiorników
	1
	kpl.

	9
	Nadajnik cyfrowej transmisji AV po skrętce, wejścia: HDMI + analog audio, wyjścia: RJ45 + HDMI, możliwość transmisji sygnałów AV, RS232, Ethernet i zasilania po jednej skrętce na odległość do 100 metrów
	2
	szt.

	10
	Odbiornik cyfrowej transmisji AV po skrętce, wbudowany skaler sygnału, zasilany z matrycy, kompatybilny z systemem
	3
	szt.

	11
	Monitor  55", panel S-PVA z krawędziowym podświetleniem LED, rozdzielczość 1920x1080, jasność 350 cd/m2, sterowanie RS232, bez tunera
	1
	szt.

	12
	Uchwyt montażowy ścienny monitora zgodny z montowanym urządzeniem
	1
	szt.

	13
	System rejestracji audio-video 1080p z możliwością równoczesnego streamingu na żywo, niezależne i równoczesne przechwytywanie min. dwóch sygnałów, wejścia HDMI lub DVI dla sygnału np. prezentacji (ze wsparciem dla rozdzielczości WUXGA), wejścia HDMI lub DVI do sygnału np. kamery, wyjścia HDMI lub DVI, 2x wejście analogowe audio, 1x wyjście analogowe audio, 2x USB mysz/klawiatura, 1x USB do archiwizacji plików, 1x RJ-45 (streaming) H.264/AVC, wewnętrzna pamięć na pliki min. 70GB, w zestawie oprogramowanie serwerowe i system operacyjny do realizacji i zarządzania udostępnianiem materiału w sieci
	1
	szt.

	14
	Przełącznik skalujacy z funkcją anotacji realizowanej za pomocą zasobów sprzętowych (nanoszenia na żywo dodatkowej informacji w formie notatek na dowolnym sygnale wejściowym), możliwość przechwycenia i zapisania notatek do pliku, wejścia sygnałowe AV: uniwersalne RGBHV, HDMI, DVI lub DisplayPort, wyjścia sygnałowe AV: 2x HDMI, 1x RJ45 (cyfrowa transmisja AV po skrętce), porty USB na potrzeby współpracy z monitorem dotykowym i klawiaturą/myszą, wsparcie dla rozdzielczości WUXGA, 1080p i 2K
	1
	szt.

	15
	Monitor TFT LCD 24" z technologią dotykową dual-touch, rozdzielczość natywna 1920x1200 (WUXGA), podstawa z regulacją umożliwiającą pochylenie monitora do pozycji horyzontalnej, możliwość montażu powierzchniowego, obudowa odporna na zalania, wejścia: DVI/HDMI, USB,  dedykowany rysik w zestawie
	1
	szt.

	16
	Jednostka centralna systemu sterowania, port LAN, 6x port RS-232, 2x port RS-232/RS-422/RS-485, złącza I/O, REL i IR, kompatybilność z panelem dotykowym zintegrowanym w przyłączu stołowym, wsparcie dla standardów BACnet, KNX i DALI, licencja do współpracy z urządzeniami mobilnymi typu tablet
	1
	szt.

	17
	Prezenter bezprzewodowy zapewniający bezprzewodową, dwukierunkową komunikację komputerów oraz urządzeń mobilnych z dowolnym wyświetlaczem obrazu, obsługa Gigabit Ethernet oraz IEEE 802.11b/g/n 2.4GHz, wyjście HDMI, możliwość prezentacji 4 ekranów w jednym, możliwość prowadzenia anotacji,
	1
	szt.

	18
	Przełącznik DVI-I 2x1 z procesorem PiP, obsługa rozdzielczości 1920x1200@60Hz, sterowanie RS232, możliwość przechowywania i wyświetlenia grafiki
	1
	szt.

	19
	Zestaw mikrofonu bezprzewodowego z nadajnikiem do ręki, metalowa obudowa odbiornika, kompander HDX, True Diversity 
	2
	szt.

	20
	Zestaw mikrofonu bezprzewodowego z mikrofonem krawatowym, metalowa obudowa odbiornika, kompander HDX, True Diversity, przetwornik fi12mm o ch-ce kardioidalnej i czułości 42 mV/Pa +- 3dB
	1
	szt.

	21
	Zestaw mikrofonu bezprzewodowego z mikrofonem nagłownym, metalowa obudowa odbiornika, kompander HDX, True Diversity 
	1
	szt.

	22
	Mikrofon pojemnościowy z podstawką stołową, programowalny przycisk, przewód XLR o dł. 3m, gęsia szyjka 45cm, kardioidalny
	1
	szt.

	23
	Procesor audio, 12 wejść mikrofono liniowych, 8 wyjść, dedykowane oprogramowanie do obsługi, 32 ustawienia, automikser (8 grup), zasilanie phantom, 20 cyfrowych I/O do kontroli, filtry, opóźnienie, ducking, obróbka dynamiczna, elieminator sprzężeń, port do sygnałowego łączenia dwóch urządzeń za pomocą przewodu CAT6, standard rack
	1
	szt.

	24
	Urządzenie głośnikowe szerokopasmowe, 2-drożny system liniowy, max SPL: 122 dB, 400/1600W/8Ω, skuteczność: 90 dB SPL, pasmo: 88Hz-19kHz, przetwornik 8"+ 2 x 1" ciśnieniowy driver, kąt pokrycia: 100° poz x 15° pion, podwieszany,  waga < 13 kg, wyjście do kaskadowego łączenia kolejnych elementów w systemie, podwieszanie w gronie z lub bez subwoofera
	4
	szt.

	25
	Kompaktowy subwoofer bass-reflex, max SPL: 126 dB, 800W/3200W/4Ω, skuteczność: 91 dB SPL, pasmo: 42Hz-250Hz, przetwornik 15", podwieszany w gronie z zestawem szerokopasmowym, waga < 30 kg
	2
	szt.

	26
	Wzmacniacz audio dwukanałowy, wyposażony w cyfrowy procesor DSP (limiter, zwrotnica sygnału, linia opóźniająca, filtry, korekcja), definiowalne prędkości pracy wentylatorów, wyświetlacz LCD, pasmo przenoszenia: 20Hz-20 kHz, dynamika: 100 dBA, zasilacz impulsowy, moc: 2x1600W/2Ω, 2x1200W/4Ω, 2x650W/8Ω, 3200W/4Ω/mono, 2400W/8Ω/mono, obsługa protokołu komunikacyjnego pozwalającego na konfigurację, zmianę ustawień oraz monitorowanie stanu pracy poprzez zewnętrzny komputer PC
	2
	szt.

	27
	Szerokopasmowa kolumna wyrównana liniowo, pasmo (-10dB): 80Hz-20kHz, moc muzyczna: 150W, impedancja: 8Ω, skuteczność: 93 dB SPL, minimum 8 przetworników 2", propagacja (pion x poziom): 20° x 150°, odczepy dla 100V: 60W/30W/15W, uchwyt ścienny z regulacją pion/poziom w komplecie, waga <5kg
	4
	szt.

	28
	Wzmacniacz audio dwukanałowy klasy D, napięciowy, moc: 2x150W/2Ω, 2x300W/4Ω, 2x300W/8Ω, 2x300W/100V, tryb auto stand-by pobierający mniej niż 1W prądu, złącze AUX pozwalające na zdalne wyłączanie, włączanie i monitorowanie błędów wzmacniacza
	1
	szt.

	29
	Dedykowane uchwyty i zawiesia głośnikowe
	1
	kpl.

	30
	Profesjonalny odtwarzacz BD sterowany RS232, montaż rackowy
	1
	szt.

	31
	Wizualizer - kamera dokumentowa, przetwornik 1-CCD, rozdzielczość natywna 1280x960@30fps, wyjście DVI-I, Ethernet, zoom optyczny 12x z łatwo dostępnym pokrętłem regulującym na głowicy urządzenia, oświetlenie LED, autofocus, automatyczny balans bieli, iris, reprodukcja kolorów sRGB, waga maks. 3,5 kg.
	1
	szt.

	32
	Przełącznik sieciowy 16-Port Gigabit, w tym 8x POE, zarządzalny
	1
	szt.

	33
	Router bezprzewodowy
	1
	szt.

	34
	Moduł wejść logicznych systemu sterowania, możliwość odczytania stanu wejść poprzez sieć LAN, 1x Ethernet, 8x I/O, standard montażu DIN
	1
	szt.

	35
	Moduł przekaźnikowy systemu sterowania, możliwość sterowania przekaźnikami poprzez sieć LAN, 1x Ethernet, 8x REL, standard montażu DIN
	2
	szt.

	36
	Panel dotykowy bezprzewodowy z aplikacją systemu sterowania dla technika, przekątna min. 9"
	1
	szt.

	37
	Komputer z procesorem osiągającym w testach PassMark CPUMark min. 2200pkt., 4GB Ram, Wi-Fi 802.11 b/g/n,LAN 10/100/1000 Mbps, USB 2.0 - 4 szt.,USB 3.0 -2 szt., RJ-45 (LAN) - 1 szt.,HDMI - 1 szt.,D-Sub -1szt., dysk min. 500 GB, wbudowane głośniki stereo, możliwość zabezpieczenia linką, zainstalowany system operacyjny, możliwość montażu na ścianie, waga max 2kg, dołączona mysz przewodowa i klawiatura przewodowa, dołączona linka zabezpieczająca, dołączony wskaźnik laserowy z przyciskami sterowania pokazem slajdów, z czytelnym wyświetlaczem, wibrującym alarmem, wskaźnikiem poziomu baterii, zasięg wskaźnika min. 20m, odbiornik typu „plug and play”
	1
	kpl.

	38
	Tablica kolumnowa akademicka suchościeralna biała o wymiarze 100x240 cm, powierzchnia ceramiczna, system niezależny, sterowanie elektrycznie, w komplecie: półka, marker, magnesy, prowadnice oraz elementy mocujące. Wymaga się, aby na kolumnach były co najmniej dwie tablice,
Zamawiający wymaga, aby przesuwanie tablicy odbywało się za pomocą napędu elektrycznego
	1
	kpl.

	39
	Interfejs dla sterowania DMX512, wysyłanie i odbieranie komend DMX512 po Ethernecie, dwa uniwersalne porty DMX512 (wejściowy i wyjściowy)
	1
	szt.

	40
	Okablowanie ruchome sygnałowo-sterujące do podłączenia urządzeń AV
	1
	kpl.

	41
	Wypełnienia AV do przyłączy podłogowych
	1
	kpl.

	42
	Szafa rack z akcesoriami
	1
	kpl.

	43
	Panel rack z gniazdami AV
	1
	kpl.


2 Kioski informacyjne

2.1 Opis systemu kiosków Informatycznych

System Kiosków Informacyjnych – tzw. „Infomatów” – tworzy:

•
serwer aplikacji zwany dalej serwerem Systemu Kiosków Informacyjnych (serwer SKI) – 
zamawiający posiada licencję na aplikację SiteRemote Server firmy PROVISIO

•
4 sztuki kiosków informacyjnych dostarczonych przez Wykonawcę w tym:

3 kioski dostosowane do obsługi przez osoby niepełnosprawne

1 stojący wielkoformatowy

System Kiosków Informacyjnych musi posiadać możliwość współpracy z Elektroniczną Legitymacją Studencką (ELS) zgodną z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 2 listopada 2006 r. w sprawie dokumentacji przebiegu studiów (Dz. U. 2006 Nr 224, poz. 1634) .

Specyfikacja oprogramowania Kiosku Informacyjnego

•
Dostarczone oprogramowanie musi współpracować z posiadanym przez zamawiającego serwerem SKI.

•
Wykonawca musi dostarczyć system operacyjny oraz oprogramowanie współpracujące z serwerem aplikacji z ograniczoną funkcjonalnością w celu zabezpieczenia kiosku informacyjnego przed ingerencją  ze strony nieuprawnionego użytkownika.

•
Oprogramowanie kiosku informacyjnego musi posiadać sterowniki do obsługi czytnika kart chipowych zgodnych z normą ISO/IEC 7816 oraz standardem PC/SC, a w szczególności legitymacji ELS o specyfikacji zgodnej z rozporządzeniem Ministerstwa Szkolnictwa Wyższego - Dziennik Ustaw z dnia 8 grudnia 2006 r. (Nr 224, poz. 1634). Rozporządzenie wydano na podstawie art. 192 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym.

•
Oprogramowanie kiosku informacyjnego musi posiadać interfejs webowy.

•
Stworzony przez Wykonawcę serwis WWW musi mieć interfejs w języku polskim oraz prezentować katalog następujących odnośników (linków):

o
link do Internetowej Rejestracji Kandydatów 

o
link do interaktywnej mapy Wydziału

o
link do strony głównej Wydziału, wraz z podstronami

o
link do planu zajęć studentów

o
linki do innych witryn włączanych sukcesywnie przez administratora ze strony Zamawiającego do puli udostępnianej poprzez Infomaty.

•
Oprogramowanie kiosków nie może przechowywać historii operacji, ani danych pobieranych w procesie korzystania z zasobów (witryn WWW) udostępnionych przez serwer SKI.

•
Oprogramowanie kiosku informacyjnego musi pozwalać na: 

o
aktywowanie klawiatury ekranowej poprzez ustawienie kursora w polu edycji oraz poprzez wywołanie dedykowanym przyciskiem.

o
obsługę klawiatury ekranowej dostosowanej do ekranów dotykowych (duże przyciski), umożliwiającej jedynie wprowadzanie tekstów, z zablokowaną możliwością wykonywania funkcji sterujących (skrótów klawiszowych).

o
ochronę kiosku poprzez restrykcje systemowe (blokowanie możliwości uruchamiania wskazanych aplikacji).

o
określenie czasu, po którym ma nastąpić powrót do strony startowej (modułu startowego) aplikacji w przypadku braku aktywności

o
możliwość stworzenia jako wygaszacz panelu pozwalającego na prezentowanie wiadomości ze stron www, kanałów rss, dokumentów tekstowych oraz aplikacji SWF 

o
opcje automatycznego włączenia/wyłączenia się komputera o zdefiniowanej godzinie

o
uruchomienie dedykowanej przeglądarki internetowej przystosowanej do współpracy z urządzeniami  dotykowymi, wirtualną klawiaturą, 

•
użytkownik nie ma możliwości wyjścia poza program i ma poruszać się wyłącznie w zakresie zdefiniowanym przez administratora.

•
zabezpieczenie systemu przed instalacją oprogramowania z Internetu

•
Możliwość przeglądania dokumentów MS Office, OpenOffice i PDF z pozycji przeglądarki.

•
Oprogramowanie kiosku informacyjnego musi posiadać funkcję powiększania stron internetowych, która umożliwi korzystanie z kiosku osobom niepełnosprawnym

•
Oprogramowanie kiosku informacyjnego musi pozwalać na niezakłóconą pracę aplikacji w przypadku braku dostępu do sieci Lan 

2.2 Kiosk informacyjny wielkoformatowy

Typ kiosku stojący wewnętrzny

Obudowa kiosku - wersja stojąca, obudowa uniemożliwiająca niepowołany dostęp do jednostki sterującej,  przednia część korpusu wyposażona w drzwi umożliwiające dostęp do wnętrza kiosku wyposażone w przynajmniej 2 zamki patentowe. Dostęp do jednostki sterującej oraz monitora od przodu lub od tyłu. Drzwi otwierane od przodu wraz z monitorem dotykowym,  umożliwiające czynności serwisowe bez konieczności demontażu kiosku od podłoża i odsuwania od ściany.

W przypadku zastosowania otwierania od tyłu konstrukcja drzwi powinna umożliwiać dostęp do komputera poprzez ściągnięcie drzwi, nawet w przypadku, gdy infokiosk umieszczony jest tyłem do ściany w odległości nie większej jak 30 cm. Obudowa musi zapewnić odpowiednią wentylację zamontowanych podzespołów, zabezpieczając je przed przegrzaniem. Obudowa odporna na akty wandalizmu. 

Podstawa kiosku - stalowa , zabezpieczająca urządzenie przed wywróceniem i umożliwiająca przymocowanie kiosku do podłoża. Maksymalne wymiary podstawy nie większe niż 960mm x 460mm. Podstawa kiosku zawiera kanały umożliwiające sprawną wentylację kiosku. Dodatkowo zamontowane filtry zapobiegające zapyleniu jednostki sterującej a co za tym idzie przegrzewaniu.

Logo zgodne z logotypem wskazanym przez Zamawiającego – podświetlone, umieszczone w dolnej części korpusu, przestrzenne,  dopasowane do powierzchni korpusu. 

Instalacja elektryczna kiosku – przystosowana do zasilania z sieci 230V/50Hz, wyposażonej w przewód ochronny, wykonana zgodnie z obowiązującymi normami dotyczącymi bezpieczeństwa, w sposób uniemożliwiający przedostawanie się do sieci zakłóceń od urządzeń, w które wyposażony jest kiosk. Włącznik główny zasilania kiosku dostępny wyłącznie dla obsługi.

Wymiary kiosku:  2100mm x 800 mm  (wys x szer ). Dopuszcza się łączną tolerancję wymiarów +- 8%.

Wyposażenie kiosku:

Monitor – LCD min 40” o rozdzielczości  min. 1920x1080; kąty widzenia  min. 178/178; czas reakcji matrycy  max. 8ms; kontrast co najmniej 3000:1 Kamera zamocowana nad monitorem. Możliwe mycie całej powierzchni monitora detergentami.

Ekran dotykowy – ekran dotykowy zapewniający min. 85% przejrzystości, odporny na zadrapania, porysowania. Grubość ekranu co najmniej 5mm, rozdzielczość ekranu dotykowego: co najmniej 4096x4096

Jednostka sterująca kioskiem – typu PC o parametrach nie gorszych niż: procesor osiągający w testach PassMark CPU Mark 2200 pkt, co najmniej 2 GB RAM, SSD min. 60 GB,3xUSB, interfejs sieciowy Ethernet 10/100/1000, Karta sieci bezprzewodowej 54 Mbps  802.11g, karta graficzna zintegrowana z płytą główną, karta dźwiękowa z wyjściem stereo.

System operacyjny  Zainstalowany system operacyjny nie wymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu wraz z nośnikiem zgodny z oprogramowaniem zarządzającym i zapewniającym jego pełną funkcjonalność.

Program zarządzająco sterujący  oprogramowanie  zarządzające: umożliwiające pełną kontrolę nad dostępem użytkowników do zasobów komputera, funkcji ściągania i uruchamiania programów (możliwość definiowania strony startowej oraz definiowania obszarów dostępnych, bądź zabronionych stron WWW / treści zabronionych); obsługa wersji językowych: co najmniej: polski/ angielski /niemiecki, klawiatura ekranowa

2.3 Kiosk internetowy przystosowany do obsługi przez osoby niepełnosprawne

Typ kiosku stojący wewnętrzny


Konstrukcja  stalowa

•
malowana proszkowo na kolor wybrany przez Zamawiającego z palety RAL,

•
front kiosku z podświetlonym logo wskazanym przez Zamawiającego 

•
forma zewnętrzna kiosku pozwala na usytuowanie ekranu dotykowego w różnej pozycji (od 
 
ukośnej do poziomej) 

•
dostęp do wnętrza kiosku zabezpieczony zamkiem patentowym z opcją Master Key (możliwość 
otwierania grupy kiosków jednym kluczem);

•
odporna na akty wandalizmu

•
Otwierana od strony frontowej lub tylnej do celów serwisowych

•
zapewniająca odpowiednią wentylację zamontowanych podzespołów, zabezpieczającą je przed 
przegrzaniem

•
obudowa musi być przystosowana do doprowadzenia kabli sieci Ethernet zakończonych wtyczką RJ45 oraz zasilania elektrycznego

•
Stopa podstawy z odpowiednim dociążeniem, dla podniesienia stabilności kiosku, bez potrzeby 
kotwienia do podłoża

•
ekran z elektryczną regulacją kąta nachylenia w zakresie 90 stopni – 60  stopni (od podłoża)  
zapewniający komfort obsługi osobom niepełnosprawnym;

Monitor LCD

•
Przyciski do regulacji kąta nachylenia umieszczone w części monitorowej

•
wielkość min. 21,5”,

•
rozdzielczość min. 1920x1080

•
jasność min. 250cd,

•
kontrast min. 1000:1,

•
podświetlenie LED

•
czas reakcji matrycy maks. 5ms 

•
wyposażony w ekran dotykowy zapewniający min.85% przejrzystości, ekran dotykowy szklany 

•
front monitora od strony użytkownika, tafla szkła pokrywająca całą powierzchnię obudowy 
monitora

•
możliwe mycie całej powierzchni monitora detergentami

Ekran dotykowy

•
wielkość min. 21,5 ‘’

•
grubość min. 5mm,

•
odporny na zadrapania, porysowania, twardość co najmniej 7H w skali Mohsa

•
rozdzielczość ekranu dotykowego: co najmniej 4096x4096 pkt.

Klawiatura

•
wykonana ze stali nierdzewnej

•
z touchpadem 

•
klawiatura wyposażona w prawy przycisk ALT (polskie znaki), 

•
maksymalnie 66 klawiszy

•
Wandaloodporna wbudowana w metalową półkę.


Półka klawiatury

•
Wykonana ze stali  nierdzewnej szlifowanej.

•
zamocowana poniżej dolnej krawędzi monitora dla prawidłowej ergonomii.

•
wykończona od góry stalą nierdzewną 

•
półka z klawiaturą  i miejscem na czytnik stykowo-zbliżeniowy o max. Wym:  500mm (szer).X 
220mm(gł)


Jednostka sterująca

•
procesor osiągający w testach PassMark CPU Mark min. 2200 pkt.  

•
pamięć RAM min. 2 GB 

•
dysk twardy min. 60GB

•
3 x USB

•
karta graficzna zintegrowana z płytą główną

•
karta dźwiękowa z wyjściem stereo

Interfejsy sieciowe

•
karta sieciowa Ethernet 10/100/1000

•
Karta sieci bezprzewodowej 54 Mbps  802.11g

Wyposażenie dodatkowe:

•
wbudowane głośniki stereo

•
kamera

•
czytnik stykowo-zbliżeniowy RFID

•
mikrofon

Wymiary infokiosku

•
Wysokość całkowita:  1300mm x 400 mm(wys x głęb ) tolerancja wymiaru  +-8%,

System operacyjny  Zainstalowany system operacyjny nie wymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu wraz z nośnikiem, zgodny z oprogramowaniem zarządzającym i zapewniającym jego pełną funkcjonalność.

Program zarządzająco sterujący

oprogramowanie  zarządzające: umożliwiające pełną kontrolę nad dostępem użytkowników do zasobów komputera, funkcji ściągania i uruchamiania programów (możliwość definiowania strony startowej oraz definiowania obszarów dostępnych, bądź zabronionych stron WWW / treści zabronionych); obsługa wersji językowych: co najmniej: polski/ angielski /niemiecki, klawiatura ekranowa

2.4 Dodatkowe wymagane oprogramowanie 

2.4.1 System przeznaczony do prezentacji planu budynku i wyszukiwania na nim najważniejszych informacji oraz drogi dojścia (kiosk wielkoformatowy)

Przeznaczenie

Program ma służyć do pokazywania planu obiektu, np. budynku i wyszukiwania na nim różnych informacji takich jak np. lokalizacje pomieszczeń z danej kategorii, lokalizacja pomieszczenia o danej nazwie, lokalizacja miejsca przebywania danego pracownika naukowo-dydaktycznego, ścieżka dojścia do wybranego pomieszczenia itd.

Program ma pracować na kiosku informacyjnym znajdujących się w obiekcie, np. budynku, którego plan pokazuje i będzie administrowany za pomocą modułu pracującego albo na tym samym kiosku, albo na innym komputerze w sieci lokalnej, do której podłączone są również kioski.

Budowa

Program powinien składać się z: 

•
Modułu pokazującego mapę obiektu. Moduł ten będzie używany przez osoby korzystające z kiosków informacyjnych.   

•
Modułu administracyjnego służącego do wprowadzania i administrowania danymi. Moduł ten będzie używany przez administratorów i uruchamiany  na komputerach innych niż kioski.

•
Opcjonalnego modułu dostarczającego dane przygotowane w module administracyjnym do modułu pokazującego mapę obiektu i pobierającego i zapisującego dane przekazane przez moduł mapy w bazie danych. Moduł ten pracowałby w tle. Może go nie być jeśli moduł pokazujący mapę sam będzie komunikował się z bazą danych.

•
Program (wszystkie jego moduły) mają korzystać z darmowej bazy danych, np. MySql lub Firebird

Moduł pokazujący mapę obiektu:

•
Ma być dostosowany do obsługi poprzez ekran dotykowy

•
Ma pracować na ekranie Full HD 1920x1080 pikseli 

•
Mapy prezentowane przez ten moduł mają zostać przygotowane jako grafika wektorowa by możliwe było powiększanie i pomniejszanie mapy bez straty jakości. Preferowane technologie to Adobe Flash lub SVG.

Wymagania funkcjonalne

Najważniejsze wymagane funkcje modułu administracyjnego to:

•
Możliwość definiowania danych dla map wielu obiektów,

•
Definiowanie kategorii i przypisywanie do nich pomieszczeń,

•
Definiowanie pomieszczeń i wpisywanie danych opisujących pomieszczenia np. nazwa pomieszczenia, opis, słowa kluczowe, nr telefonu, email, nazwisko i imię osoby związanej z pomieszczeniem, kategoria, zdjęcia, 

•
Tworzenie listy elementów infrastruktury, które mają być pokazywane na mapie (schody, windy, toalety, strefy WiFi itp.)

•
Definiowanie języków dostępnych w module pokazującym mapę obiektu,

•
Wprowadzanie tłumaczeń napisów i danych wyświetlanych przez moduł pokazujący mapę na wszystkie języki zdefiniowane dla mapy,

•
Przeglądanie i wiązanie obiektów mapy (grafiki wektorowej) ze zdefiniowanymi pomieszczeniami i elementami infrastruktury,

•
Definiowanie kiosków, na których będzie wyświetlana mapa oraz ustawianie dla nich niezbędnych parametrów konfiguracyjnych. Najważniejsze parametry konfiguracyjne to parametry określające np. piętro, którego mapa ma być pokazywana domyślnie na kiosku, język, w którym domyślnie mają być pokazywane opisy na mapie, lokalizacja katalogów z danymi, np. zdjęciami pokazującymi pomieszczenia itd.

•
Tworzenie listy użytkowników uprawnionych do administrowania danymi mapy,

Najważniejsze wymagane funkcje modułu pokazującego mapę obiektu:

•
Pokazywanie mapy obiektu, np. budynku,

•
Przesuwanie mapy we wszystkich kierunkach,

•
Powiększanie i pomniejszanie mapy,

•
Pokazywanie informacji o pomieszczeniu klikniętym na mapie,

•
Orientowanie mapy zgodnie z ustawieniem kiosku w budynku,

•
Wyświetlanie mapy i informacji zgodnie z układem ekranu kiosku (pionowy, poziomy),

•
Pokazywanie na mapie punktu „tutaj jestem”,

•
Pokazywanie listy dostępnych języków interfejsu (minimum język polski i angielski), a po kliknięciu jednego z nich zmiana języka w którym są pokazywane opisy i informacje,

•
Pokazywanie listy pięter budynku i możliwość wyboru piętra, którego mapa ma zostać pokazana,

•
Pokazywanie listy elementów infrastruktury związanych z mapą, a po kliknięciu jednego z nich pokazywanie na mapie lokalizacji elementów infrastruktury wybranego rodzaju, 

•
Pokazywanie listy zdefiniowanych kategorii pomieszczeń. Po kliknięciu na wybraną kategorię program wyróżni na mapie pomieszczenia należące do wskazanej kategorii oraz pokaże ich nazwy w liście obok mapy.

•
Pokazywanie obok mapy listy pomieszczeń należących do wszystkich lub do wybranej kategorii. Po kliknięciu na nazwę jednego z pomieszczeń program pokaże na mapie jego lokalizację.

•
Wyszukiwanie pomieszczeń na mapie na podstawie wpisanego wyrażenia 

•
Pokazywanie na mapie najkrótszej ścieżki dojścia do wybranego pomieszczenia z uwzględnieniem tego, że obiekt może być wielopiętrowy, z uwzględnieniem wind i schodów, 

•
Pokazywanie informacji szczegółowych o wskazanym pomieszczeniu zdefiniowanych w module administracyjnym z uwzględnieniem ew. zdjęć pomieszczenia i jego i logo.

Oprócz wymienionej wyżej funkcjonalności w module pokazującym mapę lub module administracyjnym potrzebna jest dodatkowo następująca funkcjonalność:

•
Przesyłanie obiektów mapy (grafiki wektorowej) do zapamiętania w bazie danych oraz możliwość powiązania ich z pomieszczeniami, elementami infrastruktury, zdefiniowania im tłumaczenia itp.

•
Edytowanie grafu połączeń potrzebnego do wyznaczania najkrótszej ścieżki dojścia do pomieszczenia i zapamiętywanie danych o grafie w bazie danych,

•
Ustawianie na mapie punktu “tu jesteś” i zapamiętanie tych danych w bazie danych,

•
Ustawienie i zapamiętanie w bazie orientacji mapy dla bieżącego kiosku,

•
Możliwość rozmieszczenia na mapie ikon symbolizujących poszczególne rodzaje elementów infrastruktury i zapamiętanie tego w bazie danych,

Aplikacja ma zostać przygotowana dla budynku 2 piętrowego zawierającego ok. 150 pomieszczeń.

Uruchomienie aplikacji możliwe będzie tylko z poziomu serwisu WWW przygotowanego przez wykonawcę. Dostarczone oprogramowanie nie może być w żaden sposób limitowane czasową licencją.

2.4.2 Prezentacja 

Opis funkcjonalności

Prezentacja ma zostać stworzona na zasadzie klipu filmowego, który może zawierać ujęcia wideo oraz animację 2D/3D  działającego na info kioskach, której celem ma być przedstawienie pozytywnych zmian wynikających z realizacji projektu "Przebudowa i wyposażenie budynku Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Informatyki Politechniki Częstochowskiej (segment F i G) przy ul. Dąbrowskiego 73 w Częstochowie"  . Prezentacja może być podzielona na kilka bloków tematycznych. Łączny czas trwania wszystkich bloków nie może być krótsza niż 180s. W pierwszym bloku należy zawrzeć informację o współfinansowaniu projektu z środków Unii Europejskiej.

Dostawca zobowiązuje się do:

- Stworzenia koncepcji scenariusza

•
Scenariusz musi zawierać co najmniej: krótki opis spotu (filmu) z istotnymi elementami narracji, jasne określenie efektu jaki film ma wywołać u adresata filmu, „mocne” strony filmu tj. elementy wpływające na zainteresowanie, elementy formalne, informacje dotyczące trybu realizacji i środków specjalnych.

- Nagrania materiału min. 1 dzień zdjęciowy

•
Przygotowany materiał ma zostać nagrany w wysokiej rozdzielczości (nie gorszej niż 1920x1080), w wybranym formacie dostosowanym do kanału eksploatacji. Wykorzystany ma być  profesjonalny sprzęt najwyższej jakości; przetworniki obrazu oraz obiektywy, które pozwolą na uzyskanie określonej ostrości i dużej plastyki obrazu. 

•
Wymagana jest również możliwość nagrywania ujęć typu slow-motion o wartości nie mniejszej niż 120 fps dla rozdzielczości full HD 1920x1080.

- zmontowania i wzbogacenia materiału w procesie postprodukcji.

•
Do materiału video dołączona ma zostać odpowiednia muzyka. Jeśli scenariusz będzie tego wymagał należy wprowadzić dodatkowe elementy np. grafikę, animacje (2D, 3D), dodatkowe napisy nałożone na obraz, głos lektora (tylko jedna wersja językowa  polskojęzyczna. 

- pokrycia wszelkich zobowiązań cywilno-prawnych związanych z utrwaleniem, wykorzystaniem, upowszechnieniem wizerunku osób biorących udział w filmie oraz materiałów zrealizowanych na terenie instytucji oraz realizowanych przedsięwzięć, które wykorzystane zostaną w filmie

-Wykonawca przekaże prezentacje w wersjach do wyświetlania na infokioskach 

 *.avi, *.mpg oraz *flv,

- dostarczenia gotowego materiału wraz z wszystkim ujęciami, które zostały wykorzystane w klipie w nieprzetworzonej formie przekazując zamawiającemu pełnię praw autorskich na wszystkich polach eksploatacji.

Akceptacji Zamawiającego wymagają:

•
scenariusz filmu, 

•
głos lektora,

•
podkład muzyczny,

•
zrealizowany materiał  filmowy,

Elektroniczny punkt informacyjny

Elektroniczny punkt dystrybucyjny ma funkcjonować w formie ściany wideo oraz zapewniać prezentacje zewnętrznych treści. Wymagane jest zastosowanie zdalnego zarządzania po sieci LAN treściami wyświetlanymi na wyświetlaczach. Dostawca zobowiązuje się na dostarczenie niezbędnych licencji umożliwiających wyświetlanie, zarządzanie i funkcjonowanie punktu w formie ściany wideo. Dostawca przygotuje również animację (min. 10sekund) prezentującą logo wskazane przez Zamawiającego. Prezentacja musi składać się z minimum dwóch bloków. W pierwszym bloku należy zawrzeć informację o współfinansowaniu projektu z środków  Unii Europejskiej zgodnie z wzorem dostarczonym przez Zamawiającego.
Monitor 3 szt.

Wyświetlacz

Rodzaj panelu 
S-IPS 

Wielkość ekranu [cale/cm] 

42 / 106.68 

Proporcje obrazu 


16:9 

Jasność [cd/m²]

 

min 320

Kontrast 



min. 1300:1 

Kąty widzenia [°] 


min. 178 poziomo / 178 pionowo 

Czas reakcji [ms] 


max.12 (grey-to-grey) 

Częstotliwość odświeżania obrazu [Hz] 
60 

Obsługiwana orientacja obrazu 

Pionowa; Pozioma 

Rozdzielczość

Rozdzielczość natywna 
min. 1920 x 1080 przy 60 Hz 

Obsługiwane przez wejścia cyfrowe i analogowe (PC) 
1920 x 1080; 1680 x 1050; 1600 x 1200; 1400 x 1050; 1366 x 786; 1280 x 1024; 

Obsługiwane przez wejścia cyfrowe (wideo) 
1920 x 1080i (59.94/60)16:9; 1920 x 1080p (59.94/60)16:9; 1920 x 1080p (50)16:9; 1920 x 1080p (23.97/24)16:9; 1920 x 1080p (25)16:9; 1920 x 1080p (29.97/30)16:9; 

Możliwości podłączania

Wejścia wideo analogowe 
min. 1 x D-sub 15 pin; Composite (BNC) 

Wejścia wideo cyfrowe 

min. 1 x DisplayPort (HDCP); 1 x DVI-D (z HDCP); 1 x HDMI 1.3 
Wejścia audio analogowe 
min. 1 x 3,5 mm jack 

Wejścia audio cyfrowe 

min. 1 x HDMI; Interfejs DisplayPort 

Kontrola wejścia 

przewód zdalnego sterowania (jack 3,5 mm); RS232; LAN 100 Mbit 

Wyjścia wideo cyfrowe 

min. 1 x DVI-D (HDCP) 

Wyjścia audio analogowe 
3,5mm jack 

Kontrola wyjścia 

min.RS232 

Funkcje pilota 
min. LAN z SNMP; RS-232C (9-pin D-sub) Input and Output; Zdalne 
sterowanie przez podczerwień 

Slot opcji

Rodzaj slot 
STv2 (kompatybilność z normą OPS) 

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia podczes pracy [°C] 
+0 to +40 

Wilgotność otoczenia podczas pracy [%] 
20 to 80 

Parametry mechaniczne

Waga [kg] 
Bez nóżek: 18 

Mocowanie VESA [mm] 
300 x 300 

Funkcje wygaszacza ekranu; Kopiowanie ustawień monitora przez złącze RS232; PIN jako zabezpieczenie przed kradzieżą; różne opcje wyświetlania obrazu w obrazie; Scheduler (funkcja planowania włączania/wyłączania); 

Darmowe oprogramowanie do sterowania przez LAN ; Kabel zasilający; Pilot; przewód DVI-D 

Godziny pracy 
min. 16/7 

Moduł do zarządzania treścią 3szt.

Fizyczny moduł zgodny z modelem monitora montowany do urządzenia dający pełną funkcjonalność zarządzania treścią prezentowaną na wyświetlaczach.

Wymagania:

Odtwarzanie obrazu video przy rozdzielczości 1080p60

Wsparcie języka HTML5

Równoczesne odtwarzanie lokalnych, sieciowych i strumieniowych źródeł zawartości 

Interaktywna kontrola 

Wsparcie dla ścian wideo, w tym mieszanych orientacji ekranu

wbudowany interfejs sieciowy do aktualizacji i zdalnego zarządzania

Wsparcie zdalnych migawek ekranu

Interfejsy zewnętrzne:  Ethernet (10/100), HDMI, VGA

Uchwyt ścienny 3 szt.

Uchwyt zgodny z monitorem umożliwiający montaż ścienny urządzeń.

Wymagania:

Odległość od ściany max. 30 mm

Zabezpieczenie przed kradzieżą

Wbudowana poziomica

3 WYTYCZNE MIĘDZYBRANŻOWE

3.1 Ogólne

3.2 Branża elektryczno-oświetleniowa

Zasilanie

Wykonawca AV na etapie wykonawczym powinien koordynować 
w swoim zakresie wykonywane prace międzybranżowe i dopilnować pełnej integracji w opisanej funkcjonalności.

Oświetlenie

W salach 2.18, 2.22, 2.27 przewiduje się integrację systemu zintegrowanego sterowania AV 
z zaciemnieniem sali. Po włączeniu systemu AV praca oświetlenia będzie  kontrolowana 
z poziomu paneli dotykowych systemu zintegrowanego sterowania AV. Przy wyłączonym systemie AV sterowanie oświetleniem będzie odbywać się za pomocą tradycyjnych wyłączników ściennych przewidzianych w projekcie elektryczno-oświetleniowym, zamontowanych przy wejściach do sal. Poza salami 2.18, 2.22, 2.27 nie przewiduje się integracji systemu zintegrowanego sterowania AV 
z zaciemnieniem sali. Sterowanie oświetleniem będzie odbywać się wyłącznie za pomocą tradycyjnych wyłączników ściennych zamontowanych przy wejściach do sal.

3.3 Rolety okienne

W salach 2.18 i 2.22 zintegrowany ma być system sterowania AV 
z elektrycznymi roletami okiennymi, sterowanymi napięciowo. Sterowanie roletami przy wyłączonych systemach sali będzie odbywać się za pomocą tradycyjnych wyłączników ściennych zamontowanych na sali przez dostawcę rolet. Po włączeniu systemu AV pracę rolet będzie można kontrolować również z paneli dotykowych systemu zintegrowanego sterowania AV. 

4 Wytyczne instalacyjne

Wszystkie dostarczone urządzenia i elementy systemów audio wideo i sterowania należy zamontować we wskazanych przez zamawiającego miejscach. Do zamontowanych urządzeń należy podłączyć odpowiednie okablowanie dostarczone przez wykonawcę i uruchomić systemy wideo, audio i sterowania zgodnie z wytycznymi. 

W przypadku stosowania głośników ściennych jeśli to możliwe należy umieścić je poza obszarem prowadzącego korzystającego z mikrofonu w celu uniknięcia dodatkowych zakłóceń.

Wykonawca dobierze domyślny poziom głośności razem z przedstawicielem zamawiającego.

Każda z sal ma zapewnić jednolitą i pełną funkcjonalność wszystkich zastosowanych aktywnych urządzeń audio wizualnych.

W salach, w których zastosowane zostaną panele dotykowe do sterowania należy przewidzieć wymóg wysyłania oraz odbierania informacji o stanie urządzeń (projektory, monitory, przełączniki) oraz o wykonywanych przez nie funkcjach.

Wszystkie elementy systemu muszą być zabezpieczone przed zewnętrznymi próbami uzyskania dostępu do konfiguracji urządzeń i ich zmian.

W salach interaktywnych rozpoczęcie projekcji z wybraniem rodzaju źródła nie może być wykonane w większej liczbie ruchów niż 2.

W przypadku zastosowania ekranu rozwijalnego przed tablicą, należy przewidzieć dodatkową funkcjonalność systemu pozwalającą na zwinięcie ekranu bez wyłączania systemu projekcji.

Okablowanie używane przy instalacji musi spełniać minimalne wymagania:

1. Jako przewód VGA należy zastosować wysokiej jakości okablowanie o parametrach nie gorszych niż:


•
Przewód środkowy 28AWG, pobielona miedź 7/36, średnica 0,38mm




•
Izolacja ze spienionego polietylenu, średnica 1,6mm




•
Ekran z pobielonej miedzi, plecionka 90%, 38AWG




•
Zewnętrzna osłona PCW




•
Przewody o średnicy 2,75mm




•
Średnica zewnętrzna 9,2mm




•
Rezystancja przewodu 237Ohm/km




•
Pojemność przewodu 60pF/m




•
Prędkość propagacji 78%




•
Tłumienie -14,2dB przy 400Hz




2. Jako przewód HDMI należy zastosować wysokiej jakości okablowanie o zwiększonej odporności na zakłócenia.




•
Kabel typu High Speed.




•
Obsługa przesyłanych rozdzielczości do 1080p włącznie.




•
Dla kabli krótkich AWG 26, dla dłuższych niż 10m AWG 24




•
Podwójny ekran chroniący przed zakłóceniami radiowymi i elektromagnetycznymi (Al.-Mylar 
oraz bielona miedź)



•
Wtyczki pozłacane




•
Zgodny z protokołem HDCP




•
Wtyczki zalane fabrycznie




•
Kabel płaski (nie okrągły)




3. Jako przewody audio należy użyć wysokiej jakości okablowania przeznaczonego do sprzętu audio.


•
Średnica  min 2x1,5mm, CCA




4. Jako przewody video należy użyć wysokiej jakości kabla koncentrycznego przeznaczonego do przesyłania sygnałów wideo.





•
Kabel koncentryczny o impedancji 75Ohm




•
Ekranowany przez oplot i folię




•
Linka 0,26mm




•
Średnica zewnętrzna 6mm




•
Oporność 8Ohm/100m




•
Oporność ekranu 1,5Ohm/100m




•
Tłumienie 0,065dB/m przy 40Hz




W przypadku prowadzenia okablowania podtynkowo należy dodatkowo ułożyć drut pełniący funkcję pilota.



Lokalizacje poszczególnych urządzeń należy KONIECZNIE uzgodnić z zamawiającym podczas realizacji zamówienia.

Wykonawca zobowiązuje się przed stałym zabudowaniem części składowych systemu przedstawić je Zamawiającemu celem sprawdzenia ich zgodności  z ofertą.

5  Gwarancja

Zamawiający wymaga  minimum 36-miesięcznej gwarancji na całość zamówienia z wyłączeniem lamp do projektorów na które wymaga się min. 6 miesięcy gwarancji bez limitu godzin.

Zamawiający wymaga, aby zapewniona była naprawa lub wymiana urządzeń lub ich części, nie pozbawiająca gwarancji producenta.

7. schematy blokowe
[image: image6.jpg]

[image: image1]


[image: image2]
[image: image3]
[image: image4]
[image: image5]
44

[image: image7.png]PRZEBUDOWA SEGMENTOW F I G BUDYNKU GEOWNEGO POLITECHNIKI CZESTOCHOWSKIE]
SCHEMAT BLOKOWY SYSTEMU AV - SALA 0.20, 2.20

Komputer

(opcja Wizualizer
rozbudowy)
w
Przytacze ze Przetgcznik Odbiornik Projektor

sterownikiem

VEA VGA RIS RS AUDIO - =
P e — P )

room o - oz

WSERAL e 1570

ReLLz
an

>
rozdzielnia elektryczna
(sterowanie ekranem)

Legenda

HDMI, DVI
VGA

usa
DisplayFort




[image: image8.png]PRZEBUDOWA SEGMENTOW F I G BUDYNKU GEOWNEGO POLITECHNIKI CZESTOCHOWSKIE]
SCHEMAT BLOKOWY SYSTEMU AV - AULA 2.27

| Serwer RS Serwer RS
| Modut wejsc. Modut przekaz. Modut przekaz. s P
o o e BluRay Prezenter Kamera PTZ Nadajnik
| J; bezprzew.
wyt. Scienne sterowanie tablica, ekranami, Hom
| wiacz-wylacz zaciemnieniem sali Rs22 How uw
Odbiornik Monitor
| ROZDZIELNIA
Wizualizer Panel dotyk. Annotator Przefaczik - '
+ przytacze matrycowy Odbiornik Projektor 1
Mikrofon K s e
i i omputer s — _
gesia szyja P L e Panel przyt. Odbiornik Projektor 2
a . e E—— rack
] W > it = N wi o o - o
i ien e e
[ Monitor | Rt Ry B eon
I\gotyﬁc s
Przefgcznik Switch PoE Zestaw Zestaw
PiP - 4 wl gtosnikowy gtosnikowy
Nadainik pame Rs232 Ll
] [omsaen Router
o e Zestaw Zestaw
e gtonikowy gtodnikowy
Procesor ster System rejes. -
i streamingu Wzmacniacz 1l
Przytacze PP1 Przytgcze PP2 e é,ers'itl?ww JrZgasitl?v‘vm
podtogowe 1 pocitogowe 2 L o — grosnikowy grosnikowy
o o KCAZD. <
Mikrofon ;,g gs_tI? o J,ng'tf o
g g W facz 7 Snikow oSnikow:
bezprzewod. 'zmacniacz ¢} y 9 y
Mikrofon i o
bezprzewod. |
our : Zestaw Zestaw
Panel ster. Mikrofon e gtosnikowy gtosnikowy
technika bezprzewod. ] Wzmachiacz 3
an pras
Mikrofon -
bezprzewod. —n o -
o [[nterfejs DMX
s ! Reflektory Reflektory
o o LED PAR | —=¢__| LED PAR
SZAFA RACK 2 szt.(strona 2 szt.(strona
lewa) prawa)

Legenda

HDMI, DVI
veA
audio

glodnikowy

LAN
uss
DisplayPort

sterujace




[image: image9.png]PRZEBUDOWA SEGMENTOW F I G BUDYNKU GEOWNEGO POLITECHNIKI CZESTOCHOWSKIEJ

SCHEMAT BLOKOWY SYSTEMU AV - SALA 2.22

Wizualizer Odbiornik | Kamera PTZ Nadajnik
| -
rem
Switch PoE s o | o
il |
Przefacznik . | Serwer RS
Panel dotyk. skalujacy
+ przylacze | oo |
» RIS IN il
I HOML HOMTIN ©
A 1
S = =
o _ | -
Prezenter N Y System rejes. Odbiomnik Projektor
ezprzew. A2 i streamingu |
rsm — s e | w
e AUDIO IN
Komputer |
Mikrofon -
» o bezprzewod. | L Modut przekaz.
- wl Zestawy gtosnik.
Mikrofon | K wiol
bezprzewod. _ | | wp  wese s w
Wzmacniacz e
Matryca DSP wy
i | Roletal Rol.2 Rol.3Rol.4
Monitor Ko oon [y
Mikrofon i o an | = Modut wejéc Modut przekaz
o Do gesia szyja B o b 0 jSc. p .
e | e —k a o | ©

i o prawy wnol, wiol,,

e | e -t s
| ﬂ --- E( wyt. écienne sterowanie ekranem, Rol.5
| wh.-wyt. zaciemn. sali

BIURKO ROZDZIELNIA
Legenda
HDMI, DVI
VGA
audio

glosnikowy
sterj

DisplayPort




[image: image10.png]PRZEBUDOWA SEGMENTOW F I G BUDYNKU GEOWNEGO POLITECHNIKI CZESTOCHOWSKIE]
SCHEMAT BLOKOWY SYSTEMU AV - SALA 2.18

Przylacze Przetacznik
stotowe
Modut wejsc. Modut przekaz.
e oz
i e = - o . o
i ewe ™ e b
- STOL KONFER' INL - TN RELL - REL4 RELYE
wyt. scienne sterowanie ekranem, Rol.1,2
wh.-wyt. zaciemn. sali
Switch PoE Router
Komputer T ROZDZIELNIA
war e "
] Odbiornik Projektor
Przefgcznik
skalujgcy
Panel ster. Panel dotyk. o - o
Scienny + przytacze T TR—. "
T
ey use
e o ——
o e
o [
how urel Abioma
Serwer RS
Mikrofon Zestaw VC i Monitor LCD]]
sufitowy VC
bod Y .
AUDIC INY HOMIT QLT KDL HOMI

"::E; HDMIZ OUT
;:IHM AUDIO OUT |3
i
Kamera V! s Monitor LCDZ
HOMI i Koz, HoME
|
amera

iy Glosnik
soundbar

BIURKO

HOMI DVI
VGA
audio
glosnikawy
sterujace

usB
DisolayPort




[image: image11.png]PRZEBUDOWA SEGMENTOW F I G BUDYNKU GLOWNEGO POLITECHNIKI CZESTOCHOWSKIE]
SCHEMAT BLOKOWY SYSTEMU AV - LABORATORIUM 3D 0.32

Komputer
(opcja
rozbudowy)

o

Przylacze ze
sterownikiem

Przetgcznik

Odbiornik

BIURKO

R Hom

=

Re232 jOVER!

Projektor
interaktywny

nnnnnn

Emiter

HDMI, DVI
voa




[image: image12.png]PRZEBUDOWA SEGMENTOW F I G BUDYNKU GEOWNEGO POLITECHNIKI CZESTOCHOWSKIE]
SCHEMAT BLOKOWY SYSTEMU AV - 15 SAL:
2.23,2.24, 2.25, 2.26, 1.28, 1.26, 1.27, 1.25, 0.30, 0.28, 0.31, 0.29, 0.24, 0.26, 0.27

omputer
opcja

PG
rozbudowy)

Przylacze ze Przetacznik

sterownikiem

HOMI L
HOMIZ

Ve Rts|

aupi
RS-232 JOVER
RS 232

Odbiornik

Projektor
interaktywny|

HOME
aupto
RS232

KT
e




