Politechnika Częstochowska

Dąbrowskiego 69

42-201 Częstochowa

Częstochowa dnia: 2015-05-26

L.dz.Rk -  510/15

# O D P O W I E D Ź

# na zapytania w sprawie SIWZ oraz zmiana SIWZ

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) w trybie przetarg nieograniczony, na: Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem i urządzeniami peryferyjnymi w ramach projektu pn.:  "Przebudowa i wyposażenie budynku Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Informatyki Politechniki Częstochowskiej (segment F i G) przy ul. Dąbrowskiego 73 w Częstochowie", współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko., spr. nr rej. ZP/DK-10/15

Treść wspomnianej prośby jest następująca:

Pytanie cz. 1.

„W postępowaniu ZP/DK-10/15 Zamawiający w zadaniu 7 wymaga urządzenia o wadze nie przekraczającej 90 g. Według naszej wiedzy sprzęt spełniający specyfikację ma 112 g. Czy zamawiający źle określił wagę urządzenia?”

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza masę urządzenia do 130 g.

Pytania cz. 2.

Dotyczy Zadania 19:

- „Czy zamawiający wymaga dostarczenia do urządzenia podajnika oryginałów umożliwiającego skanowanie do 160 (+/-) 10% oryginałów?”

Odpowiedź: Tak.

- Czy zamawiający wymaga dostarczenia urządzenia ze standardowymi podajnikami papieru, Taca 1 : 500 arkuszy, Taca 2 - 500 arkuszy ,  czy podajniki papieru mają być rozbudowane o inne opcjonalne , jeżeli tak to które, lub czy jest wymagane dostarczenie podstawy pod urządzenie.

Odpowiedź: Tylko standardowe podajniki Taca 1 - 500 arkuszy, Taca 2 – 500 arkuszy, bez żadnych dodatkowych opcji. Tak, zamawiający wymaga podstawy pod urządzenie.

- Czy zamawiający wymaga dostarczenia opcji umożliwiającej zszywanie dokumentów według podanej specyfikacji?

Odpowiedź: Nie.

- Czy zamawiający wymaga dostarczenie opcji umożliwiającej drukowanie broszur według podanej specyfikacji?

Odpowiedź: Nie.

- Czy zamawiający wymaga dostarczenia tonera do urządzenia?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie cz. 3.

Dotyczy Zadania 20:

„Czy zamawiający wymaga dostarczenia urządzenia z podajnikami papieru : Taca 1 - 250 arkuszy; A6-A4; 60-210g/m2, Taca 2 : 500 arkuszy; A4; 60-90g/m2, Podajnik ręczny : 100 arkuszy; A6-A4; własne formaty 60-210g/m2 ?”

Odpowiedź: Tylko standardowe podajniki Taca 1-250 arkuszy i Podajnik ręczny -100 arkuszy, bez żadnych dodatkowych opcji.

Pytanie cz. 4.

„do załącznika Załącznik - szczegółowy opis zamówienia

do zadania 1, 2 i 3, w opisie zamówienia  w temacie oprogramowania antywirusowego,

zapytuje czy zamawiający dopuszcza do postępowania oprogramowanie antywirusowe o poniższych statystykach:

Real world Protection test:

Kwiecień 2015 -> 99,5

Marzec -> 99,3

Grudzień 2014 -> 98,6

Listopad -> 98,8

Październik -> 99

Wrzesień -> 98,7

Sierpień -> 98,1

Lipiec -> 99,2

Czerwiec -> 99,3

Maj -> 99,3

Kwiecień -> 99,1

Marzec -> 99,0

File detection test:

Marzec 2015 -> 98,7

Wrzesień 2014 -> 98,7

Marzec -> 98,8 ”

Odpowiedź: NIE dopuszcza uznając te wyniki za niewystarczające. Zamawiający uaktualnia opis zamawianego oprogramowania do testów z marca 2015 r. poprzez zmianę zapisu:

„Zamawiający wymaga programu antywirusowego cechującego się minimum wynikiem „File Detection Test”=99,5 %, „False Alarm (lower is better)” =< 10 , „Real-World Protection Test” = 99,8%, testu programów antywirusowych i pakietów zabezpieczających, przeprowadzonego przez niezależną organizację AV Comparatives, test nie starszy niż marzec 2014 r. opublikowane na ogólnodostępnej stronie http://chart.av-comparatives.org/chart1.php.”

na zapis:

„Zamawiający wymaga programu antywirusowego cechującego się minimum wynikiem „File Detection Test”=99,7 %, „False Alarm (lower is better)” =< 10 , „Real-World Protection Test” = 99,8%, testu programów antywirusowych i pakietów zabezpieczających, przeprowadzonego przez niezależną organizację AV Comparatives, test nie starszy niż marzec 2015 r. opublikowane na ogólnodostępnej stronie http://chart.av-comparatives.org/chart1.php.”

Pytanie cz. 5.

„W projekcie umowy Zamawiający określił zapis: "Paragraf 3 Ust. 4 Podczas odbioru monitory nie mogą mieć martwych pikseli lub subpikseli (dotyczy monitorów, laptopów)." Dopuszczalną liczbę martwych pixeli określa odpowiednia norma ISO 13406-2. Zatem wnioskujemy o zmianą powyższego zapisu na następujący: "Paragraf 3 Ust. 4 Podczas odbioru monitory nie mogą mieć martwych pikseli lub subpikseli (dotyczy monitorów, laptopów) w liczbie przekraczającej wytyczne normy ISO 13406-2".

Odpowiedź: Zamawiający zmienia projekt umowy w § 3 ust. 4, winno być:

Podczas odbioru monitory nie mogą mieć martwych pikseli lub subpikseli (dotyczy monitorów, laptopów) w liczbie przekraczającej wytyczne normy ISO 13406-2.

Pytanie cz. 6.

Prosimy o wyrażenie zgodny na zamieszczenie wymaganych deklaracji i certyfikatów określonych w opisie przedmiotu zamówienia w języku angielskim.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza dołączenie deklaracji i certyfikatów, jeżeli takowe są wymagane, w języku polskich bądź angielskim.

Pytanie cz. 7.

Dotyczy zadania 1

„Po szczegółowej analizie opisu przedmiotu zamówienia mając na uwadze uwarunkowania związane z: przeznaczeniem sprzętu, dostępnością sprzętu, aspektem ekonomicznym i technologicznym oraz ewentualnymi pomyłkami Zamawiającego proszę o doprecyzowanie oraz modyfikację zapisów jak poniżej.

- Zadanie 1. Ze względów na metodykę prowadzenia testów głośności prosimy o dopuszczenie komputera spełniającego w warunku Ergonomia głośności w pozycji operatora.”

Odpowiedź: Tak.

- „Zadanie 1. Prosimy o dopuszczenie monitora o parametrze Wielkości Plamki 0.277 mm.”

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza monitor o parametrze Wielkości Plamki 0.277 mm.

- „Zadanie 1. Z treści specyfikacji jednoznacznie wynika, iż Zamawiający oczekuje dostawy licencji na oprogramowania antywirusowe. Przedstawiona w opisie funkcjonalność "lokalna ochrona przed niechcianymi wiadomościami e-mail oraz phisingiem" wskazuje jednak na oprogramowania innej klasy. Prosimy o potwierdzenie wymogu tej cechy (cecha ta nie występuje w opisie oprogramowania w zadaniu 2 i 3).”

Odpowiedź: W zadaniu 1 omyłkowo wpisano tę funkcjonalność. Zamawiający rezygnuje z tego wymogu.

Pytanie cz. 8.

Dotyczy zadania 2

- „Zadanie 2. Zamawiający w opisie specyfikacji komputera wskazał wymóg dostarczenia 105 szt. komputerów wraz z systemami operacyjnymi. Dodatkowo w punkcie 2.3.1 Zamawiający wskazał system operacyjny w ilości 53 szt. a dodatkowo z opisu wynika, iż te 53 szt. mają właściwości dla dostaw z nowymi komputerami. Prosimy o potwierdzenie ilości dostarczanych systemów operacyjnych.”

Odpowiedź: Zamawiający wymaga dostarczenia jedynie 53 szt. systemów operacyjnych.

- „Zadanie 2. W zadaniu tym Zamawiający oczekuje komputera typu mini PC. Obudowy tego typu ze względu na gabaryty posiadają ograniczone możliwości rozbudowy dlatego prosimy o potwierdzenie czy wymóg instalacji drugiego dysku w zamiarze Zamawiającego dotyczył napędu optycznego.”

Odpowiedź: TAK, Zamawiającemu chodziło o możliwość zamiennej instalacji napędu optycznego lub dysku twardego.

- „Zadanie 2. W zadaniu tym Zamawiający oczekuje komputera typu mini PC dlatego prosimy o dopuszczenie komputera ze slotem mini PCI Express w miejsce PCIe x16 G3.

Odpowiedź: Tak.

- „Zadanie 2. Prosimy o dopuszczenie monitora o parametrze Wielkości Plamki 0.277 mm

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza monitor o parametrze Wielkości Plamki 0.277 mm.

- Pobór mocy podczas pracy maks 30W.”

Odpowiedź: Nie, ze względu na to, że komputery w laboratoriach będą ciągle załączone. Dla Zamawiającego istotne znaczenie ma energooszczędność.

Pytanie cz. 9.

Dotyczy zadania 3

- „Zadanie 3. Zamawiający w opisie specyfikacji komputera wskazał wymóg dostarczenia 88 szt. komputerów wraz z systemami operacyjnymi. Dodatkowo w punkcie 3.3.1 Zamawiający wskazał system operacyjny w ilości 88 szt. a dodatkowo z opisu wynika, iż te 88 szt. mają właściwości dla dostaw z nowymi komputerami. Prosimy o potwierdzenie ilości dostarczanych systemów operacyjnych.”

Odpowiedź: Zamawiający wymaga dostarczenia jedynie 88 szt. systemów operacyjnych.

- „Zadanie 3. Prosimy o dopuszczenie komputera spełniającego w warunku Ergonomia głośności maksymalnie 23 dB.”

Odpowiedź: Tak.

- „Zadanie 3. W zadaniu tym Zamawiający oczekuje komputera typu SFF. Obudowy tego typu ze względu na gabaryty posiadają ograniczone możliwości rozbudowy dlatego prosimy o dopuszczenie rozwiązania z możliwością instalacji jednego dysku twardego .”

Odpowiedź: TAK. Zamawiający dopuszcza możliwość zamiennej instalacji napędu optycznego lub drugiego dysku twardego.

- „Zadanie 2. Prosimy o dopuszczenie monitora o parametrze Wielkości Plamki 0.277 mm

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza monitor o parametrze Wielkości Plamki 0.277 mm.

- Pobór mocy podczas pracy maks 30W.”

Odpowiedź: Nie, ze względu na to, że komputery w laboratoriach będą ciągle załączone. Dla Zamawiającego istotne znaczenie ma energooszczędność.

Pytanie cz. 10.

„Prosimy o potwierdzenie czy monitory w poszczególnych zadaniach muszą pochodzić od tego samego producenta co komputery.”

Odpowiedź: Zamawiający nigdzie nie postawił takiego wymogu.

Pytanie cz. 11.

„Zadanie 19 i 20. Proszę o określenie wymaganego okresu gwarancji.”

Odpowiedź: Dla zadań 19 i 20 minimalny okres gwarancji wynosi 12 miesięcy.

Pytanie cz. 12.

„W zadaniu nr 2, w opisie komputera stacjonarnego mini PC, Zamawiający wymaga:

- w pkt 8 – Obudowa – Obudowa musi umożliwiać instalację drugiego dysku twardego

Prosimy o odpowiedź na pytanie czy Zamawiający  dopuści komputer z możliwością instalacji jednego dysku wewnątrz obudowy i możliwością podłączenia drugiego dysku na zewnątrz obudowy (np. przy pomocy złącza USB)?”

Odpowiedź: Tak, ale musi istnieć możliwość zamiennej instalacji napędu optycznego lub drugiego dysku twardego.

Pytanie cz. 13.

„W zadaniu nr 2, w opisie komputera stacjonarnego mini PC, Zamawiający wymaga:

- w pkt 9 – Bios - Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych odczytania z BIOS informacji o kontrolerze audio.

Prosimy o odpowiedź na pytanie czy Zamawiający  dopuści komputer z możliwością odczytania informacji o kontrolerze audio z systemu operacyjnego przy jednoczesnym zachowaniu pozostałej wymaganej w SIWZ funkcjonalności BIOS-u?”

Odpowiedź: Tak.

Pytanie cz. 14.

„W zadaniu nr 2, w opisie komputera stacjonarnego mini PC, Zamawiający wymaga:

- w pkt 17 – Wymagania dodatkowe – Wbudowane złącze, min. 6 x USB wyprowadzonych na zewnątrz obudowy w tym: minimum 2 porty USB z przodu i  minimum 4 porty USB z tyłu obudowy – w tym min. 2 porty USB 3.0

Prosimy o odpowiedź na pytanie czy Zamawiający zaakceptuje komputer posiadający 6 portów USB 2.0. ?”

Odpowiedź: Nie.

Pytanie cz. 15.

W zadaniu nr 2, w opisie komputera stacjonarnego mini PC, Zamawiający wymaga:

- w pkt 17 – Wymagania dodatkowe - Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ-45 (zintegrowana) z obsługą WoL?

Prosimy o odpowiedź na pytanie czy Zamawiający zaakceptuje komputer posiadający zintegrowaną katrę sieciową 10/100/1000 Ethernet RJ-45 bez obsługi funkcji WoL?”

Odpowiedź: Nie.

Pytanie cz. 16.

„W zadaniu nr 2, w opisie komputera stacjonarnego mini PC, Zamawiający wymaga:

- w pkt 17 – Wymagania dodatkowe - Płyta główna wyposażona w min: - sloty: 1 szt. PCIe x16 Gen 3. Zamawiający dopuszcza złącze dla kart o zmniejszanej wysokości, tzw. Low profile.

Prosimy o odpowiedź na pytanie czy Zamawiający zaakceptuje komputer posiadający złącze mini PCI Express?”

Odpowiedź: Tak.

Pytanie cz. 17.

„W zadaniu nr 2, w specyfikacji technicznej monitora, Zamawiający wymaga:

- w pkt 1 – Typ matrycy – LED IPS

Prosimy o odpowiedź na pytanie czy Zamawiający dopuści monitor posiadający typ matrycy LED PLS lub LED AD-PLS?”

Odpowiedź: Tak.

Pytanie cz. 18.

„W zadaniu nr 2, w specyfikacji technicznej monitora, Zamawiający wymaga:

- w pkt 5 – wielkość plamki – 0,27 mm.

Prosimy o odpowiedź na pytanie czy Zamawiający dopuści monitor posiadający wielkość plamki 0,277 mm przy jednoczesnym spełnieniu pozostałych parametrów monitora?”

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza monitor o parametrze Wielkości Plamki 0.277 mm.

Pytanie cz. 19.

„W zadaniu nr 2, w specyfikacji technicznej monitora, Zamawiający wymaga:

- w pkt 14 – Pobór mocy podczas pracy – Maks. 25 W.

Prosimy o odpowiedź na pytanie czy Zamawiający zaakceptuje monitor mający maksymalny pobór mocy przy najwyższym poziomie jasności na poziomie 30W?”

Odpowiedź: Nie, ze względu na to, że komputery w laboratoriach będą ciągle załączone. Dla Zamawiającego istotne znaczenie ma energooszczędność.

Pytanie cz. 20.

W zadaniu nr 3, w specyfikacji technicznej komputera stacjonarnego SFF PC, Zamawiający wymaga:

- w pkt 8 – Obudowa – Obudowa musi umożliwiać instalację drugiego dysku twardego

Prosimy o odpowiedź na pytanie czy Zamawiający  dopuści komputer z możliwością instalacji jednego dysku wewnątrz obudowy i możliwością podłączenia drugiego dysku na zewnątrz obudowy (np. przy pomocy złącza USB)?

Odpowiedź: Tak, ale musi istnieć możliwość zamiennej instalacji napędu optycznego lub drugiego dysku twardego.

Pytanie cz. 21.

„W zadaniu nr 3, w specyfikacji technicznej komputera stacjonarnego SFF PC, Zamawiający wymaga:

- w pkt 9 – Bios - Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych odczytania z BIOS informacji o kontrolerze audio.

Prosimy o odpowiedź na pytanie czy Zamawiający  dopuści komputer z możliwością odczytania informacji o kontrolerze audio z systemu operacyjnego przy jednoczesnym zachowaniu pozostałej wymaganej w SIWZ funkcjonalności BIOS-u?”

Odpowiedź: Tak.

Pytanie cz. 22.

„W zadaniu nr 3, w specyfikacji technicznej komputera stacjonarnego SFF PC, Zamawiający wymaga:

- w pkt 14 – Ergonomia - Głośność jednostki centralnej mierzona zgodnie z normą ISO 7779 oraz wykazana zgodnie z normą ISO 9296 w pozycji obserwatora w trybie jałowym (IDLE) wynosząca maksymalnie 22 dB.

Prosimy o odpowiedź na pytanie czy Zamawiający  dopuści komputer, którego głośność jednostki centralnej mierzona zgodnie z normą ISO 7779 oraz wykazana zgodnie z normą ISO 9296 w pozycji obserwatora w trybie jałowym (IDLE) wynosi maksymalnie 23 dB?”

Odpowiedź: Tak.

Pytanie cz. 23.

„W zadaniu nr 3, w specyfikacji technicznej komputera stacjonarnego SFF PC, Zamawiający wymaga:

- w pkt 17 – Wymagania dodatkowe – Wbudowane złącze, - min. 8 x USB wyprowadzonych na zewnątrz obudowy w tym: minimum 4 porty USB z przodu i  minimum 4 porty USB z tyłu obudowy – w tym min. po 2 porty USB 3.0 z przodu i z tyłu.

Prosimy o odpowiedź na pytanie czy Zamawiający zaakceptuje komputer posiadający 6 x USB wyprowadzonych na zewnątrz obudowy w tym: 2 porty USB z przodu i  4 porty USB z tyłu obudowy – w tym  2 USB 3.0 z tyłu?”

Odpowiedź: Nie.

Pytanie cz. 24.

„W zadaniu nr 3, w specyfikacji technicznej komputera stacjonarnego SFF PC, Zamawiający wymaga:

- w pkt 17 – Wymagania dodatkowe - Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ-45 (zintegrowana) z obsługą PXE, WoL, ASF 2.0, ACPI

Prosimy o odpowiedź na pytanie czy Zamawiający zaakceptuje komputer posiadający zintegrowaną kartę sieciową 10/100/1000 Ethernet RJ-45 bez obsługi funkcji WoL?”

Odpowiedź: Nie.

Pytanie cz. 25.

„W zadaniu nr 3, w specyfikacji technicznej monitora 24’, Zamawiający wymaga:

- w pkt 5 – wielkość plamki – 0,27 mm.

Prosimy o odpowiedź na pytanie czy Zamawiający dopuści monitor posiadający wielkość plamki 0,277 mm przy jednoczesnym spełnieniu pozostałych parametrów monitora?”

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza monitor o parametrze Wielkości Plamki 0.277 mm.

Pytanie cz. 26.

„W zadaniu nr 3, w specyfikacji technicznej monitora 24’, Zamawiający wymaga:

- w pkt 14 – Pobór mocy podczas pracy – Maks. 25 W.

Prosimy o odpowiedź na pytanie czy Zamawiający zaakceptuje monitor mający maksymalny pobór mocy przy najwyższym poziomie jasności na poziomie 30W?”

Odpowiedź: Nie, ze względu na to, że komputery w laboratoriach będą ciągle załączone. Dla Zamawiającego istotne znaczenie ma energooszczędność.

Pytanie cz. 27.

„W zadaniu nr 16, w specyfikacji słuchawek z mikrofonem 40mm, Zamawiający wymaga:

Czułość mikrofonu: minimum 39 dB

Złącze: 3.5 mm

Prosimy o odpowiedź na pytanie czy Zamawiający zaakceptuje słuchawki, które posiadają odpowiednio następujące parametry:

Czułość mikrofonu: - 37 dBV/Pa

Złącze: 2 x mini-jack 3.5mm (słuchawki+mikrofon)

Przy jednoczesnym spełnieniu pozostałych wymagań?”

Odpowiedź: Zamawiający rezygnuje z wymogu parametru czułość mikrofonu. Zamawiający dopuszcza zaproponowane złącza.

Pytanie cz. 28.

„W zadaniu nr 17, w specyfikacji słuchawek z mikrofonem 50mm, Zamawiający wymaga:

Czułość mikrofonu: minimum - 37 dB

Złącze: 3.5 mm

Prosimy o odpowiedź na pytanie czy Zamawiający zaakceptuje słuchawki, które posiadają odpowiednio następujące parametry:

Czułość mikrofonu: - 39 dBV/Pa

Złącze: 2 x mini-jack 3.5mm (słuchawki+mikrofon)

Przy jednoczesnym spełnieniu pozostałych wymagań?”

Odpowiedź: Zamawiający rezygnuje z wymogu parametru czułości mikrofonu. Zamawiający dopuszcza zaproponowane złącza.

Pytanie cz. 29.

„Pytanie dotyczące zadania 19 i zadania 20.

Czy Zamawiający dopuszcza ofertowanie urządzeń, w których zoom realizowany jest, co 1% nie jak zapisano w specyfikacjach, co 0,1%

Opierając się na dostępnych urządzeniach na rynku żadne z nich nie ma możliwości realizacji zoom co 0,1%, co wskazywało by na omyłkę pisarską.

Zadanie nr 19

19.1 Kserokopiarka A3, laserowa, monochromatyczna – 2 szt.

Specyfikacja kopiarki

Proces kopiowania - Elektrostatyczny laserowy, tandemowy, pośredni

System tonera - Toner polimeryzowany

Prędkość druku / kopiowania A4 w czerni – min. 20 str./min. }10%

Prędkość druku / kopiowania A3 w czerni – min. 15 str./min. }10%

Prędkość w dupleksie A4 w czerni – min. 20 str./min. }10%

Czas pierwszej kopii / wydruku w czerni – max. 6 sek. }20%

Czas nagrzewania (sek.) - Około 20 }10%

Rozdzielczość kopiowania (dpi) - 600 x 600

Skala szarości - 256 poziomow

Kopiowanie wielokrotne - 1 - 9,999

Format oryginału - A5-A3

Skalowanie - 25 - 400% w kroku co 0,1%; Automatyczne skalowanie

Funkcje kopiowania - Wstawianie rozdziałow, okładek i stron; kopia probna (drukowana i ekranowa);

druk probny do regulacji; funkcje grafiki cyfrowej; pamięć ustawień zadań; tryb plakatowy;

powtarzanie obrazu; nakładanie; pieczętowanie; ochrona przed kopiowaniem

Specyfikacja drukarki

Rozdzielczość drukowania (dpi) - 1,800 x 600; 1,200 x 1,200

Prędkość CPU kontrolera - 800MHz

Język opisu strony - PostScript 3

Systemy operacyjne - Windows 7 (32/64), Windows 8 (32/64), Windows Server 2003 (32/64),

Windows Server 2008 (32/64), Windows Server 2008 R2 (64), Windows Server 2012 (64), Macintosh

OS X 10.x, Unix, Linux, Citrix

Czcionki drukarki - 80 PCL Latin; 137 PostScript 3 Emulation Latin

Funkcje drukowania - Bezpośredni druk plikow; PCL, PS, TIFF, XPS, PDF oraz zaszyfrowanych plikow

PDF i OOXML (docx, xlsx, pptx); Mixmedia i Mixplex; programowanie zadań ; nakładanie; znak wodny;

ochrona przed kopiowaniem, druk w trybie "Samokopiujący”

Specyfikacja skanera

Prędkość skanowania w czerni - Do 160 }10% oryginałow

Rozdzielczość skanowania (dpi) - Maks.: 600 x 600

Strona 51 z 56

Tryby skanowania - Skanowania na adres e-mail; Skanowanie do SMB; Skanowanie do FTP;

Skanowanie do skrzynki (HDD); Skanowanie do USB; Skanowanie do WebDAV; Skanowanie do DPWS;

Skanowanie sieciowe TWAIN

Formaty plików - JPEG; TIFF; PDF; kompaktowy PDF; szyfrowany PDF; XPS; kompaktowy XPS; PPTX

Miejsca docelowe skanowania - 2100 (pojedynczo + grupowo); obsługa LDAP

Funkcje skanowania - Adnotacje (tekst/czas/data) do PDF; do 400 programow zadań; podgląd skanu

w czasie rzeczywistym

Specyfikacja skrzynek użytkownika

Maks. ilość przechowywanych dokumentów - Do 3000 dokumentow lub 10 000 stron

Rodzaje skrzynek – Publiczne; Osobiste (z hasłem lub uwierzytelnianiem); Grupowe (z

uwierzytelnianiem)

Rodzaje skrzynek systemowych - Bezpieczne drukowanie; Druk szyfrowanych plikow PDF; Odbieranie

faksow; Odpytywanie faksu

Funkcjonalność skrzynek użytkownika - Przedruk; łączenie; Pobieranie; Wysyłanie (e-mail/FTP/SMB i

Faks); Kopiowanie ze skrzynki do skrzynki

Specyfikacja systemu

Standardowa pamięć systemu (MB) - 2,048

Standardowy dysk twardy (GB) - 250

Standardowe interfejsy - 10-Base-T/100-Base-T/1,000-Base-T Ethernet USB 2.0

Protokoły sieciowe - TCP/IP (IPv4 / IPv6); IPX/SPX; NetBEUI; AppleTalk (EtherTalk); SMB; LPD; IPP;

SNMP; HTTP

Rodzaje ramek - Ethernet 802.2; Ethernet 802.3; Ethernet II; Ethernet SNAP

Automatyczny podajnik dokumentów - A6-SRA3, własny format papieru; papier banerowy maks.

1,200 x 297 mm

Gramatura papieru (g/m2) - 52-300 g/m2

Pojemność papieru (arkusze) - Standard: 1150; Maks.: 3650

Standardowe podajniki papieru

Taca 1: 500 arkuszy, A5-A3, 52-256 g/m2

Taca 2: 500 arkuszy, A5-SRA3, 52-256 g/m2

Podajnik ręczny: 150 arkuszy, A6-SRA3, własny format, baner, 60-300 g/m2

Opcjonalne podajniki papieru

Taca 3: 500 arkuszy, A5-A3, 52-256 g/m2

Taca 3 + 4: 2x 500 arkuszy, A5-A3, 52-256 g/m2

Kaseta o dużej pojemności: 2,500 arkuszy, A4, 52-256 g/m2

Automatyczny dupleks - A5-SRA3; 52-256 g/m2

Pojemność wyjścia (bez finiszera) - Maks.: 500 arkuszy

Zszywanie - Maks.: 50 arkuszy lub 48 arkuszy+ 2 arkusze okładki (do 209 g/m2)

Pojemność zszywania - Maks. 1,000 arkuszy

Składanie do listu - Do 3 arkuszy

Strona 52 z 56

Składanie do listu (pojemność) - Maks.: 30 arkuszy (taca odbiorcza); nielimitowane

Broszura - Maks.: 20 arkuszy lub 19 arkuszy + 1 arkusz okładki (do 209 g/m2 )

Pojemność tacy odbiorczej na broszury - Maks.: 100 arkuszy (taca odbiorcza); nielimitowane

Pobór energii - 220-240 V / 50/60Hz; Mniej niż 1,5 KW (system)

Wymiary systemu (Sz.xGł.xWys., mm) - 630 x 700 x 780 mm (bez ADF i dolnej tacy na papier)

Waga systemu (kg) - Około 85 kg }5%

Zadanie nr 20

20.1 Urządzenie wielofunkcyjne (drukarka laserowa kolorowa, skaner) – 52 szt.

Specyfikacja kopiarki

Proces kopiowania - Elektrostatyczne kopiowanie laserowe, tandemowe, pośrednie

System tonera - Toner polimeryzowany

Prędkość druku / kopiowania A4 w czerni - 30 str./min. } 10%

Prędkość druku / kopiowania A4 w kolorze - 30 str./min. } 10%

Prędkość w dupleksie A4 w czerni - 30 str./min. } 10%

Prędkość w dupleksie A4 w kolorze - 30 str./min. } 10%

Czas pierwszej kopii / wydruku w czerni - 12 sek. } 10%

Czas pierwszej kopii / wydruku w kolorze - 16 sek. } 10%

Czas nagrzewania (sek.) - 35 sek. } 20%

Rozdzielczość kopiowania (dpi) - 600 x 600 dpi

Skala szarości - 256 odcieni

Kopiowanie wielokrotne - 1- 99

Format oryginału - A6-A4

Skalowanie - 25-400% w odstępach 0,1%; automatyczne powiększenie

Funkcje kopiowania - Kopiowanie dwustronne; kopiowanie dokumentow

identyfikacyjnych; kopia 2

na 1, 4 na 1; plakat; regulacja gęstości

Specyfikacja drukarki

Strona 54 z 56

Rozdzielczość drukowania (dpi) - 1 200 x 1 200 dpi

Język opisu strony - PCL 5e/c, PostScript 3, PDF 1.7, XPS

Wspierane systemy operacyjne - Windows 7 (32/64), Windows 8 (32/64), Windows Server 2003/2008

(32/64), Windows Server 2012 (64), Macintosh OS X 10.x, Linux, Citrix

Czcionki drukarki - 80 PCL Latin, 137 PostScript 3 Latin

Funkcje drukowania - Bezpośredni wydruk plikow TIFF, XPS, PDF i JPEG; XPS i OOXML (DOCX, XLSX,

PPTX); połączenie; n-up; plakat; nakładanie; znak wodny

Specyfikacja skanera

Prędkość skanowania w kolorze - 30 oryginałow/min. } 10%

Rozdzielczość skanowania (dpi) - Maks.: 600 x 600 dpi

Tryby skanowania - Skanowanie do e-mail, Skanowanie do SMB, Skanowanie do FTP, Skanowanie do

USB, Skanowanie do DPWS, Skanowanie sieciowe TWAIN

Formaty plikow - TIFF; PDF; kompaktowy PDF; JPEG;

Miejsca docelowe skanowania - 250; obsługa LDAP

Specyfikacja systemu

Standardowa pamięć systemu (MB) - 1 GB

Standardowe interfejsy - 10-Base-T/100-Base-TX/1,000-Base-T Ethernet; USB 2.0

Protokoły sieciowe - TCP/IP (IPv4 / IPv6); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP; HTTPS

Rodzaje ramek - Ethernet 802.2; Ethernet 802.3; Ethernet II; Ethernet SNAP

Automatyczny podajnik dokumentow - Do 50 oryginałow; A6-A4; 50-110 g/m2 RADF

Rozmiar papieru - A6-A4; własne formaty papieru

Gramatura papieru (g/m2) - 60-210 g/m2

Pojemność papieru (arkusze) - Standard: 350 arkuszy, maks. 850 arkuszy

Strona 55 z 56

Standardowe podajniki papieru - Taca 1: 250 arkuszy; A6-A4; 60-210 g/m2; Taca 2: 500 arkuszy; A4;

60- 90 g/m2; Podajnik ręczny: 100 arkuszy; A6-A4; własne formaty 60-210 g/m2

Automatyczny dupleks - A4; 60-210 g/m2

Pojemność wyjścia (bez finiszera) - Maks.: 150 arkuszy

Pobor energii - 220-240 V / 50/60 Hz; Poniżej 1,5 kW (urządzenie)

Wymiary systemu (Sz.xGł.xWys., mm) - 450 x 550 x 500 mm

Waga systemu (kg) – max. 35 kg”

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza krok w odstępach co 1%.

Pytanie cz. 30.

„Czy Zamawiający dopuści urządzenie charakteryzujące się prędkością drukowania /kopiowania w dupleksie A4 w czerni na poziomie  15 str./min. Zamawiający wymaga urządzenia drukującego z prędkością wydruku w simpleksie na poziomie min. 30 str./min. i jednocześnie urządzenia wyposażonego w podajnik dokumentów RADF, czyli skaner z podajnikiem obracającym a nie jednoprzebiegowy. Wszystkie wymagania łącznie wymuszają aby prędkość drukowania/kopiowania nie była wyższa niż 15 str./min. Umożliwi to złożenie oferty na urządzenie spełniające specyfikacje i dostępne na rynku.”

Odpowiedź: NIE.

Pytanie cz. 31.

Czy Zamawiający dopuści urządzenie charakteryzujące się prędkością drukowania /kopiowania w dupleksie A4 w kolorze na poziomie  15 str./min. Zamawiający wymaga urządzenia drukującego z prędkością wydruku w simpleksie na poziomie min. 30 str./min. i jednocześnie urządzenia wyposażonego w podajnik dokumentów RADF, czyli skaner z podajnikiem obracającym a nie jednoprzebiegowy. Wszystkie wymagania łącznie wymuszają aby prędkość drukowania/kopiowania nie była wyższa niż 15 str./min. Umożliwi to złożenie oferty na urządzenie spełniające specyfikacje i dostępne na rynku.

Odpowiedź: NIE.

Pytanie cz. 32.

Czy zamawiający dopuści urządzenie charakteryzujące się zakresem kopiowania 25-400% w odstępach 1% bez funkcji automatycznego powiększania.

Różnica niewielka i bez wpływu na walory użytkowe urządzenia  a zdecydowanie podniesie konkurencyjność oferty

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza urządzenie ze skalowaniem w odstępach co 1% z funkcją automatycznego powiększenia.

Pytanie cz. 33.

Czy zamawiający dopuści urządzenie z możliwością bezpośredniego wydruku plików .jpeg i .jpg), .tiff i .tif,.gif, .bmp, .png, .pcx, .dcx, PDF (w wersji 1.6 lub wczesniejszej, HTML, XPS - z naszej wiedzy i doświadczenia wynika, ze taka funkcjonalność w tym zakresie jest wystarczająca dla użytkowników tej klasy urządzeń drukujących. Zmiana zdecydowanie podniesie konkurencyjność zaoferowanego urządzenia.

Odpowiedź: TAK.

Pytanie cz. 34.

Czy zamawiający dopuści urządzenie charakteryzujące się trybami skanowania:

Skanowanie do e-mail, Skanowanie do SMB, Skanowanie do FTP, Skanowanie do USB, Skanowanie sieciowe TWAIN.

Z naszej wiedzy i doświadczenia wynika, że te tryby skanowania wypełniają wszystkie potrzeby użytkownika w  zakresie skanowania biurowego. Rożnica niewielka a zdecydowanie podniesie konkurencyjność oferty.

Odpowiedź: TAK.

Pytanie cz. 35.

Czy Zamawiający dopuści urządzenie z zainstalowaną fabrycznie pamięcią 512 MB z możliwością rozbudowy do 2560 MB. Z naszej wiedzy i doświadczenia wynika, ze pojemność pamięci dla tej klasy urządzenia na poziomie 512 MB jest wystarczająca. Zmiana podniesie konkurencyjność oferty.

Odpowiedź: NIE. Jeżeli urządzenie posiada możliwość rozbudowy do 2560 MB to należy je rozbudować do min. 1024 MB

Pytanie cz. 36.

Czy Zamawiający dopuści urządzenie obsługujące standardowo papier o gramaturze od 60 -176 g/m2 -

Z naszej wiedzy i doświadczenia wynika, że to standardowy zakres tego parametry dla tej klasy urządzeń stosowanych w technice biurowej. Zmiana podniesie konkurencyjność oferty.

Odpowiedź: TAK.

Pytanie cz. 37.

Czy Zamawiający dopuści urządzenie obsługujące standardowo w dupleksie papier o gramaturze od 60 -105 g/m2.

Z naszej wiedzy i doświadczenia wynika, że to standardowy zakres tego parametry dla tej klasy urządzeń stosowanych w technice biurowej. Zmiana podniesie konkurencyjność oferty.

Odpowiedź: TAK.

Pytanie cz. 38.

Czy Zamawiający dopuści urządzenie - charakteryzujące się głębokością max 558 mm. Rożnica niewielka, bez wpływu na walory użytkowe urządzenia.

Odpowiedź: TAK.

Pytanie cz. 39.

Dotyczy zadania 1.1.:

- Czy Zamawiający dopuszcza obudowę bez dołączonych 4 śrub w standardzie 6-32

Odpowiedź: Zmiana SIWZ dla zadania 1.1.

Było:

Obudowa musi umożliwiać instalację drugiego dysku twardego, dołączone 4 śruby prowadzące w  standardzie 6-32.

Jest:

Obudowa musi umożliwiać instalację drugiego dysku twardego, dołączone 4 śruby prowadzące do montażu dodatkowego dysku twardego.

- Czy Zamawiający dopuszcza obudowę bez wizualnego systemu diagnostycznego

Odpowiedź: Zmiana SIWZ dla zadania 1.1. oraz dla zadania 2.1.

Było:

W celu szybkiej weryfikacji usterki z przodu obudowy wymagany jest wbudowany fabrycznie wizualny system diagnostyczny,

Jest:

W celu szybkiej weryfikacji usterki wymagany jest wbudowany w obudowę komputera fabryczny system diagnostyczny,

c) Czy Zamawiający dopuszcza komputery bez możliwości blokady/wyłączania slotów PCIe

Odpowiedź: Tak.

d) Czy Zamawiający dopuszcza komputery bez możliwości montażu zamku elektromagnetycznego

Odpowiedź: TAK

e) Czy Zamawiający dopuszcza komputery z 3 slotami PCIe

Odpowiedź: Zamawiający wymaga w SIWZ „sloty: 1 szt. PCIe x16 Gen 3, 3 szt. PCIe x1”.

Pytanie cz. 43.

Pytania dotyczące zadania 2.1.

a) Czy Zamawiający dopuszcza obudowę bez kieszeni 5,25”

Odpowiedź: TAK, ale Zamawiający wymaga możliwość zamiennej instalacji napędu optycznego lub dysku twardego.

b) Czy Zamawiający dopuszcza obudowę bez możliwości instalacji drugiego dysku twardego

Odpowiedź: TAK, ale Zamawiający wymaga możliwość zamiennej instalacji napędu optycznego lub dysku twardego.

c) Czy Zamawiający dopuszcza obudowę z zasilaczem 85% przy 50% obciążenia

Odpowiedź: NIE. Dla Zamawiającego istotne znaczenie ma energooszczędność i sprawność urządzeń.

- Czy Zamawiający dopuszcza obudowę

- WYMAGANIA DODATKOWE: posiadającą 5xUSB

Odpowiedź: Zmiana SIWZ dla zadania 2.1.

Było:

min. 6 x USB wyprowadzonych na zewnątrz obudowy w tym: minimum 2 porty USB z przodu i  minimum 4 porty USB z tyłu obudowy – w tym min. 2 porty USB 3.0,

Jest:

min. 5 x USB wyprowadzonych na zewnątrz obudowy w tym: minimum 2 porty USB z przodu i  minimum 3 porty USB z tyłu obudowy – w tym min. 2 porty USB 3.0,

- Czy Zamawiający dopuszcza obudowę

- WYMAGANIA DODATKOWE: bez slotu PCIe x16

Odpowiedź: NIE. Zamawiającemu zależy na możliwości rozbudowy komputerów.

- Czy Zamawiający dopuszcza obudowę

- WYMAGANIA DODATKOWE: 1 złącze SATA

Odpowiedź: NIE. Zamawiającemu zależy na możliwości rozbudowy komputerów np. o drugi dysk twardy.

Pytanie cz. 45.

„Pytania dotyczące zadania 3.1.

- Czy Zamawiający dopuszcza komputery o obudowie mającej sumę wymiarów – 815mm i o najmniejszej krawędzi 102mm?”

Odpowiedź: Zmiana SIWZ dla zadania 3.1.

Było:

Ze względu na przewidzianą ilość miejsca w biurkach, suma wymiarów obudowy (wysokość + szerokość + głębokość mierzona po krawędziach zewnętrznych) nie może wynosić więcej niż 700 mm, przy wymiarze najmniejszej krawędzi nie większej niż 100 mm.

Jest:

Ze względu na przewidzianą ilość miejsca w biurkach, wymiary obudowy (wysokość x szerokość x głębokość mierzona po krawędziach zewnętrznych) nie może przekraczać 105 x 340 x 390 mm.

- Czy Zamawiający dopuszcza obudowę bez systemu diagnostycznego?

Odpowiedź: NIE. Ponieważ zamawiane komputery mają służyć zajęciom dydaktycznym i Zamawiający zamierza je rozbudowywać, system musi posiadać narzędzie do szybkiej diagnostyki uszkodzeń i nieprawidłowości w konfiguracji.

Pytanie cz. 46.

W szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, Zamawiający wymaga dostarczenia urządzeń mobilnych o wadze nie większej niż 90g. Urządzenia spełniające pozostałe parametry wymagane przez Zamawiającego mają masę min. 112g. Czy zamawiający dopuści urządzenie o większej masie?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza masę urządzenia do 130g.

W związku z powyższym, Zamawiający przedłuża termin składania ofert:

Termin składania ofert upływa dnia 23.06.2015 r. o godz. 10:00.

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w pok. 28 Sekretariat Kanclerza.

Otwarcie ofert nastąpi 23.06.2015 r. o godz. 11:00 w siedzibie Politechniki Częstochowskiej przy ul. Dąbrowskiego 69, pok. 32.

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy, stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.

Prorektor ds. Rozwoju

Politechniki Częstochowskiej

Prof. dr hab. inż. Jacek Przybylski