[image: image1.jpg]INFRASTRUKTURA UNIAEUROPEJSKA | ***,

2 EUROPEJSKI FUNDUSZ * *
| SRODOWIS KQ ’ ROZWOJU REGIONALNEGO i
NARODOWA STRATEGIA SPOJNOSC]

Projekt ,,Przebudowa i wyposazenie budynku Wydziatu Inzynierii Mechanicznej i Informatyki Politechniki Czestochowskiej (segment F i G) przy ul. Dgbrowskiego 73
w Czestochowie” wspélfinansowany przez Unie Europejska ze srodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Srodowisko

Numer projektu POIS.13.01.00-00-033/12





ZP/DK-31/15_ZAŁĄCZNIK_SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ZADANIE 1. Tester do certyfikacji (3 szt.)

CPV: 32420000-3, 38430000-8, 44322000-3

Opis przedmiotu zamówienia:

•
spełniający wymagania dla mierników o poziomie dokładności IV wg ISO (IEC 61935-1) oraz IIIe wg TIA (TIA 1152);

•
pomiar i certyfikacja okablowania strukturalnego wg wymagań kategorii 5/5E/6/6A/7/7A oraz klasy C/D/E/Ea/F i Fa.

•
menu w jęz. polskim

•
pomiar i analiza sieci przemysłowych (Industrial Ethernet) oraz kabli koncentrycznych;

•
pomiar okablowania optycznego min. wg Tier 1

•
funkcja umożliwiająca identyfikację i lokalizację uszkodzenia

•
funkcje diagnostyczne, które umożliwiają określenie miejsca uszkodzenia i błędu (źródła) oraz określenie jego przyczyny

•
detekcja sygnału sieci Ethernet (10/100/1Gb/s, tryb transmisji Half/Full duplex), POTS

•
oprogramowanie umożliwiające katalogowanie wyników pomiarów oraz sporządzanie dokumentacji pomiarowej

•
wyposażenie min.: jednostka główna, jednostka zdalna, adaptery pomiarowe min. 2 szt., zasilacz/ładowarka zewn. AC min. 1, przenośne opakowanie ochronne na tester, kabel USB, instrukcja obsługi

•
Gwarancja: co najmniej 12 miesięcy

ZADANIE 2. Tester FO (7 szt.)
CPV:  32420000-3, 38430000-8

Opis przedmiotu zamówienia.
· zestaw składający się co najmniej z miernika mocy optycznej i źródła mocy optycznej 850/1300nm,

· dokładność pomiaru min.: +- 0,25 dB

· zakres pomiaru mocy min. : 10 dBm ÷ -50 dBm (850 nm), 10 dBm ÷ -60 dBm (1300/1310/1490/1550)

· liniowość pomiaru dla 850 nm min.: ± 0,2 dB (moc od 0 dBm do -45 dBm),
± 0,25 dB (moc < -45 dBm )

· liniowość pomiaru dla 1300/1310/1490/1550nm min.: ± 0,1 dB (moc od 0 dBm do -55 dBm), ± 0,2 dB (moc > 0 dBm i < -55 dBm)

· rozdzielczość 0,01 dB

· wykrywanie transmisji na światłowodzie

· automatyczna identyfikacja długości fali

· co najmniej jeden port USB

· zapis pomiarów w pamięci

· zapamiętywanie wartości max oraz min pomiaru

· testowanie włókien jedno- oraz wielomodowych

· opakowanie ochronne umożliwiające transport testera

· Gwarancja: co najmniej 12 miesięcy

ZADANIE 3.  Program do modelowania 3D, tworzenia złożeń konstrukcji blachowych, konstrukcji spawanych, tworzenia form wtryskowych, zaawansowanego modelowania powierzchniowego oraz tworzenia pełnej dokumentacji rysunkowej – 200 licencji + 200 Student Access.

Zakup licencji jest rozbudową posiadanego przez Zamawiającego systemu SolidWorksEducation Edition w najnowszej wersji Campus Pack 1 o 200 licencji + 200 Student Access + możliwość certyfikacji-bez ograniczenia czasowego - usługa jednorocznej opieki technicznej (w pierwszym roku obowiązkowa).

Zakup kolejnych licencji programu SolidWorks(obecnie Instytut Mechaniki i PKM posiada 10 licencji) jest konieczny ze względu na prowadzenie wielu zajęć z wykorzystaniem tego pakietu. W przygotowywaniu programów nauczania na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Informatyki, uczestniczyli między innymi przedstawiciele przemysłu, gdzie ten pakiet inżynierski jest wykorzystywany.

SolidWorks to aplikacja oferująca uniwersalny zestaw narzędzi do modelowania powierzchniowego i bryłowego 3D przeznaczona dla konstruktorów. Niezwykle intuicyjna obsługa programu, bazująca na znanych z systemu Windows mechanizmach „przeciągnij i upuść”, ogromna liczba narzędzi i modułów wspomagających, sprawia, iż program ten doskonale ułatwia pracę projektanta. Wielką zaletą programu jest również możliwość wymiany plików z wieloma aplikacjami zewnętrznymi CAD/CAM/CAE, co umożliwia współpracę w ramach nawet największych zespołów projektowych. SolidWorks umożliwia między innymi:

•
tworzenie elementów bryłowych oraz powierzchniowych,

•
przygotowanie modelu formy wtryskowej na podstawie szkicu koncepcyjnego,

•
tworzenie złożeń części,

•
symulację rozpływu masy w formie wtryskowej,

•
obliczenia wytrzymałościowe,

•
renderowanie elementów,

•
tworzenie dokumentacji technicznej.

Program SolidWorks w swojej szerokiej gamie modułów ułatwiających pracę pozwala na rozwiązanie m.in. problemów napięć liniowych, naprężeń, dyslokacji, termiki, optymalizacji projektu. SolidWorks oferuje szerokie spektrum wyspecjalizowanych narzędzi do analiz pomagających inżynierom na wirtualne testowania oraz analizowanie skomplikowanych części i zespołów. Używany w przemyśle mechanicznym, elektromechanicznym, lotniczym, transportowym, medycznym czy budowlanym. SolidWorks pomaga skrócić czas tworzenia projektu, zredukować koszty testów, poprawić jakość produktu, zwiększyć dochodowość oraz przyspieszyć wprowadzenie produktu na rynek.

Ze względu na specyfikę zamówienia i niemożność opisania przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych parametrów i funkcjonalności, Zamawiający używa nazw własnych i znaków towarowych z zastrzeżeniem, że dopuszcza składanie ofert równoważnych. Specyfika zamówienia polega na wyposażeniu sali wykładowej w specjalistyczne i unikalne oprogramowanie do prowadzenia zajęć dydaktycznych z: Komputerowego wspomagania obliczeń inżynierskich, Badania symulacyjnych urządzeń mechatronicznych, Technik modelowania mechanizmów, Pracy przejściowej, Analizy modalnej przez przeszkolonych nauczycieli akademickich w oparciu o oprogramowanie SolidWorks Education Edition w wersji edukacyjnej. Program SolidWorks wykorzystywany jest także przy realizacji prac inżynierskich i magisterskich oraz w ramach działalności Koła Naukowego Komputerowego projektowania urządzeń mechatronicznych i maszyn. Zamawiający zamierza zakupić, łącznie 1 pakiet licencji (200 licencji + 200 Student Access + możliwość certyfikacji) na w/w oprogramowania, bądź oprogramowanie równoważne, zapewniające ten sam zakres funkcji i możliwość kształcenia studentów z w/w przedmiotu.

W przypadku zaproponowania oprogramowania równoważnego do SolidWorks Education Edition, wymagane jest dostosowanie obecnie posiadanych stanowisk do współpracy z nowym oprogramowaniem i przeszkolenie, na koszt Wykonawcy, 4 osób wskazanych przez Zamawiającego na poziomie odpowiadającym szkoleniu zaawansowanemu z modelowania części, złożeń, prowadzenia analiz i optymalizacji, w terminie do 30 dni od podpisania umowy sprzedaży licencji.

ZADANIE 4. Mikroskop video
CPV: 32420000-3, 38430000-8
Opis przedmiotu zamówienia:
· mikroskop/kamera video o powiększeniu min x200

· wyświetlacz LCD min. 1.8''

· zestaw adapterów SC/ST/uniwersalny 2,5mm

· opakowanie ochronne

· ładowarka

· gwarancja: co najmniej 12 miesięcy

ZADANIE 5. Wyposażenie stojaka (2 komplety)
CPV: 32420000-3, 32422000-7

Opis przedmiotu zamówienia (1 komplet):

•
półki 19'' (4 szt.)

•
listwy zasilające (PDU) (2 szt.) o następujących parametrach:

◦
co najmniej  8 gniazd wyjściowych

◦
wejście do listwy - 1 x Typ F (Unischuko) 

◦
napięcie pracy - 230 V 

◦
częstotliwość - 50/60 Hz

◦
max. prąd wyjściowy - 16 A

◦
max. wysokość 1U

◦
elementy do montażu listwy w obudowach 19''

•
uchwyty kablowe metalowe o wymiarach co najmniej 40x40 (5 kompletów po 5 szt.)

•
belki nośne 19'' do uchwytów kablowych (4 szt.)

•
2 panele krosownicze co najmniej 24 x RJ45 ze złączami typu LSA

•
Gwarancja: co najmniej 24 miesiące

Zadanie 6. Stojak 19'' (2 szt.)
CPV: 31213300-5, 32422000-7
Opis przedmiotu zamówienia:

· złożony z dwóch spawanych ram 19", które przykręcone są do dwuczęściowej podstawy za pomocą śrub,

· wzajemna odległość ram zmieniana skokowo co 50 mm,

· stojak ustawiony na kółkach z blokadą,

· materiał: blacha stalowa,

· gwarancja: co najmniej 36 miesięcy.

Zadanie 7. Dodatkowe wyposażenie laboratorium

CPV: 32420000-3, 32422000-7
Opis przedmiotu zamówienia:

· karty sieciowe przewodowe USB RJ45: 30 szt.

· patchcordy RJ45 TIA/EIA 586A-586B (krosowane), 3m czerwone : 60 szt.

· patchcordy RJ45 proste, 3m zielone : 60 szt.

· patchcordy RJ45 proste, 3m niebieskie : 60 szt.

· Kolor patchcordów ma znaczenie
· Gwarancja: co najmniej 24 miesięcy.

Zadanie 8. Router sieciowy z bazowym oprogramowaniem (3 szt.)

CPV: 32420000-3, 32422000-7
Opis przedmiotu zamówienia:

· procesor 1 rdzeniowy, wydajność co najmniej 70 tys. MIPS

· RAM co najmniej 128 MB

· nie mniej niż 5 portów 10/100

· nie mniej niż 5 portów 10/100/1000
· co najmniej 1 port USB
· co najmniej 1 port SFP z wkładką światłowodową

· co najmniej 1 port WAN RJ45

· oprogramowanie systemowe umożliwiające co najmniej:

· tryb pracy min: punkt dostępu, klient, WDS

· obsługa min: WPA, WPA2, EAP, WEP

· obsługa ISDN

· obsługa IPv6, osobna zapora sieciowa IPv6

· obsługa IPsec 

· w pełni programowalna zapora sieciowa z funkcją NAT dla protokołów 3 warstwy

· w pełni programowalna zapora sieciowa z funkcją NAT dla protokołów 2 warstwy 

· serwer i klient PPPoE

· serwer i klient DHCP

· serwer i klient NTP

· VPN - serwer i klient L2TP, PPTP, OpenVPN, IPsec (tylko TCP)

· możliwość filtracji ruchu p2p

· zdalna administracja poprzez Telnet, SSH, WWW

· zdalne zarządzanie i monitorowanie poprzez SNMP

· API umożliwiające tworzenie własnych aplikacji zarządzających i monitorujących

· wysokość 1U

· montowanie w szafie lub stojaku 19''

· wbudowany wyświetlacz LCD (dotykowy)

· Gwarancja: co najmniej 24 miesięcy

ZADANIE 9. Elementy wyposażenia szafy (panel krosowniczy, kable, listwy zasilające)
CPV: 32420000-3, 32422000-7
Opis przedmiotu zamówienia:

· Listwa zasilająca z włącznikiem – 2 szt.

· Możliwość zainstalowania w szafie 19”.

· Minimalna ilość gniazd zasilających – 9 szt.

· Napięcie zasilania –  230V. 

· Wysokość – 1U.

· Gwarancja min. 24 miesiące.

· Panel krosowniczy – 1 szt.

· Kategoria – min. 6,

· Liczba portów – min 32,

· Wyposażona w uchwyty do instalacji w szafie 19”.

· Gwarancja min 24 miesiące

· Kabel Ethernet (patchcord) – 60 szt.

· Kategoria – min. 6.

· Długość – 1m.

· nieekranowane 

· Gwarancja min. 24 miesiące

Zadanie 10. Elementy wyposażenia szafki teleinformatycznej (panel krosowniczy, kable, listwy zasilające)
CPV: 32420000-3, 32422000-7
Opis przedmiotu zamówienia:
· Listwa zasilająca z włącznikiem – 1 szt:

· możliwość zainstalowania w szafie 19” (dostarczona z elementami niezbędnymi do instalacji),

· minimalna liczba gniazd zasilających – 8 szt,

· napięcie zasilania –  230V,

· wysokość max. 1U,

· gwarancja min. 24 miesiące.

· Panel krosowniczy – 1 szt:

· kategoria – min. 6,

· liczba portów – min 24,

· wyposażony w uchwyty do instalacji w szafie 19”,

· wysokość max. 1U,

· gwarancja min 24 miesiące

· Kabel Ethernet (patchcord) – 24 szt.

· kategoria – min. 6,

· długość – 1m,

· nieekranowane,

· gwarancja min. 24 miesiące.

1/1

