OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Nazwa zamówienia:

Remont pomieszczenia ogólnodostępnego w budynku domu studenckiego DS – 5 „Maluch”

Adres zamówienia:

Częstochowa, ul. Dekabrystów 26/30

Nazwa zamawiającego:

Politechnika Częstochowska

Adres zamawiającego:

Częstochowa, ul. Dąbrowskiego 69

Opracował:

mgr inż. Mariusz Poński

Spis treści

1.	Opis techniczny	3

1.1.	Przedmiot zamówienia	3

1.2.	Stan istniejący	3

1.3.	Stan projektowany	4

Uwagi:	5

# Opis techniczny

## Przedmiot zamówienia

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest remont pomieszczenia ogólnodostępnego znajdującego się w budynku domu studenckiego DS – 5 „Maluch” przy ul. Dekabrystów 
w Częstochowie, w zakresie:

- Roboty budowlane,

- Roboty instalacji elektrycznej.

## Stan istniejący

Sterownia:

- W suficie podwieszanym znajdują się ubytki i spękane panele z płyt GK.

- Przewody elektryczne niezabezpieczone zwisają z sufitu.

- Przy włączaniu światła następuje przebicie we włącznikach.

- Widoczne pęknięcia i ubytki płytek podłogowych.

Aneks kuchenny:

- Oświetlenie pomieszczenia lampami kloszowymi.

- Aneks kuchenny nieoddzielony całkowicie od pozostałej części lokalu.

- Ścianka barowa malowana farbą niezmywalną, widoczne ubytki farby.

- Blat ścianki barowej w kilku miejscach wyszczerbiony i zarysowany.

- W aneksie kuchennym nie zamontowano wyciągu wentylacyjnego, wentylacja grawitacyjna.

- Niesprawne oświetlenie lampami wiszącymi nad blatem barowym.

- Okna z profili PCW, dwudzielne, w oknach zamontowane rolety wewnętrzne.

- Grzejniki umieszczone pod oknami.

- Przy ściance barowej wykonano podest z płyt OSB na stelażu drewnianym, obudowany płytkami podłogowymi. Widoczne pęknięcia i ubytki płytek.

Toaleta:

- Oświetlenie pomieszczenia lampami kloszowymi.

- Zdemontowano drzwi wewnętrzne ze względu na wadliwe obsadzenie futryny.

- Ściany pokryte płytkami ściennymi. Na fugach widoczne zacieki.

Sala jadalna i taneczna:

- Oświetlenie pomieszczenia lampami jarzeniowymi.

- Sufit podwieszany z widocznymi ubytkami i pęknięciami paneli z płyt GK 60 x 60 cm.

- Do stropu podwieszone nagłośnienie na łańcuchach oraz oświetlenie lampami LED, mocowanymi do rusztowania z rury metalowej.

- W pomieszczeniu znajduje się klimatyzator.

- Ściany pomalowane farbami niezmywalnymi. Widoczne ubytki farby oraz tynku.

- Okna z profili PCW, dwudzielne, w oknach zamontowane rolety wewnętrzne.

- Grzejniki umieszczone pod oknami oraz jeden na ścianie od strony ulicy Dekabrystów.

- Podłoga wykonana z płytek ceramicznych.

- W pomieszczeniu znajduje się klimatyzator.

## Stan projektowany

- Wyniesienie mebli z aneksu kuchennego.

- Wyniesienie stołów i ławek z sali głównej.

- Demontaż rolet okiennych.

- Montaż rusztowania pod roletę w aneksie kuchennym.

- Montaż rolet antywłamaniowych w pomieszczeniu i rolety w aneksie kuchennym.

- Zabezpieczenie okien folią polietylenową.

- Demontaż opraw świetlówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym.

- Wymiana uszkodzonych paneli sufitu podwieszanego.

- Zmiana zakończenia sufitu podwieszanego z ukośnego na prostopadłe.

- Demontaż istniejącego nagłośnienia.

- Demontaż oświetlenia na sali tanecznej, w sterowni, toalecie i aneksie kuchennym.

- Remont instalacji elektrycznej połączony z wymianą włączników.

- Sprawdzenie sprawności klimatyzacji oraz jej oczyszczenie.

- Demontaż grzejnika przy drzwiach wejściowych.

- Wymiana dębowych parapetów wewnętrznych.

- Odkucie cokolików z płytek podłogowych.

- Demontaż podestu przy aneksie kuchennym.

- Ścieranie mechaniczne istniejących płytek podłogowych.

- Zagruntowanie powierzchni podłogi.

- Ułożenie nowych płytek na klej.

- Wykonanie nowych cokolików z płytek o wysokości 5cm.

- Demontaż drzwi w łazience i sterowni.

- Obsadzenie nowych drzwi.

- Demontaż blatu aneksu kuchennego.

- Skucie ścianki aneksu kuchennego o 20cm.

- Montaż nowego dębowego blatu kuchennego.

- Montaż bramki barowej przy aneksie kuchennym.

- Dostawa oraz montaż wraz z próbnym uruchomieniem okapu gastronomicznego (w tym filtry, turbina) w aneksie kuchennym z wyprowadzeniem oparów na zewnątrz.

- Wykonanie oświetlenia na sali tanecznej nad każdym stolikiem (lampy sufitowe wiszące 7 szt.).

- Wykonanie oświetlenia w sterowni, toalecie i aneksie kuchennym.

- Dostawa oraz montaż nowego nagłośnienia w tym:

    - Kolumna basowa 920x630x670mm o mocy muzycznej 2400W 7 szt.,

    - Cyfrowy procesor głośnikowy,

    - Wzmacniacz o mocy 2x4000W,

    - Koncówka mocy 2400W,

    - LED Par 18 3x6 4 szt.,

    - Mini ruchoma głowica z 12W, białą diodą LED 3 szt.,

    - Głowica ruchoma z lampą 120W 3 szt.,

    - Sterownik do świateł na 12 urządzeń po 16 kanałów z trybem pracy automatycznej,

    - Projektor 190W o obiektywie F = 2.56-2.8, f = 21-23.1 mm,

    - Satelita instalacyjny o mocy muzycznej 600W 2 szt.,

    - Mikser o wejściach 8x mono i 2x stereo,

    - Mikser o wejściach 12x mono i 2x stereo,

    - Mikrofon o częstotliwości 50 - 15.000 Hz 3 szt.,

    - Kabel mikrofonowy 3 szt.,

    - Piec gitarowy o mocy 55W.

- Montaż opraw świetlówkowych.

- Zabezpieczenie drzwi, blatu i parapetów folią polietylenową.

- Uzupełnienie ubytków w tynkach wewnętrznych.

- Przygotowanie podłoża pod malowanie (gruntowanie preparatem wzmacniającym).

- Dwukrotne malowanie farbą lateksową DEKORAL tynków wewnętrznych i ścianki aneksu kuchennego.

- Demontaż foli z okien i drzwi.

- Dostawa, wniesienie i ustawienie nowych mebli i sprzętu do aneksu kuchennego w tym:

    - Zlewozmywak dwukomorowy,

    - Witryna chłodnicza z oświetleniem 120l,

    - Witryna grzewcza z oświetleniem 120l,

    - Szafa chłodnicza 570l,

    - Frytownica 2x4l,

    - Kuchenka mikrofalowa 20l, moc 800W,

    - Piec konwekcyjny 42l,

    - Meble kuchenne wg stanu istniejącego.

- Dostawa, wniesienie i ustawienie nowych mebli w tym:

    - Stół kawiarniany 7 szt. o wymiarach 160 x 60 x 75 cm (blat o gr. 40 mm pokryty laminatem HPL, na krawędziach doklejka z 12 mm z  tworzywa HIMAX G058. Wszystkie płyty meblowe posiadające atesty  trudnopalności. Podstawa metalowa, galwanizowana stal szczotkowana),

    - Ława kawiarniana 14 szt. o wymiarach 160 x 62 x 100 cm (Siedzisko tapicerowane materiałem SILWER-CLEAN o wytrzymałości min. 100 000  cykli w skali Martindale, z wierzchnia warstwą zapobiegającą wnikaniu  barwników z prawie wszystkich możliwych zabrudzeń m.in. z żywności oraz  zapobiegającą wchłanianiu jakichkolwiek cieczy i płynów fizjologicznych.  Tapicerka musi posiadać atest trudnopalności, atest higieniczny. Stelaż  metalowy galwanizowany stal szczotkowana. Moduły siedzisk łączone ze sobą  „plecami”),

    - Hoker (3 szt.) o wymiarach: średnica 45 cm; wysokość siedziska 75 cm;  wysokość 96 cm. (Siedzisko i oparcie wykonane z bukowej sklejki.  Masywna, żeliwna podstawa, którą mocuje się do podłoża. Noga i podnóżek  chromowane.).

- Mycie okien po stronie zewnętrznej.

- Wywiezienie i utylizacja odpadów.

# Uwagi:

- Wykonawca ma możliwość do dokonania wizji lokalnej i zapoznania się z rzeczywistymi warunkami realizacji niniejszego zamówienia i uwzględnienia ich w wycenie i terminie wykonania robót.

- Wyposażenie aneksu kuchennego ustawić według wskazania Zamawiającego.

- Po montażu sprzętu nagłaśniającego, oświetlenia oraz sprzętu AGD należy wykonać próbne uruchomienie.

- Instalacja elektryczna na powierzchniach zewnętrznych powinna być zamaskowana.

- Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest do przywrócenia porządku i czystości na terenie objętym robotami.

- Wszelkie pozostałości budowlane np. gruz, zdemontowane elementy instalacji, należy wywieźć z terenu remontowanego i utylizować.

- W związku z przeprowadzeniem prac w obiekcie użytkowanym, należy zachować szczególną ostrożność i zminimalizować uciążliwości związane z przeprowadzanymi pracami.

- Po zrealizowaniu przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu w 2 egzemplarzach następujące dokumenty:

- Testy, certyfikaty i aprobaty techniczne na zastosowane materiały i wyroby.

- Karty gwarancyjne producenta na zastosowane urządzenia.

- Protokoły z dokonanych prób i pomiarów.