SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

Nazwa zamówienia:

Remont pomieszczenia ogólnodostępnego w budynku domu studenckiego DS – 5 
„Maluch”

Adres zamówienia:

Częstochowa, ul. Dekabrystów 26/30

Nazwa zamawiającego:

Politechnika Częstochowska

Adres zamawiającego:

Częstochowa, ul. Dąbrowskiego 69

Kody i nazwy robót budowlanych wg Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych:

45000000-7	Roboty budowlane

45453000-7	Roboty remontowe i renowacyjne

45310000-3	Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45410000-4	Tynkowanie

415442100-8	Roboty malarskie

Opracował:

mgr inż. Mariusz Poński

Spis treści

1.	Wstęp	3

1.1.	Przedmiot Specyfikacji Technicznej	3

1.2.	Przedmiot i cel przedsięwzięcia	3

1.3.	Zakres stosowania specyfikacji technicznej	3

1.4.	Zakres robót	3

1.5.	Określenia podstawowe	4

1.6.	Ogólne wymagania dotyczące robót	5

1.6.1.	Przekazanie Budowy	5

1.6.2.	Dokumentacja Projektowa	6

1.6.3.	Dokumentacja przekazana Wykonawcy	6

1.6.4.	Zgodność robót z opisem przedmiotu zamówienia i specyfikacją techniczną	6

1.6.5.	Zabezpieczenie placu budowy	6

1.6.6.	Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót	7

1.6.7.	Ochrona przeciwpożarowa	7

1.6.8.	Materiały szkodliwe dla otoczenia	7

1.6.9.	Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i Higieny pracy	8

1.6.10.	Ochrona własności prywatnej i publicznej	8

1.6.11.	Zabezpieczenie robót	8

1.6.12.	Zgodność z prawem i innymi przepisami	8

1.6.13.	równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych	9

2.	Materiały	9

2.1.	Wymagania ogólne	9

2.2.	Pozyskiwanie materiałów	9

2.3.	Materiały nie zgodne ze specyfikacją techniczną	9

2.4.	Przechowywanie i składowanie materiałów	10

2.5.	Wariantowe stosowanie materiałów	10

3.	Sprzęt	10

4.	Transport	10

5.	Wykonanie robót	10

5.1.	Ogólne zasady wykonywania robót	10

5.2.	Dokumenty Budowy	11

6.	Odbiór robót	12

6.1.	Rodzaje Odbiorów	12

6.2.	Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu	12

6.3.	Odbiór końcowy	12

6.4.	Odbiór pogwarancyjny	13

7.	Przepisy Związane	13

# Wstęp

## Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna zawiera informacje oraz wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach przedsięwzięcia pod nazwą:

Remont pomieszczenia ogólnodostępnego w budynku domu studenckiego DS – 5 „Maluch”.

## Przedmiot i cel przedsięwzięcia

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest remont pomieszczenia ogólnodostępnego znajdującego się w budynku domu studenckiego DS – 5 „Maluch” przy ul. Dekabrystów w Częstochowie, w zakresie:

- Roboty budowlane,

- Roboty instalacji elektrycznej.

Celem wykonania jest poprawienie warunków eksploatacyjnych i estetycznych ww. pomieszczenia.

## Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikację techniczną należy odczytywać i rozumieć w zaleceniu i wykonywaniu robót opisanych w pkt. 1.2 jako część Dokumentów Przetargowych.

## Zakres robót

- Wyniesienie mebli z aneksu kuchennego.

- Wyniesienie stołów i ławek z sali głównej.

- Demontaż rolet okiennych.

- Montaż rusztowania pod roletę w aneksie kuchennym.

- Montaż rolet antywłamaniowych w pomieszczeniu i rolety w aneksie kuchennym.

- Zabezpieczenie okien folią polietylenową.

- Demontaż opraw świetlówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym.

- Wymiana uszkodzonych paneli sufitu podwieszanego.

- Zmiana zakończenia sufitu podwieszanego z ukośnego na prostopadłe.

- Demontaż istniejącego nagłośnienia.

- Demontaż oświetlenia na sali tanecznej, w sterowni, toalecie i aneksie kuchennym.

- Remont instalacji elektrycznej połączony z wymianą włączników.

- Sprawdzenie sprawności klimatyzacji oraz jej oczyszczenie.

- Demontaż grzejnika przy drzwiach wejściowych.

- Wymiana dębowych parapetów wewnętrznych.

- Odkucie cokolików z płytek podłogowych.

- Demontaż podestu przy aneksie kuchennym.

- Ścieranie mechaniczne istniejących płytek podłogowych.

- Zagruntowanie powierzchni podłogi.

- Ułożenie nowych płytek na klej.

- Wykonanie nowych cokolików z płytek o wysokości 5cm.

- Demontaż drzwi w łazience i sterowni.

- Obsadzenie nowych drzwi.

- Demontaż blatu aneksu kuchennego.

- Skucie ścianki aneksu kuchennego o 20cm.

- Montaż nowego dębowego blatu kuchennego.

- Montaż bramki barowej przy aneksie kuchennym.

- Dostawa oraz montaż wraz z próbnym uruchomieniem okapu gastronomicznego (w tym filtry, turbina) w aneksie kuchennym z wyprowadzeniem oparów na zewnątrz.

- Wykonanie oświetlenia na sali tanecznej nad każdym stolikiem (lampy sufitowe wiszące 7 szt.).

- Wykonanie oświetlenia w sterowni, toalecie i aneksie kuchennym.

- Dostawa oraz montaż nowego nagłośnienia w tym:

    - Kolumna basowa 920x630x670mm o mocy muzycznej 2400W 7 szt.,

    - Cyfrowy procesor głośnikowy,

    - Wzmacniacz o mocy 2x4000W,

    - Koncówka mocy 2400W,

    - LED Par 18 3x6 4 szt.,

    - Mini ruchoma głowica z 12W, białą diodą LED 3 szt.,

    - Głowica ruchoma z lampą 120W 3 szt.,

    - Sterownik do świateł na 12 urządzeń po 16 kanałów z trybem pracy automatycznej,

    - Projektor 190W o obiektywie F = 2.56-2.8, f = 21-23.1 mm,

    - Satelita instalacyjny o mocy muzycznej 600W 2 szt.,

    - Mikser o wejściach 8x mono i 2x stereo,

    - Mikser o wejściach 12x mono i 2x stereo,

    - Mikrofon o częstotliwości 50 - 15.000 Hz 3 szt.,

    - Kabel mikrofonowy 3 szt.,

    - Piec gitarowy o mocy 55W.

- Montaż opraw świetlówkowych.

- Zabezpieczenie drzwi, blatu i parapetów folią polietylenową.

- Uzupełnienie ubytków w tynkach wewnętrznych.

- Przygotowanie podłoża pod malowanie (gruntowanie preparatem wzmacniającym).

- Dwukrotne malowanie farbą lateksową DEKORAL tynków wewnętrznych i ścianki aneksu kuchennego.

- Demontaż foli z okien i drzwi.

- Dostawa, wniesienie i ustawienie nowych mebli i sprzętu do aneksu kuchennego w tym:

    - Zlewozmywak dwukomorowy ze stali nierdzewnej pod szafkę o szerokości 80cm z syfonem,

    - Witryna chłodnicza z oświetleniem, pojemność 120l, moc minimalna 0,16 kW,

    - Witryna grzewcza z oświetleniem, pojemność 120l, moc minimalna 1,1 kW ,

    - Szafa chłodnicza, pojemność 570l, moc minimalna 0,185 kW, obudowa ze stali nierdzewnej,

    - Frytownica 2x4l (obudowa ze stali chromowej, pojemnik na olej wykonany ze stali nierdzewnej, termostat chroniący urządzenie przed przegrzaniem, wyjmowany koszyk z długim izolowanym uchwytem, moc minimalna 2x3000W),

    - Kuchenka mikrofalowa wolnostojąca, pojemność 20l, moc minimalna 800W, sterowanie i wyświetlacz elektroniczny, obudowa ze stali nierdzewnej,

    - Piec konwekcyjny, pojemność 42l (obudowa ze stali nierdzewnej, wentylator),

    - Meble kuchenne w tym: 2x szafka zlewozmywakowa (szer. 80cm) z blatem 60cm, 1x szafka zlewozmywakowa (szer. 80cm), 2x szafka wisząca (w:72cm,szer.80cm,g:32cm). Fronty dębowe, pozostałe elementy z płyty MDF.

- Dostawa, wniesienie i ustawienie nowych mebli w tym:

    - Stół kawiarniany 7 szt. o wymiarach 160 x 60 x 75 cm (blat o gr. 40 mm pokryty laminatem HPL, na krawędziach doklejka z 12 mm z  tworzywa HIMAX G058. Wszystkie płyty meblowe posiadające atesty  trudnopalności. Podstawa metalowa, galwanizowana stal szczotkowana),

    - Ława kawiarniana 14 szt. o wymiarach 160 x 62 x 100 cm (Siedzisko tapicerowane materiałem SILWER-CLEAN o wytrzymałości min. 100 000  cykli w skali Martindale, z wierzchnia warstwą zapobiegającą wnikaniu  barwników z prawie wszystkich możliwych zabrudzeń m.in. z żywności oraz  zapobiegającą wchłanianiu jakichkolwiek cieczy i płynów fizjologicznych.  Tapicerka musi posiadać atest trudnopalności, atest higieniczny. Stelaż  metalowy galwanizowany stal szczotkowana. Moduły siedzisk łączone ze sobą  „plecami”),

    - Hoker (3 szt.) o wymiarach: średnica 45 cm; wysokość siedziska 75 cm;  wysokość 96 cm. (Siedzisko i oparcie wykonane z bukowej sklejki.  Masywna, żeliwna podstawa, którą mocuje się do podłoża. Noga i podnóżek  chromowane.).

- Mycie okien po stronie zewnętrznej.

- Wywiezienie i utylizacja odpadów.

## Określenia podstawowe

Użyte w Specyfikacji Technicznej wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco:

Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania Robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy (zgodnie z zawartą umową na realizację zamówienia).

Upoważniony przedstawiciel Zamawiającego – osoba wyznaczona przez Zamawiającego, upoważniona do nadzoru nad robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu (zgodnie z zawartą umową na realizację kontraktu).

Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego.

Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna, będąca autorem Dokumentacji Projektowej.

## Ogólne wymagania dotyczące robót

Zakłada się, iż Wykonawca dogłębnie zapozna się z ich zwartością i wymaganiami.

Zastosowanie będą miały ostatnie wydania norm i standardów według stanu na 30 dni przed datą zamknięcia przetargu, o ile wyraźnie nie stwierdzono inaczej. Roboty należy wykonywać w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z obowiązującymi regulacjami, normami, standardami i wymaganiami określonymi w Specyfikacji Technicznej. Wykonawca robót odpowiedzialny jest za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z Opisem Przedmiotu Zamówienia, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru, upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego.

Wykonawca zobowiązany jest do dokonania wizji lokalnej i zapoznania się z rzeczywistymi warunkami realizacji przedmiotu niniejszego zamówienia i uwzględnienia ich w wycenie i terminie wykonania robót.

Dodatkowe wytyczne dotyczące przedmiotu zamówienia

1. Realizacja prac objętych zamówieniem będzie odbywała się w budynku w trakcie jego normalnej eksploatacji.

2. W trakcie prowadzenia robót wykonawczych wszystkie przełączenia instalacji, wyłączenia z eksploatacji należy wcześniej uzgadniać z upoważnionym przedstawicielem Zamawiającego w celu zminimalizowania niedogodności wynikających z prowadzonych prac.

3. Gruz i odpady należy wywieźć na wysypisko i utylizować.

4. Ze względu na fakt, że prace będą prowadzone w budynku eksploatowanym, w trakcie prowadzenia robót należy zwrócić szczególną uwagę na zabezpieczenia przed zniszczeniem znajdujących się tam elementów wyposażenia.

5. Po zakończeniu robót wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania i posprzątania terenu budowy oraz terenu faktycznie użytkowanego przez Wykonawcę w czasie realizacji robót.

6. Wykonawca zobowiązany jest uruchomić wykonane w zakresie przedmiotu zamówienia instalacje i dokonać ich regulacji.

7. Prace remontowe powinny być wykonane w sposób zabezpieczający warunki gwarancyjne poprzednich wykonawców.

8. Po zrealizowaniu przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu w 2 egzemplarzach następujące dokumenty:

atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne na zastosowane materiały i urządzenia,

- karty gwarancyjne producenta na zastosowane urządzenia,

- protokoły z dokonywanych prób i pomiarów.

## Przekazanie Budowy

W terminie określonym w Umowie Zamawiający przekaże Wykonawcy Plac Budowy wraz ze wszystkimi wymaganiami uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, jakie są niezbędne dla prowadzenia robót.

## Dokumentacja Projektowa

W związku z charakterem robót Dokumentacja Projektowa została przedstawiona w formie Opisu Przedmiot Zamówienia, który zawiera wszystkie rysunki i opisy niezbędne do realizacji zadania.

## Dokumentacja przekazana Wykonawcy

Wykonawca na etapie realizacji zamówienia posługuje się tą samą dokumentacją, co w czasie przygotowania oferty przetargowej. Opis Przedmiotu Zamówienia, Specyfikacja Wykonania i Odbioru Robót oraz przedmiar robót są załącznikami do umowy.

W okresie przygotowywania oferty ww. dokumenty dotyczące tego zadania znajdują się na stronie internetowej Zamawiającego (www.pcz.pl).

## Zgodność robót z opisem przedmiotu zamówienia i specyfikacją techniczną

Opis Przedmiotu Zamówienia, Specyfikacja Techniczna dla przedmiotowego zadania są istotnymi elementami Kontraktu i jakiekolwiek wymagania zawarte w jednym z tych dokumentów są dla Wykonawcy tak samo obowiązujące, jak gdyby były zawarte we wszystkich dokumentach.

Poszczególne dokumenty powinny być traktowane w następującej kolejności pod względem ważności:

- Specyfikacje Techniczne,

- Opis Przedmiotu Zamówienia.

Wykonawca nie może czerpać korzyści z tytułu błędów lub przeoczeń znajdujących się w Opisie Przedmiotu Zamówienia lub Specyfikacji Technicznej i w przypadku ich wykrycia winien natychmiast o tym powiadomić upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego, który zadecyduje o wprowadzeniu odpowiednich zmian lub poprawek.

Wszystkie materiały oraz wykonanie robót powinny być zgodne z wymaganiami materiałowymi określonymi w Opisie Przedmiotu Zmówienia oraz Specyfikacji Technicznej.

## Zabezpieczenie placu budowy

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania należytego porządku na Placu Budowy przez cały okres realizacji kontraktu, od daty rozpoczęcia aż do czasu wykonania i przejęcia robót przez Zamawiającego.

W czasie wykonywania robót Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania pracy i placu budowy w sposób minimalizujący uciążliwości związane z realizacją kontraktu.

Wykonawca jest gospodarzem na terenie placu budowy od czasu jego przejęcia od Zamawiającego, do czasu wykonania i przekazania do użytkowania przedmiotu umowy oraz ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe na tym terenie z winy Wykonawcy.

Koszt zabezpieczenia Placu Budowy należy uwzględnić w cenie zadania.

## Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W szczególności Wykonawca zapewni spełnienie następujących warunków:

1. Podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie o wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń  lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania,

2. Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na:

- lokalizację magazynów, składowisk i dróg dojazdowych,

- środki ostrożności i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,

- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,

- zanieczyszczeniami gleby płynami lub substancjami toksycznymi,

- możliwością powstania pożaru.

Opłaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji Robót norm,

określonych w odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska obciążą Wykonawcę.

## Ochrona przeciwpożarowa

1. Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.

2. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.

3. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji albo przez personel Wykonawcy.

## Materiały szkodliwe dla otoczenia

1. Nie dopuszcza się do użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym niż dopuszczalne.

2. Wszystkie materiały odpadowe użyte do robót będą posiadały świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnioną jednostkę, jednocześnie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko.

3. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania.

## Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i Higieny pracy

1. Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegał wszystkich przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać o zdrowie i bezpieczeństwo swych pracowników oraz zapewnić właściwe warunki pracy i warunki sanitarne.

2. Wykonawca zapewni i utrzyma wszelkie urządzenia zabezpieczające oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony osób zatrudnionych na Placu budowy dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.

3. Wykonawca zapewni i utrzyma w odpowiednim stanie urządzenia socjalne dla personelu pracującego na Placu Budowy.

4. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej są uwzględnione przez wykonawcę w cenie realizacji robót.

## Ochrona własności prywatnej i publicznej

1. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniami instalacji i urządzeń znajdujących się na terenie budowy w czasie jej trwania.

2. Wykonawca będzie odpowiadał za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia urządzeń.

## Zabezpieczenie robót

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie robót, wszystkich materiałów i urządzeń wykorzystywanych do budowy od dnia przekazania budowy do daty wydania protokołu odbioru końcowego i przekazania budowy Zamawiającemu.

2. Każdy odciek robót powinien być utrzymany w zadawalający pod względem technicznym sposób przez cały okres trwania robót, aż do momentu przekazania budowy Zamawiającemu.

3. Upoważniony przedstawiciel Zamawiającego może zarządzić wstrzymanie robót i podjąć wszelkie działania jakie uzna za niezbędne jeżeli wykonawca nie dostosuje się w ciągu 24 godzin do jego poleceń dotyczących należytej dbałości o stan robót i ich zabezpieczenia.

## Zgodność z prawem i innymi przepisami

1. Wykonawca zobowiązany jest znać i stosować w czasie wykonywania robót wszystkie przepisy administracji państwowej i regionalnej, a także inne ustawowe regulacje i wytyczne dotyczące robót.

2. Wykonawca będzie przestrzegał praw patentowych i zobowiązuje się zastosować do wszystkich prawnych wymagań dotyczących używania opatentowanych urządzeń i wykorzystywania opatentowanych metod oraz zobowiązuje się na bieżąco informować upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego o podejmowanych przez siebie działaniach poprzez przedstawianie mu kopii pozwoleń i właściwych dokumentów.

## równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych

Gdziekolwiek w dokumentacji powoływane są konkretne normy lub przepisy, które spełniać mają materiały, wyposażenie, sprzęt i inne dostarczane towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych przepisów o ile w dokumentacji nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być stosowane inne odpowiednie normy zapewniające zasadniczo równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego.

## Materiały

## Wymagania ogólne

Wszystkie Materiały stosowane przez Wykonawcę przy wykonywaniu Robót powinny:

- Być nowe i nieużywane,

- Odpowiadać wymaganiom norm i przepisów wymienionych w niniejszej Specyfikacji Technicznej i w Opisie Przedmiotu Zamówienia oraz innych niewymienionych, ale obowiązujących norm i przepisów.

- Mieć wymagane polskimi przepisami atesty i certyfikaty, w tym również świadectwa dopuszczenia do obrotu oraz wymagane certyfikaty bezpieczeństwa.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z dostarczeniem Materiałów do Robót.

Typy i producenci urządzeń wskazanych w dokumentacji służą jedynie dokładnemu określeniu wymaganych parametrów i jakości. Możliwe jest zastosowanie materiałów innych producentów z zachowaniem wymaganych parametrów i nie gorszej jakości niż zaprojektowane, jednakże każdorazowo należy uzyskać akceptację ich zastosowania. Zmiany materiałów i urządzeń akceptuje upoważniony przedstawiciel Zamawiającego.

## Pozyskiwanie materiałów

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych z jakichkolwiek źródeł materiałów.

Wykonawca ponosi wszelkie koszty, a w tym opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót.

## Materiały nie zgodne ze specyfikacją techniczną

Wykonawca usunie z terenu budowy lub umieści w miejscu wskazanym przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego materiały, które nie odpowiadają wymaganiom specyfikacji technicznej.

Każda część robót wykonana przy użyciu materiałów, które nie zostały sprawdzone przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego lub przez niego zatwierdzone, będzie realizowana na własne ryzyko Wykonawcy.

Wykonawca powinien mieć świadomość, że wykonana w ten sposób część robót może nie zostać zaakceptowana, a należne za nią płatności wstrzymane.

## Przechowywanie i składowanie materiałów

Wykonawca zapewni, aby czasowo składowane materiały, do czasu ich wykorzystania do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość i właściwości do robót i były dostępne do kontroli przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego.

Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z upoważnionym przedstawicielem Zamawiającego lub poza terenem budowy, w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę.

## Wariantowe stosowanie materiałów

Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacja Techniczna przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego 
o swoim zamiarze co najmniej 2 tygodnie przed użyciem materiału.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniony bez zgody upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego.

## Sprzęt

Wykonawca jest zobowiązany do używania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywania Robót. Sprzęt używany do Robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i jakości wskazaniom zawartym w Specyfikacji Technicznej.

## Transport

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i na właściwości przewożonych materiałów.

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz na dojazdach do placu budowy.

## Wykonanie robót

## Ogólne zasady wykonywania robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót za ich o zgodności z Opisem Przedmiotu Zamówienia, wymaganiami Specyfikacji Technicznej oraz poleceniami upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego.

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez wykonawcę zostaną poprawione przez wykonawcę na własny koszt.

Decyzje upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzuceniu materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych Umowie, Opisie Przedmiotu Zamówienia i Specyfikacji Technicznej, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji upoważniony przedstawiciel Zamawiającego uwzględni wyniki badań materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię.

Polecenia upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki z tego tytułu ponosi wykonawca.

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w Specyfikacji Technicznej, stosować można wytyczne krajowe lub inne procedury, zaakceptowane przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego.

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, wykonawca powiadomi upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania wykonawca przedstawi na piśmie i wyniki do akceptacji upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego.

Podczas realizacji robót konieczne będzie wykonanie następujących badań:

- próby ciśnieniowe wykonanych instalacji,

- pomiary dotyczące instalacji elektrycznych.

## Dokumenty Budowy

Podstawowe dokumenty budowy to:

- Dziennik budowy, jeśli wymagane zgodnie z prawem lub umową,

- Pozwolenie na realizację robót budowlanych, jeśli wymagane prawem

- Protokoły przekazania placu budowy,

- Dokumenty zatwierdzenia wykonania robót

- Uzgodnienia administracyjne zawarte z osobami trzecimi wraz z innymi uzgodnieniami prawnymi,

- Protokoły ze spotkania na terenie budowy oraz polecenia upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego,

- Korespondencja budowy,

- Umowa na realizację robót.

Wpisy do dziennika budowy będą dokonywane regularnie i powinny rejestrować postęp robót, ochronę osób, własności, a także kwestie techniczne i aspekty związane z zarządzaniem budową. Zapytania, uwagi lub propozycje Wykonawcy wpisane do dziennika budowy zostaną przedłożone upoważnionemu przedstawicielowi Zamawiającego, inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się.

Dokumenty budowy winny być przechowywane w miejscu bezpiecznym 
i dostępnym dla Wykonawcy i Zamawiającego.

Każdy zgubiony dokument będzie niezwłocznie zastąpiony zgodnie z właściwymi wymogami.

## Odbiór robót

## Rodzaje Odbiorów

Prowadzone roboty podlegają następującym etapom odbioru dokonywanym przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego, inspektora nadzoru, przedstawicieli użytkownika, przy udziale Wykonawcy:

- Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,

- Odbiorowi częściowemu,

- Odbiorowi końcowemu,

- Odbiorowi pogwarancyjnemu.

## Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiający wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje upoważniony przedstawiciel Zamawiającego, inspektor nadzoru.

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy (jeśli jest prowadzony) i jednoczesnym powiadomieniem upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu trzech dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego.

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia upoważniony przedstawiciel Zamawiającego, inspektor nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań i w oparciu o przeprowadzone wymiary pomiary, w konfrontacji z Opisem Przedmiotu Zamówienia, Specyfikacją Techniczną i uprzednimi ustaleniami.

Nie odebranie robót we wskazanym terminie nie wstrzymuje postępu prac, a roboty zanikające oraz ulegające zakryciu uznaje się za wykonane prawidłowo.

## Odbiór końcowy

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez wykonawcę wpisem do dziennika budowy i bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego.

Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w umowie licząc od dnia zgłoszenia przez wykonawcę gotowości do odbioru oraz dostarczenia do upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego wymaganych dokumentów. Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego w obecności Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót z Opisem Przedmiotu Zamówienia i Specyfikacją Techniczną.

W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych trakcie odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonywania robót uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy termin odbioru końcowego.

## Odbiór pogwarancyjny

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze pogwarancyjnym i zaistniałym w okresie gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 6.3. Odbiór końcowy robót.

## Przepisy Związane

- Ustawa prawo budowlane,

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16.06.2003r, w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. Nr 121, poz. 1138),

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 05.08.1998r, sprawie aprobat i kryteria techniczne oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz.U. Nr 170, poz. 679),

- Ustawa z dnia 16.04.2004r o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92. Poz. 881),

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r, w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690),

- obowiązujące przepisy, normy, katalogi.