Załącznik – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

1	Zadanie nr 1

## Infrastruktura serwera obliczeniowego i serwera pamięci masowej z oprogramowaniem (1kpl.) dla Działu Informatyzacji Administracji.

2	Zadanie nr 2

Przełącznik sieciowy wraz z akcesoriami (1kpl.) dla Działu Informatyzacji Administracji.

3	Zadanie nr 3

Serwer obliczeniowy (1 szt.) i Router (1 szt.) dla Miejskiej Sieci Komputerowej CzestMAN.

4	Zadanie nr 4

Listwy dystrybucji zasilania (PDU) 16A, 11kW (16 szt.) dla Miejskiej Sieci Komputerowej CzestMAN.

5	Zadanie nr 5

Przełącznik sieciowy (2 szt.) dla Miejskiej Sieci Komputerowej CzestMAN.

6	Zadanie nr 6

Rozbudowa sieci LAN na Wydziale Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów.

7	Zadanie nr 7

Serwer przestrzeni dyskowej (1szt.) i inteligentna listwa sterowania mocą (2 szt.) dla Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Informatyki.

8	Zadanie nr 8

Macierz dyskowa dla Instytutu Inteligentnych Systemów Informatycznych.

9	Zadanie nr 9

Przełącznik zarządzalny dla Instytutu Inteligentnych Systemów Informatycznych.

10	Zadanie nr 10

Serwer (3 szt.), przełącznik zarządzalny 16-portowy, przełącznik zarządzalny 32-portowy i moduł alarmowy dla serwerowni dla Wydziału Elektrycznego.

11	Zadanie nr 11

Terminal wideokonferencyjny dla Wydziału Inżynierii Środowiska i Biotechnologii.

12	Zadanie nr 12

Przełączniki sieciowe: 4 sztuki - przełącznik 24 porty GigabitEthernet + 2 porty MiniGBIC (SFP) oraz 1 sztuka - przełącznik 48 portów GigabitEthernet + 2 porty MiniGBIC (SFP) dla Wydziału Inżynierii Środowiska i Biotechnologii.

13	Zadanie nr 13

Urządzenia sieciowe dla Wydziału Zarządzania.

# Zadanie nr 1

## Infrastruktura serwera obliczeniowego i serwera pamięci masowej z oprogramowaniem – 1kpl. dla Działu Informatyzacji Administracji.

### Serwer pamięci masowej

Serwer pamięci masowej będzie udostępniał swoje zasoby infrastrukturze wirtualnej opartej o VMware vSphere 5.5 lub nowszej. Zaproponowane rozwiązanie musi umożliwić bezpośrednie redundantne podłączenie 8 serwerów (bez udziału przełącznika FC).

| Lp | Wymaganie | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- |
|  | Zaproponowane rozwiązanie musi spełniać poniższe wymagania wydajnościowe. W teście przeprowadzonym z pomocą narzędzia „Vmware I/O Analyzer 1.6.2” (https://labs.vmware.com/flings/io-analyzer) statystki systemu gościnnego („Guest-level Satistics”) nie mogą być gorsze niż: Read IOPS: 11000, Write IOPS: 7500. Test należy wykonać z następującymi ustawieniami: - wielkość testowanego wirtualnego dysku: 300GB, - typ testu: iometer, - rodzaj testu (workload): SQL_Server_64k, - czas trwania (duration): 600 sekund. Testy muszą pochodzić z rozwiązania zaproponowanego Zamawiającemu przy konfiguracji sprzętowej, która spełnia w pełni pozostałe wymagania SIWZ, w tym m.in. ilości i rodzaju dysków, konfiguracji RAID oraz wymaganej pojemności netto (dostępnej dla VMware vSphere po zbudowaniu grup RAID-owych). |  |
|  | Macierz musi umożliwiać wykonywanie aktualizacji mikrokodu macierzy w trybie online bez przerywania dostępu do zasobów dyskowych macierzy i przerywania pracy aplikacji. |  |
|  | Macierz musi umożliwiać wyposażenie, w co najmniej dwa kontrolery pracujące w trybie Active/Active zajmujące się obsługą dostępu do dysków. |  |
|  | Urządzenie ma być wyposażone w pracujące nadmiarowo kontrolery do transmisji i obsługi danych z możliwością wsparcia dla protokołów blokowych: FC. Macierz zostanie podłączona bezpośrednio do 7 serwerów z pominięciem przełącznika światłowodowego. |  |
|  | Urządzenie ma umożliwiać wyposażenie jej w przyszłości w funkcjonalność transmisji i obsługi danych dla protokołów blokowych: iSCSI 10 Gb/s. |  |
|  | Kontrolery obsługujące przestrzeń dyskową mają być wyposażone w pamięć RAM o sumarycznej pojemności fizycznej, co najmniej 32GB |  |
|  | Macierz musi umożliwiać rozbudowę pamięci RAM dedykowanej do buforowania operacji zapisów i odczytów do pojemności przynajmniej 256GB |  |
|  | Macierz musi być odporna na awarię pamięci cache, w szczególności pamięci cache przeznaczonej do zapisu (ang. Write cache) i zapewniać w razie utraty zasilania zabezpieczenie danych niezapisanych na dyski przez nieograniczony czas. |  |
|  | Urządzenie ma być wyposażone w podwójny, redundantny system zasilania i chłodzenia, gwarantujący nieprzerwalność pracy i utrzymanie funkcjonalności macierzy w szczególności działania pamięci cache w przypadku awarii jednego ze źródeł zasilania. |  |
|  | Oferowane urządzenie ma być wyposażone w co najmniej: 16 portów 8Gb FC. |  |
|  | Macierz musi pozwalać na obsługę dysku logicznego przez wszystkie kontrolery macierzy jednocześnie, w sposób symetryczny. |  |
|  | Macierz dyskowa musi umożliwiać stosowanie w niej dysków SSD, HDD 15k, HDD 10k i HDD 7,2k rpm wyposażonych w interfejsy SAS 6Gbps (SAS, NL-SAS) lub FC 4Gbps (FC, SATA), zarówno 2,5" jak i 3,5". |  |
|  | Macierz musi być wyposażona w dyski posiadające podwójne interfejsy. |  |
|  | Macierz musi być wyposażona w globalne dyski zapasowe dla dysków danych w liczbie wynikającej z udokumentowanych zaleceń producenta macierzy. |  |
|  | Macierz musi mieć możliwość instalacji dysków SSD, SAS, NL-SAS w tej samej półce dyskowej. |  |
|  | Macierz musi umożliwiać rozbudowę do 125 napędów dyskowych w obrębie pojedynczego urządzenia. |  |
|  | Macierz musi zostać wyposażona, w przynajmniej a. 5 dysków SSD o pojemności 400 GB, b. 45 dysków SAS/FC o pojemności 900 GB i prędkości obrotowej min. 10 tys. RPM, Wymagana minimalna pojemność netto (po zbudowaniu grup RAID-owych) dostępna dla VMware vSphere to min. 27 TB. |  |
|  | Połączenia między dyskami a kontrolerami mają być wykonane w technologii SAS 6Gbps. |  |
|  | Rozwiązanie musi pozwalać na rozbudowę o co najmniej 75 napędów dyskowych bez konieczności dokładania dodatkowych kontrolerów. |  |
|  | Macierz ma umożliwiać równoczesną obsługę wielu poziomów RAID. Ze względu na zakładane przeznaczenie niniejszego urządzenia zamawiający wymaga, by obsługiwało ono co najmniej RAID 0,1,5,6. |  |
|  | Maksymalna wielkość pojedynczej grupy ochrony RAID nie może przekraczać 5 dysków dla trybu RAID5 i 8 dysków w trybie RAID6. |  |
|  | Blokowa deduplikacja danych musi działać globalnie, t.j. deduplikować bloki znajdujące się na różnych woluminach (LUN-ach). |  |
|  | Blokowa deduplikacja danych musi obejmować dane znajdujące się w pamięci cache kontrolerów macierzy. |  |
|  | Macierz musi umożliwiać blokową deduplikację danych na woluminach objętych autotieringiem. |  |
|  | Macierz musi posiadać funkcjonalność tworzenia lokalnych kopii migawkowych i kopii fizycznych wewnętrznymi mechanizmami macierzy. Należy dostarczyć licencję na całą pojemność macierzy. |  |
|  | Wraz z macierzą należy dostarczyć oprogramowanie umożliwiające wykonywanie kopii danych aplikacji, wewnętrznymi mechanizmami macierzy, bez przerywania dostępu do danych i pracy aplikacji, w sposób spójny z poziomu funkcjonowania aplikacji (ang. application consistent copy). Funkcjonalność ta powinna dotyczyć przynajmniej takich aplikacji jak Oracle DB, MS SQL Server, MS Exchange Server, VMware vSphere. |  |
|  | Macierz musi obsługiwać 256 kopii migawkowych per dysk logiczny. |  |
|  | Macierz musi umożliwiać wykonywanie kopii migawkowej w trybie Copy On first Write (COFW). wolumin źródłowy nie ulega wówczas fragmentacji, co ma negatywny wpływ na wydajność aplikacji generujących sekwencyjne operacje dyskowe. |  |
|  | Przepełnienie przestrzeni dla kopii migawkowych nie może powodować błędów zapisu na przestrzeń produkcyjną. |  |
|  | W przypadku odtworzenia danych z dowolnej kopii migawkowej, urządzenie musi pozwalać na poprawne zachowanie także wcześniejszych jak i późniejszych snapshotów, z zachowaniem możliwości kolejnego odtworzenia danych ze wszystkich istniejących (starszych i nowszych) kopii dostępnych dla danego zasobu. |  |
|  | Wraz z macierzą muszą być dostarczone licencje potrzebne do odtwarzania woluminu z kopii migawkowej. |  |
|  | Macierz musi obsługiwać lun masking, lun mapping i inicjowanie startu systemów operacyjnych. Należy dostarczyć licencje dla maksymalnej wspieranej liczby serwerów podłączonych do macierzy. |  |
|  | Oferowane oprogramowanie ma umożliwiać monitorowanie i raportowanie end-to-end w środowisku storage – z wglądem w pełną ścieżkę danych, od poziomu hosta/systemu operacyjnego aż do fizycznych dysków w macierzach. Wymagana jest funkcjonalność wizualizacji tego środowiska na całej ścieżce dostępu do danych. Wymagane jest wsparcie w tym zakresie dla środowisk wirtualnych VMware – do poziomu pojedynczej maszyny wirtualnej. |  |
|  | Oprogramowanie ma umożliwiać monitorowanie i raportowanie (w zakresie dostarczanych macierzy dyskowych) zasobów blokowych oraz plikowych (NAS). Wymagana jest funkcjonalność raportowania (generacji raportów), co najmniej w zakresie: 1) Przestrzeni macierzy - całościowa, wolna, wykorzystywana, skonfigurowana-nieprzydzielona dla aplikacji, z podziałem na zasoby blokowe i plikowe, 2) Przestrzeni macierzy jw. z podziałem na poszczególne grupy RAID/storage pool'e/wolumeny logiczne/systemy plików skonfigurowane w części NAS, 3) Wydajności - mierzonej w IOPS oraz MB/s dla zasobów blokowych, oraz File Ops/s dla zasobów NAS, 4) Utylizacji kontrolerów części blokowej oraz plikowej macierzy 5) Raportów capacity planning - prezentujących trendy czasowe w zakresie przestrzeni oraz wydajności macierzy (dla obszarów parametrów podanych powyżej - w punktach 1 i 2), 6) Raporty inwentarzowe, prezentujące skonsolidowane zestawienia zasobów fizycznych macierzy, wolumenów logicznych, pul dyskowych, podłączonych hostów, wraz z odpowiednimi szczegółami dla poszczególnych kategorii, 7) Raporty dla zasobów korzystających z mechanizmu "Thin Provisioningu", zawierające szczegóły dotyczące wykorzystania zasobów, over-subskrypcji oraz trendów/prognoz konsumpcji zasobów. |  |
|  | Oprogramowanie ma posiadać funkcjonalność rozliczania wykorzystywanych zasobów storage, tzw. chargeback. |  |
|  | Wymagane jest wsparcie oprogramowania dla heterogenicznych środowisk storage – przynajmniej w zakresie HP, EMC, IBM, HDS, NetApp, Dell. Wymagane jest monitorowanie i raportowanie zasobów macierzowych blokowych oraz plikowych (NAS). |  |
|  | Dostarczone oprogramowanie ma realizować funkcje monitorowania i raportowania dla: systemów pamięci masowej, sieci SAN, podłączonych do tych zasobów hostów oraz aplikacji bazodanowych (wymagane jest wsparcie co najmniej dla Oracle, Microsoft SQL). |  |
|  | Dostarczone oprogramowanie ma realizować funkcję monitorowania i raportowania wydajności, pojemności, poziomu usług w środowisku storage, z możliwością śledzenia ich trendów i planowania pojemności. |  |
|  | Dostarczone oprogramowanie ma umożliwiać integrację z zewnętrznymi systemami do zarządzania środowiskiem IT, w oparciu o standard RESTful. |  |
|  | Dostarczone oprogramowanie ma umożliwiać zasilanie danymi dla rozwiązań klasy CMDB poprzez interfejsy REST lub dedykowane do tego celu moduły integrujące. |  |
|  | Dostarczone oprogramowanie ma umożliwiać tworzenie i generowanie własnych raportów (tzw. custom reports) - w zakresie raportowania wydajności i capacity. |  |
|  | Oprogramowanie ma umożliwiać eksportowanie generowanych raportów (mechanizmami wbudowanymi) do zewnętrznych, ogólnie stosowanych formatów plikowych - wymagane co najmniej formaty PDF, XLS oraz CSV, oraz możliwość automatycznego wysyłania wygenerowanych raportów pocztą elektroniczną. |  |
|  | Macierz musi być wyposażona w funkcjonalność zarządzania poziomem usług (ang. Quality of Service) poprzez możliwość określania wartości „nie mniejszej niż” dla następujących parametrów dostępu do dysku logicznego: a. Ilość operacji na sekundę (IOPS), b. Przepustowość (MB/s). |  |
|  | Macierz musi być wyposażona w funkcjonalność zarządzania poziomem usług (ang. Quality of Service) poprzez możliwość określania wartości „nie większej niż” dla następujących parametrów dostępu do dysku logicznego: a. Ilość operacji na sekundę (IOPS), b. Przepustowość (MB/s). |  |
|  | Macierz musi posiadać możliwość replikacji synchronicznej i asynchronicznej udostępnianych dysków logicznych, pomiędzy dwiema macierzami. Wymagane jest dostarczenie licencji na pełną pojemność oferowanej macierzy. |  |
|  | Macierz musi umożliwiać replikację zdalną w następujących trybach: jeden do jednego, jeden do wielu, wiele do jednego, replikację jednego woluminu logicznego (tych samych danych) do dwóch innych, niezależnych ośrodków za pomocą replikacji synchronicznej i asynchronicznej. |  |
|  | Mechanizmy replikacji zdalnej macierzy muszą wspierać oprogramowanie klastrów globalnych w szczególności VMware SRM, IBM PowerHA Enterprise, Oracle Geocluster, Symantec GlobalCluster. |  |
|  | Oprogramowanie musi zapewniać funkcjonalność zawieszania i ponownej przyrostowej resynchronizacji kopii z oryginałem oraz zamiany ról oryginału i kopii (dla określonej pary dysków logicznych LUN macierzy). |  |
|  | Macierz musi implementować mechanizm szyfrowania danych na dyskach na wypadek kradzieży dysku. |  |
|  | Szyfrowanie musi być dostępne dla wszystkich dysków zainstalowanych w macierzy w tym także dysków SSD. |  |
|  | Szyfrowanie danych na dyskach musi być dostępne dla wszystkich modeli w ramach całej rodziny macierzy. |  |
|  | Funkcjonalność tieringu musi być możliwa pomiędzy przynajmniej dwiema technologiami dysków SAS/FC i NLSAS. |  |
|  | Funkcjonalność tieringu musi być możliwa pomiędzy przynajmniej dwiema technologiami dysków SSD, SAS/FC. |  |
|  | Funkcjonalność tieringu musi być możliwa pomiędzy wszystkimi typami stosowanych dysków (SSD, SAS/FC, NLSAS/SATA). |  |
|  | Macierz musi posiadać funkcjonalność tieringu polegającą na automatycznej migracji bloków danych dysków logicznych pomiędzy różnymi typami dysków fizycznych, w zależności od stopnia wykorzystania danego obszaru przez aplikację. Migracje muszą być wykonywane automatycznie bez udziału administratora. Pojedynczy migrowany obszar nie może być większy niż 256MB. Migracja danych musi odbywać się bez przerywania dostępu do danych od strony hostów i aplikacji. Niezbędne jest dostarczenie licencji na całą pojemność macierzy. |  |
|  | Macierz musi umożliwiać automatyczne rozkładanie bloków dysków logicznych pomiędzy wszystkie dostępne dyski fizyczne funkcjonujące w ramach tej samej puli/grupy dyskowej w przypadku rozszerzania dysku logicznego i dokładania dysków fizycznych. |  |
|  | Macierz musi zapewniać jednoczesne zastosowanie różnych trybów protekcji RAID dla różnych typów dysków fizycznych obsługujących pojedynczy dysk logiczny objęty mechanizmem tieringu. |  |
|  | Macierz musi zapewniać mechanizm Thin Provisioning, który polega na udostępnianiu większej przestrzeni logicznej niż jest to fizycznie alokowane w momencie tworzenia zasobu lub w momencie, gdy aplikacja nie wykorzystała przydzielonej pojemności. Wymagane jest dostarczenie niezbędnych licencji na całą pojemność macierzy. |  |
|  | Macierz musi umożliwiać zwrot zwolnionej przestrzeni dyskowej do puli (ang. Space reclamation). |  |
|  | Macierz musi oferować integrację z platformą Microsoft w zakresie wsparcia dla SCVMM, SCO, SCOM w wersji 2012R2. |  |
|  | Macierz ma oferować funkcjonalność podłączenia jej do centrum serwisowego producenta, w celu zdalnego monitorowania poprawności funkcjonowania macierzy. |  |
|  | Oferowane urządzenie ma być objęte co najmniej 3-letnim wsparciem producenta sprzętu w trybie czasu reakcji w następnym dniu roboczym, w miejscu instalacji sprzętu. Podać sposób zgłaszania usterek. W razie uszkodzenia dysku twardego, wymiana na nowy w czasie nie dłuższym niż 4h od przyjęcia zgłoszenia serwisowego. Dostępny w trybie 24/7 numer telefonu pod którym można zgłosić uszkodzenie dysku. |  |
|  | Oferowane urządzenia musza być fabrycznie nowe i pochodzić z autoryzowanego kanału dystrybucji producenta w Polsce – ze względów gwarancyjnych niedopuszczalne jest dostarczanie sprzętu z tzw. brokerki. |  |
|  | Urządzenia oraz ich oprogramowanie wewnętrzne musi być objęte opieką serwisową producenta przez okres 3 lat. W okresie opieki wymagany jest bezpłatne usuwanie awarii, bezpłatny dostęp do części zamiennych wymienianych w przypadku awarii oraz dostęp do wszystkich nowszych wersji oprogramowania. |  |
|  | Zaproponowane rozwiązanie musi znajdować się na liście HCL VMware http://www.vmware.com/resources/compatibility dla Vmware od 5.5 do 6.0. |  |
|  | Obudowa typu RACK 19" wraz z zestawem do zamontowania w szafie teleinformatycznej 19, o wysokości nie przekraczającej 8U. |  |

### Serwer wraz z oprogramowaniem systemowym do wirtualizacji i kopii zapasowych.

Obudowa

Obudowa typu RACK 19" wraz z zestawem do zamontowania w szafie teleinformatycznej 19", umożliwiającym pełne wysunięcie obudowy,  o wysokości nie przekraczającej 2U.

Płyta główna

Musi posiadać/spełniać warunki:

- musi być zaprojektowana przez producenta serwera;

- dwa fizyczne gniazda do obsługi procesorów wyspecyfikowanych w następnych punktach;

- 12 slotów do obsługi pamięci ECC, pracującej z częstotliwościami 1333 MHz oraz 1600 MHz,

- możliwość wyposażenia serwera w 384GB RAM

- zintegrowana karta graficzna

- wewnętrzny slot USB 2.0 umieszczony na płycie głównej serwera, umożliwiający bootowanie hypervisora wirtualizacyjnego, wyposażony w nośnik flash o pojemności minimum 8GB;

Procesor

2 (dwa) procesory 64 bitowe o minimalnych parametrach:

- liczba rdzeni: 12

- liczba wątków: 24

- liczba obsługiwanych kanałów pamięci: 4

- wbudowane w procesor wsparcie dla obsługi standardu PCIe 3.0

- minimalna częstotliwość taktowania zegara: 2,5 GHz

- pamięć podręczna procesora cache L3: 30MB

- zintegrowany kontroler zarządzania pamięcią

- maksymalna moc wydzielanego ciepła 120W

- zaoferowany procesor musi wspierać funkcjonalność dynamicznego i automatycznego zwiększenia wydajności serwera dla aplikacji poprzez zwiększenie częstotliwości rdzenia

- serwer wyposażony w procesory, które w testach publikowanych na stronach spec.org, w szczególności w teście SPECint_base2006, muszą osiągać wynik minimum 60 punktów

- Ze względu na konieczność zachowania kompatybilności z posiadanym serwerem Cisco C24 M3 z procesorami Intel Xeon E2420 v.2, zainstalowany procesor musi umożliwiać przenoszenie uruchomionych maszyn bez ich wyłączania w środowisku wirtualnym (vSphere 5.5) pomiędzy posiadanymi i nowo zakupionymi serwerami.

Chipset:

- dedykowany przez producenta procesora do pracy w konfiguracjach 2 procesorowych, obsługujący opisane procesory;

Pamięć:

- pamięć RAM 18 x 32 GB pamięci RAM DDR4- 2133-MHz dual rank Registered DIMM w konfiguracji umożliwiającej pracę pamięci z pełną częstotliwością taktowania.

Dyski twarde:

- Serwer musi obsługiwać instalację minimum 8 wewnętrznych dysków twardych oraz być wyposażony w minimum dwa dyski twarde SAS o pojemności min. 250 GB i prędkości obrotowej min. 1000 rpm, hot plug SFF;

Kontroler HDD:

- Zainstalowany kontroler SAS/SATA, umożliwiający instalację minimum 8 wewnętrznych dysków twardych SAS/SATA, z możliwością skonfigurowania minimum RAID 0, 1 i 10 oraz pełnym wsparciem dla systemów operacyjnych z rodziny Microsoft Windows, Linux (SuSE , Red Hat), Solaris, VMware oraz FreeBSD.

Media:

- moduł KVM wyprowadzony na przedni panel serwera, pozwalający uzyskać dostęp do gniazda monitora, 2xUSB oraz portu szeregowego. Jeżeli w celu wykorzystania funkcjonalności niezbędny jest dodatkowy moduł, należy dostarczyć go razem z serwerem;

Interfejsy sieciowe:

- min. 8 portów Gigabit Ethernet 10/100/1000 RJ-45;

- min. 4 porty USB (min 2 z przodu oraz min 2 z tyłu serwera);

- min. 2 porty VGA (1 przy wykorzystaniu interfejsu KVM na przednim panelu i 1 z tyłu obudowy serwera);

- min. 1 port RS232;

- min. 1 port RJ-45 10/100/1000 dedykowany dla zarządzania;

- min. 2 port światłowodowe LC, o prędkości 8000 Mbps (karta FC do połączenia z dostarczoną macierzą).

Zarządzanie:

Moduł zdalnego zarządzania (konsoli), pozwalający na:

- zdalne włączenie, wyłączenie i restart serwera,

- wykorzystanie zdalnej, graficznej konsoli obsługująca zdalną pracę na serwerze

- podgląd logów sprzętowych serwera,

- przejęcie pełnej konsoli graficznej serwera niezależnie od jego stanu (także podczas startu, restartu OS);

- podłączanie wirtualnych napędów CD i FDD oraz obrazów,

- rozwiązanie sprzętowe, niezależne od systemów operacyjnych.

Serwer musi mieć możliwość implementacji funkcjonalności zarządzania poprzez centralną platformę producenta serwerów z jednego miejsca. Platforma musi umożliwiać zarządzanie środowiskiem dostarczanych w ramach niniejszego postepowania serwerów blade oraz rackowalnych. Jeśli funkcjonalność wymaga licencji na oprogramowanie, należy dostarczyć ją razem z serwerem.

Dodatkowe:

- serwer musi być wyposażony w redundantne zasilanie umożliwiające poprawne działanie wszystkich oferowanych komponentów serwera;

- serwer musi zawierać szyny montażowe do rack-a 19",

- serwer musi umożliwiać instalację następujących systemów operacyjnych: Microsoft Windows Server 2008 w wersji Standard i Enterprise, RedHat Linux w wersji standardowej oraz Advanced Platform, VMWare vSphere w wersji Advanced , Enterprise, Enterprise Plus,

- wszystkie komponenty rozwiązania muszą znajdować się na oficjalnej liście wsparcia HCL danego serwera,

- dodatkowe 5 kart HP 82E PCIe 2 porty FC 8 Gb HBA (AJ763B), które posłużą do rozbudowy posiadanych przez Zamawiającego serwerów HP DL380 G7 o możliwość przyłączenia ich do kupowanej macierzy;

- dodatkowe 2 karty Cisco N2XX-AQPCI05, które posłużą do rozbudowy posiadanych przez Zamawiającego serwerów Cisco UCS c24 M3 o możliwość przyłączenia ich do kupowanej macierzy;

- serwer musi znajdować się na liście urządzeń kompatybilnych z systemem VMware vSphere 5.5 U1,

- kable przyłączeniowe FC o długości 2 m do podłączenia wszystkich serwerów do macierzy dyskowej - 18 szt;

- 3 lata gwarancji na części, z naprawą w miejscu instalacji serwera, czas reakcji w ciągu następnego dnia roboczego od zgłoszenia awarii. Możliwość kupienia oryginalnych części zamiennych do dwóch lat po upływie gwarancji serwera.

- Licencja na MS Windows Standard w aktualnej wersji umożliwiająca uruchomienie min. 4 wirtualnych maszyn.

- Ze względu na rozbudowę istniejącej infrastruktury należy dostarczyć licencje z prawem do aktualizacji i 3 letnią opieką serwisową na oprogramowanie systemowe VMware vSphere i roczną kopii zapasowej Veeam Backup Enterprise. Należy dostarczyć upgrade-u oraz wznowienia licencji na VMware vSphere.

Zamawiający posiada zakupione w kontrakcie 41577915 następujące licencje, których termin wsparcia wygasł w 2013 roku:

  - vSphere Standard – 4 CPU,

  - vSphere Enterprise Plus – 10 CPU,

  - vCenter Server 5  Standard.

Dostawa musi obejmować wznowienie wsparcia licencji objętych kontraktem 41577915 wraz z możliwością aktualizacji do najnowszej wersji oraz upgrade wszystkich licencji Standard do poziomu Enterprise Plus. Wszystkie dostarczone licencje muszą obejmować okres 3 letni począwszy od dnia podpisania protokołu odbioru. Zamawiający wymaga, aby wykupić wsparcie na poziomie podstawowym („Basic”), który obejmuje:

  - dostęp do usług wsparcia 12 godzin/dzień w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 7 do 19,

  - dostęp do aktualizacji i upgrade produktów przez cały okres trwania umowy,

  - dostęp telefoniczny i online do usług wsparcia,

  - nieograniczona ilość liczby próśb o wsparcie (support requests),

  - czas odpowiedzi na żądanie wsparcia dla błędów krytycznych 4 godziny, a dla ważnych 8 godzin.

Odnowienie usług wsparcia lub zakup nowych licencji dla oprogramowania Veeam Backup Enterprise. Dostawa musi obejmować wznowienie wsparcia dla posiadanych przez zamawiającego 14 licencji Veeam Backup Enterprise. Zamawiający dopuszcza otwarcie nowego kontraktu i zakup nowych 14 licencji na Veeam Backup Enterpise. Wszystkie dostarczone licencje muszą obejmować okres wsparcia 1 roku począwszy od dnia podpisania protokołu odbioru. Dostarczone licencje w trakcie trwania rocznego wsparcia muszą umożliwiać:

  - aktualizację i upgrade do najnowszej dostępnej wersji,

  - dostęp telefoniczny i online do usług wsparcia w dniach roboczych w godzinach od 7 do 17,

  - czas odpowiedzi na żądanie wsparcia dla błędów krytycznych 2 godziny, a dla ważnych 8 godzin.

Zaoferowane rozwiązanie infrastruktury serwera obliczeniowego i serwera pamięci masowej z oprogramowaniem mają być dostarczone, zainstalowane i skonfigurowane według zaleceń Zamawiającego w jego siedzibie w Częstochowie przy ul. Dąbrowskiego 69. Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia na własny koszt autoryzowanego szkolenia dla 2 administratorów w zakresie wdrożenia i zarządzania dostarczoną macierzą w terminie ustalonym z Zamawiającym.

### Szczególne warunki gwarancji i serwisu.

Wymagania ogólne dla dostarczanych rozwiązań :

- całość dostarczanego sprzętu i oprogramowania musi pochodzić z autoryzowanego kanału sprzedaży producentów na teren Polski – ze względów gwarancyjnych niedopuszczalne jest dostarczanie sprzętu z tzw. brokerki,

- wymagane jest aby dostarczone urządzenia były fabrycznie nowe,

- całość dostarczonego sprzętu musi być objęta gwarancją opartą o świadczenia gwarancyjne producentów w okresie zapisanym w specyfikacjach sprzętu,

- zamawiający wymaga, by dostarczone oprogramowanie było oprogramowaniem w wersji aktualnej na dzień dostawy,

- całość dostarczonego sprzętu i oprogramowanie musi być ze sobą kompatybilna,

- Wykonawca winien w momencie dostawy przedłożyć oświadczenie producenta lub autoryzowanego dystrybutora producenta na terenie Polski, iż posiada autoryzację producenta w zakresie sprzedaży oferowanych rozwiązań oraz świadczenia usług z nimi związanych.

Warunki gwarancji i serwisu :

- o ile wymagania szczegółowe nie specyfikują inaczej, na dostarczany sprzęt musi być udzielona min. 36-miesięczna gwarancja; Zamawiający wymaga, by serwis był autoryzowany przez producenta urządzeń, to jest by zapewniona była naprawa lub wymiana urządzeń lub ich części, na części nowe i oryginalne, zgodnie z metodyką i zaleceniami producenta dostarczonych rozwiązań,

- o ile wymagania szczegółowe nie specyfikują inaczej, serwis gwarancyjny świadczony ma być w miejscu instalacji sprzętu; czas reakcji na zgłoszony problem (rozumiany jako podjęcie działań diagnostycznych, diagnozę usterki i kontakt ze zgłaszającym) nie może przekroczyć jednego dnia roboczego; usunięcie usterki (naprawa lub wymiana wadliwego podzespołu lub urządzenia) ma zostać wykonana w przeciągu następnego dnia roboczego od momentu zdiagnozowania usterki; Wykonawca ma obowiązek przyjmowania zgłoszeń serwisowych przez telefon (od poniedziałku do piątku, w godzinach 8-17), fax, e-mail lub WWW (przez całą dobę); Wykonawca ma udostępnić pojedynczy punkt przyjmowania zgłoszeń dla wszystkich dostarczanych rozwiązań.

W przypadku sprzętu, dla którego jest wymagany dłuższy czas na naprawę sprzętu, Inwestor dopuszcza podstawienie na czas naprawy sprzętu o nie gorszych parametrach funkcjonalnych. Naprawa w takim przypadku nie może przekroczyć 14 dni roboczych od momentu zgłoszenia usterki. Dostarczony sprzęt zastępczy musi zostać skonfigurowany w sposób umożliwiający mu podjęcie pracy zgodnie z poprzednią funkcją jaką pełnił w infrastrukturze,

- o ile wymagania szczegółowe nie specyfikują inaczej, Zamawiający otrzyma dostęp do pomocy technicznej Wykonawcy (telefon, e-mail lub WWW) w zakresie rozwiązywania problemów związanych z bieżącą eksploatacją dostarczonych rozwiązań w godzinach 8-17

- o ile wymagania szczegółowe nie specyfikują inaczej, Zamawiający uzyska dostęp do stron internetowych producentów rozwiązań, umożliwiający:

  - bezpłatne pobieranie najnowszego oprogramowania aktualizującego system do najnowszej wersji przez okres trwania gwarancji,

  - dostęp do dokumentacji sprzętu i oprogramowania,

  - dostęp do narzędzi konfiguracyjnych i dokumentacji technicznej,

  - dostęp do pomocy technicznej producentów.

2	Zadanie nr 2

## Przełącznik sieciowy wraz z akcesoriami – 1kpl.

Ze względu na rozbudowę posiadanej infrastruktury i konieczność zachowania jednolitej konsoli zarządzającej i reguł stworzonych obecnej konfiguracji. Zamawiający zamierza rozbudować posiadany stacki o następujące urządzenia:

Cisco Catalyst 2960X-48TS-L 48 GigE, 4 x SFP LAN Base 4 - 1 szt.

wyposażony w:

- CAB-ACE AC Power Cord (Europe), C13, CEE 7, 1.5M - 1 szt.

- C2960S-STACK Catalyst 2960S FlexStack Stack Module optional for LAN Base - 1 szt.

- CAB-STK-E-0.5M Cisco FlexStack 50cm stacking cable - 1 szt.

Urządzenia muszą być przystosowane do montażu w szafie 19" – posiadać wszystkie niezbędne uchwyty.

Oferowane urządzenie musi być fabrycznie nowe i pochodzić z autoryzowanego kanału dystrybucji producenta w Polsce – ze względów gwarancyjnych niedopuszczalne jest dostarczanie sprzętu z tzw. brokerki.

Gwarancja i serwis:

- Zamawiający wymaga, by serwis był autoryzowany przez producenta urządzeń, to jest by zapewniona była naprawa lub wymiana urządzeń lub ich części, na części nowe i oryginalne, zgodnie z metodyką i zaleceniami producenta,

- Serwis gwarancyjny świadczony ma być w miejscu instalacji sprzętu,

- Na dostarczany sprzęt musi być udzielona gwarancja min. 72 miesiące, zapewniająca wymianę urządzenia w trybie NBD, potwierdzona pisemnie przez producenta urządzenia,

- Dostęp do Centrum Wsparcia Technicznego producenta przez okres nie krótszy niż 90 dni, potwierdzony pisemnie przez producenta urządzenia

- Czas reakcji na zgłoszony problem (rozumiany jako podjęcie działań diagnostycznych, diagnozę usterki i kontakt ze zgłaszającym) nie może przekroczyć jednego dnia roboczego,

- Po upływie rozszerzonego wsparcia, usunięcie usterki (naprawa lub wymiana wadliwego podzespołu lub urządzenia) ma zostać wykonana w przeciągu następnego dnia roboczego od momentu zdiagnozowania usterki,

- Wykonawca ma obowiązek przyjmowania zgłoszeń serwisowych przez telefon (od poniedziałku do piątku, w godzinach 8-17), fax, e-mail lub WWW (przez całą dobę);

- Wykonawca ma udostępnić pojedynczy punkt przyjmowania zgłoszeń dla wszystkich dostarczanych rozwiązań;

- Zamawiający otrzyma dostęp do pomocy technicznej Wykonawcy (telefon, e-mail lub WWW) w zakresie rozwiązywania problemów związanych z bieżącą eksploatacją dostarczonych rozwiązań od poniedziałku do piątku, w godzinach 8-17,

- Zamawiający uzyska dostęp do stron internetowych producentów rozwiązań, umożliwiający:

  - bezpłatne pobieranie najnowszego oprogramowania aktualizującego system do najnowszej wersji przez okres minimum 90 dni,

  - dostęp do dokumentacji sprzętu i oprogramowania,

  - dostęp do narzędzi konfiguracyjnych i dokumentacji technicznej,

  - dostęp do pomocy technicznej producentów.

- Dostarczone dodatkowe moduły, tj. moduły światłowodowe, zasilacze, kable stackujące, nie mogą powodować ograniczenia gwarancji na zaoferowane switche.

Akcesoria: 208 szt. akumulatorów bezobsługowych do UPS APC RBC44 (12V/5.1Ah), klemy połączeniowe szerokie (6,35 mm) poziome, wysokość: 102 mm, szerokość: 92,8 mm, długość: 69,9 mm.

3	Zadanie nr 3

Serwer obliczeniowy (1 szt.) i Router (1 szt.)

Serwer obliczeniowy – 1 szt. o identycznych parametrach, z których każdy jest nie gorszy niż parametr wyspecyfikowany poniżej.

- Procesor. Procesor 64 bitowy, zgodny z architekturą x86 z obsługą instrukcji SSE i AVX oraz sprzętowym wsparciem dla wirtualizacji.

- Ilość zainstalowanych procesorów: 2 sztuki

- Ilość rdzeni na procesor: 18

- Wydajność procesora:

  - UnixBench 5.1.3 (single threaded whetstone 2) – 4320

  - UnixBench 5.1.3 (single threaded dhrystone 2) – 43337680

  - HardInfo (cryptohash) – 2235

  - Hardinfo (FPU FFT) – 0.743

  - Sysbench CPU (multithread) – 38.7905

  - Sysbench CPU (singlethread) – 34.4431

- Pamięć RAM. Minimum 256GB DDR4 ECC-R 2133 MHz (16 x 16GB). Możliwość instalacji w serwerze 1,5TB pamięci RAM.

- Płyta główna. Dwuprocesorowa, dedykowana do pracy w serwerach.

- Obudowa. Obudowa o wysokości maksymalnie 2U dedykowana do zamontowania w szafie rack 19" z zestawem szyn do mocowania w szafie i wysuwania do celów serwisowych. Minimum 8 zatok hot-swap 2,5” SAS/SATA. Wolne zatoki hot-swap muszą posiadać ramki przeznaczone do instalacji kolejnych dysków (nie dopuszcza się zaślepek).

- Dyski. Zainstalowane 2 dyski SSD o pojemności minimum 120GB klasy Data Center z wbudowanym zabezpieczeniem danych na wypadek utraty zasilania. Zainstalowane 6 szt. dysków HDD o pojemności min. 1TB i  pamięci cache 64MB. W celu zapewnienia wysokiego poziomu bezawaryjności dopuszczalne są tylko dyski przeznaczone do pracy ciągłej i tylko w systemach serwerowych.

- Kontroler SATA. Zintegrowany kontroler SATA 3.0 6Gbps, pozwalający na podłączenie minimum 10 urządzeń.

- Karty sieciowe: Minimum dwa porty sieciowe pracujące w standardzie  10GbE, ze złączem RJ45, jeden port pracujący w standardzie 40GbE QSFP.

- Karta graficzna. Zintegrowana karta graficzna

- Dodatkowe karty. Serwer musi być gotowy do zainstalowania dwóch kart koprocesorów obliczeniowych Intel Xeon Phi 7120P oraz dwóch kontrolerów InfiniBand, z których każdy musi być podłączony poprzez magistralę PCIExpress do osobnego procesora CPU. Wraz z serwerem muszą zostać dostarczone wszystkie elementy wymagane do prawidłowej instalacji kart w serwerze.

- Porty:

- 1 port RJ45 dedykowany dla interfejsu zdalnego zarządzania,

- minimum 5 portów USB 3.0/2.0 (dwa na przednim panelu, trzy na tylnym),

- wewnętrzne złącze USB 2.0 typu A, złącze na eUSB SSD,

- 2 porty VGA (jeden na przednim, a drugi na tylnym panelu),

- 1 port szeregowy.

- Chłodzenie. Nadmiarowe wentylatory wymienne podczas pracy serwera.

- Zasilanie. Dwa zasilacze Hot-Plug, każdy o mocy minimum1100W i posiadające certyfikat efektywności energetycznej 80%+ Platinum.

- Zarządzanie. Serwer musi być wyposażony w kartę zdalnego zarządzania (konsoli) pozwalającej na: włączenie, wyłączenie i restart serwera, podgląd logów sprzętowych serwera, możliwość sprawdzenia aktualnego poziomu pobieranej energii a także ustawienie jego ograniczenia, przejęcie pełnej konsoli tekstowej serwera niezależnie od jego stanu (także podczas startu, restartu systemu operacyjnego). Funkcjonalność przejęcia zdalnej konsoli graficznej i podłączania wirtualnych napędów CD, USB i FDD bez konieczności dokładania dodatkowych kart sprzętowych. Rozwiązanie sprzętowe, niezależne od systemów operacyjnych, zintegrowane z płytą główną.

- Na potwierdzenie procesu produkcyjnego do specyfikacji należy dołączyć: certyfikat CE, ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001 dla producenta sprzętu lub równoważny certyfikat jakości. Zamawiający dopuszcza certyfikaty w języku angielskim.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonywania rozbudowy sprzętu wynikających z nowych potrzeb (obudowa bez plomb).

- Serwer i jego komponenty muszą znajdować na sprzętowej liście zgodności z oprogramowaniem  VMware vSphere w wersji ESXi  5.5U2 opublikowanej na stronie http://www.vmware.com/resources/compability

- Gwarancja: 3 lata gwarancji oraz serwisu typu door-2-door

Router – 1 szt. o identycznych parametrach, z których każdy jest nie gorszy niż parametr wyspecyfikowany poniżej.

- Zainstalowane 4 interfejsy RJ45, 10/100/1000 Ethernet,

- Zainstalowane 4 interfejsy typu combo - RJ45/SFP	,

- Możliwość zainstalowania dodatkowych 2 modułów SFP,

- Możliwość zainstalowania dodatkowych 2 modułów SFP/SFP+,

- Interfejs zarządzający poprzez sieć Ethernet,

- Interfejs zarządzający poprzez port szeregowy,

- Zarządzanie urządzeniem poprzez CLI.

- Wraz z urządzeniem muszą być dostarczone moduły SFP/SFP+

  - SFP (SM)  - 6 szt.

  - SFP+ 10GbE LC-LR (SM) – 2 szt.

- Wydajność urządzenia: 60Gbps,

- Obsługa protokołów IP/MPLS

- Obsługa protokołu SNMP v1/v2/v3

- Wsparcie dla technologii:

  - Multichassis link agregation,

  - VirtualChassis

  - IPsec,

  - Network Address Translation,

  - Media Access Control Security

  - SDN,

- Wysokość 1RU

Na cały przedmiot zamówienia gwarancja: 3 lata gwarancji oraz serwisu typu door-2-door

4	Zadanie nr 4

Listwy dystrybucji zasilania (PDU) 16A, 11kW (16 szt.)

1. Listwy zasilające (PDU) trójfazowe, 11kW - 16 szt.

Listwy zgodne z platformą scentralizowanego zarządzania InfraStruxure Central, kompatybilne z serwerem InfraStruxure.

Podstawowe cechy produktu:

- integracja z oprogramowaniem StruxureWare Data Center Expert,

- zdalne sterowanie gniazdami (per gniazdo), umożliwiające włączanie/wyłączanie urządzeń,

- konfigurowalny system zarządzania i monitorowania,

- wykluczanie używania poszczególnych gniazd,

- opóźnienie włączania/wyłączania umożliwiające zdefiniowanie kolejności włączania/wyłączania urządzeń,

- obsługa priorytetów zasilania,

- pomiar prądu obciążenia,

- port czujnika wilgotności/temperatury,

- gniazda IEC z blokadami,

- niskoprofilowe wyłączniki automatyczne.

- możliwość zdefiniowania alarmów ostrzegających o potencjalnych przeciążeniach obwodu,

- dostęp do interfejsu PDU przez www, SNMP i telnet,

- możliwość aktualizacji oprogramowania w pamięci Flash,

- wyświetlacz ciekłokrystaliczny pozwalający na bezpośrednie monitorowanie parametrów zasilania

- porty: szeregowy, sieciowy (RJ 45), USB, CAN

## - na wyjściu

Napięcie wyjściowe : 230V

Maksymalny całkowity pobór prądu :16A

Gniazda wyjściowe

| (21 szt.) IEC 320 C13 |  |
| --- | --- |
| (3 szt.) IEC 320 C19 |  |

Ochrona przed przeciążeniem : Nie

## - na wejściu

Nominalne napięcie wejściowe : 400V 3 fazy

Częstotliwość na wejściu : 50/60 Hz

Prąd wejściowy - ograniczenia :16A

Typ gniazda wejściowego

| 63A 3P+N+E |  |
| --- | --- |

Długość przewodu (max): 2 metry

Ilość kabli zasilających : 1

Maksymalny prąd w linii : 16A

Maksymalny prąd na wejściu : 16A

## Cechy fizyczne

Ciężar netto (max. ):7.00 kg

Maksymalna wysokość : 1791.00 mm

Maksymalna szerokość : 56.00 mm

Maksymalna głębokość : 46.00 mm

Montaż w szafie 19'' - Zero U

## Parametry środowiskowe

Środowisko operacyjne : -5 - 45 °C

Wilgotność względna podczas pracy : 5 - 95%

Wysokość n.p.m. podczas pracy : 0-3000 metry

Temperatura (przechowywanie) : -25 - 65 °C

Wilgotność względna (przechowywanie) : 5 - 95%

Wysokość n.p.m. (przechowywanie) : 0-15000 metry

## Certyfikaty i zgodność z normami

Atesty : Lista cUL, EN 55022 klasa A, EN 55024, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, FCC Part 15 klasa A, ICES-003, Lista UL, VDE

Gwarancja: 2 lata na naprawę lub wymianę

5. Zadanie nr 5

Przełącznik sieciowy (2 szt.)

Przełącznik sieciowy – 2 szt. o identycznych parametrach, z których każdy jest nie gorszy niż parametr wyspecyfikowany poniżej.

- Zainstalowane 48 portów pracujących w standardzie 10/100/1000 Ethernet, RJ45,

- Możliwość zainstalowani 4 portów SFP/SFP+ o przepustowości 1Gbps / 10Gbps,

- Wraz z urządzeniem muszą zostać dostarczone 4 moduły SFP+ 10GbE LC-LR (SM),

- Pamięć RAM 1GB,

- Pamięć Flash 1GB,

- Przepustowość urządzenie: 176 Gbps,

- Urządzenie pracujące w warstwie L2/L3

- Możliwość przechowywania do 16000 adresów MAC

- Możliwość przechowywania do 4000 wpisów ARP

- Możliwość przechowywania do 8000 tras IPv4

- Możliwość obsługi 4096 sieci wirtualnych,

- Wsparcie  dla protokołu IEEE 802.1ad Q-in-Q,

- Obsługa protokołów IPv4 i IPv6

- Obsługa mechanizmu Virtual Chassis:

  - Wsparcie dla 10 urządzeń Virtual Chassis,

  - Liczba portów w Virtual Chassis: 4,

  - Przepustowość w trybie Virtual Chassis: 80Gbps

- Wsparcie dla protokołów routingu IPv4:

  - RIP v1/v2,

  - OSPF v2

  - BGP v4

  - MBGP

  - VirtualRouter – RIP, OSPF, BGP

- Wsparcie dla protokołów routingu IPv6:

  - RIPng

  - OSPF v3

  - BGP v6

  - MBPG

- Wsparcie dla protokołów VRRP/VRRP v6

- Wsparcie dla technologii:

  - FBF

  - uRPF

- Obsługa następujących standardów  RFC:

  - RFC 2925 MIB for remote ping, trace

  - RFC 1122 Host requirements

  - RFC 768 UDP

  - RFC 791 IP

  - RFC 783 Trivial File Transfer Protocol (TFTP)

  - RFC 792 Internet Control Message Protocol (ICMP)

  - RFC 793 TCP

  - RFC 826 Address Resolution Protocol (ARP)

  - RFC 894 IP over Ethernet

  - RFC 903 Reverse ARP (RARP)

  - RFC 906 TFTP bootstrap

  - RFC 1027 Proxy ARP

  - RFC 2068 HTTP server

  - RFC 1812 Requirements for IP Version 4 routers

  - RFC 1519 Classless Interdomain Routing (CIDR)

  - RFC 1256 IPv4 ICMP Router Discovery (IRDP)

  - RFC 1058 RIP v1

  - RFC 2453 RIP v2

  - RFC 1492 TACACS+

  - RFC 2138 RADIUS authentication

  - RFC 2139 RADIUS accounting

  - RFC 3579 RADIUS Extensible Authentication Protocol (EAP) support for 802.1X

  - RFC 5176 Dynamic Authorization Extensions to RADIUS

  - RFC 2267 Network ingress filtering

  - RFC 2030 SNTP

  - RFC 854 Telnet client and server

  - RFC 951, 1542 BootP

  - RFC 2131 BootP/DHCP relay agent and DHCP server

  - RFC 1591 Domain Name System (DNS)

  - RFC 2474 DiffServ Precedence, including 8 queues/port

  - RFC 2598 DiffServ Expedited Forwarding (EF)

  - RFC 2597 DiffServ Assured Forwarding (AF)

  - LLDP-MED, ANSI/TIA-1057, draft 08

  - RFC 2328 OSPF v2

  - RFC 3768 VRRP

  - RFC 4271 BGP4

  - RFC 4601 PIM-SM

  - RFC 3973 PIM-DM

  - RFC 3569 PIM-SSM

  - RFC 3618 Multicast Source Discovery Protocol (MSDP)

Gwarancja : min. 12 miesięcy.

6	Zadanie nr 6

Rozbudowa sieci LAN na Wydziale Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów

# Gwarancja: na cały przedmiot zamówienia min. 2 lata.

# Specyfikacja techniczna przełączników sieciowych 2 sztuka

# Porty

# •	44 porty RJ-45 10/100/1000 z automatycznym wykrywaniem szybkości (IEEE 802.3 typu 10BASE-T, IEEE 802.3u typu 100BASE-TX, IEEE 802.3ab typu 1000BASE-T)<br>Dupleks: 10BASE-T/100BASE-TX: pełny lub połowa

# •	1000BASE-T: tylko pełny

# •	4 porty 10/100/1000 RJ-45 typu dual-personality (IEEE 802.3 typu 10BASE-T, IEEE 802.3u typu 100BASE-TX, IEEE 802.3ab typu 1000BASE-T)

# •	2 gniazda modułów

# •	1 gniazdo modułu stosowego; 1 gniazdo typu dual-personality (RJ-45 lub USB micro-B)

# •	1 port USB 1.1

# •	1 port RJ-45 do zarządzania pozapasmowego

# Pamięć i procesor

# : 512 MB SDRAM, pojemność bufora pakietów: 11,25 MB (dynamiczne wyjściowe 6,75 MB + wejściowe 4,5 MB), 1 GB pamięci flash

# Opóźnienie

# •	< 3,2 µs (64-bajtowe pakiety FIFO)

# Przepustowość

# 130 mln p/s

# Funkcje zarządzania

# •	IMC – Centrum inteligentnego zarządzania

# •	interfejs wiersza poleceń (CLI)

# •	Przeglądarka internetowa

# •	menu konfiguracyjne

# •	zarządzanie pozapasmowe (RJ-45 Ethernet)

# •	SNMP Manager

# •	Telnet

# •	RMON1

# •	FTP

# •	pasmowe i pozapasmowe

# •	zarządzanie pozapasmowe (port szeregowy RS-232C lub Micro USB)

# Posiada PoE – na każdym porcie

# Pojemność przełączania

# 176 Gb/s

# Wymagania dotyczące zasilania i eksploatacji

# Zużycie energii

# Max. 70 W , 30 W (tryb gotowości)

# Napięcie wejściowe

# 100-240 V prądu zmiennego;

# Zakres temperatur podczas eksploatacji

# Od 0 do 55°C

# Maksymalne wymiary (szer. x głęb. x wys.)

# 44,25 x 33,6 x 4,4 cm

# Ważne: produkt musi pochodzić z autoryzowanego kanału producenta na rynek polski – wymagane oświadczenie producenta dołączone do oferty

Bezprzewodowe punkty dostępowe z anteną zewnętrzną współpracujące z istniejącą siecią bezprzewodową i kontrolerem Meru MC 3000  sztuk  3

Specyfikacja techniczna urządzenia zasilania awaryjnego UPS sztuk 2

### Dane techniczne

| Moc | 8 kW |
| --- | --- |
| Moc pozorna | 8000 VA |
| Klasyfikacja | 1-VFI Online |
| Obudowa | Rack |
| Czas ominięcia przy pełnym obciążeniu | 5.2 min |
| Czas ominięcia przy połowie obciążenia | 14.5 min |
| Interfejsy | USB |
| Ciężar | 115.0 kg |
| Przyłącze do sieci | 10/100TX |
| Możliwość montażu RACK | tak |
| Moduł zarządzania LAN | tak |
| Prowadnice do montażu w szafie | tak |
| Napięcie wejściowe | 160...275 VAC |
| Napięcie wyjściowe | 220...240 VAC |
| Przyłącze wejścia | Hardwire (1 Ph+N+G), 3 Ph,+N+G) |
| Przyłącze wyjścia | 6 x IEC 320 C13, 4 x IEC 320 C19, Hardwire (1 Ph+N+G) |
| Wymiary szer. x wys. x gł. | 432 x 263 x 715 mm |

Zestaw baterii do istniejącego urządzenia APC

Zestaw baterii do istniejącego urządzenia APC Smart-UPS RT 6000VA RT 230V

7	Zadanie nr 7

Serwer przestrzeni dyskowej (1szt.) i inteligentna listwa sterowania mocą (2 szt.) dla Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Informatyki.

Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie urządzenia do de-duplikacji i przechowywania kopii zapasowych. Urządzenie musi spełniać wymagania wyspecyfikowane w niniejszej tabeli.

Oferowane urządzenie musi posiadać minimum - 4 porty Ethernet 1 Gb (wymagane w urządzeniu) i możliwość obsługi każdym portem Ethernet protokołów CIFS, NFS, BOOST, OST

Oferowane urządzenie musi mieć możliwość rozszerzenia jednocześnie o: - co najmniej 2 porty Ethernet 10Gb i przyjmowania danych protokołami CIFS, NFS, BOOST, OST - co najmniej 2 porty FC 8Gb i przyjmowania danych protokołami VTL, BOOST, OST

Urządzenie musi zapewniać jednoczesny dostęp wszystkimi poniższymi protokołami czyli: - CIFS, NFS, OST, BOOST dla Ethernet oraz jednocześnie - BOOST, OST dla FC

Wymagane jest dostarczenie licencji, pozwalającej na jednoczesną obsługę protokołów CIFS, NFS do pełnej pojemności urządzenia.

Oferowane urządzenie musi mieć możliwość emulacji następujących bibliotek taśmowych: - StorageTek L180 - Adic Scalar i2000

Oferowane urządzenie musi mieć możliwość emulacji napędów taśmowych LTO2, LTO3, LTO4, LTO5

Oferowane urządzenie musi de-duplikować dane in-line przed zapisem na nośnik dyskowy. Na wewnętrznych dyskach urządzenia nie mogą być zapisywane dane w oryginalnej postaci (niezdeduplikowanej) z jakiegokolwiek fragmentu strumienia danych przychodzącego do urządzenia.

Technologia de-duplikacji musi wykorzystywać algorytm bazujący na zmiennym, dynamicznym bloku. Algorytm ten musi samoczynnie i automatycznie dopasowywać się do otrzymywanego strumienia danych. Oznacza to, że urządzenie musi dzielić otrzymany pojedynczy strumień danych na bloki o różnej długości.

Proces de-duplikacji powinien odbywać się in-line – w pamięci urządzenia, przed zapisem danych na nośnik dyskowy. Zapisowi na system dyskowy muszą podlegać tylko unikalne bloki danych nie znajdujące się jeszcze w systemie dyskowym urządzenia. Dotyczy to każdego fragmentu przychodzących do urządzenia danych.

Unikalne bloki przed zapisaniem na dysk muszą być dodatkowo kompresowane.

Oferowany produkt musi posiadać obsługę mechanizmów globalnej de-duplikacji dla danych otrzymywanych jednocześnie wszystkimi protokołami (CIFS, NFS, VTL, OST, BOOST) przechowywanych w obrębie całego urządzenia. Raz otrzymany i zapisany w urządzeniu fragment danych nie powinien nigdy więcej zostać zapisany bez względu na to, jakim protokołem zostanie ponownie otrzymany.

Powyższe oznacza również, że oferowany produkt musi również posiadać obsługę mechanizmów globalnej de-duplikacji pomiędzy wirtualnymi bibliotekami. Blok danych otrzymany i zapisany w wirtualnej bibliotece A, nie powinien nigdy więcej zostać zapisany bez względu do jakiej wirtualnej biblioteki trafi.

Oferowane urządzenie musi wspierać posiadane przez zamawiającego oprogramowanie Veeam Backup & Replication 8.0

Urządzenie musi zapewniać funkcjonalność pozwalającą na jednoczesny zapis minimum 35 strumieniami i jednocześnie w tym samym czasie odczyt danych minimum 6 strumieniami pochodzących z różnych aplikacji oraz dowolnych protokołów (CIFS, NFS, VTL, OST, BOOST), w tym samym czasie. Wymienione wartości strumieni (35 dla zapisu i jednocześnie 6 strumieni dla odczytu) musi mieścić w przedziale oficjalnie rekomendowanym i wspieranym przez producenta urządzenia. Wszystkie zapisywane strumienie muszą podlegać de-duplikacji przed zapisem na dysk (in-line) jak opisano w niniejszej specyfikacji.

Przestrzeń składowania zde-duplikowanych danych musi być jedna dla wszystkich protokołów dostępowych.

Urządzenie musi umożliwiać podział na logicznie odseparowane części (TENANTS) z oddzielnie przypisanymi funkcjami umożliwiającymi administrowanie oraz raportowanie w zakresie TENANT.

Urządzenie nie może zmniejszać swojej wydajności w czasie przybywania kolejnych danych.

Dostarczone urządzenie musi posiadać, co najmniej 7,5TB (podstawa liczenia 10) powierzchni netto (po odjęciu przestrzeni wykorzystywanej na zabezpieczenie RAID) przeznaczonej na przechowywanie unikalnych segmentów danych (backupów).

Proponowane rozwiązanie nie może w żadnej fazie korzystać (w całości lub częściowo) z dodatkowego bufora na składowanie danych w postaci oryginalnej (niezdeduplikowanej).

Oferowane urządzenie musi umożliwiać replikację danych do drugiego urządzenia. Konfiguracja replikacji powinna być możliwa w trybie jeden do jednego i wiele do jednego. Replikacja musi się odbywać w trybie asynchronicznym. Transmitowane mogą być tylko te fragmenty danych (bloki) które nie znajdują się na docelowym urządzeniu.

Zdeduplikowane i skompresowane dane przechowywane w obrębie podsystemu dyskowego urządzenia muszą być chronione za pomocą technologii RAID 6.

Każda grupa RAID 6 musi mieć przynajmniej 1 dysk hot-spare automatycznie włączany do grupy RAID w przypadku awarii jednego z dysków produkcyjnych.

Oferowane pojedyncze urządzenie musi osiągać zagregowaną wydajność protokołami CIFS, NFS, VTL co najmniej 2 TB/h (dane podawane przez producenta) oraz co najmniej 3 TB/h z wykorzystaniem de-duplikacji na źródle OST/BOOST (dane podawane przez producenta).

Oferowane urządzenie musi umożliwiać wykonywanie SnapShot’ów, czyli możliwość zamrożenia obrazu danych (stanu backupów) w urządzeniu na określoną chwilę. Oferowane urządzenie musi również umożliwiać odtworzenie danych ze Snapshot’u. Odtworzenie danych ze Snapshot’u nie może wymagać konieczności nadpisania danych produkcyjnych jak również nie może oznaczać przerwy w normalnej pracy urządzenia (przyjmowania backupów / odtwarzania). Jeżeli jest wymagana licencja, pozwalająca na wykonywanie SnapShot'ów, należy ją dostarczyć wraz z urządzeniem.

Urządzenie musi pozwalać na przechowywanie minimum 100 Snapshotów jednocześnie.

Urządzenie musi pozwalać na podział na logiczne części. Dane znajdujące się w każdej logicznej części muszą być między sobą de-duplikowane (globalna de-duplikacja między logicznymi częściami urządzenia).

Dla każdej z logicznych części musi być możliwe zdefiniowanie blokady skasowania danych. Blokada skasowania danych musi działać w dwóch trybach (do wyboru przez administratora): - Możliwość zdjęcia blokady przed upływem ważności danych - Brak możliwości zdjęcia blokady przed upływem ważności danych (compliance)

Urządzenie musi weryfikować dane po zapisie. Każda zapisana na dyskach porcja danych musi być odczytana i porównana z danymi otrzymanymi przez urządzenie.

Urządzenie musi automatycznie (samoczynnie) wykonywać sprawdzanie spójności danych po zapisaniu danych da dysk oraz rozpoznawać i naprawiać błędy w locie. Każde zapisane na fizycznych dyskach dane muszą być odczytane i porównane z danymi otrzymanymi. Proces ten musi dziać się w locie – w trakcie zapisu danych przez urządzenie.

Urządzenie musi automatycznie usuwać przeterminowane dane (bloki danych nie należące do backupów o aktualnej retencji)w procesie czyszczenia.

Proces usuwania przeterminowanych danych (czyszczenia) nie może uniemożliwiać pracę procesów backupu / odtwarzania danych (zapisu / odczytu danych z zewnątrz do systemu)

Musi być możliwość by usuwanie przeterminowanych danych (czyszczenie) odbywało się raz na tydzień minimalizując czas w którym backupy / odtworzenia narażone są na spowolnienie.

Urządzenie musi mieć możliwość zarządzania poprzez - Interfejs graficzny dostępny z przeglądarki internetowej - Poprzez linię komend (CLI) dostępną z poziomu ssh (secure shell)

Oprogramowanie do zarządzania musi rezydować oferowanym na urządzeniu de-duplikacyjnym.

Oferowany produkt musi mieć zaimplementowaną funkcjonalność wewnętrznego mechanizmu szyfrowania danych przed zapisaniem na dysk realizowany na poziomie urządzenia – długość klucza minimum 256-bit. Ewentualna licencja szyfrowania nie jest przedmiotem niniejszego zamówienia.

Urządzenie musi być rozwiązaniem kompletnym. Zamawiający nie dopuszcza stosowania rozwiązań typu gateway z uwagi na brak miarodajnych danych dotyczących ich wydajności oraz dostępności. Zamawiający dopuszcza możliwość rozbudowy urządzenia przez dodanie modułów dyskowych

Dostarczone urządzenie musi stanowić całość pochodzącą od jednego producenta (oprogramowanie oraz sprzęt) i być serwisowane przez autoryzowany serwis producenta ze wsparciem na min. 1 rok

Specyfikacja: Inteligentna listwa poboru mocy

minimum 8 gniazd zasilających montowanych z tyłu listwy
Wejście zasilania -minimalny sumaryczny prąd gniazd 	10 A
Zakres pomiarowy temperatury minimum : 0-40°C
Listwa przeznaczona do montażu w szafach rack, wysokość 1U
możliwość definiowania indywidualnych opóźnień załączeń dla poszczególnych gniazd
możliwość zdalnego wyłączenia dowolnego gniazda

funkcje podstawowe: pomiar napięcia, pomiar mocy,  pomiar prądów na poszczególnych gniazdach,
pomiar temperatury
 
Sygnalizacja stanów alarmowych: napięcia sieci energetycznej powyżej lub poniżej zadanych wartości, temperatury otoczenia poniżej lub powyżej zadanych wartości

Monitorowanie on-line: prądów i mocy na poszczególnych gniazdach,prądu i mocy zbiorczej dołączonej,napięcia w sieci energetycznej,temperatury

Odczyt i zapis danych przez sieć komputerową (LAN/WAN),
Wsparcie technologii SNMP, SNTP, DHCP, 
wbudowana pamięć wewnętrzna pozwalająca na rejestrowanie wszystkich zdarzeń
dołączona aplikacja zarządzająca
dołączony  czujnik temperatury i wilgotności

Gwarancja min. 12 miesięcy

8	Zadanie nr 8

Macierz dyskowa dla Instytutu Inteligentnych Systemów Informatycznych.

## Wymagane realizowanie poniższych funkcji

- Obudowa RACK

- Zgodność z systemami Windows Server 2012 R2 i Hyper-V, Citrix XenServer, VMware,

- Min. 2x interfejs 1Gb iSCSI - Obsługa protokołu iSCSI

- Kontroler SATA obsługujący co najmniej RAID 5

- Obsługa dysków SATA III

- 9 (8+1 rezerwowy)x Dysk HD SATA III: pojemność 6TB, Bufor 64MB, NCQ, 7200 obr./min, Średni czas dostępu 8,7 ms, MTBF: 1 000 000 h pracujące w macierzy RAID Podwójny, nadmiarowy zasilacz

- Gwarancja 36 miesięcy

9	Zadanie nr 9

Przełącznik zarządzalny dla Instytutu Inteligentnych Systemów Informatycznych.

## Wymagane następujące parametry i funkcje

- Montaż w szafie rack 19"

- Typ obudowy: Rack

- Architektura sieci: GigabitEthernet

- Porty: min. 48 x 10/100/1000 MBps + 2 x combo SFP

- Rozmiar tablicy adresów MAC: 8000

- Obsługa ramek Jumbo: Tak

- Liczba portów SFP: 2

- Warstwa przełączania: 2

- RAM: min. 128 MB

- Flash memory: min. 16 MB

- Obsługiwane protokoły i standardy:

  - 802.1d - Spanning Tree Protocol

  - IEEE 802.3ad - Link Aggregation Control Protocol

  - IEEE 802.1Q - Virtual LANs

  - QoS - Quality of Service

  - IGMP (v. 1, 2) Snooping

  - IEEE 802.1x - uwierzytelnianie

  - IEEE 802.1p – Priority

  - IEEE 802.3af - Power over Ethernet

  - DSCP - DiffServ Code Point

  - Wsparcie IPv6

  - DHCP Client - Dynamic Host Configuration Protocol Client

  - Jumbo frame support

- Informacje o System, Link/Act, Speed w postaci diod LED

- Protokoły uwierzytelniania i dostępu:

  - MD5

  - RADIUS

- Przepustowość: 74,41 mpps

- Wentylatory: Tak

- Wsparcie technologii zarządzania energią: Tak

- Zarządzanie, monitorowanie, konfiguracja:

  - przez przeglądarkę WWW (http)

  - RMON – remote monitoring

  - Upgrade firmwara przez http lub tftp

- Zasilacz: Wewnętrzny

- Gwarancja: min. 24 [w miesiącach]

10	Zadanie nr 10

Serwer (3 szt.), przełącznik zarządzalny 16-portowy, przełącznik zarządzalny 32-portowy i moduł alarmowy dla serwerowni dla Wydziału Elektrycznego.

Na cały przedmiot zamówienia gwarancja: min. 24 miesiące.

Serwer szt 3

- Obudowa wolnostojąca. Obsługa 2 dysków

- Procesor ośmiordzeniowy 1 szt. Częstotliwość – 2,4 GHz, liczba wątków – 16, tryby operacyjne – 64 bity, L3 cache – 20 MB.

- L3 cache 20 MB

- Dysk twardy min 1TB, SAS, 2,5”

- Pamięć RAM min. 16 GB

- Maksymalna pamięć 384 GB

- Gniazda pamięci 24 DIMM

- Pamięć wewnętrzna DDR3-SDRAM

- Karta graficzna – Zintegrowana karta graficzna

- Poziomy RAID 0, 1, 1+0, 5, 5+0, 6

- Interfejsy sieciowe. Wbudowana karta Gigabit Ethernet

- Technologia okablowania. 10/100/1000Base-T(X)

- Liczba portów USB 2.0  min. 8

- Liczba portów VGA (D-Sub) - 1

- Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) min. 4

- RS 232 1 szt.

- Zasilanie min 750 W.

- Napęd optyczny DVD-RW

- Monitor: 2 szt. do jednego serwera

- Wielkość matrycy 27 cali

- Proporcje ekranu 16 : 9

- Rozdzielczość 192 x 1080

- Typ panelu TFT-LCD

- Powłoka ekranu matowa

- Powłoka obudowy matowa

- Plamka 0,311 mm

- Jasność deklarowana: 300 cd/m2

- Kontrast 20 000 000 : 1 (dynamiczny), 1200 : 1 (statyczny)

- Kąt widzenia 178/1700

- Czas reakcji 3,5 ms

- Złącza: D-Sub, DVI, HDMI, 2 minijack

- Klawiatura,  mysz bezprzewodowa

- Gwarancja. Przynajmniej dwa lata gwarancji od podpisania protokołu odbioru, z czasem reakcji na rozpoczęcie naprawy w następnym dniu roboczym

Przełącznik zarządzalny 48 portowy szt. 2

- Liczba portów 1000 Mbps 	– 48 szt.

- Porty mini-GBIC 		- 4 porty SFP

- Liczba slotów 			- 4 szt.

- Standardy sieciowe	802.1p Quality of Service, 802.1Q, 802.3ad Link Aggregation, 802.3x Flow Control, 802.1X Port-based Access Control, 802.1p Priority Queues

- Przepustowość	Magistrala 104Gbps / Przepustowość 77,4Mpps

- Zarządzalność	www, telnet, cli, SNMP

- QoS		802.1p Quality of Service, 4 kolejki priorytetów, WRR, CoS

- VLAN		802.1Q, do 4K VLAN, GVRP, do 256 dynamicznych VLAN, Auto Voice VLAN

- Montaż w szafach RACK	19" Rack 1U

- Rozmiar tablicy adresów MAC	16 K

- Algorytm przełączania		Store And Forward

- Bufor danych			1MB

- Zasilanie			220V 50HZ Technologia oszczędzania energii

Przełącznik zarządzalny 16 portowy szt. 1

- Liczba portów 1000 Mbps 	– 16 szt.

- Porty mini-GBIC 		- 4 porty SFP

- Liczba slotów 			- 4 szt.

- Standardy sieciowe	802.1p Quality of Service, 802.1Q, 802.3ad Link Aggregation, 802.3x Flow Control, 802.1X Port-based Access Control, 802.1p Priority Queues

- Przepustowość	Magistrala 40Gbps / Przepustowość 29 Mpps

- Zarządzalność	www, telnet, cli, SNMP

- QoS		802.1p Quality of Service, 4 kolejki priorytetów, WRR, CoS

- VLAN		802.1Q, do 4K VLAN, GVRP, do 256 dynamicznych VLAN, Auto Voice VLAN

- Montaż w szafach RACK	19" Rack 1U

- Rozmiar tablicy adresów MAC	16 K

- Algorytm przełączania		Store And Forward

- Bufor danych			1MB

- Zasilanie			220V 50HZ Technologia oszczędzania energii

Moduł alarmowy dla małej serwerowni 4 szt.

- Moduł GSM/GPRS z obudową i anteną

- Bezprzewodowe czujniki dymu i ciepła min. 4 szt / moduł

- Bezprzewodowe czujniki ruchu min. 3 szt/ moduł

11	Zadanie nr 11

Terminal wideokonferencyjny dla Wydziału Inżynierii Środowiska i Biotechnologii

Terminal wideokonferencyjny jest zestawem urządzeń i elementów:

•	Terminala wideokonferencyjnego H.323 (kodek + kamera HD + mikrofon + pilot)

•	Telewizora LCD LED

•	Kolumn głośnikowych

•	Stojaka na urządzenia

•	Okablowania

spełniającym następujące minimalne wymagania:

1.	Komunikacja: H.323, SIP, 128 Kb / s - 4,0 Mb/s, 1xRJ-45 LAN, 1x3.5 mm wejście mikrofonowe.

2.	Możliwość dołączenia portu wyjściowego komputera D-Sub lub DVI do kodeka terminala oraz dołączenia dodatkowego urządzenia wyświetlającego (monitor, TV, projektor itp.) poprzez port HDMI lub DVI.

3.	Kamera cyfrowa PTZ o rozdzielczości Full HD 1080p i częstotliwości odświeżania 30 klatek/sekundę oraz 720p i częstotliwości odświeżania 60 klatek/sekundę, szerokokątny obiektyw z 70 stopniowym polem widzenia, zbliżenie optyczne (zoom) co najmniej 4x, możliwość sterowania kamerą za pomocą dołączonego pilota, automatyczne ustawianie ostrości, automatyczna regulacja wzmocnienia, 10 ustawień aparatu, standardowy 3,0 m kabel HDMI do połączenia kamery z kodekiem,

4.	Dane techniczne Wideo / Wideo rozdzielczości: maksymalna rozdzielczość dla panoramicznego formatu 16:9, wszystkie rozdzielczości skanowania progresywnego, wszystkie rozdzielczości przy prędkością 30 klatek na sekundę z wyjątkiem 60 klatek na sekundę, gdzie określono następujące standardy: 128 Kbps (400x244 pikseli) Szerokoekranowy  FCIF, 384 Kbps (912x512 pikseli) Telewizja kablowa, 512Kbps (1024x576 pikseli) Rozdzielczość DVD, 768Kbps (1280x720 pikseli) Rozdzielczość HD,  1.1Mbps (1280x720 pikseli @p60) Rozdzielczość HD, 1.7Mbps lub wyższa (1920x1080 pikseli) Rozdzielczość HD,

5.	Standardy wideo: zgodne z H.261, H.263, H.263+, H.264 i H.239, obsługa wielu trybów strumieniowania podwójnego strumieniowania na żywo: 1080p30 i 720p5, 720p60 i 720p5, 720p30 i 720p30,

6.	Format wideo: Rozdzielczość HD dla formatu 16:9,

7.	Obsługa połączeń z i do terminali symetrycznie z rozdzielczością Full HD 1080p (1920x1080) z częstotliwością odświeżania 30 klatek/sekundę,

8.	Dwa wejścia wideo: 1 x HD Video In (1080p30/720p60),  1 x DVI-I In (HDMI/VGA aktywny),

9.	Dwa wyjścia wideo: 2 x HD Digital Video Out (1080p30/720p60),

10.	Charakterystyka audio: audio HD, pełny „duplex” dla rozmów, automatyczne usuwanie echa, automatyczna regulacja wzmocnienia, automatyczna redukcja szumu, możliwość rozszerzenia trójdrożnego połączenia audio,

11.	Standardy audio: G.711, G.722, G.722, G.728, G.729, MPEG-4 -AAC-LC,

12.	Wejścia audio (5 wejść): 1 x wejście liniowe (L+R) (3.5mm), 1 x wejście mikrofonowe – mikrofon dwukanałowy (3.5mm), 1 x RJ-45, 1 x HD wejście wideo, 1 x wejście DVI-I,

13.	Wyjścia audio (4 wyjścia): 1 x wyjście liniowe / zestaw słuchawkowy (L+R), 1 x RJ-45, 2 x HD wyjście wideo,

14.	Inne obsługiwane standardy: H.221, H.224, H.225, H.231, H.241, H.242, H.245, H.281, RFC 3261, RFC 3264, RFC 2190, RFC 3407, RFC 2833,

15.	Interfejs użytkownika i funkcje: kontekstowy interfejs użytkownika, graficzny interfejs użytkownika Call Manager, obsługa w wielu językach, opcja „nie przeszkadzać”,

16.	Ochrona: możliwość ustawienia hasła dla administratora i użytkownika, zabezpieczenia SNMP, możliwość wyłączenia HTTP, SSH i usług Telnet, szyfrowanie H.235 (AES), obsługa TLS/SRTP, obsługa IEEE 802.1x,

17.	Obsługa połączeń punkt-punkt w sieci IP,

18.	Łączność IP poprzez port Ethernet RJ-45,

19.	Automatyczny wybór najlepszych wspólnych parametrów transmisji,

20.	Wybór różnych aranżacji podziału ekranu: P-in-P (obraz w obrazie), P-and-P (obraz i obraz)

21.	Podgląd lokalnego źródła obrazu

22.	Sterowanie funkcjami terminala za pomocą pilota,

23.	W zestawie powinien być co najmniej jeden mikrofon dookólny,

24.	Możliwość szybkiego wyłączania i włączania mikrofonu przy pomocy pilota

25.	Telewizor LCD z rozdzielczością Full HD 1080p, przekątną ekranu co najmniej 50”, z  jasnością nie mniejszą niż 500 cd/m2, z wbudowanymi głośnikami o mocy co najmniej 15W, dołączony poprzez wyjście HDMI lub DVI jako podstawowy wyświetlacz terminala,

26.	Zestaw dodatkowych 2 kolumn głośnikowych, aktywnych, o mocy co najmniej 40 W każda, wraz z okablowaniem umożliwiającym podłączenie do terminala wideokonferencyjnego,

27.	Stojak mieszczący wszystkie elementy zestawu terminala wideokonferencyjnego (kodek, telewizor, kamerę) umożliwiający jego łatwe przemieszczanie,

28.	Zestaw kabli do przyłączenia wszystkich urządzeń wejściowych i wyjściowych do kodeka.

Gwarancja: min. 24 miesiące.

12	Zadanie nr 12

Przełączniki sieciowe: 4 sztuki - przełącznik 24 porty GigabitEthernet + 2 porty MiniGBIC (SFP) oraz 1 sztuka - przełącznik 48 portów GigabitEthernet + 2 porty MiniGBIC (SFP) dla Wydziału Inżynierii Środowiska i Biotechnologii.

W specyfikacjach przełączników użyto nazw producentów urządzeń i zastosowanych technologii ze względu na to, iż urządzenia będą służyć do rozbudowy i istniejącej infrastruktury sieciowej  i konieczne jest zachowanie pełnej zgodności parametrów oraz rozwiązań technologicznych.

1. Przełącznik zarządzalny Cisco SLM2024T SG 200-26 (24 porty GigabitEthernet + 2 porty MiniGBIC SFP )

Obudowa:		Rack 1U

Architektura sieci LAN:		GigabitEthernet

Liczba portów:			48 szt.

Liczba portów COMBO:		2 szt. - MiniGBIC (SFP)

Zarządzanie, monitorowanie i konfiguracja:

zarządzanie przez przeglądarkę WWW

Protokoły uwierzytelniania i kontroli dostępu:

•  MD5

•  RADIUS - zdalne uwierzytelnianie użytkowników

Obsługiwane protokoły i standardy:

•  QoS - Quality of Service (kontrola jakość usług i przepustowości)

•  IEEE 802.1p - Priority

•  DSCP - DiffServ Code Point

•  IEEE 802.1Q - Virtual LANs

•  IEEE 802.1x - Network Login (Port-based Access Control)

•  IEEE 802.1x - Network Login (MAC-based Access Control)

•  Jumbo frame support

•  auto MDI/MDI-X

•  DHCP Client - Dynamic Host Configuration Protocol Client

•  IEEE 802.3ad - Link Aggregation Control Protocol

•  IEEE 802.1D - Spanning Tree

•  IGMP (v. 1, 2) Snooping

Inne:

port mirroring - przekierowanie informacji o ruchu na wskazany port

zestaw do montażu w szafie rack 19"

Gwarancja: minimum 5 lat

2. Przełącznik zarządzalny Cisco SLM2048T SG 200-50  (48 portów GigabitEthernet + 2 porty MiniGBIC SFP )

Obudowa:		Rack 1U

Architektura sieci LAN:		GigabitEthernet

Liczba portów:			48 szt.

Liczba portów COMBO:		2 szt. - MiniGBIC (SFP)

Zarządzanie, monitorowanie i konfiguracja:

zarządzanie przez przeglądarkę WWW

Protokoły uwierzytelniania i kontroli dostępu:

•  MD5

•  RADIUS - zdalne uwierzytelnianie użytkowników

Obsługiwane protokoły i standardy:

•  QoS - Quality of Service (kontrola jakość usług i przepustowości)

•  IEEE 802.1p - Priority

•  DSCP - DiffServ Code Point

•  IEEE 802.1Q - Virtual LANs

•  IEEE 802.1x - Network Login (Port-based Access Control)

•  IEEE 802.1x - Network Login (MAC-based Access Control)

•  Jumbo frame support

•  auto MDI/MDI-X

•  DHCP Client - Dynamic Host Configuration Protocol Client

•  IEEE 802.3ad - Link Aggregation Control Protocol

•  IEEE 802.1D - Spanning Tree

•  IGMP (v. 1, 2) Snooping

Inne:

port mirroring - przekierowanie informacji o ruchu na wskazany port

zestaw do montażu w szafie rack 19"

Gwarancja: minimum 5 lat

13	Zadanie nr 13

Urządzenia sieciowe dla Wydziału Zarządzania.

|  | Gwarancja na cały przedmiot zamówienia : min. 12 miesięcy |
| --- | --- |

W CELU STACKOWANIA URZĄDZEŃ, ZAKUP 1 KOMPLETNEGO ZESTAWU, NA KTÓRY SKŁADA SIĘ KONTROLER SIECI BEZPRZEWODOWEJ NETGEAR WC 7520 I 20 DEDYKOWANYCH PUNKTÓW DOSTĘPOWYCH NETGEAR WNDAP 360, DLA WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA.

ZAMÓWIONE URZĄDZENIA STANOWIĄ ZWIĘKSZENIE ILOŚCIOWE DO OBECNIE UŻYWANEGO SPRZĘTU.

Kontroler – 1 szt p/n: wc7520 z licencjąna 20 ap

Access Point – 20 szt p/n: wndap360-100pes

TESTER OKABLOWANIA – komplet tzw. KIT

Ilość: 1 sztuka

Wyświetlacz: LCD, 1.75" x 0.85";

Rodzaj testowanego okablowania: UTP, STP, FTP, RG59, RG9, CCTV;

Test parametrów okablowania: tak;

Identyfikacja rodzaju transmisji: Half Duplex, Full Duplex;

Identyfikacja podłączonego urządzenia: koncentrator, karta sieciowa;

Identyfikacja prędkości transmisji: 10 Mbps, 100 Mbps, 1000 Mbps;

Pomiar długości okablowania: 0,5 - 460 m;

Pomiar odległości do uszkodzenia: tak;

Praca w aktywnej sieci: tak;

Test ciągłości: tak;

Test mapy połączeń: tak;

Diagnoza usterek okablowania: przerwa, zwarcie, pary rozdzielone, pary skrzyżowane, pary odwrócone;

Praca w aktywnej sieci: tak;

Generowanie tonów: ton cyfrowy (500 KHz), tony analogowe (400 Hz / 1 KHz);

Detekcja zasilania PoE: tak;

Gwarancja: min. 12 miesięcy;

Lan Kit Cyfrowy Lokalizator Par Kablowych

Test pojedynczych par: tak;

Właściwości: lokalizacja kabli z dużej odległości, precyzyjne wyszukiwanie pojedynczych par w wiązkach kablowych;

Dopuszczalna temperatura pracy: 0°C ÷ 40°C;

Dopuszczalna wilgotność otoczenia: 5% ÷ 95%, niekondensująca

Wyposażenie standardowe:

adapter zdalny również indentyfikator linii o nr #1,

komplet identyfikatorów linii zdalnej minimum 6 szt.

próbnik 7 tonowy (lokalizator przewodów)

patch-cord RJ45/RJ45 ekran. (szt. 2),

patch-cord RJ11/RJ11 (szt. 2),

adapter pomiarowy RJ45/8x "krokodylek"

adapter koncetryczny typu F,

bateria typu AA (szt. 2),

bateria 9V,

instrukcja obsługi podstawowa

instrukcja obsługi na CD,

torba ochronna na tester i akcesoria

ROZBUDOWA PAMIĘCI RAM DLA DWÓCH SERWERÓW WWW

Ilość: 8 sztuk

Z uwagi na fakt że jest to rozbudowa parametrów w dwóch serwerach realizującego usługi www, w celu zapewnienia kompatybilności sprzętu z już zainstalowanymi pamięciami, zamawiający oczekuje ofert dotyczących produktu:

Fujitsu Pamięć 8GB 2Rx4 L DDR3-1333 R ECC S26361-F3696-L515

| ROUTER Ilość: 2 sztuka Standard sieci: IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IPv4, IPv6 Segment produktowy: AC2400 ultimate AC performance: 600+1734Mbps Transfer danych: 802.11a : 6,9,12,18,24,36,48,54Mbps 802.11b : 1, 2, 5.5, 11Mbps / 802.11g : 6,9,12,18,24,36,48,54Mbps / 802.11n : do 450Mbps / 802.11ac: do 1734Mbps / 802.11n TurboQAM：up to600Mbps Antena: Zewnętrzna antena minimum 4 sztuki Częstotliwość operacyjna: 2.4GHz/5GHz Szyfrowanie: 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA2-PSK, WPA-PSK, WPA-Enterprise, WPA2-Enterprise , obsługa WPS Firewall i kontrola dostępuFirewall: Wykrywanie włamań SPI, ochrona DoS, Kontrola dostępu: Kontrola rodzicielska, Filtr usług sieciowych, filtr URL, filtr portu Zarządzanie: UPnP, IGMP v1/v2/v3, DNS Proxy, DHCP, Klient NTP, DDNS, Włącznik portu, Tryb uniwersalnego wzmacniacza sygnału, System Event Log Obsługa VPN: IPSec Pass-Through, PPTP Pass-Through / L2TP Pass-Through / PPTP server / OpenVPN server / PPTP client / L2TP client / OpenVPN client Połączenie WAN: Rodzaje połączeń internetowych : Automatyczny adres IP,Statyczny adres IP, PPPoE (obsługa MPPE), PPTP, L2TP, Obsługa podwójnego łącza, Obsługa mostka WAN , Obsługa Multicast Proxy , Obsługa ustawienia Multicast Rate (szybkości multiemisji) Programy narzędziowe: - klient download - obsługa BT, NZB, HTTP, ED2K - obsługa szyfrowania, DHT, PEX i łączy magnet link - kontrola przepustowości wysyłania i pobierania- harmonogram pobierania ．Serwer multimedialny: - Image: JPEG - Audio: mp3, wma, wav, pcm, mp4, lpcm, ogg - Video: asf, avi, divx, mpeg, mpg, ts, vob, wmv, mkv, mov．QoS: - WMM - Możliwość konfiguracji reguł dla adresów IP/MAC/Portów.Zarządzanie przepustowością wysyłania i pobierania. - ACK/SYN/FIN/RST/ICMP z najwyższym priorytetem Sieć gościnna - Gościnna sieć 2.4GHz x 3, gościnna sieć 5GHz x 3 ．Printer Server: multifunctional printer support(Windows nly), LPR protocol support ．Serwer plików: Serwery Samba i FTP z możliwością zarządzania kontem ．Serwer PPTP VPN ．Mapa sieci ．Monitorowanie ruchu sieciowego Porty: 4 x RJ45 dla 10/100/1000/Gigabitów BaseT dla LAN, 1 x RJ45 dla 10/100/1000/Gigabitów BaseT dla WAN, USB 2.0 x 1, USB 3.0 x 1 Przyciski: Przycisk WPS, przycisk restartowania, przycisk zasilania, bezprzewodowy włącznik, LED on/off Button Wskaźnik LED: PWR x 1 / Wi-Fi x 2 LAN x 4 / WAN x 1 / WPS x 1 Zasilacz: Wejście AC : 110V~240V(50~60Hz) / Wyjście DC : 19 V o maksymalnym prądzie 2.37 A Obsługa OS: Windows® 8.1 / Windows® 8 / Windows® 7 / Windows® Vista / Windows® 2000 / Mac OS X 10.4 Mac OS X / Mac OS X 10.1 / Windows® ME / Windows® XP / Mac OS X 10.5 / Linux Kernel (tylko obsługa Ubuntu ) / Windows® Server 2003 / Windows® Server 2008 / Mac OS X 10.6 / Mac OS X 10.7 / Mac OS X 10.8 / Linux Dodatkowy opis: Dwupasmowy bezprzewodowy router gigabitowy z portem usb router 802.11ac Wi-Fi oferujący łączną przepustowość dwóch pasm minimum rzędu 2334 Mbps, zapewniający płynne odtwarzanie filmów 4K/UHD antena 4x4 MU-MIMO z technologią uniwersalnego formowania Wbudowane porty USB 2.0 i USB 3.0obsługa drukarek sieciowych i urządzeń dongle 3G/4G. Graficzny interfejs producenta sprzętu oferujący łatwą konfigurację Funkcjonalność Cloud umożliwiająca dostęp, synchronizowanie, udostępnianie i strumieniowanie danych z podłączonego do sieci urządzenia Funkcja ochrony antywirusowej urządzeń klienckich w sieci poprzez politykę zasad jednego z producentów oprogramowania antywirusowego, jak również opcje kontroli rodzicielskiej i ochronę prywatności Router obsługuje do 300 000 sesji danych jednocześnie Umożliwia natychmiastowe podłączanie urządzeń dzięki przyciskowi WPS funkcja serwera VPN wraz z protokołami OpenVPN i PPTP - bez potrzeby kupowania płatnych usług VPN lub dedykowanych serwerów. Gwarancja: 12 miesięcy KARTY SIECIOWE AC Ilość: 9 sztuk Gwarancja: minimum 12 miesięcy standard IEEE 802.11 a/b/g/n/ac typ złącza magistrali: PCI-E obsługiwana szybkość transmisji danych 1300 Mbps częstotliwość pracy: 2.4 GHz (oraz pasmo 5GHz) modulacja: DQPSK, OFDM, DBPSK,CCK,4-QAM, 16-QAM szyfrowanie: 64/128-bit WEP, WPA-PSK/WPA2-PSK obsługiwane systemy operacyjne: Windows Vista, Windows XP, Windows XP x64, Windows 8/8.1, Windows 7 dodatkowe informacje: 3 x antenna R SMA akcesoria: bezprzewodowy adapter LAN ¦ 3 x antena dipolowa ¦ obudowa niskoprofilowa ¦ External magnetic antenna base |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |