[image: image1.jpg]INFRASTRUKTURA UNIA EUROPEJSKA |  ***,

2 EUROPEJSKI FUNDUSZ * *
| SRODOWISKO ROZWOJU REGIONALNEGO D
NARODOWA STRATEGIA SPOJNOSCI

Projekt ,,Przebudowa i wyposazenie budynku Wydziatu Inzynierii Mechanicznej i Informatyki Politechniki Czestochowskiej (segment F i G) przy ul. Dgbrowskiego 73
w Czestochowie” wspétfinansowany przez Unie Europejska ze srodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Srodowisko

Numer projektu POIS.13.01.00-00-033/12





Politechnika Częstochowska

42-201 Częstochowa

ul. Dąbrowskiego 69

ZAPYTANIE OFERTOWE 
DOTYCZĄCE:
Dostawa stanowiska do wyznaczania odkształceń prętów w kratownicy płaskiej oraz stanowiska do pomiarów odkształceń wywołanych symetrycznym i niesymetrycznym zginaniem belek, w ramach projektu pn.: Przebudowa i wyposażenie budynku Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Informatyki Politechniki Częstochowskiej (segment F i G) przy ul. Dąbrowskiego 73 w Częstochowie, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

Politechnika Częstochowska zaprasza do udziału w prowadzonym postępowaniu dotyczącym dostawy stanowiska do wyznaczania odkształceń prętów w kratownicy płaskiej oraz stanowiska do pomiarów odkształceń wywołanych symetrycznym i niesymetrycznym zginaniem belek, w ramach projektu pn.: Przebudowa i wyposażenie budynku Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Informatyki Politechniki Częstochowskiej (segment F i G) przy ul. Dąbrowskiego 73 w Częstochowie, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko
Stosownie do art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) do niniejszego zamówienia ustawa nie ma zastosowania, ponieważ jego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 
30 000 euro.
Zamawiający do czasu podpisania umowy zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym etapie jego prowadzenia bez podawania przyczyn.
I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

Politechnika Częstochowska

ul. Dąbrowskiego 69, 42-201 Częstochowa
II. MIEJSCE PUBLIKACJI ZAPYTANIA OFERTOWEGO ZAMÓWIENIA:

Zapytanie ofertowe będzie zamieszczone na stronie internetowej Politechniki Częstochowskiej www.dzp.pcz.pl. 
III. RODZAJ ZAMÓWIENIA:

Dostawa/usługa(
IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
Dostawa stanowiska do wyznaczania odkształceń prętów w kratownicy płaskiej oraz stanowiska do pomiarów odkształceń wywołanych symetrycznym i niesymetrycznym zginaniem belek, w ramach projektu pn.: Przebudowa i wyposażenie budynku Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Informatyki Politechniki Częstochowskiej (segment F i G) przy ul. Dąbrowskiego 73 w Częstochowie, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko
Stanowisko do wyznaczania odkształceń prętów w kratownicy płaskiej
CPV: 38400000-9

· Stanowisko do pomiaru sił w prętach kratownicy statycznie wyznaczalnej, dla różnych układów prętów w kratownicy,

· węzły w postaci dysków/tarcz z możliwością regulacji kąta między prętami kratownicy,

· odczyt wyników za pomocą cyfrowego wzmacniacza pomiarowego połączonego z komputerem PC za pomocą portu USB i oprogramowania dedykowanego do stanowiska z możliwością instalacji w systemie Windows,

· stanowisko wbudowane w stabilną ramę.

· całe stanowisko w systemie przechowywania z wkładką z pianki umożliwiającym montaż poszczególnych podzespołów stanowiska.

1. Kratownica:

· pręty - min. 19 szt. o długościach: 2 x 150mm, 5 x 259mm, 7 x 300mm, 1 x 397mm, 3 x 424mm, 1 x 520mm, wykonane z aluminium i stali,

· Maksymalne obciążenie pręta ± 400 N,

· dyski węzłowe (min. 5 szt.) pozwalające na uzyskanie kątów między prętami: 30°, 45°, 60°, 90°,

· przyrząd zadawania obciążenia z czujnikiem siły montowanym na dyskach węzłowych w zakresie ± 500 N, z dokładnością 10N,

· czujniki odkształcenia we wszystkich prętach kratownicy,

· dwie podpory z dyskami węzłowymi,

· pełne okablowanie czujników,

· oprogramowanie komputerowe dedykowane do stanowiska,

· zestaw materiałów instruktażowych.

· wymiary: wysokość max. 450mm, długość max. 900mm, ciężar: maks. 15 kg ±10%.

2. Stalowa rama konstrukcji kratownicy - segmentowa, podwójna, z możliwością osadzenia elementów kratownicy:

· wymiary ramy otwartej: maks. 1250x900mm ±10%, szerokość rowka do osadzenia prętów maks. 40mm,

· wymiary ramy zamontowanej (LxWxH): maks. 1400x400x1130mm ±10%, waga: maks. 33 kg ±10%.

3. Wzmacniacz pomiarowy z mostkiem:

· wielokanałowy wzmacniacz pomiarowy do obróbki sygnałów z tensometrów,

· połączenie tensometrów w konfiguracji half-bridge i full-bridge,

· połączenie tensometrów portami 6-cio pinowymi, pojedynczymi i 68-mio pinowymi multiportami, z możliwością rozszerzenia punktów pomiarowych.

· możliwość obróbki otrzymanych danych poprzez połączenie urządzenia z komputerem PC za pośrednictwem portu USB.

· min. liczba kanałów wejściowych: 16, 

· dopuszczalna liczba kanałów wejściowych po rozszerzeniu: min. 32,

· oporność: min. 350Ω / tensometr przy napięciu +/-5VDC,

· zakres częstotliwości wybierany dla mostków: od 4Hz do 500Hz (-3dB),

· max. napięcie wejściowe +/- 50mV.

· wymiary: maks. 370x315x160mm, ciężar maks. 8kg,

· zasilanie sieciowe: 230V, 50/60Hz, 1 faza.

· w zestawie kabel USB, oprogramowanie na płycie CD i instrukcja montażu/obsługi.

 gwarancja: minimum 12 miesięcy.

Stanowisko  do pomiarów odkształceń wywołanych symetrycznym i niesymetrycznym zginaniem belek (1 kpl)

· Stanowisko umożliwiające badanie odkształceń w belkach o różnych profilach, zginanych symetrycznie i niesymetrycznie, pozwalające na analizę złożonego stanu odkształcenia w belkach obciążonych siłami mimośrodowymi,

· dopuszczalne obciążenie max. 20 N, ze skokiem max. 2,5 N

· obracanie osi w linii ze środkiem ciężkości,

· długość deformowana: min. 500 mm, 

· odległość, punkt przyłożenia obciążenia 550 mm,

· 3 belki - profile: I, L, U, wykonane z aluminium,

· 2 czujniki zegarowe odkształcenia z uchwytami, pracujące w zakresie 0..10mm, z dokładnością do 0,01mm,

· zestaw obciążników: 1x2,5 N (wieszak), 1x2,5N (płyta) 3x5N (każda płyta),

· kołnierze zaciskowe pozwalające na obrót belki w dowolnym kierunku osi,

· Kątomierz wskazujący położenie kątowe belki, zakres: 0..350°, z dokładnością 5°,

· mimośród punktu przyłożenia obciążenia regulowany: min. ± 25 mm,

· poziomica i klucz nasadowy do zestawu,

· system przechowywania umożliwiający montaż poszczególnych podzespołów stanowiska,

· zestaw materiałów instruktażowych.
Dane techniczne:

· wymiary(LxWxH): maks. 700x350x400mm ±10%

· ciężar: maks. 30 kg ±10%.

gwarancja: minimum  12 miesięcy.

V. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

Maksymalny termin realizacji zamówienia: 15 grudnia 2015.

VI. PRZYGOTOWANIE ORAZ SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY:

1. Wykonawca jest zobowiązany przygotować ofertę w sposób określony w niniejszym zapytaniu ofertowym.

2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

3. Ofertę należy sporządzić w języku polskim lub angielskim.
4. Oferta powinna być przygotowana przez Wykonawcę lub przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy.

5. Na ofertę składają się następujące dokumenty:

a) wypełniony formularz ofertowy z podaniem ceny na całość zamówienia - zgodnie 
z Załącznikiem nr 1 do zapytania ofertowego,

b) pełnomocnictwo potwierdzające do reprezentowania Wykonawcy, w przypadku gdy ofertę składa pełnomocnik Wykonawcy.
6. Ofertę należy złożyć na adres: Politechnika Częstochowska, ul. Dąbrowskiego 69, pokój nr 28 – Sekretariat Kanclerza, 42-201 Częstochowa, lub na adres poczty elektronicznej:  kociszewski.imtits@gmail.com, z dopiskiem  „Oferta w odpowiedzi na Zapytanie ofertowe dotyczące: Dostawa stanowiska do wyznaczania odkształceń prętów w kratownicy płaskiej oraz stanowiska do pomiarów odkształceń wywołanych symetrycznym i niesymetrycznym zginaniem belek, w ramach projektu pn.: Przebudowa i wyposażenie budynku Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Informatyki Politechniki Częstochowskiej (segment F i G) przy ul. Dąbrowskiego 73 w Częstochowie, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko  (spr. nr rej. ZP/ZO-10/15)”.

7.Wykonawca może wprowadzić zmiany w ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed upływem terminu na składanie ofert. Zmiana i wycofanie oferty wymagają zachowania formy w jakiej złożono ofertę.
VII. KRYTERIA OCENY OFERT

1. Ocena ofert zostanie przeprowadzona na podstawie informacji i dokumentów dołączonych do oferty w oparciu o następujące kryteria:

a) cena: 100%,
2. W ofercie należy podać wartość netto, wartość brutto oraz wartość podatku VAT.

3. Do porównania ofert będzie brana pod uwagę całkowita wartość brutto zamówienia i inne kryteria oceny ofert, jeżeli są wskazane.

4. Oferent ponosi wyłączną odpowiedzialność za zastosowanie przez niego stawki podatku VAT od towarów i usług niezgodnej z obowiązującymi przepisami.

5. Oferta musi uwzględniać wszystkie opłaty i koszty konieczne do prawidłowego zrealizowania przedmiotu zamówienia, w tym koszt dostawy do zamawiającego.
VIII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

1. Ofertę, należy złożyć do Zamawiającego:

na adres poczty elektronicznej: kociszewski.imtits@gmail.com
lub na adres: 

Politechnika Częstochowska

ul. Dąbrowskiego 69, pok. nr 28 – Sekretariat Kanclerza

42-201 Częstochowa 
2. Termin składania ofert upływa: 02.12.2015 roku, godz. 12:00. Decyduje data wpływu do Zamawiającego. Oferty złożone po tym terminie nie będą podlegały rozpatrzeniu.
IX. OSOBY UPOWAŻNIONE DO KONTAKTU Z WYKONAWCAMI:

Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktu z Wykonawcą jest: Arkadiusz Kociszewski, tel.: 34/3250 595,  e-mail: kociszewski.imtits@gmail.com, 
X. WARUNKI PŁATNOŚCI:

1. Wynagrodzenie będzie płatne po wykonaniu zamówienia przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę w terminie do 30 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury do siedziby Zamawiającego.

2. Szczegółowe zasady rozliczenia finansowego pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą określa projekt umowy, będący Załącznikiem do niniejszego zapytania ofertowego.
XI. ZAŁĄCZNIKI DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO:

1. oferta - Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego,
2. projekt umowy,
XII. POZOSTAŁE INFORMACJE:

1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

2. Zamówienie zostanie udzielone na podstawie umowy, która stanowi integralną część niniejszego zapytania ofertowego.

3. Zamawiający informację o wynikach postępowania umieści na stronie internetowej www.dzp.pcz.pl. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, będzie o tym fakcie poinformowany poczta elektroniczną, pisemnie lub faksem.
( niewłaściwe skreślić








4

[image: image1.jpg]