SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1. Wytrząsarka obrotowa
· Wytrząsarki na duże pojemniki do mieszania próbek w pojemnikach o pojemności 
do 2000 ml.
· Obudowa wykonana ze stali galwanizowanej elektrolitycznie, malowanej proszkowo.
· Rama obrotowa wykonana ze stali nierdzewnej do bezpiecznego wytrząsania naczyń wyposażona w podwójne łożyska kulowe osiowe, do wytrząsania maks. 12 kolb/naczyń okrągłych lub kwadratowych

· Prędkość wytrząsania 1-20 obr/min
· Naczynia/butle ułożone na 4 poziomach, każdy z 3 uchwytami (rama).

· Uchwyt zapewnia łatwy montaż naczyń.

· Maksymalna wysokość butli naczynia maksymalnie do 270 mm

· Maksymalna średnica butli lub naczynia 110mm (podstawa kwadratowa lub okrągła)

· Maksymalne obłożenie 20 kg

· Elektroniczna, płynna regulacja prędkości. 

· Praca ciągła z zachowaniem stałej prędkości obrotowej. 

· Cyfrowy wyświetlacz obrotów. 

· Blokada obrotów rotora, w celu łatwego załadunku.

· Napęd na prąd stały, z zabezpieczeniem przeciwprzepięciowym.
· Urządzenie posiada znak zgodności z normami bezpieczeństwa GS i znak CE.
2. Stół antywibracyjny

· Stół antywibracyjny z blatem kamiennym.
· Wymiary całości, szerokość x głębokość x wysokość: 900mm x 650mm x 800mm.
· Masa stołu nie większa niż 190kg.
· Konstrukcja stołu wykonana z stali nierdzewnej kwasoodpornej.
· Blat kamienny z polerowanego granitu.
· Wymiary blatu kamiennego, szerokość x głębokość x wysokość: 900mm x 650mm x 100mm.
· Masa blatu nie większa niż 160kg.
3. Akcesoria

· 12 naczyń z tworzywa sztucznego o przekroju okrągłym lub kwadratowym 
o pojemności 2000ml, pasujących do gniazda i ramy wytrząsarki.
· 12 naczyń z tworzywa sztucznego o przekroju okrągłym lub kwadratowym 
o pojemności 1000ml, pasujących do gniazda i ramy wytrząsarki.
· 12 naczyń z tworzywa sztucznego o przekroju okrągłym lub kwadratowym 
o pojemności 500ml, pasujących do gniazda i ramy wytrząsarki.
4. Gwarancja dla wytrząsarki i stołu antywibracyjnego
· Minimum 12 miesięcy.
