OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie, dostawa oraz montaż fabrycznie nowych mebli, wykonanych wg załączonych szkiców i specyfikacji.

MEBLE GABINETOWE: kolor: Kasztan/Wenge + antracyt.
1. Biurko gabinetowe o wymiarze dł. 1750 x gł. 1000 x wys. 760mm – 1 szt.
    Blat górny kształtowy, od frontu lekko zaokrąglony, połączony z 3 warstw płyt o gr. 12+12+28mm, 
    zewnętrzny blat pokryty laminatem HPL, środkowa płyta jako pogrubiacz o gr. 12 mm w kolorze 
    antracyt z obrzeżem PCV.    

    Nogi płytowe o gr. 52 mm  pokryte HPL W górnej części pomiędzy blatem a nogami wstawka 
    w kolorze antracyt.  Osłona przednia płytowa o gr. 18mm. Nogi posiadające regulatory poziomu.
[image: image1.emf]
2. Kontener 3 szufladowy z piórnikiem o wym. dł. 452 x gł. 605 x wys. 598mm – 1 szt.
Wieniec górny płyta melaminowana 12mm z obrzeżem PCV a pod nią pogrubiacz z płyty 12mm 
w kolorze antracyt, boki z płyty melaminowanej 28mm z obrzeżem PCV, kółka fi 50 z hamulcem, zamek centralny z łamanym kluczykiem, fronty szuflad z płyty melaminowanej 18mm z obrzeżem PCV. Szuflady z wkładem metalowym na prowadnicach kulkowych z systemem samodomyku. Uchwyt metalowy długi w kolorze aluminium.
[image: image2.emf]
3. Stół konferencyjny o wym. dł. 2250 x gł. 1050 x wys. 760mm – 1 szt.
    Blat stołu w kształcie „beczki”. Blat górny, połączony z 3 warstw płyt o gr. 12+12+28mm, 

    zewnętrzny blat pokryty laminatem HPL, środkowa płyta jako pogrubiacz o gr. 12 mm w kolorze 
    antracyt  z obrzeżem PCV.    

    Nogi płytowe o gr. 52 mm  pokryte HPL, łączyna z płyty melaminowanej o gr. 18mm 

    z obrzeżem PCV. Nogi posiadające regulatory poziomo w zakresie 10 mm.

[image: image3.emf]
4. Szafa – witryna o wym. dł. 1950 x gł. 420 x wys. 1850mm – 1 szt.
    Szafa wyposażona w boczne drzwi pełne płytowe gr. 18 mm z obrzeżem PCV oraz środkowe 
    drzwi z frontem szklanym ze szkła hartowanego bezbarwnego gr. 5mm, typu float. 
    Górny wieniec płyta melaminowana gr. 12mm z obrzeżem PCV, boki – płyta melaminowana  

    28mm z obrzeżem PCV, cokół – płyta melaminowana gr. 18 mm, z obrzeżem PCV. 
    Pod górnym wieńcem pogrubiacz w kolorze antracyt. Korpus, plecy szafy oraz półki gr. 18mm 
    w kolorze antracyt. Uchwyt metalowy długi w kolorze aluminium
[image: image4.emf]
5. Fotel obrotowy – 1 szt. 
    Fotel tapicerowany skórą naturalną licowaną (front i na tyle oparcia) w kolorze czarnym. 

    Wysokie oparcie, z mechanizmem Synchro SL  z  funkcją  wysuwu siedziska, baza 
    pięcioramienna, aluminiowa w   kolorze chrom, podłokietniki  regulowane góra-dół (zakres 
    regulacji 100 mm), nakładka obrotowa (+/- 30°), nakładka przód-tył (+/- 30 mm), poliuretanowa, 
    regulacja odległości od siedziska (zakres regulacji 20 mm na stronę). Kolor stelaża podłokietnika: 
    metalik, chrom. Siedzisko  - sklejka liściasta: pianka poliuretanowa wylewana - gęstość 75  

    kg/m3. Oparcie -  Metalowy stelaż; pianka poliuretanowa wylewana - gęstość 55 kg/m3.
Wymiary zgodne z poniższym rysunkiem w mm.
   [image: image5.jpg]


           [image: image6.emf]
6. Krzesła do stołu konferencyjnego – 4 szt.
    Krzesło konferencyjne na nogach metalowych rurowych o śr. 25mm w kolorze chrom.

    Wyposażone w podłokietniki z nakładką tapicerowaną w kolorze siedziska.

    Siedzisko tapicerowane skórą naturalną licowaną w kolorze czarnym.
Wymiary zgodne z poniższym rysunkiem w mm.
      [image: image7.jpg]


             [image: image8.emf]
Meble do sekretariatu: Kolor Kasztan/Venge

1. Biurko o wym. dł. 1950 x gł. 950 x wys. 740mm – 1 szt.
    Blat z płyty o gr. 42 mm pokrytej laminatem HPL, nogi z płyty melaminowanej gr. 43mm 
    z obrzeżem PCV. Pomiędzy nogami i blatem dystanse aluminiowe o wym. 100x34x9mm.

    Łączyna płyta melaminowana o gr. 18 mm z obrzeżem PCV. Nogi wyposażone w dystanse 
    dolne wykonane z aluminium 100 x 34 x 9mm, z regulacją poziomu w zakresie 10 mm.

[image: image9.emf]
2. Szafka przybiurkowa o wym. dł. 1200 x gł. 432 x wys. 630mm – 1 szt.

    Szafka wyposażona z jednej strony w 3 szuflady (z wkładem metalowym na prowadnicach   

     kulkowych z samodomykiem) z zamkiem centralny, górna szuflada wyposażona w nakładkę 
     piórnikową, pośrodku otwarta przestrzeń z półką, z drugiej strony przestrzeń z półką zamknięta   

     drzwiami z zamkiem. Szafka na kółkach z blokadą. Wykonanie: wieniec górny z płyty gr. 43 mm  

     pokrytej laminatem HPL, korpus, półki, frotny i tył  z płyty melaminowanej gr. 18 mm. 
     Wszystkie obrzeża PCV gr. 2mm. Uchwyty metalowe w kolorze aluminium.
[image: image10.emf]
3. Szafa ubraniowo-aktowa o wym. dł. 800 x gł. 430 x wys. 1830mm – 1 szt.
   Wieniec górny i dolny z płyty melaminowanej gr. 28 mm. Boki, półki oraz plecy z płyty gr. 18mm.

   Wszystkie obrzeża PCV gr. 2mm. Uchwyty metalowe w kolorze aluminium.
[image: image11.emf]
4. Szafa z drzwiami szklanymi w ramie alu o wym. dł. 800 x gł. 430 x wys. 1830mm – 1 szt.

    Dwie dolne półki zamknięte drzwiami płytowymi z zamkiem + trzy górne półki zamkniete drzwiami 

     – szkło mleczne w ramie aluminiowej.
    Wieniec górny i dolny z płyty melaminowanej gr. 28 mm. Boki, półki oraz plecy z płyty gr. 18mm.

    Wszystkie obrzeża PCV gr. 2mm. Uchwyty metalowe w kolorze aluminium.

[image: image12.emf]
5. Szafa aktowa o wym. dł. 800 x gł. 430 x wys. 113mm – 1 szt.

    Wieniec górny i dolny z płyty melaminowanej gr. 28 mm. Boki, półki oraz plecy z płyty gr. 18mm.

    Wszystkie obrzeża PCV gr. 2mm. Uchwyty metalowe w kolorze aluminium.

[image: image13.emf]
6. Stolik o wym. dł. 800 x gł. 800 x wys. 750mm – 1 szt.

   Blat gr. 28mm pokryty laminatem HPL. Nogi metalowe fi 50 połączone ramką metalową w kolorze 

   alu ,  przykręcone do blatu.

[image: image14.emf]
5. Fotel obrotowy – 1 szt. 

    Fotel tapicerowany skórą naturalną licowaną (front i na tyle oparcia) w kolorze czarnym. 

Wysokie oparcie, z mechanizmem Synchro SL  z  funkcją  wysuwu siedziska, baza     pięcioramienna, aluminiowa w   kolorze chrom, podłokietniki  regulowane góra-dół (zakres     regulacji 100 mm), nakładka obrotowa (+/- 30°), nakładka przód-tył (+/- 30 mm), poliuretanowa,     regulacja odległości od siedziska (zakres regulacji 20 mm na stronę). Kolor stelaża podłokietnika:     metalik, chrom. Siedzisko  - sklejka liściasta: pianka poliuretanowa wylewana - gęstość 75      kg/m3. Oparcie -  Metalowy stelaż; pianka poliuretanowa wylewana - gęstość 55 kg/m3.
Wymiary zgodne z poniższym rysunkiem w mm.
[image: image15.jpg]


[image: image16.emf]
6. Krzesła do stołu konferencyjnego – 2 szt.
    Krzesło konferencyjne na nogach metalowych rurowych o śr. 25mm w kolorze chrom.

    Wyposażone w podłokietniki z nakładką tapicerowaną w kolorze siedziska.

    Siedzisko tapicerowane skórą naturalną licowaną w kolorze czarnym.
Wymiary zgodne z poniższym rysunkiem w mm.
      [image: image17.jpg]


             [image: image18.emf]
MEBLE PRACOWNICZE, kolor: Biały Dąb (laminat HPL) + grafit
Pokój nr 1

1. Biurko o wym. dł. 1800 x gł. 800 x wys. 750mm – 2 szt.
Blat gr. 25mm pokryty laminatem HPL. Stelaż metalowy zamknięty, nogi o wym. 70x30mm z  regulatorami poziomu,  pod blatem belka łącząca.
[image: image19.emf]
2. Szafka przybiurkowa o wym. dł. 1200 x gł. 500 x wys. 600mm – 2 szt.

    Szafka wyposażona w środkowej części  w 4 szuflady (z wkładem metalowym na prowadnicach 
     kulkowych z samodomykiem) z zamkiem centralnym,, po bokach szafki zamknięte drzwiami z 
     zamkiem Wykonanie: wieniec górny z płyty gr. 25 mm pokrytej HPL, korpus, półki, frotny i tył  
     z płyty melaminowanej gr. 18 mm. Wszystkie obrzeża PCV gr. 2mm. Uchwyty metalowe 
     w kolorze aluminium. Górny blat i fronty w kolorze Biały dąb, korpus w kolorze grafit.   

[image: image20.emf]
3. Szafa aktowa o wym. dł. 800 x gł. 420 x wys. 1500mm – 1 szt.

    Górny i dolny wieniec, półki gr. 25mm, korpus i tylna ściana gr. 18mm.
Drzwi skrzydłowe z zamkiem baskwilowym, zawiasy typu Blum 110 z cichym domykiem lub równoważne, półki zakotwiczone.

    Wieniec dolny i górny, korpus, tylna ściana i pólki w kolorze grafit, front drzwi Biały dąb.

    Stopki z regulacją poziomowania od wewnątrz.
[image: image21.emf]
4. Szafka niska dł. 400 x gł. 420 x wys. 780mm – 1 szt.

    Górny i dolny wieniec, półka gr. 25mm, korpus i tylna ściana gr. 18mm.

Drzwi skrzydłowe z zamkiem baskwilowym, zawiasy typu Blum 110 z cichym domykiem lub równoważne, półki zakotwiczone.

    Wieniec dolny i górny, korpus, tylna ściana i półka w kolorze grafit, front drzwi Biały dąb.

    Stopki z regulacją poziomowania od wewnątrz.

[image: image22.emf]
5. Krzesło obrotowe – 2 szt. 

    Z wysokim oparciem, z regulowanym zagłówkiem, z mechanizmem synchro, podłokietniki 
z regulacją wysokości, podstawa metalowa chrom. Siedzisko -  pianka poliuretanowa wylewana 
– gęstość 80 kg/m3. Tapicerka typu Fame, skład: 95% wełna, 5% poliamid, odporność na ścieralność 200 tys. cykli Martindale’a. Kolor tapicerki grafitowy. 
Wymiary zgodne z poniższym rysunkiem w mm.
          [image: image23.jpg]


    [image: image24.emf]
Pokój nr 2

1. Biurko o wym. dł. 1600 x gł. 800 x wys. 750mm – 1 szt.

    Blat gr. 25mm pokryty laminatem HPL. Stelaż metalowy zamknięty w kolorze antracyt,

    nogi o wym. 70x30mm z regulatorami poziomu,  pod blatem belka łącząca
[image: image25.emf]
2. Szafka przybiurkowa o wym. dł. 1200 x gł. 500 x wys. 600mm – 1 szt.

Szafka wyposażona w środkowej części  w 4 szuflady (z wkładem metalowym na prowadnicach kulkowych z samodomykiem) z zamkiem centralnym,, po bokach szafki zamknięte drzwiami 
z zamkiem Wykonanie: wieniec górny z płyty gr. 25 mm pokrytej HPL, korpus, półki, frotny i tył  
z płyty melaminowanej gr. 18 mm. Wszystkie obrzeża PCV gr. 2mm. Uchwyty metalowe w kolorze aluminium. Górny blat i fronty w kolorze Biały dąb, korpus w kolorze grafit.   

[image: image26.emf]
2. Stół konferencyjny dł. 1600 x gł. 800 x wys. 750mm  - 1 szt.
    Blat gr. 25mm pokryty laminatem HPL. Stelaż metalowy w kolorze anracyt, nogi skośne stalowe
    o wym. 70x30mm z regulatorami poziomu, połączone belką pod blatem.

            [image: image27.emf]
5. Krzesło obrotowe – 1 szt. 

Z wysokim oparciem, z regulowanym zagłówkiem, z mechanizmem synchro, podłokietniki 
z regulacją wysokości, podstawa metalowa chrom. Siedzisko -  pianka poliuretanowa wylewana 
– gęstość 80 kg/m3. Tapicerka typu Fame, skład: 95% wełna, 5% poliamid, odporność na ścieralność 200 tys. cykli Martindale’a. Kolor tapicerki grafitowy.
Wymiary zgodne z poniższym rysunkiem w mm.
          [image: image28.jpg]


    [image: image29.emf]
6. Krzesła do stołu konferencyjnego – 4 szt.
    Krzesło konferencyjne na nogach metalowych rurowych o śr. 25mm w kolorze chrom.

    Wyposażone w podłokietniki z nakładką tapicerowaną w kolorze siedziska. Tapicerka typu Fame, 
    skład: 95% wełna, 5% poliamid, odporność na ścieralność 200 tys. cykli Martindale’a. 

    Kolor tapicerki grafitowy. Wymiary zgodne z poniższym rysunkiem w mm. 
          [image: image30.jpg]


            [image: image31.emf]
7. Szafka aktowa o wym. dł. 400 x gł. 420 x wys. 1140mm – 1 szt.

    Górny i dolny wieniec, półka gr. 25mm, korpus i tylna ściana gr. 18mm.

Drzwi skrzydłowe z zamkiem baskwilowym, zawiasy typu Blum 110 z cichym domykiem lub równoważne, półki zakotwiczone.

    Wieniec dolny i górny, korpus, tylna ściana i półki w kolorze grafit, front drzwi Biały dąb.

    Stopki z regulacją poziomowania od wewnątrz.

[image: image32.emf]
8. Szafa ubraniowo-aktowa z drzwiami przesuwnymi o wym. dł. 1200 x gł. 420 x wys. 1890mm 
– 1 szt.

    Górny i dolny wieniec, półka gr. 25mm, korpus i tylna ściana gr. 18mm.

    Drzwi przesuwne z zamkiem, półki zakotwiczone, wysuwany drążek na wieszaki.

    Metalowe prowadnice do drzwi przesuwnych.

    Wieniec dolny i górny, korpus, tylna ściana i półki w kolorze grafit, front drzwi Biały dąb.

    Stopki z regulacją poziomowania od wewnątrz.

[image: image33.emf]
8. Szafa aktowa z drzwiami przesuwnymi o wym. dł. 1200 x gł. 420 x wys. 1890mm – 2 szt.

    Górny i dolny wieniec, półka gr. 25mm, korpus i tylna ściana gr. 18mm.

    Drzwi przesuwne z zamkiem, półki zakotwiczone.Metalowe prowadnice do drzwi przesuwnych.

    Wieniec dolny i górny, korpus, tylna ściana i półki w kolorze grafit, front drzwi Biały dąb.

    Stopki z regulacją poziomowania od wewnątrz.

[image: image34.emf]
9. Nadstawka aktowa z drzwiami przesuwnymi o wym. dł. 1200 x gł. 420 x wys. 750mm – 2 szt.
    Górny i dolny wieniec, półka gr. 25mm, korpus i tylna ściana gr. 18mm.

    Drzwi przesuwne z zamkiem, półki zakotwiczone.Metalowe prowadnice do drzwi przesuwnych.

    Wieniec dolny i górny, korpus, tylna ściana i półki w kolorze grafit, front drzwi - Biały dąb.

[image: image35.emf]
Uwagi dodatkowe dotyczące wszystkich elementów zamówienia:

· Cena powinna zawierać koszt wytworzenia wszystkich elementów wraz z kosztami opakowania, ubezpieczenia, transportu i wniesienia do wskazanych pomieszczeń, rozpakowania, montażu 
w miejscu przeznaczenia oraz wywozu opakowań.

· Kolory laminatów i obrzeży PCV, rodzaj uchwytów oraz inne elementy, które nie są ujęte 
w opisie, będące częściami składowymi przedmiotu zamówienia do uzgodnienia z Zamawiającym przed realizacją zamówienia. 

· Dostawa nastapi na koszt i ryzyko Wykonawcy, czyli ryzyko przypadkowej utraty, uszkodzenia rzeczy przejdzie na Zamawiającego po odbiorze przedmiotu zamówienia w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

· W przypadku dostarczenia wadliwego lub nezgodnego ze specyfikacja towaru zostanie on zwrócony do Wykonawcy.

· Szczegółowe warunki realizacji zostały określone w projekcie umowy załączonym do niniejszej SIWZ.

· Gwarancja na wszystkie elementy zamówienia minimum 24 miesiące.
11

