Załącznik. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – ZP/DK-28/16
Zadanie 1.  Urządzenie wielofunkcyjne (1 szt.) dla Instytutu Matematyki
Zadanie 2.  Zestaw komputerowy PC z monitorem LED i 2 dyski zewnętrzne dla Instytutu Matematyki.  

Zadanie 3.  Komputer przenośny dla Instytutu Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn
Zadanie 4.  Komputer przenośny dla Instytutu Maszyn Cieplnych
Zadanie 5. Monitor (1 szt.) dla Instytutu Matematyki.
Zadanie 6. Monitor (1 szt.) dla Instytutu Maszyn Cieplnych
Zadanie 7. Router WiFi dla Instytutu Matematyki
Zadanie 8. Drukarka laserowa monochromatyczna (1 szt.) dla Instytutu Matematyki
Zadanie 9. Zestaw mysz i klawiatura dla Instytutu Matematyki
Zadanie 10. Pendrive USB (2 szt.) dla Instytutu Matematyki
Zadanie 11. Karta pamięci (2 szt.) dla Instytutu Matematyki
Zadanie 12. Switch sieciowy dla Wydziału Elektrycznego
Zadanie 13. Mikrokarta pamięci dla Instytutu Matematyki.

Zadanie 14. Zestaw komputerowy dla Instytutu Maszyn Cieplnych

Zadanie 1. Urządzenie wielofunkcyjne (1 szt.) dla Instytutu Matematyki

Specyfikacja kopiarki:

Proces kopiowania: Elektrostatyczny laserowy

Prędkość druku / kopiowania A4 w czerni (kopii/min.): 
min. 23

Prędkość druku / kopiowania A4 w kolorze (kopii/min.): 
min. 23

Czas oczekiwania na pierwszą stronę w czerni : max. 10 sek

Format oryginału: A5–A3 
Powiększenie 25-400 %

Specyfikacja drukarki:

Rozdzielczość drukowania (dpi): min. 1200 x 1200

Język opisu strony : PCL 6, PostScript 3


Specyfikacja skanera:

Rozdzielczość skanowania (dpi): min.: 600 x 600

Tryby skanowania: Sieciowy TWAIN, Skaner do zasobu sieciowego, e-mail, ftp, pamięci flash, skrzynki użytkownika 

Formaty plików: JPEG,  PDF

Specyfikacja systemu

Standardowa pamięć systemu: min. 1 GB

Standardowy dysk twardy: min. 200 GB

Panel operacyjny: dotykowy wyświetlacz LCD w języku polskim

Standardowe interfejsy: 10-Base-T/100-Base-T/1,000-Base-T Ethernet, USB 2.0

Protokoły sieciowe: TCP/IP (IPv4 / IPv6), SMB,  SNMP, HTTP

Automatyczny podajnik oryginałów: na min. 50 oryginałów 

Rozmiar papieru: A6-SRA3, format użytkownika,

Gramatura papieru  (g/m2): nie mniej niż 50 – nie więcej niż 310

Pojemność podajników papieru (arkusze): Standard: min. 500

Automatyczny dupleks: A5- SRA3
Rekomendowane obciążenie miesięczne kopii/wydruków: min. 10000 stron

Maksymalne obciążenie miesięczne kopii/wydruków: min. 50000 stron

Wydajność dostarczonego toneru Black/CMY min: 10000

Waga systemu (kg): do 100 kg

Bezpieczeństwo

Filtrowanie adresów IP i blokowanie portów

Autoryzacja użytkownika

Wydruk poufny

Konta użytkowników 


Do 1000 kont użytkowników

Obsługa Active Directory (login + hasło + e-mail + katalog smb)

Elementy dodatkowe

Oryginalna podstawa jezdna pod urządzenie

Instrukcja obsługi w języku polskim

Instalacja, konfiguracja i szkolenie w siedzibie zamawiającego

Urządzenie ma być gotowe do pracy z zainstalowanymi tonerami pełnowartościowymi

Min. 36 miesięcy gwarancji fabrycznej door-to-door

Zadanie 2. Zestaw komputerowy PC z monitorem LED i 2 dyski zewnętrzne dla Instytutu Matematyki.  
	Procesor
	Procesor: Uzyskuje w teście na stronie:

https://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html  min. 9000 punktów 

	Płyta główna
	mATX z wbudowanym LAN(10/100/1000 Mbit/s) i kartą dźwiękową, typ obsługiwanej pamięci DDR3, 2 gniazda pamięci DIMM

	RAM
	DDR3, 16 GB 

	Dyski twarde
	· SSD min. 120 GB, SATA III,

· HDD min. 1000 GB, SATA, 7200 obr.

	Karta grafiki
	pamięć 2GB, wyjścia DVI i HDMI; uzyskuje w teście na stronie http://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php w kolumnie „Passmark G3D Mark” min. 2000 punktów

	Napęd optyczny
	Nagrywarka DVD+/-RW DualLayer (napęd wbudowany)

	Obudowa
	Typ: mini Tower

- na przednim panelu: 2 gniazda USB 2.0, czytnik kart pamięci typu 19-w-1, wyjście słuchawkowe, wejście mikrofonowe.

- panel tylny: DC-in (wejście zasilania), HDMI (karta graficzna), DVI (karta graficzna), VGA (karta graficzna), Wyjście audio - 2 szt., PS/2 - 2 szt., HDMI, VGA (D-sub), RJ-45 (LAN), Wejście mikrofonowe - 1 szt. USB 3.1 Gen. 1 (USB 3.0) - 2 szt., USB 2.0 - 2 szt.

	Zasilacz
	min. 300 W

	Klawiatura 
	USB w układzie polski programisty w kolorze zbliżonym do koloru obudowy, 104 klawisze 

	Mysz
	optyczna USB w kolorze zbliżonym do koloru obudowy 

	System operacyjny
	Microsoft Windows 10 Pro PL (wersja 64-bitowa) – preinstalowany

wraz z dołączonym nośnikiem

	Gwarancja
	co najmniej 36 miesiące na komputer 

	CPV
	30213000-5


2. Monitor LED - 1 szt.

	Matryca 
	LED, IPS (powłoka matowa)

	Przekątna ekranu 
	23,8”

	Format obrazu 
	16:9

	Nominalna rozdzielczość 
	1920 x 1080 (Full HD)

	Jasność 
	250 cd/m²

	Kontrast
	1000:1 (statyczny), 2000000:1 (dynamiczny)

	Czas reakcji 
	8 ms

	Kąt widzenia w poziomie/ w pionie 
	178° / 178°

	Rodzaje wyjść / wejść
	DC-in (wejście zasilania) - 1 szt.

	
	DisplayPort- 1 szt.

	
	mini DisplayPort - 1 szt.

	
	HDMI – min 1 szt.

	
	Wyjście audio - 1 szt.

	
	USB 3.0 – min. 2 szt.

	Akcesoria
	Kabel USB 3.0, Kabel DisplayPort, Kabel zasilający

	Pobór mocy podczas pracy
	max 20 W 

	Gwarancja
	co najmniej 36 miesiące 

	CPV
	32323100-4


3. Dysk zewnętrzny - 2 szt.

	Dysk twardy
	HDD min. 1000 GB, Interface USB 3.0, Kabel USB, 2.5’’

	Gwarancja
	co najmniej 36 miesiące 

	CPV
	30213000-5


Zadanie 3. Komputer przenośny dla Instytutu Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn

	
	Procesor
	osiągający nie mniej niż 5500 punktów w teście PassMark CPU Mark

	
	Pamięć RAM
	min. 16 GB 

	
	Dysk twardy
	min. 128 GB SSD M.2
min. 1000 GB SATA

	
	Typ ekranu
	Matowy

	
	Przekątna ekranu
	15,6"

	
	Rozdzielczość ekranu
	1920 x 1080 

	
	Karta graficzna
	osiągająca nie mniej niż 1500 punktów w teście  PassMark Videocard Mark

	
	Dźwięk
	Zintegrowana karta dźwiękowa, Wbudowany mikrofon, Wbudowane głośniki stereo

	
	Kamera internetowa
	min. 1.0 Mpix

	
	Łączność
	Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac
Moduł Bluetooth
LAN 10/100/1000 Mbps

	
	Rodzaje wejść / wyjść
	Czytnik kart pamięci - 1 szt.
Wyjście słuchawkowe/wejście mikrofonowe - 1 szt.
USB 3.0 – min.  3 szt.
RJ-45 (LAN) - 1 szt.
HDMI - 1 szt.
DC-in (wejście zasilania) - 1 szt.

	
	Zainstalowany system operacyjny
	Brak systemu

	
	Dołączone oprogramowanie
	Partycja recovery (opcja przywrócenia systemu z dysku)

	
	Waga
	max. 3 kg (z baterią)

	
	Dodatkowe informacje
	
Możliwość zabezpieczenia linką (port Kensington Lock)
Wydzielona klawiatura numeryczna

	
	Dołączone akcesoria
	Zasilacz, dopasowana torba, mysz bezprzewodowa

	
	Gwarancja
	24 miesiące 


Zadanie 4. 

Komputer przenośny dla Instytutu Maszyn Cieplnych

Klasa komputera: Laptop
Cechy wymagane:

· Procesor: min. 2 rdzenie z technologią zapewniającą automatyczne zwiększenie częstotliwości taktowania procesora w sytuacji, kiedy wymagana jest większa moc obliczeniowa, 64bit, taktowanie procesora od min. 2 GHz, pamięć podręczna: co najmniej 3 MB cache,  CPU Mark min. 4000 pkt
· Pamięć zainstalowana: min. 8 GB, min. DDR3

· Typ ekranu: max. 14.1” Matowy, LED

· Rozdzielczość ekranu: min. 1366 x 768 (HD)

· Dysk twardy: pojemność minimum 240 GB SSD SATA III + 500 GB SATA 5400 obr. zewnętrzny w obudowie

· Karta graficzna: niezintegrowana, dedykowana karta graficzna z własną pamięcią o pojemności nie mniejszej niż 4096 MB

· Karta dźwiękowa: zintegrowana zgodna z High Definition Audio

· Kamera internetowa: min. 1 Mpix

· Łączność:

· Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac

· Moduł Bluetooth

· LAN 10/100/1000 Mbps

· Rodzaje wejść/wyjść:

· RJ-45 (LAN) – 1 szt.

· Czytnik kart pamięci – 1 szt.

· HDMI – 1 szt.

· USB 3.0 – min. 3 szt.

· Wyjście słuchawkowe/wejście mikrofonowe – 1 szt.

· Bateria: 3 komorowa, Li-Ion

· Waga: max. 2 Kg (z baterią)

· Dodatkowe informację: Wbudowany czytnik linii papilarnych, Podświetlana klawiatura

· Gwarancja: min. 24 miesięcy

Elementy dodatkowe:

· Zestaw bezprzewodowy myszy oraz klawiatury:

· Cechy wymagane:

· Żywotność baterii – min. 12 miesięcy

· Klawiatura nisko-profilowa, Klasyczna
· Nanoodbiornik – Interfejs 2.4 GHz
· Duże klawisze typu chiclet
· Gwarancja: min. 24 miesięcy

· Zewnętrzna nagrywarka DVD: 
· Cechy wymagane:

· Interfejs: USB 2.0 
· Zapis: minimum DVD-RW - 6x, CD-RW - 24x, CD-R - 24x, DVD-RAM - 5x, DVD±R DL - 8x, DVD±R - 8x, DVD+RW - 8x 

· Odczyt: minimum DVD-ROM - 8x, CD-ROM - 24x 

· Gwarancja: min. 24 miesięcy

Zadanie 5. 

Monitor (1 szt.) dla Instytutu Matematyki.

	Monitor
	


Specyfikacja

Przekątna ekranu
27"

Powłoka matrycy
Matowa

Rodzaj matrycy
LED, PLS

Nominalna rozdzielczość
1920 x 1080

Format ekranu


16:9

Jasność


250 cd/m2

Kontrast statyczny

1000:1

Kąt widzenia w poziomie
 178 stopni

Kąt widzenia w pionie
178 stopni

Czas reakcji


5 ms

Liczba wyświetlanych kolorów
16,7 mln

Rodzaje wyjść / wejść

USB 2.0 - 1 szt.

Złącze antenowe - 


1 szt.

Wyjście słuchawkowe - 

1 szt.

Złącze SCART (Euro) - 

1szt.

Złącze komponentowe - 

1 szt.

HDMI - 



1 szt.

VGA (D-sub) - 


1 szt.

Głośniki



Tak

Pobór mocy podczas pracy

28,5 W

Pobór mocy podczas spoczynku
< 0,5 W

Gwarancja minimum 12 miesięcy
Zadanie 6. 

Monitor (1 szt.) dla Instytutu Maszyn Cieplnych

Cechy wymagane:

Urządzenia peryferyjne:

· Monitor LCD – dane techniczne: 
· Przekątna ekranu – min. 27”,

· Powłoka matrycy – Matowa,

· Proporcje ekranu – 16:9,

· Rodzaj matrycy – LED,

· Rozdzielczość ekranu – min. 1920 x 1080 (FullHD)

· Jasność – min. 250 cd/m2,

· czas reakcji – max. 7 ms,

· Rodzaje wejść/wyjść:

· HDMI –  min. 2 szt.

· VGA (D-sub) – min. 1 szt.

· Gwarancja: min. 24 miesięcy

Zadanie 7.

Router WiFi dla Instytutu Matematyki

Rodzaj urządzenia
Router bezprzewodowy

Rodzaje wejść / wyjść
RJ-45 10/100/1000 (WAN) – min. 1 szt.

USB USB 3.0 – min. 1 szt.

USB 2.0 – min. 1 szt.

RJ-45 10/100/1000 (LAN) – min. 4 szt.

Obsługiwane standardy 
802.11a/b/g/n/ac

Częstotliwość pracy
2.4 / 5 GHz (DualBand)

Antena
Zewnętrzna – min. 2 szt.

Zabezpieczenia transmisji bezprzewodowej
WPA2 Enterprise, WPA Enterprise, WPA-PSK, WPA2-PSK, 64/128-bit WEP

Zarządzanie i konfiguracja
Strona WWW

Dodatkowe informacje
Obsługa zewnętrznych modemów 4G / LTE,Obsługa zewnętrznych modemów 3G

Obsługa WPS

Gwarancja
36 miesięcy

Zadanie 8. 

Drukarka laserowa monochromatyczna (1 szt.) dla Instytutu Matematyki

Maksymalny rozmiar papieru A4

Podajnik papieru

Dodatkowe funkcje : skaner, kopiarka

Wbudowana pamięć min. 32MB

Interfejs: Wi-Fi , USB 2.0 

Wspierane systemy Windows 10, Windows 7 

Gwarancja  min.36 m-cy

Zadanie 9. 

Zestaw mysz i klawiatura (5 szt.) dla Instytutu Matematyki

Łączność
Bezprzewodowa

Interfejs
2,4 GHz, USB

Sensor myszy
Optyczny

Profil myszy
Uniwersalny

Klawiatura 
Pełnowymiarowa z klawiaturą numeryczną

Klawisze funkcyjne
Tak

Żywotność baterii min. 10 miesięcy

Dodatkowe informacje
szyfrowane połączenie, odporność na zachlapania

Zawartość zestawu mysz, klawiatura, nanoodbiornik, baterie

Gwarancja
min. 24 miesiące

Zadanie 10. 

Pendrive USB (2 szt.) dla Instytutu Matematyki

Pojemność
min.  128 GB

Interfejs
min. USB 3.0

Prędkość odczytu 
min. 100 MB/s

Gwarancja
min. 24 miesiące

Zadanie 11. 

Karta pamięci (2 szt.) dla Instytutu Matematyki

Rodzaj karty
SD

Pojemność
min. 64 GB

Prędkość odczytu
min. 80 MB/s

Gwarancja
min. 24 miesiące

Zadanie 12. 

Switch sieciowy dla Wydziału Elektrycznego

Specyfikacja do zamówienia Switch sieciowy

Ilość portów przynajmniej 24

Porty RJ45 nie gorsze niż 10/100Mb/s

Porty z funkcją auto-uplink

Funkcja MDI/MDIX

Funkcja kontroli przepływu danych (802.3X)

Możliwość montażu w szafie RACK 19-calowej

Wsparcie standardu kontroli przepustowości dla trybu pełnego dupleksu

Wsparcie standardu kontroli przepustowości dla trybu pół dupleksu

Wyposażenie:

Kabel zasilający, 

Uchwyty montażowe RACK

Gwarancja minimum 24 miesiące
Zadanie 13. 

Mikrokarta pamięci dla Instytutu Matematyki.

Rodzaj karty
MikroSD

Pojemność
min. 64 GB

Gwarancja
min. 24 miesiące

Zadanie 14. 

Zestaw komputerowy dla Instytutu Maszyn Cieplnych

Procesor


osiągający nie mniej niż 6500 punktów w teście PassMark CPU Mark

Dysk twardy


min. 240GB SSD SATA III

Pamięć RAM


min. 16GB

Maksymalna ilość pamięci


min. 32 GB 

Karta graficzna


zintegrowana

Karta dźwiękowa


zintegrowana

Karta sieciowa


10/100/1000 Mbit/s (zintegrowana)

Napęd optyczny


DVD±RW (nagrywarka DVD)

Łączność bezprzewodowa


WiFi - IEEE 802.11 b/g/n/ac,

Złącza zewnętrzne (przód)


min.  2 x USB 2.0, 

1 x wyjście słuchawkowe,

1 x wejście mikrofonowe,

wbudowany czytnik kart pamięci

Złącza zewnętrzne (tył)


1 x 15-stykowe D-Sub,

1 x HDMI,

min. 2 x USB 2.0,

min. 2 x USB 3.0,

1 x RJ-45 (LAN)

System Operacyjny


Microsoft Windows 7 Pro 64 bit 

Zasilacz


max. 250 Wat 

Waga


max. 9 kg

Dodatkowe informacje


Klawiatura i mysz w komplecie

Gwarancja

min. 3 lata
1 / 1

