[image: image1.jpg]8 Narodowe Centrum
Badan i Rozwoju

Projekt ,,Utylizacja osadu pofermentacyjnego z biogazowni na potrzeby produkcji energii elektrycznej”
Dofinansowany przez Narodowe Centrum Badar i Rozwoju

rem sen ) s

Pregram Bacsh Stosowanc

Umowa nr PBS2/A4/9/2013




Politechnika Częstochowska

42-201 Częstochowa

ul. Dąbrowskiego 69
ZAPYTANIE OFERTOWE 
DOTYCZĄCE:
Dostawa dodatkowego osprzętu do silnika S 320 ER w ramach projektu "Utylizacja osadu pofermentacyjnego z biogazowni na potrzeby produkcji energii elektrycznej" współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju dla Instytutu Maszyn Cieplnych, spr. nr rej. ZP/ZO-09/16. 
Politechnika Częstochowska zaprasza do udziału w prowadzonym postępowaniu dotyczącym dostawy dodatkowego osprzętu do silnika S 320 ER w ramach projektu "Utylizacja osadu pofermentacyjnego z biogazowni na potrzeby produkcji energii elektrycznej" współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju  dla Instytutu Maszyn Cieplnych.
Stosownie do art. 4 d ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), do niniejszego zamówienia ustawa nie ma zastosowania, ponieważ jego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 
30 000 euro.
Zamawiający do czasu podpisania umowy zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym etapie jego prowadzenia bez podawania przyczyn.
I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

Politechnika Częstochowska

ul. Dąbrowskiego 69, 42-201 Częstochowa
II. MIEJSCE PUBLIKACJI ZAPYTANIA OFERTOWEGO ZAMÓWIENIA:

Zapytanie ofertowe będzie zamieszczone na stronie internetowej Politechniki Częstochowskiej www.dzp.pcz.pl. 
III. RODZAJ ZAMÓWIENIA:

Dostawa/usługa(
[image: image2.jpg]8 Narodowe Centrum
Badan i Rozwoju

Projekt ,,Utylizacja osadu pofermentacyjnego z biogazowni na potrzeby produkcji energii elektrycznej”
Dofinansowany przez Narodowe Centrum Badar i Rozwoju

rem sen ) s

Pregram Bacsh Stosowanc

Umowa nr PBS2/A4/9/2013




IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
Dostawa głowicy do silnika z zamontowanymi dwoma wtryskiwaczami i przetwornikiem ciśnienia spalania. Usytuowanie wtryskiwaczy względem siebie pod katem 90°.

a. Wtryskiwacz oleju napędowego z klasyczną instalacją wtryskową 
z możliwością ręcznego nastawiania kąta wtrysku paliwa.

b. Wtryskiwacz wtrysku wysokociśnieniowego Common Rail oleju napędowego z kompletną instalacją zasilającą umożliwiającą nastawianie ciśnienia zasilania i czasu trwania wtrysku.

c. Piezoelektryczny przetwornik ciśnienia spalania z chłodzeniem i ze wzmacniaczem ładunku. Zakres pomiarowy do 100 bar.

Enkoder kąta obrotu wału korbowego z dwoma kanałami: kanał „a” z jednym impulsem na obrót, kanał „b” z rozdzielczością min. 720, maks. 1080 impulsów/obrót. Enkoder ma zostać zamontowany na wale korbowym silnika.

Układ sterowania silnikiem umożliwiający niezależne sterowanie wtryskiwaczem Common Rail tzn. umożliwiający nastawianie parametrów wtrysku (ciśnienie, punkt początku wtrysku i czas trwania wtrysku) oraz posiadający możliwość zbierania danych silnikowych na co najmniej 6 kanałach wejściowych (w tym temperatura płynu chłodzącego, temperatura gazów spalinowych, temperatura powietrza dolotowego, sygnały z czujnika MAP i MAF). Układ sterowania musi mieć wyprowadzenie USB lub inne do dwustronnej komunikacji z komputerem przenośnym z systemem Windows 7, 8 lub 10 w celu wprowadzania nastaw dla wtryskiwacza i podglądu mierzonych sygnałów.

Cena dostawy musi zawierać koszt dostarczenia i montażu na wskazanym silniku na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Informatyki Politechniki Częstochowskiej.
V. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

28 dni od daty podpisania umowy.
VI. PRZYGOTOWANIE ORAZ SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY:

1. Wykonawca jest zobowiązany przygotować ofertę w sposób określony w niniejszym zapytaniu ofertowym.

2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
[image: image3.jpg]8 Narodowe Centrum
Badan i Rozwoju

Projekt ,,Utylizacja osadu pofermentacyjnego z biogazowni na potrzeby produkcji energii elektrycznej”
Dofinansowany przez Narodowe Centrum Badar i Rozwoju

rem sen ) s

Pregram Bacsh Stosowanc

Umowa nr PBS2/A4/9/2013




3. Ofertę należy sporządzić w języku polskim.
4. Oferta powinna być przygotowana przez Wykonawcę lub przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy.

a) Na ofertę składają się następujące dokumenty:

b) wypełniony formularz ofertowy z podaniem ceny na całość zamówienia - zgodnie 
z Załącznikiem nr 1 do zapytania ofertowego,
c) pełnomocnictwo potwierdzające do reprezentowania Wykonawcy, w przypadku gdy ofertę składa pełnomocnik Wykonawcy
5. Ofertę należy złożyć na adres: Sekretariat Kanclerza Politechniki Częstochowskiej, 
ul. Dąbrowskiego 69, Częstochowa 42-200, z dopiskiem „Oferta w odpowiedzi na Zapytanie ofertowe dotyczące: Dostawa dodatkowego osprzętu do silnika S 320 ER 
w ramach projektu "Utylizacja osadu pofermentacyjnego z biogazowni na potrzeby produkcji energii elektrycznej" współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań 
i Rozwoju dla Instytutu Maszyn Cieplnych.
6. Wykonawca może wprowadzić zmiany w ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed upływem terminu na składanie ofert. Zmiana i wycofanie oferty wymagają zachowania formy w jakiej złożono ofertę.
VII. KRYTERIA OCENY OFERT

1. Ocena ofert zostanie przeprowadzona na podstawie informacji i dokumentów dołączonych do oferty w oparciu o następujące kryteria:

a) najniższa cena – cena 100%
2. W ofercie należy podać wartość netto, wartość brutto oraz wartość podatku VAT.

3. Do porównania ofert będzie brana pod uwagę całkowita wartość brutto zamówienia i inne kryteria oceny ofert, jeżeli są wskazane.

4. Oferent ponosi wyłączną odpowiedzialność za zastosowanie przez niego stawki podatku VAT od towarów i usług niezgodnej z obowiązującymi przepisami.

5. Oferta musi uwzględniać wszystkie opłaty i koszty konieczne do prawidłowego zrealizowania przedmiotu zamówienia, w tym koszt dostawy do zamawiającego.
[image: image4.jpg]8 Narodowe Centrum
Badan i Rozwoju

Projekt ,,Utylizacja osadu pofermentacyjnego z biogazowni na potrzeby produkcji energii elektrycznej”
Dofinansowany przez Narodowe Centrum Badar i Rozwoju

rem sen ) s

Pregram Bacsh Stosowanc

Umowa nr PBS2/A4/9/2013




VIII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

1. Ofertę, należy złożyć do Zamawiającego na adres:
Sekretariat Kanclerza Politechniki Częstochowskiej (pok. nr 28)
ul. Dąbrowskiego 69

42-200 Częstochowa

2. Termin składania ofert upływa: 21.11.2016 roku, godz. 12:00. Decyduje data wpływu do Zamawiającego. Oferty złożone po tym terminie nie będą podlegały rozpatrzeniu.
IX. OSOBY UPOWAŻNIONE DO KONTAKTU Z WYKONAWCAMI:

Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktu z Wykonawcą jest: 
Stanisław Szwaja, tel.: 34 325 05 24, e-mail: szwaja@imc.pcz.czest.pl 
X. WARUNKI PŁATNOŚCI:

1. Wynagrodzenie będzie płatne po wykonaniu zamówienia przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę w terminie do 30 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury do siedziby Zamawiającego.

2. Szczegółowe zasady rozliczenia finansowego pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą określa projekt umowy, będący Załącznikiem do niniejszego zapytania ofertowego.
XI. ZAŁĄCZNIKI DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO:

1. oferta - Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego,
2. projekt umowy.
XII. POZOSTAŁE INFORMACJE:

1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

2. Zamówienie zostanie udzielone na podstawie umowy, która stanowi integralną część niniejszego zapytania ofertowego.
[image: image5.jpg]8 Narodowe Centrum
Badan i Rozwoju

Projekt ,,Utylizacja osadu pofermentacyjnego z biogazowni na potrzeby produkcji energii elektrycznej”
Dofinansowany przez Narodowe Centrum Badar i Rozwoju

rem sen ) s

Pregram Bacsh Stosowanc

Umowa nr PBS2/A4/9/2013




3. Zamawiający informację o wynikach postępowania umieści na stronie internetowej www.dzp.pcz.pl. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, będzie o tym fakcie poinformowany poczta elektroniczną, pisemnie lub faksem.
prof. dr hab. inż. Małgorzata Klimek
Dziekan Wydziału Inżynierii 

Mechanicznej i Informatyki 
( niewłaściwe skreślić








5

