
OPIS  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA

Nazwa zamówienia :  Remont powłoki malarskiej ciągów komunikacyjnych na poziomie parteru i I piętra w budynku Głównym Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej
Adres zamówienia  : Częstochowa, Al. Armii Krajowej 19 B
                                  

Nazwa Zamawiającego : Politechnika Częstochowska

Adres Zamawiającego : Częstochowa, ul. Dąbrowskiego 69

Opracował: mgr inż. Leszek Musialik

czerwiec  2017 r.

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

1. Opis techniczny

1.1 Przedmiot zamówienia
1.2 Stan istniejący

1.3 Stan projektowany

1. Opis techniczny

1.1  Przedmiot zamówienia

Przedmiotem niniejszego opracowania jest wykonanie remont powłoki malarskiej ciągów komunikacyjnych na poziomie parteru i I piętra w budynku Głównym Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej  

w zakresie:
- robót budowlanych.
1.2 Stan istniejący

     pokoje biurowe i dydaktyczne

Ściany – tynki cienkowarstwowe akrylowe w kolorach pastelowych,

     Sufit – sufity podwieszone G-K i z płyt „termatex” na ruszcie metalowym, malowane farbą emulsyjną,

     Podłoga – posadzka z płytek gres.


.
1.3 Stan projektowany:
Remont powłoki malarskiej ciągów komunikacyjnych w budynku Głównym Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej :

/ na poziomie parteru i I piętra /
· Demontaż i ponowny montaż gablot, tabliczek, osprzętu elektrycznego,

· zmycie i odtłuszczenie powierzchni sufitów podwieszonych z płyt G-K oraz ścian tynków gładkich, gipsowanych na ciągach komunikacyjnych i szatniach oraz portierni na poziomie parteru i I piętra

· demontaż i ponowny nmontaż płyt sufitu podwieszonego typu „termatex”,

· zmycie i odtłuszczenie płyt sufitu podwieszonego z płyt dekoracyjnych po demontażu,

· zmycie i odtłuszczenie powierzchni ścian o fakturze tynku cienkowarstwowego „kornik”

· zeskrobanie łuszczącej się farby z miejsc uszkodzeń,

· naprawa uszkodzonych miejsc, 

· szpachlowanie powłoki malarskiej w miejscach ubytków – wyrównanie powierzchni,

· zagruntowanie powierzchni miejsc po naprawach,

· dwukrotne malowanie powierzchni sufitów i ścian tynków gładkich, gipsowanych na ciągach komunikacyjnych i szatniach oraz portierni na poziomie parteru i I piętra farbą emulsyjną w kolorze istniejącym,

· dwukrotne malowanie płyt sufitu podwieszonego z płyt dekoracyjnych uprzednio zdemontowanych i ponowny montaż po malowaniu,

· dwukrotne malowanie powierzchni ścian o fakturze tynku cienkowarstwowego „kornik” farbą akrylową w kolorze istniejącym,
· dwukrotne malowanie powierzchni postumentów lady szatni z dwóch stron farbą ftalową w kolorze istniejącym,

· zabezpieczenie okien i drzwi oraz posadzek folią polietylenową.
UWAGI:

1. Wykonawca ma możliwość dokonania wizji lokalnej i zapoznania się z rzeczywistymi warunkami realizacji przedmiotu niniejszego zamówienia, aby uwzględnić je w wycenie, w terminie wykonania robót.
2. Wykonawca zobowiązany jest wynieść meble z pokoi przez przystąpieniem do robót, a po wykonaniu wstawić je na miejsce do pokoi.
3. Po zakończeniu robót wykonawca zobowiązany jest do przywrócenia porządku i czystości na terenie objętym robotami.

4. Wszelkie pozostałości budowlane np. gruz, zdemontowane elementy instalacji należy wywieźć z terenu inwestycji i utylizować. Gruz wywozić sukcesywnie w trakcie remontu.

5. W związku z przeprowadzaniem robót w obiekcie użytkowanym, należy  zachować szczególną ostrożność i zminimalizować uciążliwości związane z przeprowadzanymi pracami.
6. Po zrealizowaniu przedmiotu zamówienia wykonawca zobowiązany jest dostarczyć inwestorowi w 2 egzemplarzach następujące dokumenty:

· atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne na zastosowane materiały i urządzenia,

· karty gwarancyjne producenta na zastosowane urządzenia,

· protokoły z dokonywanych prób i pomiarów. 

4

