Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu oraz oprogramowania wyszczególnionego poniżej:

| L.p. | Pozycja | Ilość | Parametry |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Walcarka laboratoryjna | 1 | - Wymiary minimalne walca 200mm szerokości x 120 mm średnicy, - Liczba walców: 2, - Podgrzewanie elektryczne minimum do 240 °C, z dokładnością minimum ±2,5 °C - Współosiowość do 0,02 mm, - Zakres szczeliny między walcami od 0,3 mm do 2 mm. - Udostępnione API (INTERFEJS PROGRAMISTYCZNY APLIKACJI) - Możliwość sterowania urządzeniem przez sieć |
| 2. | Oprogramowanie sterujące do walcarki laboratoryjnej z modułem regulacji w systemie MS Windows | 1 | - Ma umożliwiać wprowadzania danych sterujących za pomocą następujących możliwości: - bezpośrednio przy urządzeniu na konsoli sterującej - zdalnie poprzez sieć przekazywane przez główny moduł oprogramowania integrujący wszystkie moduły. - Uwzględniać możliwość regulacji temperatury , z dokładnością minimum ±2,5 °C: - płynną – suwak - skokową – przyciski ustalające zdefiniowane temperatury oraz dodatkowo okienko umożliwiające wpisanie konkretnej wartości temperatury prasy, - według zadanej graficznie i numerycznie krzywej narostu i opadania temperatury - Uwzględniać możliwość regulacji szczeliny pomiędzy walcami - płynną – suwak - skokową – przyciski ustalające zdefiniowane prędkości oraz dodatkowo okienko umożliwiające wpisanie konkretnej wartości szczeliny pomiędzy walcami walcarki - Według zadanej graficznie i numerycznie krzywej narostu i opadania szerokości szczeliny pomiędzy walcami (z uwzględnieniem możliwości skorelowania z wielkością prędkości obrotowej walców) , - Uwzględniać możliwość regulacji prędkości obrotowej walców - płynną – suwak - skokową – przyciski ustalające zdefiniowane prędkości oraz dodatkowo okienko umożliwiające wpisanie konkretnej wartości szczeliny pomiędzy walcami walcarki - Według zadanej graficznie i numerycznie krzywej narostu i opadania szerokości szczeliny pomiędzy walcami (z uwzględnieniem możliwości skorelowania z wielkością szczeliny pomiędzy walcami), - Mieć możliwość zadania wartości czasowych dla pkt 2, 3 i 4. - w formie wyboru z zaprogramowanych wartości - W formie okienka z możliwością wpisania wartości z dokładnością do jednej sekundy - Ze względów bezpieczeństwa przy konsoli powinien znajdować się widoczny przycisk, który po wciśnięciu unieruchomi walcarkę. - Powinno umożliwiać - zapis czasu pracy - datę - dołączenia informacji ad a) i b) do bazy danych. - W przypadku braku możliwości przekazania powyższych informacji bezpośrednio do baz danych informacje muszą być zabezpieczone w formie szyfrowanych plików na konsoli sterującej a po uzyskaniu możliwości synchronizacji z oprogramowaniem zezwalającym na zapis w bazach danych informacje muszą być przesłane i umieszczone w bazie danych |
| 3. | Prasa laboratoryjna | 1 | - Wymiary minimalne powierzchni roboczej 250mm x 250mm - Nacisk minimalny 20 ton, - Podgrzewanie elektryczne minimum do 240 °C, z dokładnością minimum ±2,5 °C, - Napęd stempla hydrauliczny, - Zakres regulacji nacisku od 20% do 100 % - Udostępnione API (INTERFEJS PROGRAMISTYCZNY APLIKACJI), - Możliwość sterowania urządzeniem przez sieć - Kontroler przenośny do prasy i walcarki: Procesor klasy x86 min 3 M Cache, taktowanie min 2.70 GHz, Windows 10 Pro, Przekątna ekranu 14", Rozdzielczość 1920 x 1280, Pamięć RAM - min 8 GB DDR3, Dysk SSD min 240 GB, Matryca full hd matowa, Wyjście hdmi i vga, Wymiary nie większe niż: 35 cm - 2 cm - 24 cm |
| 4. | Oprogramowanie sterujące do prasy laboratoryjnej z modułem regulacji w systemie MS Windows | 1 | - Ma umożliwiać wprowadzania danych sterujących prasą z konsoli znajdującej się - bezpośrednio przy urządzeniu na konsoli sterującej - zdalnie poprzez sieć przekazywane przez główny moduł oprogramowania integrujący wszystkie moduły. - uwzględniać możliwość regulacji temperatury - płynną – suwak - skokową – przyciski ustalające zdefiniowane temperatury oraz dodatkowo okienko umożliwiające wpisanie konkretnej wartości temperatury prasy, - według zadanej graficznie i numerycznie krzywej narostu i opadania temperatury - Uwzględniać możliwość siły docisku prasy, z dokładnością minimum ±10kg - płynną – suwak - skokową – przyciski ustalające zdefiniowane prędkości oraz dodatkowo okienko umożliwiające wpisanie konkretnej wartości siły docisku prasy - Według zadanej graficznie i numerycznie krzywej narostu i opadania siły nacisku prasy, - Mieć możliwość zadania wartości czasowych dla pkt 2 i 3. - w formie wyboru z zaprogramowanych wartości - W formie okienka z możliwością wpisania wartości z dokładnością do jednej sekundy - Ze względów bezpieczeństwa przy konsoli powinien znajdować się widoczny przycisk, który po wciśnięciu unieruchomi walcarkę - Powinno umożliwiać - Zapis czasu pracy - datę - dołączenia informacji ad a) i b) do bazy danych. - W przypadku braku możliwości przekazania powyższych informacji bezpośrednio do baz danych informacje muszą być zabezpieczone w formie szyfrowanych plików na konsoli sterującej a po uzyskaniu możliwości synchronizacji z oprogramowaniem zezwalającym na zapis w bazach danych informacje muszą być przesłane i umieszczone w bazie danych |
| 5. | Przesiewacz wibracyjny | 1 | - Przesiewacz wibracyjny wyposażony w sita o otworach o minimalnej powierzchni 700 cm2: - wym.oczka 63 mikrony - wym.oczka 125 mikrony - wym.oczka 250 mikrony - wym.oczka 500 mikrony - wym.oczka 1 milimetr - wym.oczka 2 milimetry - Możliwość montażu przystawki pneumatycznej wymuszającej przesiew kierunkowy małych ziaren |
| 6. | Przesiewacz pneumatyczny | 1 | - Przeznaczony do przesiewania bardzo lekkich materiałów - Wyposażony w sita o otworach o minimalnej powierzchni 300 cm2: - wym.oczka 0,020 mm - wym.oczka 0,025 mm - wym.oczka 0,032 mm - wym.oczka 0,040 mm |
| 7. | Mikser laboratoryjny | 1 | - Mikser laboratoryjny o pojemności 1 litra przeznaczony do mieszania, rozpraszania, homogenizowania, tworzenia emulsji i zmniejszania rozmiaru materiałów do cięcia. - Możliwość dołączenia dodatkowych zbiorników o innej pojemności, - Moc co najmniej 500W, - Maksymalnie 14 000 obr/min |
| 8. | Aplikator warstw | 1 | - Wymiary minimalne powierzchni roboczej 500mm x 250mm - Wyposażony w system grzania i termostatowania minimalnie do 120°C, z dokładnością minimum ±2,5 °C, - Wyposażony w system regulacji grubości nakładanej warstw, z dokładnością minimum ±0,02mm, - Udostępnione API (INTERFEJS PROGRAMISTYCZNY APLIKACJI), - Możliwość sterowania urządzeniem przez sieć |
| 9. | Urządzenie do badania barierowości | 1 | - Urządzenie dwukomorowe, hermetyczne - Wyposażony w stabilizacją parametrów pracy i możliwość odczytu parametrów, sterowania bezpośredniego oraz zdalnego, - Udostępnione API (INTERFEJS PROGRAMISTYCZNY APLIKACJI) |
| 10. | Gilotyna | 1 | - Wyposażona w docisk mechaniczny materiałów ciętych takich jak papier, tektura. - Wyposażona w prowadnice ustalające kąty prowadzenia |
| 11. | Reaktor fizykochemiczny z stabilizacja temperatury i atmosfery gazów ochronnych | 1 | 1.Złożony z: - regulatora temperatury do max 1300 stopni C - z możliwością płynnej zmiany temperatury (lub skokowo z dokładnością do co najmniej 1 stopnia) ,dokładność 0,1% @25°C, stabilność typ. 50 ppm/°C - z możliwością wprowadzenia zadanych ustawień temperatury za pomocą programowalnego kontrolera , komunikacja przez RS-485 i ręczna - prowadnic umożliwiających wprowadzanie materiału przed procesem oraz odbieranie materiału po procesach obróbki termicznej - z możliwością zaprogramowania, monitorowania i regulowania ciśnienia i temperatury wewnątrz komory - regulacją płynną lub skokową o rozdzielczości co najmniej 1 stopień - z możliwością wprowadzania danych numerycznie, graficznie lub poprzez podanie kilku punków referencyjnych (możliwość zaprogramowania zależności T=f(t) oraz (p=f(t) T- temperatura, t- czas, p - ciśnienie) - z korekcją temperatury i ciśnienia w czasie rzeczywistym - o objętości komory grzejnej co najmniej 10L i proporcjach podstawy 3:2 (stosunek podstawy do wysokości) - z zasilaniem trójfazowym o mocy 5 kW o napięciu 48Vac z płynną regulacją bez wprowadzania zakłóceń harmonicznych - naciągiem umożliwiającym przewijanie zwęglanych materiałów - komora wyposażona w szybkozłącza do wprowadzania i wyprowadzania gazów osłonowych - szybkozłącza opisane w pkt 10) dostosowane do maksymalnych temperatur - aplikatora/dozownika gazów osłonowych - z kompletem zaworów oraz reduktorem i regulatorem przepływu gazu - z kompletem manometrów i pomiarem przepływu gazów osłonowych - z zaworem bezpieczeństwa - komory zewnętrznej (hermetycznego dygestorium z możliwością zamontowania manipulatorów gumowych w formie rękawic) - będącej stacją bazową dla modułu wewnętrznej komory termicznej z możliwością demontażu komory wewnętrznej poza komorę zewnętrzną - z wyciągiem wentylacyjnym (z uwzględnieniem wysokich temperatur z wewnętrznej komory termicznej - z manipulatorami (rękawice gumowe/silikonowe/nitrylowe – zmienne w zależności od potrzeb z możliwością zamiany, w podstawowym wyposażeniu gumowe) pozwalającymi na dokonywanie czynności w warunkach zachowania hermetyczności - z możliwością regulacji temperatury – do 70 stopni ͦC - z regulacją płynną lub skokową o rozdzielczości co najmniej 0,1 stopnia - z możliwością wprowadzania danych numerycznie, graficznie lub poprzez podanie kilku punków referencyjnych (możliwość zaprogramowania zależności T=f(t) oraz p=f(t)) - z korekcją temperatury i ciśnienia w czasie rzeczywistym sterowanie ręczne lub poprzez RS-485 - z możliwością regulacji ciśnienia w zakresie 0,75 – 2 BAR. - komora w części co najmniej 50% panelu od strony rękawic musi być wykonana z materiałów pozwalających swobodnie obserwować komorę wewnątrz - komora w części użytkowej ma posiadać objętość co najmniej 1 m3 - przedni panel o najdłuższej krawędzi długości 178 cm - na niej umieszczone w równych odstępach 4 rękawice gumowe o długości co najmniej 65 cm - z możliwością demontażu każdej z rękawic niezależnie i zamknięcia otworu po rękawicy deklem - zamontowaną na wysokości 85-100 cm nad posadzką - głębokość komory co najmniej 70 cm - wysokość komory co najmniej 95 cm - komora wyposażona w manometr ciśnienia i próżni - miernik przepływu powietrza lub gazów - pompa próżniowa zapewniająca wydajność dostosowaną parametrami do wymagań utrzymania próżni na poziomie 10-2 mbar. - kompresor dostosowany do potrzeb utrzymania ciśnienia i wielkości parametrów przewietrzania komory dygestorium 0,5m3/min. - Kontroler do reaktora: Procesor zgodny z x86 taktowanie min. 3.7 GHz (3M Cache), Windows 10 Pro, Napęd DVD±RW, Pamięć RAM min 4 GB DDR3, Dysk HDD 500 GB, Złącze VGA, Złącze DVI-D, Zasilacz TFX-format, 80-plus Bronce, 24-7 ready |
| 12. | Generator funkcyjny | 2 | - Rozdzielczość: 16 bit - Amplituda: 5.46 mVp-p 0 10 Vpp - Rozdzielczość amplitudy: <0.06% - Dokładność amplitudy AC +2% amplitudy +1mV, -1% amplitudy -1mV - Impedancja wyjściowa: Nominalnie 50 Ohm lub 75 Ohm - Filtr wyjściowy: Opcjonalny 7-biegunowy filtr eliptyczny - Maksymalne częstotliwości generowanych sygnałów Sinus – 40MHz, prostokąt – 25MHz, trójkąt – 5MHz - SFDR <20MHz – 70dB, 20-40MHz – 60dB |
| 13. | Oprogramowanie sterujące do generatora funkcyjnego | 1 | - Ma być zintegrowane z aplikacją pomiarową - Kształtować generowane przebiegi wejściowe komórki pomiarowej (wyjściowe generatora) - Pozwalać na sterowanie bezpośrednie poprzez aplikację pomiarową jak i poprzez API (INTERFEJS PROGRAMISTYCZNY APLIKACJI) głównej aplikacji pomiarowej - Poprzez GUI ma pozwalać na zarządzanie oraz kształtowanie przebiegu - według danych parametrycznych wpisywanych w oknach i akceptowanych odpowiednich przyciskiem - danych w postaci punktów - danych w postaci przebiegów funkcji z uwzględnieniem zakresów (brzegowych) b) definiowanie przebiegu za pomocą funkcji w postaci y=f(x,t) - poprzez GUI wyświetlać stan urządzenia (wykonywaną aktualnie czynność) - poprzez GUI wyświetlać ustalone parametry takie jak: - czas narostu - okres - częstotliwość - graficznie przedstawiać krzywą rzeczywistą przebiegu zmienności e) dane w formie przebiegu mają dać możliwość zakodowania do bazy danych - kształtu obwiedni - zapisu parametrycznego f) dawać możliwość pracy jako generator sygnałowy niezależnie od oprogramowania pomiarowego - z kształtowaniem przebiegu - według zadanych krzywych - określenie częstotliwości |
| 14. | Koncentrator DSP | 1 | - Platforma: PXI - Typ szyny PXI: PXI Express - System operacyjny: Real-Time, FPGA, Windows - Podłączenie wejść/wyjść: Terminal przyłączeniowy - Wymagana moc na szynie: +3,3V 3 A - Wymagana moc na szynie: +12V 3 A - Liczba zajmowanych slotów: 1 - Izolacja: Brak - Liczba kanałów: 136 - Maksymalna przepustowość danych na kanał: 1 Gbits/s - Poziomy logiczne: 3,3 V, 1,8 V, 1,5 V, LVDS, LVTTL, 1,2 V, 2,5 V - Rekonfigurowalne FPGA: Kintex-7 XC7K325T |
| 15. | Oprogramowanie sterujące koncentratora DSP | 1 | - Ma być zintegrowane z aplikacją pomiarową - Pozwalać na konfigurowanie już wcześniej zdefiniowanych algorytmów służących do pomiarów - Umożliwiać wgrania nowych, dodatkowych algorytmów przetwarzania (do FPGA) uzyskiwanych wartości pomiarowych (niezależnie od danych RAW umieszczanych na serwerze bazodanowym) - Być zintegrowane poprzez GUI głównej aplikacji pomiarowej z pozostałymi modułami |
| 16. | Moduł cyfrowego adaptera | 1 | - Platforma: PXI - Typ szyny PXI: PXI Express, kompatybilny z PXI Hybrid - System operacyjny: FPGA, Windows, Real-Time - Konektor: Żeński 68-pin VHDCI - Liczba kanałów: 16 - Rozdzielczość: 14 bits - Częstotliwość próbkowania: 50 MS/s - Przetwornik ADC: AD9252 - Impedancja wejściowa: 50 Ω - Zakres częstotliwości zewnętrznego zegara próbkującego: 30 MHz – 50 MHz - Liczba kanałów wejściowych: 8 - Liczba kanałów wyjściowych: 8 |
| 17. | Oprogramowanie sterujące modułu adaptera cyfrowego | 1 | - Oprogramowanie ma monitorować poprawność przebiegu obliczeń - Oprogramowanie ma sprawdzać poprawność danych wejściowych - Oprogramowanie ma sprawdzać poprawność danych wyjściowych - W przypadku braku zgodności ilości pakietów wchodzących i wychodzących oprogramowanie ma zatrzymywać pomiar - W przypadku niezgodności poprawności poprzez główną aplikację pomiarową oprogramowanie ma podawać informację (przyczynę zatrzymania pomiaru) |
| 18. | Kabel ekranowany | 1 | - Jednokierunkowy kabel ekranowany do transmisji o bardzo dużej szybkości - Długość 1 m |
| 19. | Ekranowane akcesoria | 2 | - Ekranowane akcesoria wejścia/wyjścia przeznaczone do sygnałów analogowych |
| 20. | Moduł wejść/wyjść cyfrowych | 1 | - Wyposażony w 32 przemysłowe wejścia cyfrowe l / O -30 V, - Wyposażony w separator galwaniczny |
| 21. | Przewód ekranowany | 1 | - Ekranowany przewód 100-pinowy - Zakończony 100-pinowym złączem - Długość 1 m |
| 22. | Ekranowy blok | 1 | - Przeznaczony dla cyfrowych urządzeń 100-pinowych - Wyposażony w złączą śrubowe |
| 23. | Kontroler | 1 | - Platforma: PXI - Typ szyny PXI: PXI Express - Zainsyalowany LabVIEW Real-Time - Liczba rdzeni procesora min. 8 - Częstotliwość procesora: 6 rdzeni, 12 wątków, 3.4 GHz dla jednego rdzenia - Dysk twardy: 240 GB SSD - Dostępna ilość pamięci RAM: 24 GB DDR4 - Praca 24/7: Tak - Port Ethernetowy: 2 x Gigabit Ethernet LAN - Wyjścia wideo: DisplayPort - Interfejs GPIB (IEEE 488.2): Tak - Odporność na wibracje: Od 5 do 50 Hz; 0,3grms - Dopuszczalna temperatura pracy: 0 °C - 50 °C - Dopuszczalna wilgotność pracy: 10 % - 90 % - Certyfikacja: CE,FCC |
| 24. | Oprogramowanie sterujące kontrolera | 1 | - Ma zawierać podstawowy system operacyjny. - Ma zawierać kompletne środowisko programistyczne „Labview” razem z pakietami obsługującymi programowanie układów FPGA. - Ma zawierać sterowniki oraz pakiety API (INTERFEJS PROGRAMISTYCZNY APLIKACJI) sprzętowych pomiarowych modułów funkcyjnych. - Ma zapewnić komunikację pomiędzy wszystkimi pomiarowymi modułami funkcyjnymi oraz serwerem bazodanowym. - Ma zapewnić zdalny dostęp do oprogramowania wybranym użytkownikom. - Ma zapewnić możliwość uruchamiania aplikacji stworzonych w środowisku „Labview”, a także głównej aplikacji pomiarowej. |
| 25. | Obudowa do adapterów | 1 | - Zasilanie AC - Liczba Slotów 8 - Liczba Slotów Peryferyjnych PXI 4 - Liczba Slotów PXI Express 1 - Liczba Slotów Hybrydowych (PXI/PXI Express) 2 - Maksymalna Przepustowość Systemu (GB/s) 3,132 GB/s - Kompatybilność Modułów 3U PXI i CompactPCI Tak - Możliwość Montażu w Szafie 19” Tak - Wbudowany Kontroler Nie - Możliwość Monitorowania Napięć Zasilania Tak - Dostępna Moc Zasilania (W) 354 - Napięcie Zasilania 100 V ; 240 V - Częstotliwość Napięcia Zasilającego 50 Hz ; 60 Hz - Możliwość Samodzielnej Wymiany Zasilacza Tak - Ciśnienie Hałasu Wentylatora W Trybie Auto (dBA) 43,6 - Moc Hałasu Wentylatora W Trybie Auto (dBA) 52,8 - Maksymalne Ciśnienie Hałasu Wentylatora (dBA) 62 - Maksymalna Moc Hałasu Wentylatora (dBA) 72 - Liczba Wentylatorów 2 - Wydajność Wentylatora (cfm) 110 - Wydajność Wentylatora Na Slot (cfm) 110 - Złącza BNC - Minimalna Temperatura Pracy 0 °C - Maksymalna Temperatura Pracy 55 °C |
| 26. | Aplikacja pomiarowa wraz z interfejsem użytkownika | 1 | - Aplikacja ma być zintegrowana poprzez GUI głównej aplikacji pomiarowej z pozostałymi modułami: - dostęp do baz danych - dostęp do raportów (wybór dowolnych raportów lub ich wygenerowania) - zestawienie korelacyjne wybranych raportów lub niektórych ich fragmentów a) zestawienie graficzne b) zestawienie numeryczne c) narzędzia exportu do plików arkuszy kalkulacyjnych i baz danych 2. Ma nadzorować i monitorować poprawność przebiegu obliczeń - dane wejściowe - przetworzenie według wybranego algorytmu - umieszczenie wyników pomiarowych w bazie danych - zestawienie zadanych parametrów pomiarowych a) według zdefiniowanych parametrów i trendów b) możliwość zdefiniowania własnych, niestandardowych parametrów korelacyjnych (według jednego z języków programowania lub zapytań bazodanowych – oraz zgodnie z LabVIEW) 3. Ma mieć możliwość sterowania każdym z 32 kanałów poprzez: - możliwość przypisania różnych algorytmów dla różnych kanałów - pojedynczo oddzielnie dla każdego z kanałów - dla grup kanałów korzystających z tego samego algorytmu przetwarzającego sygnał - możliwość włączania i wyłączania pomiarów niezależnie od pozostałych - dla pojedynczych kanałów - dla grup kanałów - Ma mieć możliwość wybrania algorytmów pomiarowych - predefiniowanych - możliwych do samodzielnego zdefiniowania i wgrania jako dodatkowe opcje - Ma mieć możliwość przetwarzania sygnałów wejścia/wyjścia oraz umieszczenie ich skorelowanych do danych RAW - Ma zapewnić bezpieczeństwo przesyłanych danych SSL+SSH oraz obsługę SFTP. - Ma informować w przypadku wystąpienia niezgodności danych wejścia/wyjścia - Komunikat na ekranie operatora podczas wykonywania pomiarów - Komunikat zapisany w bazie danych - Ma zapewnić przesyłanie wszystkich danych w formacie TDMS. - Wybieranych opcjonalnie poprzez pola wyboru - Ma zwracać informacje do modułów o aktualnym stanie (odczyt/zapis) |
| 27. | Serwer danych | 1 | - Procesor zgodny z x86, min. 8 rdzeni, taktowanie min 2.1 GHz na rdzeń - Min. 16 GB RAM DDR4 - Min. 2x LAN - Min. 2x USB2.0 - Min. 6x USB3.0 - Min. 1x PS/2 - Dysk 1x 256 GB SSD - 1x VGA - 1x TOSLINK |
| 28. | Oprogramowanie do symulacji teoretycznego modelu fizycznego | 1 | - Ma zawierać moduł symulacji warstwy podwójnej - Ma zawierać moduł symulacji całego kondensatora zbudowanego na elektrolitach płynnych - Ma zawierać moduł symulacji całego kondensatora zbudowanego na elektrolitach stałych - Ma zawierać moduł korelacji danych teoretycznych z danymi pomiarowymi - Ma zawierać moduł raportowania i prezentacji graficznych - Ma mieć możliwość dołączenia nowych, obecnie niezdefiniowanych modeli - System połączy w jedną całość wszystkie moduły w laboratorium - w części montażowej - w części produkcyjnej - w części pomiarowej - w części symulacyjnej - w części korelacyjnej - w części obróbki danych - w części prezentacji wyników - GUI systemu: 1) posiada dostęp do wszystkich poszczególnych modułów i: a) może nimi zarządzać b) ma dostęp do wszystkich funkcji dostępnych dla GUI danego modułu z zachowaniem praw dostępu c) monitoruje każdą czynność poszczególnych modułów d) potrafi kolejkować zadania i nadawać priorytety zadań do wykonania dal poszczególnych modułów 2) Jest konfigurowalne i z dostępnymi opcjami zależnymi od praw dostępu a) Posiada wszystkie dostępne opcje w zależności od praw dostępu b) Potrafi ustawiać każdy z parametrów dostępnych przez GUI danego modułu ze swojego poziomu c) Jest w stanie obsługiwać wszystkie polecenia dostępne w GUI poszczególnych modułów 3) potrafi prezentować wszystkie parametry ze wszystkich modułów – a) prezentować w GUI Systemu dowolne parametry odczytane za pomocą GUI danego modułu b) generować wykresy przebiegów zmienności c) generować pliki txt lub w innych akceptowanych przez programy kalkulacyjne zestawienia raportów 4) jest bezpośrednim środowiskiem zdalnego dostępu (zapewni pośredni dostęp do danych dla osób logujących się z zewnątrz (analitycy i superadministratorzy) a) jest pośrednią platformą dostępu do danych umieszczonych w bazach danych dla analityków i superadministratorów. b) Tworzy raporty i zestawienia dla analityków (bez bezpośredniego dostępu do danych w bazach danych) c) Odpowiada za komunikację i dostęp do danych modułów z urządzeń łączących się z zewnątrz – bez możliwości bezpośredniego wglądu do baz danych d) generuje pliki zestawień raportów: - dane zgłoszone przez osobę pracującą zdalnie są generowane do pliku, - dane w formie wykresów zdalnie są generowane do pliku, - dane w formie tabel są zdalnie generowane do pliku, - Podział praw dostępu ze względu na uprawnienia i funkcje: 1) Poprzez GUI Głównej aplikacji integrującej LABORATORIUM wszystkie moduły według uprawnień a) Grupa I – użytkownicy/pomiarowcy/technicy • prawa dostępu do wykonywania pomiarów według ustalonych przez administratorów lub superadministratorów standardów (bez możliwości samodzielnego konfigurowania wszystkich parametrów), • mają prawo przypisać konkretną próbkę (ID próbki wraz z opisem) do konkretnych badań pomiarowych (umieszczanych automatycznie w bazach danych) • zakres wartości pomiarowych mogą modyfikować jedynie w zakresie określonym przez administratora • nie mają bezpośredniego dostępu do bazy danych (mogą otrzymać jedynie raporty w formie graficznej i tabel zgodnych z formatem TXT, XLS (lub innym zdefiniowanym formacie arkusza kalkulacyjnego) • pozostałe moduły laboratorium mogą obsługiwać jedynie poprzez interface danego stanowiska/modułu • nie posiadają prawa zdalnego dostępu do żadnego z modułów w laboratorium (w szczególności do bazy danych b) Grupa II – Analitycy • Dostęp do danych eksperymentalnych pozwalających tworzyć odpowiednie zestawienia wynikowe dla określonych przez administratorów serii pomiarów lub typów pomiarów dla wybranych materiałów lub według zadanego parametru znajdującego się w bazach danych – pośrednio poprzez GUI • Kreowanie szablonów raportowania – mają prawo wyboru, które dane z dostępnych przydzielonych im przez administratora są raportowane przez bazy i generowane do pliku jednego z dostępnych formatów arkuszy kalkulacyjnych (nie mają bezpośredniego dostępu do baz danych), a wygenerowane pliki są dołączane do e-maili wysyłanych do analityków i równolegle mają dostęp do tych plików po zalogowaniu się do GUI (również zdalnie) • Analiza przeprowadzonych badań – mają prawo tworzyć raporty i umieszczać je poprzez GUI na serwerze bazodanowym. Do bazy danych będzie dołączonych plik wygenerowany przez analityka • Kreowanie zestawień danych, korelacja (wykresy, tabele, ect) • Możliwość pracy zdalnej, ale tylko na wcześniej wygenerowanych szablonach (bez możliwości do bezpośredniego dostępu do baz danych) • Zdalne umieszczanie raportów, zestawień, etc c) Grupa III – administratorzy: • Wybór wszystkich dostępnych badań w zakresie praw nadanych przez superadmina • Dobór parametrów brzegowych eksperymentu według praw nadanych przez superadmina • Dostęp do odczytu danych (bez prawa ich edycji i kasowania) pozwalających generować raporty/sprawozdania z badań) z bazy danych na poziomie koniecznym według praw nadanych przez superadmina • Nadawanie praw użytkownikom grup I i II według praw otrzymanych od superadmina • Dostęp do poszczególnych modułów wraz z możliwością ich zdalnego sterowania (lub bezpośredniego według potrzeb) oraz do konfiguracji łączącej poszczególne moduły na podstawie praw otrzymanych od superadmina • Możliwość pracy zdalnej w zakresie uprawnień nadanych przez superadmina d) Grupa IV • Dostęp do pełnego zakresu wszystkich możliwych do przeprowadzenia eksperymentów w całym zakresie dostępności parametrów • Możliwość kreowania gotowych eksperymentów przeprowadzanych przez użytkowników grup I i III • Pełny dostęp do sterowania (bezpośrednio i zdalne) wszystkich modułów z możliwością synchronizowania ich ze sobą (np. połączenie prasy z aplikatorem warstw i walcarką) • Możliwość dołączania nowych modułów • Modyfikacja istniejących modułów – np. dokładanie nowych algorytmów pomiarowych lub skorelowanie innych zależności wzajemnych nieplanowanych w chwili tworzenia laboratorium • Nadawanie praw dla grup I, II, III • Pełny dostęp do wszystkich danych w bazach danych, w tym danych nieprzetworzonych • Pełny dostęp do wszystkich możliwości pomiarowych, analitycznych i raportowania • Możliwość pracy zdalnej – szyfrowanie na bazie kluczy publicznych – dedykowana aplikacja na komputerze zdalnym superadmina (tylko sparowane urządzenie zapisane po stronie środowiska laboratorium) • Pełen wgląd w formie raportów kreowanych według wprowadzonych wytycznych w czynności wykonane przez wszystkich użytkowników w dowolnie określonym okresie (dobrane parametry pomiarowe, wykonane pomiary i czynności), w tym czynności wykonane przez pracę userów z uprawnieniami pracy zdalnej. 2) Zdalnie poprzez GUI zewnętrznego urządzenia (dedykowanej aplikacji) z prawami dostępu, a) analityków b) Dla superadministratorów |
| 29. | Zasilacz laboratoryjny | 2 | - Napięcie wyjściowe regulowane: 0-30V - Płynna regulacja prądu wyjściowego: 0-5A - Prąd wyjściowy: 0-5A - Jednoczesny odczyt napięcia i płynącego prądu na wyjściu - Wyświetlacz LED - Woltomierz: wyświetlacz LED 3,5 cyfry o rozdzielczości 0,01V - Amperomierz: wyświetlacz LED 3,5 cyfry o rozdzielczości 0,001A - Zabezpieczenie przeciwzwarciowe (przy zwarciu automatycznie wyłącza się) - Praca w trybie C.V. (Constant Voltage -stabilizacja napięcia - Praca w trybie C.C. (Constant Current - stabilizacja prądu wyjściowego) - Zasilacz liniowy (na transformatorze) - Przystosowany do pracy ciągłej - Wentylator połączony z czujnikiem temperatury - Temperatura pracy: -10°C – 40°C - Wilgotność: <90% - Dokładność wskazań woltomierza: ± (1%+1cyfra) - Dokładność wskazań amperomierza: ± (1%+1cyfra) - Współczynnik stabilizacji napięcia CV:≤0.01% + 2mv - Tętnienia i szumy napięcia ≤1 mvrms - Stabilizacja prądu: ≤0.2% + 3ma - Tętnienia i szumy prądu: ≤2 marms - Napięcie zasilania: 220V AC ±10%, 50Hz |
| 30. | Oscyloskop cyfrowy z multimetrem | 1 | - Dwukanałowy oscyloskop cyfrowy o pasmie 60mhz - Czas narostu 5.8 ns - Impedancja wejściowa 1MΩ; 15pf - Czułość 10mv/div do 5mv/div - Sprzężenie: AC, DC i GND - Maksymalne napięcie wejściowe 400V ( DC+AC Peak) - Próbkowanie w czasie rzeczywistym 250msa/s - Próbkowanie ekwiwalentne do 50gsa/s - Pamięć próbek 32k przy jednym kanale 16k przy dwóch kanałach - Dokładność podstawy czasu ± 50ppm - Wyzwalanie CH1, CH2 tryby edge, pulse width, alternative - Pomiary napięcia: Vpp, Vamp, Vmax, Vmin, Vtop, Vmid, Vbase, Vavg, Vrms, Vcrms, Preshoot, Overshoot - Pomiary czasowe: Frequency,Period, Rise Time, Fall Time, Positive Width, Negative Width, Duty Cycle - Pomiary opóźnienia: delay time from ch1 rising edge to ch2 rising edge, delay time from ch1 falling edge to ch2 falling Edge - Pomiary kursorami: Manual, Track, Auto Measure Modes - Zapis 15 przebiegów i ustawień - Wbudowany multimetr: - Maksymalna rozdzielczość 6,000 counts - DMM Testing Modes: Voltage, Current, Resistance, Capacitance,Diode Continuity - Maksymalne napięcia wejściowe: AC: 600V, DC: 800V - Maksymalny prąd: AC: 10A, DC: 10A - Impedancja wejściowa 10 MΩ - Kolorowy wyświetlacz 5.7 cala z energooszczędnym podświetleniem LED - Izolacja galwaniczna pomiędzy oscyloskopem i multimetrem - Możliwość zapisywania przebiegów na pen-drive poprzez USB - Rozbudowane funkcje automatycznych pomiarów kursorami - Możliwość wykonywania operacji matematycznych pomiędzy kanałami - Analiza FFT - Komunikacja USB 2.0 - Sondy oscyloskopowe 2 szt. - Sondy multimetru 2 szt. - Kabel usb - Oprogramowanie - Zasilanie sieciowe AC 100V ~ 240V, 50Hz ~ 60Hz; DC 8.5VDC - Zasilane bateryjne (bateria li-on w zestawie) czas pracy minimum 5h |
| 31. | Miernik RLC | 1 | - Automatyczna zmiana zakresów pomiarowych - Podświetlany wyświetlacz lcd 2,8'' (40 mm x 63 mm) - Maksymalne wskazanie: 19999 - Funkcja hold - Autoidentyfikacja elementu mierzonego - Automatyczne wyłączanie - Komunikacja z komputerem poprzez usb - Szeregowy / równoległy tryb pomiaru - Pomiar przy pobudzeniu różnymi wartościami częstotliwości: 100hz/120hz/1khz/10khz/100khz - Funkcja kalibracji - Automatyczny wyłącznik - Zakresy pomiarowe: - L(H) 20µH/200µH/20mH/200mH/2000mH/20H/200H2000H/20kH ±(0.5%+5) - C(F) 200pF/2nF/20nF/200nF/2000nF/20µF/200µF/2000µF/20mF ±(0.5%+5) - R (Ω) 20Ω/200Ω/2KΩ/20KΩ/200KΩ/2MΩ/20MΩ/200MΩ ±(0.3%+5) - Częstotliwość pomiarowa 100Hz/120Hz/1khz/10khz/100khz - Napięcie pomiarowe 0.6Vrms - Parametry pomiarowe L/C/R/DCR/Q/D/θ/ESR - Przewody pomiarowe , kabel USB, przejściówka pomiarowa, torba na miernik, płyta CD z oprogramowaniem, instrukcja obsługi |
| 32. | Oscyloskop cyfrowy | 1 | - Typ oscyloskopu: cyfrowy - Pasmo: ≤200MHz - Liczba kanałów: 4 - Długość rekordu pamięci: 10Mpts - Próbkowanie: 1Gsps - Czas narastania: ≤1,75ns - Rodzaj użytego wyświetlacza: TFT 8" (800x480) - Podstawa czasu: 1n...100s/dz - Rozdzielczość pionowa: 8bit - Tryb wyzwalania: automatyczny, normalny, pojedynczy - Napięcie wejściowe maksymalne: 300V - Impedancja wejściowa: 1MΩ/16pF - Czułość wejściowa: 1mV/dz...10V/dz - Sprzężenie wejścia: AC, DC, GND - Sprzężenie wyzwalania: AC, DC, dolnoprzepustowe, górnoprzepustowe - Właściwościowości przyrządu pomiarowego: - filtr szumów tła - funkcja AUTOSET automatyczne ustawianie parametrów wyświetlania (podstawy czasu, wzmocnienia) - analiza protokołów: I2C, SPI, UART - automatyczny pomiar 36 parametrów - analiza protokołów: CAN/LIN |
| 33. | Termometr cyfrowy | 1 | - Z termoparą typu J, K, T, E, R, S i N - USB do transferu danych - DataLogging 100 - Autokalibracja - Typy/zakresy termopary: - Typ K: -200stC - +1372stC, -328stF - +2501stF - Typ J: -210stC - +1200stC, -346stF - +2192stF - Typ T: -250stC - +400stC, -418stF - +752stF - Typ E: -150stC - +1000stC, -238stF - +1832stF - Typ R: 0stC - +1767stC, +32stF - +3212stF - Typ S: 0stC - +1767stC, +32stF - +3212stF - Typ N: -200stC - +1300stC, -328F - +2372stF - Dokładności bazowe: - Typ K, J, T, E: 0.2% +/-0.6stC - Typ R, S: 0.2% +/-2stC - Typ N: 0.2% +/-1.5stC - Rozdzielczość: 0.1stC (gdy >999.9stC: 1stC) - Funkcje specjalne: - wejścia T1, T2 - wybór skali temp.: C/F/K - alarm za wysokiej/niskiej temperatury - wyjście sygnalizujące przekroczenie limitu temperatury - samokalibracja użytkownika - pamięć 100 wskazań - port USB - zapamiętanie ostatniego wskazania - temperatura: maksymalna/minimalna/średnia - praca w uśpieniu - wskaźnik wyczerpanej baterii - podświetlenie wyświetlacza - Zasilanie: USB lub bateria 9V (6F22) |
| 34. | Cyfrowy multimetr | 1 | - Woltomierz: pomiar napięcia stałego DC do 1000V - Woltomierz: pomiar napięcia zmienne AC do 750V - Pomiar wartości skutecznej True RMS - Amperomierz: pomiar prądu AC/DC do 10A - Omomierz: pomiar rezystancji do 220MΩ - Woltomierz umożliwia pomiar o najmniejszej rozdzielczości 10µv (zakres do 220mv) - Amperomierz umożliwia pomiar o najmniejszej rozdzielczości 0,01µa (zakres do 220µa) - Pomiar pojemności do 220mf (mili faradów) - Częstościomierz: pomiar częstotliwości do 220mhz - Pomiar współczynnika wypełnienia - Komunikacja z komputerem za pośrednictwem RS232 (optoizolacja) - Automatyczna lub ręczna zmiana zakresów pomiarowych - Akustyczny tester ciągłości - Sleep Mode – automatyczny wyłącznik po ok. 15 minutach bezczynności (oszczędzanie baterii) - Peak – pomiar wartości szczytowej - Rel – pomiary względne - Analogowa linijka 46 segmentowa – bargraf - Wskaźnik rozładowane baterii - Wskazanie na wyświetlaczu LCD 22000 - Zasilanie: bateria 9V (6F22) |
| 35. | Stacja lutownicza wraz z stacją na gorące powietrze | 1 | Stacja lutownicza kolbowa: - Płynna regulacja ustawionej temperatury: 200°C - 480°C - Cyfrowy wskaźnik temperatury - Ceramiczna grzałka moc: 60W - Zabezpieczenie ESD (zabezpieczenie przed zbieraniem się ładunku elektrostatycznego) - Długość kabla: 130 cm - Napięcie zasilające kolbę: 24V - Wymienne groty Stacja na gorące powietrze HOT-AIR: - Płynna regulacja wydmuchiwanego powietrza - Płynna regulacja strumienia powietrza (szeroki zakres) do 24l/min. - Cyfrowy wyświetlacz LED - Mocna grzałka powoduje szybie nagrzewanie do zadanej temperatury i jej stabilizacje bez względu od szybkości przepływu powietrza - Konstrukcja ESD safe (zabezpieczenie przed zbieraniem się ładunku elektrostatycznego) |
| 36. | Generator funkcyjny | 1 | - Technologia cyfrowej syntezy częstotliwości DDS - Dwa kanały wyjściowe - Próbkowanie 125msa/s, - Maksymalna częstotliwość wyjściowa 50Mhz - 2 kanały wyjściowe - Rozdzielczość pozioma 14bit, - Długość przebiegu 16kpts - 5 standardowych typów przebiegów wyjściowych, - 48 przebiegów arbitralnych Możliwość przygotowania i edycji 14bitowych długich na 16kpts sygnałów arbitralnych przy pomocy oprogramowania do PC easywave – oprócz dostępnych podstawowych sygnałów istnieje m.in. Możliwość odręcznego rysowania przebiegów - Możliwość modulacji różnymi sygnałami: AM, FM, PM, FSK, ASK, PWM, przemiatanie liniowe / logarytmiczne (sweep), generacja paczek impulsów (burst) - Różne wejścia / wyjścia: wyjście przebiegów generatora, wejście modulacji z zewnętrznego źródła, wejście zegarowe 10mhz, wejście zewnętrznego sygnału wyzwalającego, wyjście wewnętrznego sygnału wyzwalającego - Sprzężenie kanałów i funkcja powielania (pozwala na powielenie parametrów jednego kanału na drugi) - Wbudowany szerokopasmowy licznik częstościomierz o zakresie 100mhz / 200mhz (pojedynczy kanał) – pomiar częstotliwości, okresu, wypełnienia, szerokości impulsu - Interfejsy: USB Device, USB Host |
| 37. | Analizator stanów logicznych | 1 | - Analizator stanów logicznych 16 kanałowy - Maksymalne próbkowanie 200mhz - Maksymalne napęcie wejściowe +/- 50v - 2 wyjścia pwm - Minimalna długość impulsu wejściowego 12,5 ns - Minimalne długość impulsu na wyjściu pwm 5ns - Zasilanie bezpośrednio z portu usb - Obsługiwane protokoły: uart(rs-232/485/422)、i2c、spi、can、dmx512、i2s/pcm、manchester、1-wire、simple parallel、uni/o - Oprogramowanie dołączone na zewnętrznym nośniku - Współpracuje z systemami operacyjnymi: windows xp、vista、windows 7/8(32bit/64bit) - Bezpłatne aktualizacje oprogramowania - Możliwość eksport danych do plików: *.txt, *.csv, *.bin |
| 38. | Przystawka cęgowa | 1 | - Przeznaczona do współpracy z miernikami i oscyloskopami o minimalnej impedancji wejściowej 10kω - Średnica na przewód pomiarowy: max. 30mm - Wskaźnik rozładowanej baterii (świeci się czerwona dioda LED) - Temperatura pracy: 0 °C do 50 °C, 70% R.H. - Temperatura przechowywania: -20°C ~ +70°C, 80% R.H. - Typ baterii: 9V DC, NEDA 1604, 6F22, 006P - Żywotność baterii: do 100 godzin dla baterii cynkowo-węglowych - Waga: max 250g |

Gwarancja na całość wyposażenia laboratorium i oprogramowanie min. 24 miesiące.