Opis przedmiotu zamówienia – zadanie nr 5
MEBLE PRACOWNICZE, kolorystyka: Popiel (blaty laminat HPL) + grafit, stelaże metalowe Antracyt RAL 7016, uchwyty metalowe antracyt RAL 7016
1. Biurko o wym. 1600x800x735-860h (mm) – 3 szt.
Blat gr. 25mm pokryty laminatem HPL. Stelaż metalowy zamknięty w kolorze antracyt, nogi o przekroju 70x30mm z regulacją wysokości w zakresie 735-860h, pod blatem belka metalowa łącząca stelaż.
[image: image1.emf]
2. Szafka przybiurkowa typu Cargo o wym. 426x803x1210H (mm) – 3 szt.
Szafka dostawna do biurka z drzwiami z uchwytem i zamkiem wysuwanymi do przodu.

Wewnątrz szafki szuflady/półki metalowe, w górnej części pod blatem szuflada piórnikowa. Szuflady z rozstawem na 3 wolne przestrzenie z możliwością wstawienia segregatorów z obu stron. Górny blat gr. 25 mm pokryty lamintatem HPL, pozostałe elementy z płyty gr. 18mm. Wszystkie obrzeża PCV gr. 3 mm.
[image: image2.emf]
3. Szafka przybiurkowa o wym. 1200x500x600h (mm) – 3 szt. 

Szafka wyposażona w środkowej części  w 4 szuflady (z wkładem metalowym na prowadnicach  kulkowych z samodomykiem) z zamkiem centralnym, po bokach szafki zamknięte drzwiami z zamkiem. Wykonanie: wieniec górny z płyty gr. 25 mm pokrytej HPL, korpus, półki, frotny i tył  z płyty melaminowanej gr. 18 mm. Wszystkie obrzeża PCV gr. 2 mm. Uchwyty metalowe w kolorze antracyt. Górny blat gr.25mm (pokryty HPL) 
i fronty w kolorze popiel, korpus w kolorze grafit.   
[image: image3.emf]
4. Przegroda międzybiurkowa o wym. 1600x400h (mm) – 1 szt.
Przegroda wykonana z płyty gr. 18 mm z obrzeżem PCV 2mm (kolor do uzgodnienia). Górne rogi zaokrąglone.        
[image: image4.emf] 

5. Szafa aktowa o wym. 800x420x1140h (mm) – 2  szt.
Szafa aktowa z zamkiem baskwilowym, wieniec górny i dolny gr. 25 mm z obrzeżem PCV gr. 3mm, ściana tylna gr. 12mm, zawiasy typu Blum 110 º z cichym domykiem, półki gr. 
25 mm zakotwiczone na podpórkach typu Titus z obrzeżem PCV gr. 2mm. Boki i fronty drzwi z płyty gr. 18mm z obrzeżem PCV 2mm. Stopki z regulacją poziomu od wewnątrz.
[image: image5.emf]
6. Szafa aktowa z drzwiami przesuwnymi o wym. 1200x420x1890h (mm) – 2 szt.
Górny i dolny wieniec, półki gr. 25mm z obrzeżem PCV gr. 3mm, tylna ściana gr. 12mm, boki i front drzwi gr. 18mm . Drzwi przesuwne z zamkiem, półki zakotwiczone na podpórkach typu Titus. Metalowe prowadnice do drzwi przesuwnych. Wieniec dolny i górny, korpus, tylna ściana i półki w kolorze grafit, front drzwi popiel.

Stopki z regulacją poziomowania od wewnątrz.  

[image: image6.emf]            

7. Szafa ubraniowo-aktowa z drzwiami przesuwnymi o wym. 1200x420x1890h (mm) – 
1 szt. 

Górny i dolny wieniec, półki gr. 25mm z obrzeżem PCV gr. 3mm,tylna ściana gr. 12mm, boki i front drzwi gr. 18mm. Drzwi przesuwne z zamkiem, półki zakotwiczone na podpórkach typu Titus. Metalowe prowadnice do drzwi przesuwnych. Wieniec dolny i górny, korpus, tylna ściana i półki w kolorze grafit, front drzwi popiel. Stopki z regulacją poziomowania od wewnątrz. Szafa wewnątrz dzielona na część ubraniową z drążkiem na ubrania wysuwanym i część aktową na segregatory.                           

[image: image7.emf]
8. Nadstawka na szafę z drzwiami przesuwnymi 1200x420x750h (mm) – 3 szt. 

Górny i dolny wieniec, półki gr. 25mm z obrzeżem PCV gr. 3mm, tylna ściana gr. 12mm, boki i front drzwi gr. 18mm. Drzwi przesuwne z zamkiem, półkawewnątrz zakotwiczona na podpórkach typu Titus. Metalowe prowadnice do drzwi przesuwnych.

Wieniec dolny i górny, korpus, tylna ściana i półki w kolorze grafit, front drzwi popiel.

[image: image8.emf]
9. Regał o wym. 400x420x114h (mm) – 1 szt.
Regał otwarty z półkami. Górny i dolny wieniec, półki gr. 25mm z obrzeżem PCV gr. 3mm, tylna ściana gr. 12mm, boki gr. 18mm. Stopki z regulacją poziomowania od wewnątrz.

[image: image9.emf]
10. Szafka aktowa z drzwiami przesuwnymi o wym. 800x400x680h (mm) – 2 szt. 
Górny i dolny wieniec, półki gr. 25mm z obrzeżem PCV gr. 3mm, tylna ściana gr. 12mm, boki i front drzwi gr. 18mm . Drzwi przesuwne żaluzjowe z zamkiem, półka zakotwiczone na podpórkach typu Titus. Metalowe prowadnice do drzwi przesuwnych.

Wieniec dolny i górny, korpus, tylna ściana i półki w kolorze grafit, front żaluzja popiel.

Stopki z regulacją poziomowania od wewnątrz.   
[image: image10.png]680

800

Iy





11. Lady wg wymiarów: 

- Lada o wym. 1600x800/350x735/1080h (w mm) – 1 szt.

- Lada o wym. 1200x800/350x735/1080h (w mm) – 1 szt.

Górny blat nadstawki oraz dolny blat roboczy gr. 25mm pokryty laminatem HPL, boki 
z płyty gr. 25mm, front lady z płyty lakierowanej, od wewnętrznej strony blat roboczy oparty na nogach metalowych w kolorze antracyt. Od frontu lada z cokołem metalowym ze stali szczotkowanej. Kolorystyka lady do uzgodnienia.

             [image: image11.jpg]


[image: image12.emf]
12. Przystawka do lady o wym. 2000x420x1080h (mm) – 1 szt.
Blat przystawki gr. 25mm pokryty laminatem HPL kolor popiel,  oparty z jednej strony na 2 nogach metalowych prostokątnych o przekroju 70x30mm w kolorze antracyt, z drugiej strony mocowane na wspornikach do blatu lady. Pod blatem na całej długości belka usztywniająca.
[image: image13.jpg]



13. ŚciankI działowe wolnostojące wg wymiarów w mm oraz elementy uzupełniające: 

- 1415x1890h – 2 szt.

- 1600x1890h – 1 szt.

- stopa ścianki – 6 szt.

- łączniki ścianek - 2 szt.

Ścianki działowe w profilu anodowanym o wym. 20x30mm  w kolorze aluminium.

Ścianki z podziałem wypełnienia wewnętrznego: dolna część do wys. 144cm wypełniona płytą pokrytą pianką oraz zewnątrzną tapicerką - materiałem dżwiękochłonnym w kolorze grafitowym, w górnej części wypelnienie stanowi poliwęglan komórkowy. 

Ścianki powinny mieć metalowe stabilne stopy oraz odpowiednie łączniki zapewniające stabilność konstrukcji i użytkowania. Ustawienie ścianek i zastosowanych łączników wg rysunku – rzut z góry.

                    [image: image14.jpg]


[image: image15.jpg]1600t
1415 1415




14. Krzesło obrotowe – 4 szt. 
Z wysokim oparciem, z regulowanym zagłówkiem, z mechanizmem synchro, podłokietniki z regulacją wysokości, podstawa metalowa chrom. Siedzisko - pianka poliuretanowa wylewana – gęstość 80 kg/m3. Tapicerka typu Fame, skład: 95 % wełna, 5 % poliamid, odporność na ścieralność 200 tys. cykli Martindale’a. Kolor tapicerki grafitowy. 
Wymiary zgodnie z poniższym rysunkiem w mm.
          [image: image16.jpg]


    [image: image17.emf]
15. Krzesła konferencyjne – 2 szt.
Krzesło konferencyjne na nogach metalowych rurowych o śr. 25mm w kolorze chrom.

Wyposażone w podłokietniki z nakładką tapicerowaną w kolorze siedziska. Tapicerka typu Fame, skład: 95 % wełna, 5 % poliamid, odporność na ścieralność 200 tys. cykli Martindale’a. Kolor tapicerki grafitowy. Wymiary zgodnie z poniższym rysunkiem w mm.
          [image: image18.jpg]


             [image: image19.emf]
Uwagi dodatkowe dotyczące wszystkich elementów zamówienia:

· Cena powinna zawierać koszt wytworzenia wszystkich elementów wraz z kosztami opakowania, transportu i wniesienia do wskazanych pomieszczeń, rozpakowania, montażu w miejscu przeznaczenia oraz wywozu opakowań.

· Odcień tapicerki krzeseł oraz kolory innych elementów, które nie są ujęte w opisie, będących częściami składowymi przedmiotu zamówienia, do uzgodnienia 
z Zamawiającym przed realizacją zamówienia. 

· Dostawa nastapi na koszt i ryzyko Wykonawcy, czyli ryzyko przypadkowej utraty, uszkodzenia rzeczy przejdzie na Zamawiającego po odbiorze przedmiotu zamówienia 
w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

· W przypadku dostarczenia wadliwego lub nezgodnego ze specyfikacją towaru zostanie on zwrócony do Wykonawcy na jego koszt.

· Gwarancja na wszystkie elementy zamówienia min. 24 miesiące.

6

