Opis przedmiotu zamówienia – zadanie nr 5 

1. a)  Szafka dolna wymiary 80  szer. x 60 gł.  x 82 wys. cm (+/- 1 cm) rys 1 

Szafka wykonana z płyty laminowanej o grubościach:

[image: image1.jpg]


Wieniec dolny, boki półki, fronty  : 18 mm

Wieniec górny : min 18 mm 

Widoczne brzegi płyty laminowanej zabezpieczone obrzeżem PCV 2 mm w kolorze laminatu, z którego wykonano szafkę. W wewnątrz szafki ma znajdować się 1 półka. Plecy szafki wykonane z płyty MDF lub HDF o grubości 3 mm. Drzwiczki szafki montowane tak, aby nie był widoczny korpus szafki. Szafka wyposażona w regulowane stopki umożliwiające jej wypoziomowanie.  Zawiasy do frontów z cichym domykiem oraz możliwością regulacji w trzech płaszczyznach. Uchwyty aluminiowe prostokątne do ustalenia z Zamawiającym zamontowane w poziomie o długości   15÷18 cm.  Kolorystyka: odcienie brązu wpadające w szarość, dąb wpadający w odcień latte, wiąz brązowo- szary. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić propozycję min 7 powyżej wskazanych oklein meblowych.  Wybór odcienia okleiny do ustalenia z Zmawiającym. Rodzaj i kolorystyka płyty meblowej jednakowy jak w pkt 2, w pkt 3, w pkt 4, w pkt 5, w  pkt 6. Szafka według rys. 1.

2. Szafka dolna wymiary 80  szer. x 60 gł.  x 82 wys. cm (+/- 1 cm) rys 1 

Szafka wykonana z płyty laminowanej o grubościach:

Wieniec dolny, boki półki, fronty  : 18 mm

Wieniec górny : min 18 mm 

Widoczne brzegi płyty laminowanej zabezpieczone obrzeżem PCV 2 mm w kolorze laminatu, z którego wykonano szafkę. W wewnątrz szafki ma znajdować się : po lewej stronie 1 półka a po prawej cztery szuflady Prowadnice do szuflad kulkowe z dociągiem zabezpieczone przed wypadnięciem. Plecy szafki wykonane z płyty MDF lub HDF o grubości 3 mm. Drzwiczki szafki montowane tak, aby nie był widoczny korpus szafki. Szafka wyposażona w regulowane stopki umożliwiające jej wypoziomowanie.  Zawiasy do frontów z cichym domykiem oraz możliwością regulacji w trzech płaszczyznach. Uchwyty aluminiowe prostokątne do ustalenia z Zamawiającym zamontowane w poziomie o długości   15÷18 cm.  
Kolorystyka: odcienie brązu wpadające w szarość, dąb wpadający w odcień latte, wiąz brązowo- szary. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić propozycję min 7 powyżej wskazanych oklein meblowych.  Wybór odcienia okleiny do ustalenia z Zmawiającym. Rodzaj i kolorystyka płyty meblowej jednakowy jak w pkt 1, w pkt 3, w pkt 4, w pkt 5, w  pkt 6 Szafka według rys. 2.
[image: image2.jpg]82





Rys. 2

3. Szafka dolna pod zlew - wymiary 80  szer. x 60 gł.  x 82 wys. cm (+/- 1 cm) rys 3

Szafka wykonana z płyty laminowanej o grubościach:

Wieniec dolny, boki półki, fronty  : 18 mm

Wieniec górny : min 18 mm 

Widoczne brzegi płyty laminowanej zabezpieczone obrzeżem PCV 2 mm w kolorze laminatu, z którego wykonano szafkę. W wewnątrz szafki ma znajdować się 1 półka. Plecy szafki wykonane z płyty MDF lub HDF o grubości 3 mm. Drzwiczki szafki montowane tak, aby nie był widoczny korpus szafki. Szafka wyposażona w regulowane stopki umożliwiające jej wypoziomowanie.  Zawiasy do frontów z cichym domykiem oraz możliwością regulacji w trzech płaszczyznach. Uchwyty aluminiowe prostokątne do ustalenia z Zamawiającym zamontowane w poziomie o długości   15÷18 cm.  Kolorystyka: odcienie brązu wpadające w szarość, dąb wpadający w odcień latte, wiąz brązowo- szary. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić propozycję min 7 powyżej wskazanych oklein meblowych.  Wybór odcienia okleiny do ustalenia z Zmawiającym. Rodzaj i kolorystyka płyty meblowej jednakowy jak w pkt 1, w pkt 2, w pkt 4, w pkt 5, w  pkt 6. Szafka według rys. 3.

[image: image3.jpg]82

205 205 205

20,5





Rys. 3

4. Szafka górna - wymiary 80  szer. x 35 gł.  x 60 wys. cm (+/- 1 cm) rys 4 - 2 szt
Szafka wykonana z płyty laminowanej o grubościach:

Wieniec dolny, boki półki, fronty  : 18 mm

Wieniec górny : min 18 mm 

Widoczne brzegi płyty laminowanej zabezpieczone obrzeżem PCV 2 mm w kolorze laminatu, z którego wykonano szafkę. W wewnątrz szafki ma znajdować się 1 półka. Plecy szafki wykonane z płyty MDF lub HDF o grubości 3 mm. Drzwiczki szafki otwierane do góry montowane na podnośniku gazowym do frontu uchylno- nachodzącego. Uchwyty aluminiowe prostokątne do ustalenia z Zamawiającym zamontowane w poziomie o długości   15÷18 cm.  Kolorystyka: Beż -jednokolorowy o strukturze matowej , krem- jednokolorowy o strukturze matowej lub odcienie płyt wskazane powyżej w Specyfikacji w pkt 1,2,3. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić propozycję min 7  powyżej wskazanych oklein meblowych.  Wybór odcienia okleiny do ustalenia z Zmawiającym. Rodzaj i kolorystyka płyty meblowej jednakowy jak w pkt 5. Szafka według rys. 4.

[image: image4.jpg]60

szafka pod zlew

80

82





Rys 4

5. Szafka górna - wymiary 80  szer. x 35 gł.  x 60 wys. cm (+/- 1 cm) rys 5

Szafka wykonana z płyty laminowanej o grubościach:

Wieniec dolny, boki półki, fronty  : 18 mm

Wieniec górny : min 18 mm 

Widoczne brzegi płyty laminowanej zabezpieczone obrzeżem PCV 2 mm w kolorze laminatu, z którego wykonano szafkę. Plecy szafki wykonane z płyty MDF lub HDF o grubości 3 mm. Drzwiczki szafki - 2 sztuki otwierane do góry ( podnośnik gazowy) Uchwyty aluminiowe prostokątne do ustalenia z Zamawiającym zamontowane w poziomie o długości   15÷18 cm.  Kolorystyka: Beż -jednokolorowy o strukturze matowej , krem- jednokolorowy o strukturze matowej lub odcienie płyt wskazane powyżej w Specyfikacji w pkt 1,2,3. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić propozycję powyżej wskazanych oklein meblowych.  Wybór odcienia okleiny do ustalenia z Zmawiającym. Rodzaj i kolorystyka płyty meblowej jednakowy jak w pkt 4. Szafka według rys. 5.

[image: image7.jpg]



Rys 5

6. Stolik- wymiary 120 x 80   x 76 cm (+/- 2 cm) rys 6
[image: image5.jpg]09

30



Stół wykonany z płyty laminowanej o grubości: min 25 mm. zabezpieczone obrzeżem PCV 2 mm w kolorze laminatu, z którego wykonano blat stołu.  Blat wystaje poza konstrukcję stołu 30 mm. Stelaż stołu – stal lakierowana proszkowo. Konstrukcja stołu składa się z czterech profili prostokątnych połączonych z nogami za pomocą śrub Nogi stołu  metalowe o profilu okrągłym o średnicy min 80 mm. Nogi zakończone stopkami do regulacji w zakresie 15 mm wysokości. Nogi zgodne z kolorystyką uchwytów wskazanych powyżej w Specyfikacji.  Kolorystyka: : odcienie brązu wpadające w szarość, dąb wpadający w odcień latte, wiąz brązowo- szary. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić propozycję powyżej wskazanych oklein meblowych.  Wybór odcienia okleiny do ustalenia z Zmawiającym. Rodzaj i kolorystyka płyty meblowej jednakowy jak pkt 1, w pkt 2, w pkt 3 w Specyfikacji.

[image: image6.jpg]


Rys. 6

Rys 7

Blat kuchenny o grubości 38 mm o szerokości 320 cm i głębokości 60 cm. Blat wycięty pod zlew. Wykończony listwą boczną. Koniec blatu podparty nogą metalową o profilu okrągłym o średnicy min 80 mm w kolorze zgodnym do uchwytów podanych w Specyfikacji  rys 7. Kolor blatu w kolorze beżu, kremu. Wykonawca jest zobowiązany przedstawić min 10 propozycji blatu.
Gwarancja: min 36 miesięcy

Transport i montaż mebli w cenie
Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć próbnik płyt meblowych, próbnik blatów do Zamawiającego w celu ustalenia rodzaju, odcienia okleiny przed przystąpieniem do realizacji Zamówienia.

Podsumowanie zamówienia:

1. Szafa dolna 

2. Szafa dolna 

3. Szafa dolna pod zlew

4. Szafka górna - 2 szt

5. Szafka górna

6. Stół
