OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – zadanie nr 5
Kolorystyka mebli: Brzoza + biały, stelaże biurek: biały Ral 9016, uchwyty metalowe białe Ral 9016.

1. Biurka na stelażu metalowym. Stelaż posiadający nogi o przekroju prostokątnym 70x30mm wykonany z blachy o gr. 2 mm w kształcie odwróconej litery „U”. Nogi biurka spawane i zespolone belką poziomą o przekroju prostokąta.

Całość połączona dwoma trawersami poprzecznymi wykonanymi z profilu o przekroju prostokąta o wymiarach 25x40mm wykonanymi z blachy o grubości 2,5mm, skręcane za pośrednictwem śrub z gwintem metrycznym. 

Konstrukcja trawersów zapewnia dystans 10 mm miedzy blatem biurka a stelażem tzw. „blat pływający”. Blat biurka o gr. 25 mm w kolorze brzoza, z płyty wiórowej trójwarstwowej pokrytej dwustronnie laminatem. Wszystkie krawędzie oklejone obrzeżem ABS 2mm.

Biurko przystosowane do prowadzenia okablowania w kanałach poziomym i pionowym.

Blat skręcany do stelaża za pomocą śrub metrycznych M6 w gniazda stalowe zamocowane 

w blacie co pozwala na wielokrotny demontaż elementów.

W biurkach pod blatem zamocowany metalowy kanał kablowy oraz kanał kablowy pionowy mocowany do nogi biurka.
W blacie biurek zamontowane metalowe przelotki na kable o wymiarze fi 80. 
Kolorystyka: blat- brzoza, stelaż - biały Ral 9016.
Wymiary i ilości biurek: (w mm)
- biurko narożne prawe (1600/800x1200/600x735h) – 1 szt.

- biurko narożne lewe  (1600/800x1200/600x735h) – 1 szt.

- biurko proste (1600x800x735h) – 1 szt.

- kanał kablowy poziomy metalowy o dł. 1400mm – 3 szt.

- kanał kablowy pionowy metalowy mocowany magnesem do nogi biurka – 3 szt.

     [image: image1.emf]         [image: image2.emf]
2. Kontener (430x570x600h) – 3 szt. (w mm)
Kontenery  wyposażone w trzy szuflady z wkładem metalowym oraz dodatkową górną oddzielną szufladę piórnikową. Szuflady posiadające blokadę jednoczesnego wysuwu szuflad, z cichym domykiem. Kontenery wyposażone w zamki centralne szuflad i kółka z blokadą. 

Górny i dolny wieniec z płyty o gr. min. 25 mm, pozostałe elementy z płyty o gr. 18 mm, wszystkie krawędzie oklejone obrzeżem ABS 2 mm, uchwyty szuflad prostokątne, metalowe w kolorze białym.

Kolorystyka: górny i dolny wieniec, fronty szuflad – brzoza, korpus – biały.

[image: image3.emf]
3. Przegrody międzybiurkowe o wymiarach: (mm)
    - przegroda (1600x500h) – 2 szt.

    - przegroda (1200x500h) – 1 szt. 

Przegrody wykonane z płyty dwustronnie melaminowanej o gr. 18mm z obrzeżem ABS 2mm w kolorze białym, z dwóch stron z miękkimi nakładkami tapicerowanymi. Tapicerka w kolorze grafitowym takim jak krzesła w zamówieniu. Przegrody mocowane dwustronnie do biurek na metalowych kątownikach.
    [image: image4.emf]
4. Szafka aktowa z drzwiami przesuwnymi (1200x420x780h) – 3 szt. (w mm)
Górny i dolny wieniec gr.25mm, korpus i drzwi gr. 18mm, plecy szafy pełne z płyty gr. 12 mm.

Tylna ściana wpuszczana w szczeliny frezowane w korpusie szafy i skręcana za pomocą śrub mimośrodowych. 

Półki w szafie o gr. min.25 mm, na podpórkach z blokadą typu Titus, zapobiegającą przypadkowemu wysunięciu. Drzwi z zamkiem i numerowanymi kluczami, z możliwością domówienia kluczyków. Kolorystyka: front – brzoza, korpus – kolor biały, uchwyty metalowe prostokątne, w kolorze białym.

          [image: image5.emf]
5. Szafa aktowa (800x420x1890h) – 3 szt. (w mm)
Górny i dolny wieniec, półki gr. 25mm z obrzeżem PCV gr. 3mm,tylna ściana gr. 12 mm, boki i front drzwi gr. 18mm. Drzwi  z zamkiem baskwilowym, z numerowanymi kluczami, półki zakotwiczone na podpórkach typu Titus. Zawiasy Blum 110 st. cichy domyk. Wieniec dolny i górny, korpus, tylna ściana i półki w kolorze białym, front drzwi: brzoza, uchwyty białe. Stopki z regulacją poziomowania od wewnątrz.
.    [image: image6.emf]
6. Szafa ubraniowo-aktowa o wym. 800x420x1890h  – 1 szt. (w mm)
Górny i dolny wieniec, półki gr. 25mm z obrzeżem PCV gr. 3mm,tylna ściana gr. 12mm, boki i front drzwi gr. 18mm. Drzwi  z zamkiem baskwilowym z numerowanymi kluczami, półki zakotwiczone na podpórkach typu Titus.Zawiasy Blum 110 st. z cichym domykiem. Wieniec dolny i górny, korpus, tylna ściana i półki w kolorze białym , front drzwi brzoza. Stopki z regulacją poziomowania od wewnątrz. Szafa wewnątrz dzielona na część ubraniową z drążkiem na ubrania wysuwanym i część aktową na segregatory.                           

             [image: image7.emf]
7. Nadstawka na szafę (800x420x750h) – 4 szt. (w mm)
Górny i dolny wieniec, półki gr. 25mm z obrzeżem PCV gr. 3mm,tylna ściana gr. 12mm, boki i front drzwi gr. 18mm. Drzwi  z zamkiem baskwilowym, z numerowanymi kluczami, półki zakotwiczone na podpórkach typu Titus. Zawiasy Blum 110 st. z cichym domykiem. Wieniec dolny i górny, korpus, tylna ściana i półki w kolorze białym, front drzwi: brzoza, uchwyty białe.
[image: image8.emf]
8. Stolik okrągły-  blat fi 650x735h – 1 szt. (w mm)
    Blat gr. 25mm z obrzeżem ABS gr. 2 mm, w kolorze brzoza, oparty na metalowej nodze    

    talerzowej w kolorze białym.

            [image: image9.png]735

(4 eﬁ(\
(3

A\




9. Fotele obrotowe – 3 szt.

Z wysokim oparciem, z regulowanym zagłówkiem, z mechanizmem synchro, podłokietniki z regulacją wysokości, podstawa metalowa chrom. Siedzisko - pianka poliuretanowa wylewana – gęstość 80 kg/m3. Tapicerka typu Fame, skład: 95 % wełna, 5 % poliamid, odporność na ścieralność 200 tys. cykli Martindale’a. Kolor tapicerki grafitowy. 
Wymiary zgodnie z poniższym rysunkiem w mm.
[image: image10.jpg]


[image: image11.emf]
10. Krzesła konferencyjne – 4 szt.

Krzesło konferencyjne na nogach metalowych rurowych o śr. 25mm w kolorze chrom.

Wyposażone w podłokietniki z nakładką polipropylenową PP. Tapicerka typu Fame, skład: 95 % wełna, 5 % poliamid, odporność na ścieralność 200 tys. cykli Martindale’a. Kolor tapicerki grafitowy. Wymiary zgodnie z poniższym rysunkiem w mm.                                           
[image: image12.emf][image: image13.emf]
Uwagi dodatkowe dotyczące wszystkich elementów zamówienia:
· Odcień okleiny mebli do uzgodnienia z zamawiającym przed przystąpieniem do realizacji zamówienia.
· Cena powinna zawierać koszt wytworzenia wszystkich elementów wraz z kosztami opakowania, transportu i wniesienia do wskazanych pomieszczeń, rozpakowania, montażu w miejscu przeznaczenia oraz wywozu opakowań.

· Odcień tapicerki krzeseł oraz kolory innych elementów, które nie są ujęte w opisie, będących częściami składowymi przedmiotu zamówienia, do uzgodnienia 
z Zamawiającym przed realizacją zamówienia. 

· Dostawa nastapi na koszt i ryzyko Wykonawcy, czyli ryzyko przypadkowej utraty, uszkodzenia rzeczy przejdzie na Zamawiającego po odbiorze przedmiotu zamówienia 
w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

· W przypadku dostarczenia wadliwego lub niezgodnego ze specyfikacją towaru zostanie on zwrócony do Wykonawcy na jego koszt.

· Gwarancja na wszystkie elementy zamówienia min. 24 miesiące.

