
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Nazwa zamówienia :
Naprawa dachu na budynku głównym Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej
Adres zamówienia  : 

Częstochowa, ul. Armii Krajowej 19 B
                                  

Nazwa Zamawiającego   : 
Politechnika Częstochowska

Adres Zamawiającego     : 
Częstochowa, ul. Dąbrowskiego 69

Opracował

  : mgr inż. Leszek Musialik

maj  2018 r.

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

1. Opis techniczny

1.1 Przedmiot zamówienia
1.2 Stan istniejący

1.3 Stan projektowany

1. Opis techniczny

1.1  Przedmiot zamówienia

Przedmiotem niniejszego opracowania jest wykonanie naprawy dachu na budynku głównym Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej  

w zakresie:
- robót budowlanych.
1.2 Stan istniejący

     dach budynku
pokrycie – wykonane w technologii dachu obciążonego z wewnętrznym odprowadzeniem wody opadowej;
warstwy dachu – 
żwir płukany 5 cm


geowłóknina 300g/m2


membrana TROCAL typ SGmA 1.5 mm


wełna mineralna twarda 15 cm


paraizolacja z folii PE 0,2 mm



wylewka betonowa do spadku 3-25 cm



strop 18 cm



sufit podwieszony
1.3 Stan projektowany:
dach budynku:

/naprawa pokrycia/

· zdjęcie warstwy ochronnej ze żwiru płukanego, ze zwiezieniem z dachu na zewnątrz do poziomu terenu (VI kondygnacji)
· zdjęcie warstwy maty ochronnej,

· zlokalizowanie miejsca uszkodzenia membrany lub rozszczelnienia przejść przez strop,

· montaż kominka wentylującego warstwę ocieplenia,

· wykonanie naprawy membrany lub uszczelnienie miejsca przejścia przez strop,

· wykonanie próby szczelności pokrycia,

· oczyszczenie zdjętej maty ochronnej i ponowne rozłożenie 
· w razie konieczności ułożenie nowej maty ochronnej,

· rozłożenie warstwy żwiru po uprzednim ponownym oczyszczeniu.

· uszczelnienie obróbek membrany ochronnej.
· Uszczelnienie obróbek blacharskich.

· zabezpieczenie okien i drzwi folią polietylenową podczas transportu pionowego.

· wywóz odpadów na składowisko.

UWAGI:

1. Wykonawca ma możliwość dokonania wizji lokalnej i zapoznania się z rzeczywistymi warunkami realizacji przedmiotu niniejszego zamówienia, aby uwzględnić je w wycenie, w terminie wykonania robót.
2. Po zakończeniu robót wykonawca zobowiązany jest do przywrócenia porządku i czystości na terenie objętym robotami.

3. Wszelkie pozostałości budowlane np. gruz, zdemontowane elementy instalacji należy wywieźć z terenu inwestycji i utylizować. Gruz wywozić sukcesywnie w trakcie remontu.

4. W związku z przeprowadzaniem robót w obiekcie użytkowanym, należy  zachować szczególną ostrożność i zminimalizować uciążliwości związane z przeprowadzanymi pracami.
5. Po zrealizowaniu przedmiotu zamówienia wykonawca zobowiązany jest dostarczyć inwestorowi w 2 egzemplarzach następujące dokumenty:

· atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne na zastosowane materiały,

4

