Opis przedmiotu zamówienia – zadanie nr 5
Meble biurowe dla Katedry Inżynierii Produkcji i Bezpieczeństwa Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej  
Kolorystyka: DĄB jasny + Biały, stelaże metalowe Biały RAL 9016, uchwyty metalowe białe RAL 9016

1. Biurko z regulacją wysokości o wym. 1200x800x640-840h – 2 szt.

    Blat biurka z płyty melaminowanej gr. 25 mm z obrzeżem PCV gr. 3 mm.

    Biurko na stelażu metalowym z regulacją wysokości skokową w zakresie 64-84cm.

    Nogi stelaża w kształcie litery „T”  wykonane z profilu stalowego owalnego, 

    z regulatorami poziomowania.

    Noga służy również jako maskownica przewodów

    Belka konstrukcyjna łącząca nogi posiada również funkcję poziomego kanału kablowego, 

    belka regulowana teleskopowo.

    Kolorystyka: blat – dąb arctic, stelaż biały.

        [image: image1.jpg]


                  [image: image2.jpg]640-840

kanal kablowy
(konstrukcyjny)

blat# 25 mm

obrzeze #2 mm

Gy

regulacja skokowa co 20 mm

€70

(od srodka nogi)

profi stalowy owalny

regulator poziomu



                                          

2. Osłona przednia biurka o wym. 1050x350h – 2 szt.
    Osłona biurka wykonana z płyty melaminowanej gr. 18 mm, mocowana na wspornikach 

    pod blatem biurka od frontu. Kolor płyty i wsporników: biały

                      [image: image3.png]



3. Przystawka do biurka na nodze z regulacją wysokości o wym. 1000x600x640-840h – 1 szt.

    Blat przystawki z płyty melaminowanej gr. 25 mm z obrzeżem PCV gr. 3 mm.

    Blat z jednej strony oparty na nodze w kształcie litery „T” z regulacją wysokości – taki sam typ    

    jak w stelażu biurka. Z drugiej strony blat mocowany za pomocą łączników z blatem biurka.
    Kolorystyka: blat – dąb arctic, stelaż biały.

4. Podstawa pod komputer jezdna na kółkach o wym. 230x500x120h – 2 szt.
    Podstawa wykonana z płyty melaminowanej gr. 18 mm z obrzeżem PCV gr. 3 mm, 

    na kółkach z blokadą. Kolor płyty: biały
                     [image: image4.emf]
5. Kontener z piórnikiem (3szuflady+szuflada piórnikowa) o wym. 430x580x600h. – 2 szt.

    Kontenery  wyposażone w trzy szuflady z wkładem metalowym oraz dodatkową górną  

    oddzielną szufladę piórnikową. Szuflady posiadające blokadę jednoczesnego wysuwu  

    szuflad, z cichym domykiem. Kontenery wyposażone w zamki centralne szuflad i kółka 

    z blokadą. Górny i dolny wieniec z płyty o gr. min. 25 mm, pozostałe elementy z płyty o gr. 18 
    mm, wszystkie krawędzie oklejone obrzeżem PCV 3 mm, uchwyty szuflad prostokątne,
    metalowe  w kolorze białym.

    Kolorystyka: górny i dolny wieniec, korpus – biały  fronty szuflad – dąb arctic
                           [image: image5.emf]
6. Przegroda międzybiurkowa o wym. 1400x500h – 1 szt. 

Przegrody wykonane z płyty dwustronnie melaminowanej o gr. 18mm z obrzeżem ABS 2mm 
w kolorze białym, z dwóch stron z miękkimi nakładkami tapicerowanymi. Tapicerka w kolorze grafitowym takim jak krzesła w zamówieniu. Przegroda mocowana do frontu biurek na metalowych kątownikach. Kolorystyka: płyta w kolorze białym, nakładki tapicerowane w kolorze grafitowym.  
                     [image: image6.emf]
7. Stolik o wym. 1200x800x735h – 1 szt.
    Blat stolika z płyty melaminowanej gr. 25 mm z obrzeżem PCV gr. 3 mm.

    Stelaż metalowy: nogi kwadratowe o przekroju 30x30mm połączone ramką podblatową 

    o przekroju 40x20mm. Nogi zakończone regulatorami poziomowania.

    Blat w kolorze dąb arctic, stelaż – biały.

                    [image: image7.emf]
8. Szafa aktowa z drzwiami przesuwnymi o wym. 1200x420x1890h (mm) – 2 szt.

Górny i dolny wieniec, półki gr. 25mm z obrzeżem PCV gr. 3mm, tylna ściana gr. 12mm, boki 
i front drzwi gr. 18mm . Drzwi przesuwne z zamkiem, półki zakotwiczone na podpórkach typu Titus. Metalowe prowadnice do drzwi przesuwnych. Wieniec dolny i górny, korpus, tylna ściana 
i półki w kolorze grafit, front drzwi popiel.Stopki z regulacją poziomowania od wewnątrz.
Kolorystyka: wieniec górny i dolny, korpus i półki – biały, front drzwi – dąb arctic. 

[image: image8.emf]            
9. Szafa ubraniowo-aktowa z drzwiami przesuwnymi o wym. 1200x420x1890h (mm) – 1 szt. 

Górny i dolny wieniec, półki gr. 25mm z obrzeżem PCV gr. 3mm,tylna ściana gr. 12mm, boki 
i front drzwi gr. 18mm. Drzwi przesuwne z zamkiem, półki zakotwiczone na podpórkach typu Titus. Metalowe prowadnice do drzwi przesuwnych. Wieniec dolny i górny, korpus, tylna ściana 
i półki w kolorze grafit, front drzwi popiel. Stopki z regulacją poziomowania od wewnątrz. Szafa wewnątrz dzielona na część ubraniową z drążkiem na ubrania wysuwanym i część aktową na segregatory. 
Kolorystyka: wieniec górny i dolny, korpus i półki – biały, front drzwi – dąb arctic.                          

[image: image9.emf]
10. Fotele obrotowe – 2 szt.

Z wysokim oparciem, z regulowanym zagłówkiem, z mechanizmem synchro, podłokietniki 
z regulacją wysokości, podstawa metalowa chrom. Siedzisko - pianka poliuretanowa wylewana – gęstość 80 kg/m3. Tapicerka typu Fame, skład: 95 % wełna, 5 % poliamid, odporność na ścieralność 200 tys. cykli Martindale’a. Kolor tapicerki grafitowy. 
Wymiary zgodnie z poniższym rysunkiem w mm. 
           [image: image10.jpg]


[image: image11.emf]
11. Krzesła konferencyjne – 2 szt.

Krzesło konferencyjne na nogach metalowych rurowych o śr. 25mm w kolorze chrom.

Wyposażone w podłokietniki z nakładką polipropylenową PP. Tapicerka typu Fame, skład: 95 % wełna, 5 % poliamid, odporność na ścieralność 200 tys. cykli Martindale’a. Kolor tapicerki grafitowy. Wymiary zgodnie z poniższym rysunkiem w mm.                                           

            [image: image12.emf][image: image13.emf]
Uwagi dodatkowe dotyczące wszystkich elementów zamówienia:

· Odcień okleiny mebli do uzgodnienia z Zamawiającym przed przystąpieniem do realizacji zamówienia.

· Cena powinna zawierać koszt wytworzenia wszystkich elementów wraz z kosztami opakowania, transportu i wniesienia do wskazanych pomieszczeń, rozpakowania, montażu w miejscu przeznaczenia oraz wywozu opakowań.

· Odcień tapicerki krzeseł oraz kolory innych elementów zamówienia do uzgodnienia z Zamawiającym przed realizacją zamówienia. 

· Dostawa nastapi na koszt i ryzyko Wykonawcy, czyli ryzyko przypadkowej utraty, uszkodzenia rzeczy przejdzie na Zamawiającego po odbiorze przedmiotu zamówienia w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

· W przypadku dostarczenia wadliwego lub niezgodnego ze specyfikacją towaru zostanie on zwrócony do Wykonawcy na jego koszt.

· Gwarancja na wszystkie elementy zamówienia min. 24 miesiące.

