Załącznik. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – ZP/DK-19/18
Zadanie 1. 
Dostawa serwera obliczeniowego dla Wydziału Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów
Zadanie 2.

Dostawa serwera obliczeniowego dla Wydziału Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów
Zadanie 1. 

Dostawa serwera obliczeniowego dla Wydziału Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów
Specyfikacja elementów służących do rozbudowy serwera obliczeniowego
Zamówienie obejmuje 1 jednostkę 
PARAMETRY DLA JEDNOSTKI

Procesor (tzw. wersja BOX): 
Procesor wykonany w technologii 64-bit przeznaczony dla komputerów typu serwer
Liczba rdzeni: 14.
Maksymalna ilość jednocześnie obsługiwanych wątków: 28.
Bazowa częstotliwość taktowania: 2 GHz.
Maksymalna częstotliwość taktowania (TURBO): 3.2 GHz.
Pojemność pamięci cache [L3]: 35 MB.
Typ gniazda: FCLGA2011-3
Proces technologiczny: 14 nm
WENTYLATOR  
	Prędkość wentylatora 
	Min 1500 obr./min 

	Przepływ powietrza
	Min 86 cfm 

	Rodzaj chłodzenia
	Aktywne 

	Technologia chłodzenia
	Powietrzem 

	Liczba wentylatorów
	1 

	Wentylator
	12 cm 

	Ilość rurek Heatpipe
	Min 4 

	Poziom hałasu
	Max 27 dB 

	Średnica Heatpipów: 
	Min 5,9 mm

	Żywotność: 
	Min 80.000 godzin


Płyta główna (tzw. wersja BOX): 

Standard płyty: ATX dla komputerów typu serwer
Gniazdo procesora: FCLGA2011-3
Maks. ilość obsługiwanych procesorów : 2
Rodzaj obsługiwanej pamięci : DDR4 RDIMM/LRDIMM
Typ obsługiwanej pamięci: PC4-19200 DDR4 2400MHz LRDIMM
Czterokanałowa obsługa pamięci: tak
Ilość gniazd pamięci: 8 szt.
Maks. pojemność pamięci: 512 GB RAM
Zintegrowana karta graficzna : tak
Zintegrowana karta sieciowa : tak 
Zintegrowana karta dźwiękowa : tak 
Min 2 x GbE LAN
Min 8 x Fan Header , 4pin
Pamięć RAM – min 64GB: 
Rodzaj pamięci: DDR4 LRDIMM Quad Rank
Standard: PC4-19200 DDR4
Pojemność pojedynczego modułu : 16 GB
Ilość modułów : 4
Częstotliwość pracy : 2400 MHz
Gwarancja: minimum 5 lat
Dysk twardy (HDD):  
Format szerokości: 3,5 cala

Typ: magnetyczny

Pojemność: nie mniej niż  2000 GB.

Interfejs: SATA III (serial ATA/600) 600MB/s.
Pamięć cache: nie mniej niż 64 MB.

Maks. transfer zewnętrzny: 600 MB/s

Odporność na wstrząsy: praca 65G / spoczynek 300G.

Karta graficzna: 
Dodatkowa dedykowana karta graficzna wyposażona w min 2GB własnej pamięci DDR3 osiągająca w teście Average G3D Mark wynik na poziomie min.: 650 punktów (wynik zaproponowanej grafiki musi znajdować się na stronie http://www.videocardbenchmark.net) – wydruk ze strony należy dołączyć do oferty. Posiadająca złącza HDMI i DVI , chłodzenie pasywne,  Taktowanie pamięci min 1600 MHz, Taktowanie rdzenia min 954 MHz 

Obudowa: 
Obudowa ATX

Min 3x USB w tym min 1x USB 3.0 

Miejsca montażowe 3,5'' wewn – min 4 

Miejsca montażowe 5,25'' zewn – min 2

- Gniazda rozszerzeń: min 7
- Chłodzenie:
min 2x Przód: min120 mm (min x1 w zestawie)
min 2x Góra: min 120mm(min x1 w zestawie)
min 1x Tył: 120mm (w zestawie)

Zasilacz: 
Moc: 1000 W

Standard: ATX (modularny ) 

MTBF min 100000 h

Ilość złącz zas. 4+4-pin 12V - min 2szt

Ilość złącz zas. SATA – min 9szt

Ilość złącz zas. PCI-E 6+2-pin – min 8szt

Filtry: OVP (zabezpieczenie przed zbyt wysokim napięciem), UVP (zabezpieczenie przed zbyt niskim napięciem na liniach wyjściowych), OPP (zabezpieczenie przeciążeniowe), OTP (zabezpieczenie termiczne), SCP (zabezpieczenie przeciwzwarciowe)

Ilość wentylatorów chłodzących: 1

	Regulacja prędkości obrotów wentylatora
	 - Automatyczna (w zależności od obciążenia zasilacza)


Certyfikat 80+ :  min 80 Plus GOLD

Gwarancja: Jeśli nie zaznaczono inaczej min. 24 miesiące z naprawą maksymalnie do 14 dni roboczych
Warunki gwarancji muszą zezwalać użytkownikowi na dokonywanie zmian w konfiguracji komputera i dołączanie dodatkowych urządzeń.
Uzasadnienie wyboru procesora:
Zamówienie obejmuje zakup jednostki obliczeniowej do rozbudowy klastra komputerowego o kolejny węzeł. Ponieważ wszystkie pozostałe elementy obecnego serwera posiadają procesory firmy INTEL  konieczne jest aby i ten również miał procesor tej firmy. Jest to istotne, gdyż obliczenia rozproszone (kwantowo-mechaniczne z użyciem oprogramowania Quantum Espresso) wykonywane na serwerze powinny być rozdzielane na jednostki tego samego typu (z taką samą architekturą oraz precyzją zmiennoprzecinkową). Biblioteki z których korzysta wymienione oprogramowanie to m.in. BLAS, LAPACK, FFTW, które zgodnie z opisem na stronie producenta oprogamowania są "machine-specific". Całość działa pod kontrolą MPI kompilowanego do pracy równoległej.

Zadanie 2.

Dostawa serwera obliczeniowego dla Wydziału Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów
Specyfikacja elementów służących do rozbudowy klastra obliczeniowego PCz/S/001110   (2-203/491-492-0): 
Zamówienie obejmuje 1 jednostkę 

PARAMETRY DLA JEDNOSTKI
Procesor (tzw. wersja BOX):
Procesor wykonany w technologii 64-bit przeznaczony dla komputerów typu serwer

Liczba rdzeni: 10.

Maksymalna ilość jednocześnie obsługiwanych wątków: 20.

Bazowa częstotliwość taktowania: 2.4 GHz.

Maksymalna częstotliwość taktowania (TURBO): 3.4 GHz.

Pojemność pamięci cache [L3]: 25 MB.

Typ gniazda: FCLGA2011-3
Proces technologiczny: 14 nm

Uzasadnienie: Zamówienie obejmuje zakup jednostki obliczeniowej do rozbudowy klastra komputerowego o kolejny węzeł.  Obecnie stosowane są już jednostki obliczeniowe o podobnych parametrach, które zapewniają najwyższą wydajność w prowadzonych działaniach naukowych. Powyżej podano minimalne wymagania do przeprowadzania obliczeń kwantowo-mechanicznych w ramach autorskiego oprogramowania napisanego w języku FORTRAN. Powyższe minimalne wymagania spowodowane są również koniecznością unifikacji niektórych parametrów węzłów obliczeniowych, w ramach wspomnianego klastra komputerowego, które pozwalają na poprawne przeprowadzenie obliczeń równoległych i rozproszonych, charakterystycznych dla prowadzonych badań.
Płyta główna (tzw. wersja BOX):

Standard płyty: ATX dla komputerów typu serwer
Gniazdo procesora: FCLGA2011-3
Maks. ilość obsługiwanych procesorów : 2

Rodzaj obsługiwanej pamięci : DDR4 RDIMM/LRDIMM

Typ obsługiwanej pamięci: PC4-19200 DDR4 2400MHz LRDIMM

Czterokanałowa obsługa pamięci: tak

Ilość gniazd pamięci: 8 szt.

Maks. pojemność pamięci: 512 GB RAM

Zintegrowana karta graficzna : tak

Zintegrowana karta sieciowa : tak 

Zintegrowana karta dźwiękowa : tak 

Pamięć RAM: 

Rodzaj pamięci: DDR4 LRDIMM Quad Rank

Standard: PC4-19200 DDR4
Pojemność pojedynczego modułu : 64 GB

Ilość modułów : 1

Częstotliwość pracy : 2400 MHz

Gwarancja: minimum 5 lat

Dysk twardy (HDD):  
Format szerokości: 3,5 cala

Typ: magnetyczny

Pojemność: nie mniej niż  2000 GB.

Interfejs: SATA III (serial ATA/600) 600MB/s.

Pamięć cache: nie mniej niż 64 MB.

Maks. transfer zewnętrzny: 600 MB/s

Odporność na wstrząsy: praca 65G / spoczynek 300G.

Karta graficzna: 
	Typ złącza: PCI-Express x16

Wielkość pamięci: 1 GB

Typ zastosowanej pamięci: GDDR3

Taktowanie rdzenia: 625 MHz

Taktowanie pamięci: 1066 MHz

Szyna danych pamięci: 64 bit
	


Obudowa: 
Typ obudowy: Midi Tower.
Obsługiwane rozmiary płyt głównych: ATX, micro-ATX, mini-ITX.

Ilość kieszeni: 5.25” (2 szt.), 3.5” (7 szt. wewnętrznych dla dysków HDD), 2.5” (2 szt. wewnętrznych dla dysków SSD).

Złącza zewnętrzne na przednim panelu: 2xUSB 2.0, 2xUSB 3.0, Wyjście/Wejście Audio.

Drzwiczki uchylane.

Tylna ścianka z minimum sześcioma zewnętrznymi wyprowadzeniami dla wewnętrznych kart rozszerzeń oraz dwoma otworami (zabezpieczonymi gumowymi zaślepkami) na ewentualne wyprowadzenia kabli z wnętrza obudowy.
Zdejmowane obydwie ścianki boczne obudowy wyposażone w wewnętrzne maty wygłuszające.

Wyjmowane kieszenie wewnętrzne na dyski twarde (HDD oraz SSD). Kieszenie powinny mieć zamontowane przez producenta podkładki wygłuszające na dyski.

Ilość wentylatorów chłodzących w zestawie: 2x120 mm (w tylnej górnej oraz przedniej dolnej części obudowy), 2x120 mm lub 2x140mm (w ściance górnej obudowy – część tylna), możliwość montażu  opcjonalnego wentylatora o rozmiarze 120mm/140mm w celu schładzania kieszeni wewnętrznych na dyski twarde. Zamontowane przez producenta wentylatory 120 mm/140 mm powinny mieć możliwość regulacji ich obrotów za pomocą regulatorów na tylnej ściance obudowy.

Dołączone przez producenta filtry przeciwkurczowe (minimum 1 szt.) zamontowane w miejscach otworów wentylacyjnych na przedniej ściance obudowy. Dostęp do filtrów powinien być umożliwiony z przodu obudowy po otwarciu drzwiczek na przedniej ściance obudowy i dodatkowych uchylnych indywidualnych elementów plastikowych zabezpieczających filtry. 

Możliwość organizacji wewnętrznego okablowania komputera za pionową podstawą płyty głównej przy pomocy wyprofilowanych otworów oraz dołączonych zapinek.
Minimalne wymiary zewnętrzne (w celu optymalnego obiegu powietrza): 484 mm (wysokość) x 220 mm (szerokość) x 523 mm (głębokość).
Gwarancja: minimum 36 miesięcy.

Uzasadnienie: obudowa o wyżej wymienionych parametrach jest istotna, ponieważ jednostka będzie wchodzić w skład serwera obliczeniowego. Wszystkie jednostki obliczeniowe posiadają takie wymiary obudów, aby jak najlepiej zagospodarować miejsce w szafach serwerowych. Obecnie używane jednostki obliczeniowe o obudowach o podanych parametrach są na bieżąco używane i zapewniają najlepsze chłodzenie jednostek, a także dostępność złącz. 

Zasilacz: 
Moc: 1000 W

Standard: ATX

Filtry: przeciwzwarciowy, przeciwprzepięciowy, przeciwprzeciążeniowy

Ilość wentylatorów chłodzących: 1

Standard: GOLD

Gwarancja: Jeśli nie zaznaczono inaczej min. 24 miesiące z naprawą maksymalnie do 14 dni roboczych
Warunki gwarancji muszą zezwalać użytkownikowi na dokonywanie zmian w konfiguracji komputera i dołączanie dodatkowych urządzeń.

1 / 1

