
OPIS  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA

Nazwa zamówienia :  Wymiana wykładziny w sali 206 w budynku 


głównym Wydziału Zarządzania Politechniki 

Częstochowskiej
Adres zamówienia  : Częstochowa, ul. Armii Krajowej 19 B
                                  

Nazwa Zamawiającego : Politechnika Częstochowska

Adres Zamawiającego : Częstochowa, ul. Dąbrowskiego 69

Opracował: mgr inż. Leszek Musialik

wrzesień  2018 r.

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

1. Opis techniczny

1.1 Przedmiot zamówienia
1.2 Stan istniejący

1.3 Stan projektowany

1. Opis techniczny

1.1  Przedmiot zamówienia

Przedmiotem niniejszego opracowania jest wymiana wykładziny w sali 206 w budynku 

głównym Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej
w zakresie:
- robót budowlanych,

1.2 Stan istniejący

     Sale  wykładowe
Ściany – tynki wykończone gładzią gipsową, malowane farbą emulsyjną, lamperia z wyprawy mozaikowej;
     Sufit – sufit podwieszony,  typu „termatex” oraz w płyt G-K;
     Podłoga – posadzka z wykładziny rulonowej PCV;

Instalacja elektryczna – przewody miedziane ułożone podtynkowo.
1.3 Stan projektowany:
Sala 206:

· Wymiana posadzki z wykładziny z tworzyw sztucznych PCV, trudnościeralną do pomieszczeń biurowych z atestem niepalności – typ i kolorystyka jak istniejąca,
·        zerwanie posadzki z wykładziny PCV,

·        demontaż cokolika z listwy przyściennej profilowanej PCV,

·        wzmocnienie starego podłoża pod posadzkę preparatem do gruntowania,

·        wyrównanie podłoża pod posadzkę warstwą z zaprawy samopoziomującej,

· ułożenie posadzki z wykładziny rulonowej PCV bez izolacji, trudnościeralną do        pomieszczeń biurowych z atestem niepalności, ze spawaniem styków,
·       ułożenie listwy przyściennej z profili z tworzyw sztucznych

· montaż listwy metalowej, progowej w miejscu połączenia wykładziny posadzki w sali i      płytek na posadzce korytarza.
· wywóz odpadów na składowisko.

UWAGI:

1. Wykonawca zobowiązany jest do dokonania wizji lokalnej i zapoznania się z rzeczywistymi warunkami realizacji przedmiotu niniejszego zamówienia i uwzględnienia ich w wycenie w terminie wykonania robót.
2. Po zakończeniu robót wykonawca zobowiązany jest do przywrócenia porządku i czystości na terenie objętym robotami.

3. Wszelkie pozostałości budowlane np. gruz, zdemontowane elementy instalacji należy wywieźć z terenu inwestycji i utylizować. Gruz wywozić sukcesywnie w trakcie remontu.

4. W związku z przeprowadzaniem robót w obiekcie użytkowanym, należy  zachować szczególną ostrożność i zminimalizować uciążliwości związane z przeprowadzanymi pracami.
5. Po zrealizowaniu przedmiotu zamówienia wykonawca zobowiązany jest dostarczyć inwestorowi w 2 egzemplarzach następujące dokumenty:

· atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne na zastosowane materiały,

4

