
OPIS  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA

Nazwa zamówienia :  Remont powłoki malarskiej sali 210 na poziomie II piętra oraz sali 107 wraz z zapleczem w budynku Głównym Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej
Adres zamówienia  : Częstochowa, Al. Armii Krajowej 19 B
                                  

Nazwa Zamawiającego : Politechnika Częstochowska

Adres Zamawiającego : Częstochowa, ul. Dąbrowskiego 69

Opracował: mgr inż. Leszek Musialik

listopad  2018 r.

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

1. Opis techniczny

1.1 Przedmiot zamówienia
1.2 Stan istniejący

1.3 Stan projektowany

1. Opis techniczny

1.1  Przedmiot zamówienia

Przedmiotem niniejszego opracowania jest wykonanie remontu powłoki malarskiej sali 210 na poziomie II piętra oraz sali 107 wraz z zapleczem w budynku Głównym Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej   

w zakresie:
- robót budowlanych.
1.2 Stan istniejący

     pokoje biurowe i dydaktyczne

Ściany – tynki cienkowarstwowe akrylowe w kolorach pastelowych,

     Sufit – sufity podwieszone G-K i z płyt „termatex” na ruszcie metalowym, malowane farbą emulsyjną,

     Podłoga – posadzka z: paneli podłogowych, wykładziny PCV, płytek gres.
1.3 Stan projektowany:
Remont powłoki malarskiej sali 210 na poziomie II piętra oraz sali 107 wraz z zapleczem w budynku Głównym Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej  :

1.
Wykonanie odnowienia powłoki malarskiej.


- zeskrobanie i zmycie starej farby ścian i sufitów,

- zerwanie tapet winylowych ze ścian,

- przygotowanie ściany frontowej wykonanej w technologii nakładanego malowanego tynku o fakturze lazuru,

- przygotowanie powierzchni tynków ścian i sufitów z szpachlowaniem nierówności,


- wzmocnienie starych tynków przez zagruntowanie powierzchni emulsją do gruntowania, 


- naprawa gładzi gipsowej ścian i sufitów, 


- wyszlifowanie powierzchni papierem ściernym.
2.
Przygotowanie pomieszczenia do remontu powłoki malarskiej.


- demontaż osprzętu elektrycznego,

- montaż ponowny osprzętu elektrycznego po wykonaniu prac remontowych,


- demontaż kratek wentylacyjnych,

- montaż nowych kratek wentylacyjnych z tworzywa sztucznego po wykonaniu prac remontowych,
- wpuszczenie pod suchy tynk ściany frontowej przewodu elektrycznego i zaprawienie powierzchni w fakturze istniejącej
- wpuszczenie pod posadzkę z panelu podłogowego przewodu elektrycznego, zamaskowanie listwą podłogową, płaską w kolorze zbliżonym do posadzki  
3.
Roboty malarskie.


- malowanie ścian i sufitów 2x farbą emulsyjną akrylową z zagruntowaniem jednokrotnym powierzchni podłoży gipsowych w kolorze do uzgodnienia z inwestorem,

- tapetowanie ścian tapetą winylową o gramaturze 440g/m2 na podkładzie z siatki bawełnianej, barwiona w masie o strukturze delikatnego tynku – baranek. Tapeta powinna posiadać właściwości akustyczne na poziomie min. alfa 0,15 o fakturze przedstawionej w załączonej dokumentacji przetargowej w kolorze do uzgodnienia z inwestorem,
- zmycie , odtłuszczenie i zagruntowanie ściany frontowej wykonanej w technologii nakładanego malowanego tynku lazurowego – jako przygotowanie pod malowanie farbą mineralną,

- zabezpieczenie okien i drzwi oraz posadzek folią polietylenową.

4.
Wywóz gruzu na składowisko.

UWAGI:

1. Wykonawca ma możliwość dokonania wizji lokalnej i zapoznania się z rzeczywistymi warunkami realizacji przedmiotu niniejszego zamówienia, aby uwzględnić je w wycenie, w terminie wykonania robót.
2. Wykonawca zobowiązany jest wynieść meble z pokoi przez przystąpieniem do robót, a po wykonaniu wstawić je na miejsce do pokoi.
3. Po zakończeniu robót wykonawca zobowiązany jest do przywrócenia porządku i czystości na terenie objętym robotami.

4. Wszelkie pozostałości budowlane np. gruz, zdemontowane elementy instalacji należy wywieźć z terenu inwestycji i utylizować. Gruz wywozić sukcesywnie w trakcie remontu.

5. W związku z przeprowadzaniem robót w obiekcie użytkowanym, należy  zachować szczególną ostrożność i zminimalizować uciążliwości związane z przeprowadzanymi pracami.
6. Po zrealizowaniu przedmiotu zamówienia wykonawca zobowiązany jest dostarczyć inwestorowi w 2 egzemplarzach następujące dokumenty:

· atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne na zastosowane materiały i urządzenia,

· karty gwarancyjne producenta na zastosowane urządzenia,

· protokoły z dokonywanych prób i pomiarów. 

1

