Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa jednego nowego (wolnego od wad, bezwypadkowego, z oryginalną powłoką lakierniczą oraz przebiegiem poniżej 100km) elektrycznego samochodu  do celów naukowych, wyprodukowanego w 2018 lub 2019 roku, spełniającego warunki dopuszczenia do ruchu drogowego z homologacją do 3,5 tony.

Minimalne wymagania postawione przez zamawiającego.

- Silnik:

  - elektryczny (Zamawiający nie dopuszcza rozwiązań hybrydowych),

  - moc minimalna: 70kW,

  - minimalny moment obrotowy: 200 Nm.

- Napęd:

  - przedni (zamawiający dopuszcza napęd na 4 koła).

- Akumulator:

  - laminowany,

  - litowo-jonowy,

  - pojemność: min. 30kWh.

- Ładowanie:

  - samochód musi być wyposażony w ładowarkę do szybkiego ładowania,

  - czas szybkiego ładowania: maksymalnie 90 min do poziomu 80% naładowania baterii,

  - czas standardowego ładowania, za pomocą kabla EVSE: 12h.

- Zasięg samochodu:

  - min. 160 km (wg NEDC).

- Układ kierowniczy ze wspomaganiem.

- Ilość miejsc:

  - możliwość przewozu min. 2 osób (kierowca + pasażer).

- Poprzeczki dachowe, albo inny system mocowania umożliwiający zamontowanie bagażnika dachowego o nośności min. 30 kg.

- Bagażnik dachowy kratowy o minimalnej nośności 30 kg.

- Automatyczna klimatyzacja.

- Dodatkowy zestaw kół wraz z oponami, na sezon inny niż zamontowany na samochodzie.

- Zabezpieczenie pojazdu:

  - immobiliser,

  - autoalarm.

- Gwarancja producenta na okres minimum 3 lata.

- Pojazd o masie całkowitej do 3.5t. Wymagana kategoria prawa jazdy: B

- Dostarczenie samochodu na adres wskazany przez Zamawiającego, tj.: Politechnika Częstochowska, Instytut Informatyki Teoretycznej i Stosowanej, ul. Dąbrowskiego 73, 42-201 Częstochowa.

- Autoryzowana stacja obsługi w odległości max. 100 km od siedziby Zamawiającego.

Warunki dotyczące odbioru pojazdu

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zbadania pojazdu przez niezależnego rzeczoznawcę na etapie odbioru.