Politechnika Częstochowska

Dąbrowskiego 69

42-201 Częstochowa

Pismo: RK-157/2019

ZP/RB-01/19	 Częstochowa dnia: 2019-03-19

# O D P O W I E D Ź

# na zapytania w sprawie SIWZ

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z  2018 r. poz. 1986) w trybie przetarg nieograniczony, na:

Wymiana drzwi wewnętrznych dwóch pomieszczeń w budynku Domu Studenta nr 2 Bliźniak,

Treść wspomnianej prośby jest następująca :

Proszę określić wymagania dotyczące nowych drzwi płycinowych przeznaczonych do wymiany w pomieszczeniach 16A, 17. (poz. 6,7 przedmiaru ).

Proszę określić klasę odporności pożarowej  EL, odporności na włamania. Rodzaj wyposażenia.

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

Przedmiotowe parametry zawierają się w dokumentach przetargowych;

- STWIORB pkt 1.4.1:

- obsadzenie drzwi EI30 o odporności ogniowej 30 min. zamykających pomieszczenie Organizacji Studenckiej (pom. nr 16A)

- obsadzenie drzwi EI30 o odporności ogniowej 30 min.  z wbudowanym systemem antywłamaniowym klasa odporności RC3 zamykających pomieszczenie Sekcji ds. Obronnych i Informacji Niejawnych (pom. nr 17)

- montaż samozamykaczy drzwiowych

- OPZ pkt 1.4:

- W pomieszaniu nr 16A - Organizacji Studenckiej, należy wbudować drzwi                                           o parametrach technicznych klasy odporności pożarowej EI 30 wyposażone                             w samozamykacz. Drzwi wykonane z gładkiej blachy stalowej ocynkowanej lakierowanej (kolor ustalić z inwestorem), konstrukcja skrzydła wzmacniana; wypełnienie skrzydła stanowić będzie wełna mineralna lub piana poliuretanowa bezfreonowa, samozastygająca .

- W pomieszaniu 17 - Sekcji ds. Obronnych i Informacji Niejawnych, należy wbudować drzwi  o parametrach technicznych klasy odporności na włamanie przeznaczone do ochrony pomieszczeń o wysokim zagrożeniu na włamania RC3 (atestowane w klasie C); oraz o parametrach technicznych klasy odporności pożarowej EI 30 wyposażone               w samozamykacz. Drzwi wykonane z gładkiej blachy stalowej ocynkowanej lakierowanej (kolor ustalić z inwestorem), konstrukcja skrzydła wzmacniana; stałe bolce przeciwwyważeniowe. Wypełnienie skrzydła stanowić będzie wełna mineralna lub piana poliuretanowa bezfreonowa, samozastygająca .

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z  2018 r. poz. 1986), stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.

Kanclerz

Politechniki Częstochowskiej

dr inż. Arkadiusz Kociszewski