ZESTAWIENIE WARUNKÓW I PARAMETRÓW WYMAGANYCH

Grupa 6–  aparat do koagulacji – Blok Operacyjny Laryngologia -  1 sztuka

Nazwa oferenta:…………………………………………….

Producent……………………………………………………..

Nazwa i typ:………………………………………………….

Rok produkcji: 2019

| l.p. | Warunki ogólne | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tryby monopolarne minimum: FineCut Cięcie tkanek o różnej strukturze. Niewielki efekt termiczny dzięki małym wyładowaniom iskrowym. High Power Cut Support (HPCS). Funkcja optymalizacji rozpoczęcie cięcia Fast Spark Monitor (FSM) zapewniająca równe i powtarzalne cięcie różnych tkanek. PureCut Cięcie tkanek o różnej strukturze. Umiarkowany efekt termiczny dzięki umiarkowanym wyładowaniom iskrowym. Fast Spark Monitor (FSM) zapewniająca równe i powtarzalne cięcie różnych tkanek. StrongCut Cięcie tkanek o różnej strukturze. Duży efekt termiczny dzięki umiarkowanym wyładowaniom iskrowym. Fast Spark Monitor (FSM) zapewniająca równe i powtarzalne cięcie różnych tkanek. PulseCut Cięcie przerywane, np. do operacji endoskopowych Fast Spark Monitor (FSM) zapewniająca równe i powtarzalne cięcie różnych tkanek. SoftCoag Koagulacja tkanki z niewielkim stopniem przywierania i zwęglenia ForcedCoag Szybka i skuteczna koagulacja. | TAK |  |
| 2 | Tryby bipolarne minimum : FineCut Umiarkowany efekt termiczny dzięki małym wyładowaniom iskrowym. PureCut Niewielki efekt termiczny dzięki małym wyładowaniom iskrowym. StrongCut Do cięcia tkanki Niewielki efekt termiczny dzięki małym wyładowaniom iskrowym. High Power Cut Support (HPCS). SoftCoag Do koagulacji tkanki Niewielki stopień przywierania i zwęglenia. Możliwości korzystania z funkcji Autostart Fine RFiTT Kontrolowana koagulacja tkanki, ablacja prądem o częstotliwości radiowej Automatyczne wykrywanie końca zabiegu Dźwiękowy sygnał zwrotny Pure RFITT Kontrolowana koagulacja tkanki, ablacja prądem o częstotliwości radiowej Automatyczne wykrywanie końca zabiegu Dźwiękowy sygnał zwrotny Strong RFITT Kontrolowana głęboka koagulacja tkanki, ablacja prądem o częstotliwości radiowej Automatyczne wykrywanie końca zabiegu Dźwiękowy sygnał zwrotny Strong RFITT + RCAP Kontrolowana głęboka koagulacja tkanki, ablacja prądem o częstotliwości radiowej Automatyczne wyłączanie po przekroczeniu granicznej wartości rezystencji tkanki | TAK |  |
| 3 | Funkcja auto-stop zatrzymująca proces ablacji na podstawie mierzonej impedancji tkanki | TAK |  |
| 4 | Sygnał dźwiękowy przebiegu i końca ablacji | TAK |  |
| 5 | Zasilanie: 220-240V | TAK |  |
| 6 | Sterowanie za pomocą ekranu dotykowego | TAK |  |
| 7 | Moc maksymalna 120 W |  |  |
| 8 | Wyświetlanie informacji na temat pracy na ekranie dotykowym z oznaczeniami kolorystycznymi | TAK |  |
| 9 | W zestawie: Obsadka do elektrody tnącej. Zawierająca przewód do gniazda bipolarnego i gniazda płytki biernej, wielorazowe. Szczypce, wygięte (19cm, elektroda 2mm) Szczypce, wygięte (20cm, elektroda 1mm) Włącznik nożny | TAK |  |