SPIS ZAWARTOŚCI

	Lp.
	Tytuł działu / 1 STRONA
	

	I.
	DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE
	

	II.
	OPIS TECHNICZNY
	

	III.
	CZĘŚĆ RYSUNKOWA
	


II. OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem niniejszej dokumentacji projektowej jest zakres prac budowlano - remontowych dla wskazanych pomieszczeń poradni ginekologiczno - -położniczej szpitala przy ul. Juraszów 7/19 w Poznaniu, wymagających dostosowania do obowiązujących wymogów użytkowych określonych szczegółowymi rozporządzeniami oraz ustawami. 

2. Dane ewidencyjne

Adres inwestycji:

Szpital Wojewódzki w Poznaniu

Ul. Juraszów 7/19

60-479 Poznań dz. Nr 1/6 ark. 27 obręb Golęcin

Inwestor:

Szpital Wojewódzki w Poznaniu

Ul. Juraszów 7/19

60-479 Poznań

3. Podstawa opracowania

3.1. Wytyczne projektowe

· Umowa z Inwestorem

· Wytyczne inwestora

· Archiwalna dokumentacja Szpitala

· Inwentaryzacja własna – listopad 2018

· Wizja lokalna, konsultacje

· przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy

3.2. Podstawy prawne

· Prawo budowlane – ust. Z dn. 7 lipca 1994 – wraz z późniejszymi zmianami

· Warunki Techniczne - z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690) – z późniejszymi zmianami

· ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny prac

· Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą. - Załącznik 7 ust. I pkł 1

4. Podstawowe założenia projektowe

4.1. Przeznaczenie obiektu

Obiekt jest funkcjonującym stale szpitalem o randze wojewódzkiej. W części objętej zakresem projektu funkcjonuje obecnie pomieszczenie z zakresu czynności badań i zabiegów ginekologicznych.

4.2. Zakres prac w pomieszczeniach objętych opracowaniem:

· Demontaż istniejącego wyposażenia oraz części instalacji

· Demontaż okładzin ściennych posadzkowych i sufitowych

· Demontaż części ścianki, przekucia.

· Montaż nowych ścian działowych 

· Wykonanie nowych instalacji i podejść instalacyjnych

· Wykonanie nowych okładzin ścian, posadzek i wykończeni sufitów

· Obudowa szachtów i pionów w szczególności obudowa rury kanalizacyjnej Ø110 

· Demontaż, wymiana i montaż nowych drzwi 

· Montaż wyposażenia

4.3. Wyposażenie instalacyjne pomieszczenia

- Gabinet ginekologii wyposażony jest w wszystkie wymagane media.

5. Wskaźniki techniczne

5.1. Charakterystyczne parametry pomieszczenia:

Powierzchnia części opracowywanej: 3,3m2



Kubatura części opracowywanej: ok. 8m3

5.2. ZAKRES PRAC:

5.2.1. Ściany działowe

Ściany działowe wykonano z płyt g-k  wodoodpornych na stelażu stalowym 75mm.

Ściany działowe należy wykonywać w jednolitych, spójnych systemach z elementów wskazanych przez producenta wybranego systemu montażowego. Ze względu na możliwość występowania niekompatybilności pomiędzy systemami różnych producentów nie należy zmieniać ich ani mieszać w czasie postępowania prac.

Należy wykonać ściany w z systemie g-k zapewniającym wymagane parametru akustyczne oraz użytkowe.

W miejscach przewidzianych pod montaż urządzeń sanitarnych oraz armatury wymagane jest wykonanie wzmocnień, lub montaż stelaży wzmacniających.

Ściany wypełnione akustyczną wełną mineralną.

5.2.2. Stolarka / ślusarka drzwiowa


Drzwi wewnętrzne:
Wymieniane drzwi wewnętrzne należy montować w nowych otworach drzwiowych (wymiary RYS). Drzwi powinny posiadać odpowiednie parametry izolacji akustycznej. Drzwi w okleinie CPL 0,2mm wyposażone w tuleje lub kratkę nawiewną o powierzchni 0,022m2 oraz trzy zawiasy. Dobór koloru / okleiny wg NA. 

6. Projektowane wykończenie wewnętrzne

6.1. Posadzki i ściany - okładziny

W pomieszczeniu toalety należy wykonać okładzinę z płytek ceramicznych; na posadzce z płytek antypoślizgowych min. R10. Ściany pomieszczenia wykonać z płytek ceramicznych do wysokości min. 205cm. 

Charakterystyka materiałowa:
Płytki posadzkowe w pomieszczeniu łazienki:
Format: 30x60cm, płytka gresowa

Kolor: wg NA

Odporność na zginanie: min. 35 N/m2

Płytka ratyfikowana: Tak

Odporność na ścieranie: klasa PEI 4

Mrozoodporność: nie 

Antypoślizgowość R10

Wytyczne technologiczne:

Płytki kłaść na zaprawie szybkowiążącej na bazie cementu.

Szczeliny fugowe powinny być dokładnie oczyszczone przed stwardnieniem zaprawy klejowej. Do spoinowania przystąpić po stwardnieniu zaprawy klejowej. Fuga powinna spełniać wymagania CG2 WA zgodnie z normą PN-EN 13888 oraz niskiej emisji EC1 Plus. Zaprawa fugowa powinna również zawierać niską zawartość chromianów oraz  charakteryzować się zwiększoną odpornością na rozwój pleśni i mikroorganizmów. Grubość spoiny 1 – 1,5mm. Fuga grzyboodporna.

oiny 2,5mm Przykładowe produkty: Sopro DF 10.

Fuga do płytek:

Płytki należy wykończyć spoiną fugową wprowadzaną w szczeliny między płytkami. Fuga powinna charakteryzować się właściwościami:

· Odporność na ścieranie:CG2 WA

· Szerokość spoiny: 1-15mm

· Zawartość chromianów: niska

· Odporność na zabrudzenia: wysoka

· Kolor: jednolity, w kolorze płytki
6.2. Farby wykończeniowe

Na ścianach powyżej płytek ceramicznych wykończenie w postaci farby lateksowej do wnętrz o parametrach:

- satynowy mato (według DIN EN 13 300)

- klasa odporności na szorowanie na mokro: 1

- gęstość: ok. 1,4 g/cm3 

- największy rozmiar ziarna: drobna (< 100 µm)

- maksymalna zawartość LZO (lotnych związków organicznych): 1,0 g/l

Na sufitach pomieszczeń o podwyższonej wilgotności planuje się wykończenie w postaci farby lateksowej do wnętrz  o parametrach:

· półpołysk (według DIN EN 13 300)

· rozpuszczalna w wodzie

· klasa odporności na szorowanie na mokro: 1

· gęstość: ok. 1,22 g/cm3 

· największy rozmiar ziarna: drobna (< 100 µm)

· wykonana w technologii E.L.F.

Przed przystąpieniem do malowania należy oczyścić ściany ze starej farby, wygładzić je i przeszlifować a następnie wyrównać przyczepność nakładając warstwę preparatu izolacyjnego o właściwościach zwiększających przyczepność (grunt), lub inne preparaty o podobnych właściwościach wskazane przez producenta farb. Następnie należy położyć warstwę farby wałkiem o średnim runie, który nie umożliwia zbierania się nadmiaru farby na krawędziach wałka lub przez specjalistyczny sprzęt natryskowy pozwalający położyć równomierną warstwę techniką airless. Farba na sufity np. Caparol Samtex 20  w kolorze białym.

6.3. Obudowy szachów i kanałów instalacyjnych

Należy zinwentaryzować oraz ewentualnie udrożnić kanał wentylacyjny, który wentylował będzie pomieszczenie toalety.

7. Technologia
Skrzynkę z włącznikiem zasilającym lampę zabiegową należy przenieść na nowowybudowaną ścianke. Wykonać modernizację kabla zasilającego.

7.1.1. Armatura i ceramika

Projektuje się białą ceramikę sanitarną z powłoką łatwoczyszczącą (umywalka szer, 55cm, bidet, miska ostępową). 
POMIESZCZENIE HIGIENICZNO – SANITARNE WYPOSAŻONE W BIDET (GINEKOLOGIA)

Pomieszczenie higieniczno - sanitarne 
Wykończenie:
podłoga – łatwo zmywalna, cokolik wywinięty na ścianę, antypoślizgowa, gres,

Ściany łatwo zmywalne, odporne na wilgoć działanie i środków dezynfekcyjnych, glazura do wysokości 2,05m

Sufit łatwo zmywalny.

Wyposażenie:
wieszak haczykowy (Yb1.1), pojemnik na mydło w płynie z dozownikiem (DM), wieszak na ręczniki jednorazowe (PR), pojemnik na odpadki (W), uchwyt na papier toaletowy  (UP), lustro (L), 

Instalacje:

a)
wodne: 

· umywalka doprowadzeniem ciepłej i zimnej wody i odprowadzeniem ścieków 

· miska ustępowa z doprowadzeniem zimnej wody i odprowadzeniem ścieków, 

· bidet z doprowadzeniem zimnej i ciepłej wody i odprowadzeniem ścieków, 

b)      wentylacja – grawitacja + wspomaganie (min 4 wym/godz), temp. 24(C (obliczeniowa zima), 

c)
elektryczne - oświetlenie ogólne, gniazda wtykowe ogólnego przeznaczenia (szt.1 – hermetyczne pojedyncze przy umywalce), 200lux

WYKAZ WYPOSAŻENIA:

	
	Sanitarne pom. higieniczno - sanitarne przy gabinecie proktologicznym i ginekologicznym
	 ilość

	W
	Pojemnik na odpadki wykonany z tworzywa,  posiadający pedał nożny, pojemność 25 litrów
	1

	DM
	Pojemnik na mydło w płynie - dozownik do mydła w płynie wykonany z tworzywa ABS, łokciowy, do wkładów  z mydłem o poj. 0,5l
	1

	PR
	Podajnik ręczników jednorazowych - dozownik do ręcznika papierowego "ZZ",  wykonany z tworzywa ABS - min. 500 listków
	1

	UP
	Uchwyt na papier toaletowy - dozownik do papieru toaletowego typu "Jumbo". Wykonany z tworzywa ABS, 
	1

	L
	Lustro 
	1

	SZ
	Wisząca szczotka do WC
	1

	Yb1.1
	Wieszak haczykowy
	1


