ZESTAWIENIE WARUNKÓW I PARAMETRÓW WYMAGANYCH

Grupa 2   – zestaw do kruszenia kamieni z torem wizyjnym – 1 komplet

Nazwa oferenta:…………………………………………….

Producent……………………………………………………..

Nazwa i typ:………………………………………………….

Rok produkcji: 2019

| Lp. | Warunki ogólne | Wartość wymagana | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Głowica kamery HD 16:9, zoom optyczny i ostrość regulowana przyciskami, 3 programowalne przyciski do obsługi sterownika obrazu, autoklawowalna, połączenie z optyką typu okular - 1szt | TAK |  |
|  | Optyka, średnica 10 mm, kąt patrzenia 30°, HD, dł. rob. 310mm; autoklawowalna; odkręcany adapter okularowy do przyłącza głowicy kamery w zestawie kontener do sterylizacji - 1szt | TAK |  |
|  | Światłowód dla endoskopów/optyk o średnicy większych niż 4,1 mm, średnica wiązki 4,25 mm, średnica zewnętrzna 8,4 mm, długość 3 m, - 1szt | TAK |  |
|  | Wózek aparaturowy : Wózek do zestawów chirurgicznych z transformatorem separacyjnym z półkami na elementy zestawu, Wózek jezdny z możliwością blokady przynajmniej dwóch kół Uchwyt na butlę CO2 Ramię na monitor Wieszak na płyny Uruchamiany 1 przyciskiem 1szt | TAK |  |
|  | Procesor kamery Full HDTV (obsługiwane rozdzielczości 1920x1080p, WUXGA, SXGA) zintegrowany ze źródlem światła LED – 1 szt.: Wbudowany panel dotykowy do sterowania urządzeniem Możliwość ustawienia stosunku boków obrazu endoskopowego HDTV w skali 16:9, 16:10, 4:3 oraz 5:4 Źródło światła LED z czterema diodami Możliwość wyboru automatycznego włączenia lampy razem ze sterownikiem - funkcja włączona lub wyłączona Włącznik/wyłącznik ze wskaźnikiem stanu lampy na panelu dotykowym urządzenia Jednostka wyposażona w filtr optyczny do obrazowania z wykorzystaniem technologii optyczno-cyfrowej blokującej pasmo czerwone w widmie światła białego celem diagnostyki unaczynienia w warstwie podśluzówkowej Kompatybilny z funkcją obrazowania w podczerwieni IR Możliwość podłączenia głowicy kamery trójprzetwornikowej oraz wideoendoskopów z przetwornikiem wbudowanym w końcówkę dystalną: wideocystoskopu HD, wideoureterorenoskopu oraz wideoendoskopów laryngologicznych Dedykowany program do obserwacji przy pomocy wideocystoskopu Tryb "laser" - do pracy z laserem do zastosowań endoskopowych; zapobiega rozmyciu obrazu podczas pracy lasera Możliwość podłączenia wideolaparoskopów HD ze stałym lub zmiennym kątem patrzenia, z przetwornikami CCD wbudowanymi w końcówkę dystalną Wyjścia cyfrowe 2x HD-SDI oraz 1xDVI Wyjścia analogowe: 1xCOMP, 1xY/C Gniazdo USB do podłączenia opcjonalnej klawiatury Gniazdo przyłączeniowe włącznika nożnego Gniazda (2x) do podłączenia sterowania urządzeniami peryferyjnymi np. zewnętrzny archiwizator danych, drukarka Gniazdo USB do podłączenia pamięci zewnętrznej typu Flash Pamięć zewnętrzna w komplecie Pamięć wewnętrzna urządzenia Format zapisywania plików: .jpg oraz .tiff Rozdzielczość zapisywanych obrazów: SD, HD, obydwa formaty: HD i SD Możliwość automatycznego skasowania obrazów nieprzesłanych do pamięci przenośnej w zestawie przewód sygnałowy SDI dł. 2,5m Możliwość rotacji obrazu o 180 stopni Możliwość cyfrowego przybliżenia obrazu Automatyczne dostosowywanie jasności obrazu w trybach światła białego, podczerwieni i obrazowania wąską wiązką światła Automatyczne dostosowanie jasności Ręczne dostosowanie jasności obrazu Możliwość dostosowania kolorów obrazu 3 tryby kolorów dla obrazowania w świetle białym 4 tryby kolorów obrazowania w NBI 2 tryby kolorów do wyboru w trybie obserwacji IR Możliwość przypisania ustawień dla 20. użytkowników Możliwość zapisu profilu użytkownika na pamięci zewnętrznej i zaimportowania Możliwość wprowadzenia danych pacjenta za pomocą panelu dotykowego, opcjonalnej klawiatury lub zaimportowania z pamięci przenośnej (do 50. rekordów) Możliwość wyświetlenia danych pacjenta i stanu systemu endoskopowego na ekranie monitora podczas zabiegu z opcjami włącz/wyłącz wyświetlanie oraz dostosowania ilości wyświetlanych danych Możliwość ochrony danych hasłem Możliwość ustawienia rozmiaru i koloru czcionki oraz pozycji komunikatów i danych na ekranie monitora Trzy wartości ustawienia przysłony 3 stopnie wzmocnienia obrazu dla obrazowania w świetle białym, w trybie podczerwieni oraz w obrazowaniu wąską wiązką światła Wzmocnienie strukturalne obrazu Filtr moire - dwustopniowy 3 stopnie regulacji kontrastu Możliowość ustawienia czasu ekspozycji w trybie podczerwieni IR Możliwość aktywacji balansu bieli ze sterownika Możliwość wyświetlenia obrazu kontrolnego Automatyczne wzmocnienie obrazu Wyświetlanie informacji o podłączonej głowicy kamery lub wideolaparoskopie (model, SN, funkcje przypisane do przycisków, nazwa własna ustawień) Możliwość wyświetlenia wskaźnika strzałkowego Wyświetlanie kodów błędów Ustawienie języka menu, daty, czasu, formatu daty | TAK |  |
|  | Optyka, średnica 10 mm, kąt patrzenia 30°, HD, dł. rob. 310mm; autoklawowalna; odkręcany adapter okularowy do przyłącza głowicy kamery w zestawie kontener do sterylizacji – 1 szt. | TAK |  |
|  | Światłowód dla endoskopów/optyk o średnicy większych niż 4,1 mm, średnica wiązki 4,25 mm, średnica zewnętrzna 8,4 mm, długość 3 m, - 1 szt. | TAK |  |
|  | Monitor min. 32 cale | TAK/PODAĆ |  |
|  | Punch optyczny, do kamieni pęcherzowych, do optyki 12 stopni- 1szt | TAK |  |