# Załącznik nr 2

# Opis przedmiotu zamówienia publicznego pod tytułem „Platforma pomiarowa” do realizacji projektu „InnoSatTrack” w ramach projektu BRIK (po zmianie SIWZ_1)

- Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie oraz oprzyrządowanie platformy pomiarowej według załączonego projektu technicznego.

Oprzyrządowanie platformy stanowiące część zamówienia składa się z:

- Urządzenia do dynamicznego pomiaru pochylenia – szt. 1. Parametry urządzenia podano w załączniku Z1.

- Elektromaszynowego zespołu prądotwórczego – szt.1. Parametry tego zespołu podano w załączniku Z2.

- Przemysłowych zasilaczy AC/DC – 2 szt. Parametry zasilaczy podano w załączniku Z3.

- Okablowania koniecznego do akwizycji, transmisji i zasilania aparatury platformy pomiarowej. Schemat ideowy połączeń elektrycznych pokazano na rys.4. Parametry szafy aparaturowej, kabli i przewodów podano w załączniku Z4.

Konstrukcja platformy pomiarowej:

- Ustrój nośny oraz elementy łączące pokazano na rys.1, rys.2, rys.3 oraz rys.4.

- Elementy konstrukcyjne do zamocowania spodarek anten satelitarnych, skanerów 3D, dalmierzy laserowych, kamer wizyjnych, akcelerometrów i inklinometrów, kontrolera systemu pomiarowego, zasilaczy oraz okablowania zamieszczono w załącznikach Z5 i Z6.

System pomiarowy i konstrukcyjny platformy pomiarowej jest dedykowany do zamontowania na wagonie kolejowym typu 401Z.

Platforma pomiarowa musi umożliwiać akwizycję, transmisję i archiwizację danych uzyskanych z urządzeń stanowiących własność lub będących wypożyczonymi przez Zamawiającego:

- kontrolera systemu pomiarowego,

- anten satelitarnych,

- laserowych skanerów 3D,

- czujników pochylenia (inklinometrów),

- czujników przyspieszenia (akcelerometrów),

- skanerów laserowych 2D,

- kamer wizyjnych.

- Warunki wykonania zamówienia

- Miejsce dostaw: Katedra Geodezji i Oceanografii UMG.

- Dostarczony przedmiot zamówienia będzie dobrej jakości i zgodny z obowiązującymi normami oraz zgodny z ofertą Wykonawcy i SIWZ.

- W przypadku realizacji zamówienia w sposób niezgodny z wymaganiami określonymi w SIWZ Zamawiający zwróci się do Wykonawcy z pismem wzywającym do zmiany sposobu wykonania zamówienia. Nie wywiązanie się z powyższych zaleceń stanowić będzie podstawę do natychmiastowego rozwiązania umowy i skutkować konsekwencjami wskazanymi w punkcie dotyczącym kar umownych.

- Wykonawca udzieli minimum 12 miesięcznej gwarancji na przedmiot zamówienia. Okres gwarancji liczony będzie od podpisania bezusterkowego protokołu zdawczo - odbiorczego.

- Koszty transportu ponosi Wykonawca.

- Warunki gwarancji

- Reklamacje będą zgłaszane przez Zamawiającego w formie telefonicznej, potwierdzone pisemnie lub elektronicznie. Za datę zgłoszenia reklamacji uznaje się datę wysłania reklamacji przez Zamawiającego faksem lub e-mailem do Wykonawcy.

- Reklamacja powinna być rozpatrzona w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych.

- Każda nieuznana przez Wykonawcę reklamacja wymaga uzasadnienia na piśmie w formie protokołu.

- Sposób rozliczania zamówienia

Zapłata zostanie dokonana przelewem, w złotych polskich, na podstawie prawidłowo wystawionych przez Wykonawcę Faktur VAT, w terminie 30 dni od dnia otrzymania Faktury VAT przez Zamawiającego.

Na rys.1 pokazano widok komputerowego modelu 3D platformy pomiarowej osadzonej na podstawie ramy wagonu 401Z. Z opisu przedmiotu zamówienia wyłączone są: wagon 401Z, skaner 3D, anteny GNSS i kamery wizyjne

Pierwszy zestaw trzech poprzecznic antenowych

Zestaw dwóch poprzecznic aparaturowych

Drugi zestaw trzech poprzecznic antenowych

Wspornik laserowego skanera 3D

Wspornik kamer wizyjnych

kamera wizyjna

Skaner 3D

Box reprezentujący agregat prądotwórczy

Box reprezentujący kontroler systemu pomiarowego oraz urządzenia do akwizycji i archiwizacji danych pomiarowych (DAQ)

Antena GNSS osadzona na spodarce

Inklinometr i akcelerometr

Rama wagonu 401Z

Box reprezentujący ochronny kontener, w którym umieszczone są kontrolery anten satelitarnych

Pierwszy zestaw trzech poprzecznic antenowych

Zestaw dwóch poprzecznic aparaturowych

Drugi zestaw trzech poprzecznic antenowych

Wspornik laserowego skanera 3D

Wspornik kamer wizyjnych

kamera wizyjna

Skaner 3D

Box reprezentujący agregat prądotwórczy

Box reprezentujący kontroler systemu pomiarowego oraz urządzenia do akwizycji i archiwizacji danych pomiarowych (DAQ)

Antena GNSS osadzona na spodarce

Inklinometr i akcelerometr

Rama wagonu 401Z

Box reprezentujący ochronny kontener, w którym umieszczone są kontrolery anten satelitarnych

Rys.1. Widok komputerowego modelu 3D platformy pomiarowej osadzonej na ramie wagonu 401Z. Z opisu przedmiotu zamówienia wyłączone są: wagon 401Z, skaner 3D, anteny GNSS i kamery wizyjne

Na rys.2 pokazano widok komputerowego modelu 3D układu trzech poprzecznic antenowych oraz wspornika skanera laserowego

Zestaw trzech poprzecznic antenowych

Wspornik laserowego skanera 3D

Inklinometr i akcelerometr

Zestaw trzech poprzecznic antenowych

Wspornik laserowego skanera 3D

Inklinometr i akcelerometr

Rys.2. Widok układu trzech poprzecznic antenowych oraz wspornika skanera laserowego 3D

Na rys.3 pokazano widok komputerowego modelu 3D układu dwóch poprzecznic aparaturowych oraz prostopadłościanów reprezentujących: kontenery kontrolerów anten GNSS, kontrolera systemu pomiarowego oraz DAQ i agregatu prądotwórczego.

Zestaw dwóch poprzecznic aparaturowych

Box reprezentujący ochronny kontener, w którym umieszczone są kontrolery anten satelitarnych

Box reprezentujący agregat prądotwórczy

Box reprezentujący kontroler systemu

pomiarowego oraz DAQ

Zestaw dwóch poprzecznic aparaturowych

Box reprezentujący ochronny kontener, w którym umieszczone są kontrolery anten satelitarnych

Box reprezentujący agregat prądotwórczy

Box reprezentujący kontroler systemu

pomiarowego oraz DAQ

Rys.3. Widok układu dwóch poprzecznic aparaturowych, kontenerów sterowników anten satelitarnych, kontenera kontrolera systemu pomiarowego oraz agregatu prądotwórczego

Na rys.4 pokazano widok komputerowego modelu 3D uchwytu profili aluminiowych poprzecznicy antenowej oraz uchwyt spodarki.

Uchwyt spodarki

Uchwyt spodarki

Uchwyt profili aluminiowych poprzecznicy antenowej

Uchwyt profili aluminiowych poprzecznicy antenowej

Rys.4. Widok uchwytu poprzecznicy antenowej oraz uchwytu spodarki antenowej

# Załącznik Z1

Urządzenie do dynamicznego pomiaru pochylenia

Dane podstawowe:

- dynamiczny inklinometr: min 2 osiowy

- zakres pomiarowy: min ± 10°

- dokładność: ≤ ± 0,50°

- rozdzielczość: 0,01°

- dokładność dynamicznej kompensacji: ≤ ± 0,50° dla przyspieszenia do 0,5 m/s2

Dane elektryczne:

- napięcie zasilające: 9 – 30 V

- pobór prądu: ≤ 0,1 A przy 24 V DC

Interfejs:

- typ: CANOpen lub sygnał analogowy (prądowy lub napięciowy)

- szybkość transmisji (CAN): min 250 kbit/s

- standardowy kabel z terminatorem: długość min 10 m

Warunki środowiskowe:

- temperatura pracy: min od -20 do +70 °C

- stopień ochrony: IP68/IP69

- odporność na wstrząsy: min 100 g wg normy EN 60068-2-27

Moduł DAQ

Typ złącza:	USB, PCI lub PCIexpress;

Liczba wejść analogowych:	nie mniej niż 8;

Liczba wyjść analogowych:	nie mniej niż 2;

Liczba kanałów cyfrowych:	nie mniej niż 13;

Rozdzielczość wejść analogowych:	nie mniej niż 14 bitów;

Częstotliwość próbkowania:	nie mniej niż 20 kS/s;

Zakres napięcia wejściowego:	+- 10 V;

Wymagania dodatkowe:	Pełna obsługa i funkcjonalność w systemie LabVIEW;

Synchronizator czasu

Separowane łącze cyfrowe RS232C do synchronizacji czasu w urządzeniach przemysłowych, rejestratorach, analizatorach i komputerach.

Praca w dowolnej strefie czasowej.

Funkcja automatycznego przełączania czasu zima/lato zgodnie z ustaleniami Unii Europejskiej z możliwością modyfikacji.

Synchronizacja z atomowym wzorcem czasu GPS.

Obudowa o wysokim stopniu ochrony IP-65, umożliwiająca zastosowanie w trudnych warunkach.

Możliwość symulowania sygnału DCF na wyjściu szeregowym.

Nadawanie informacji o czasie w różnych protokołach cyfrowych (do uzgodnienia według potrzeb).

Dokładność w całym zakresie temperatur:

- przy pracy autonomicznej ±1.1x10 (poniżej ±1s/24h )

- przy pracy z anteną GPS równa dokładności wzorca atomowego

# Załącznik Z2

Elektromaszynowy zespól prądotwórczy

Wymagania techniczne

| Napięcie wyjściowe | Jednofazowe 230 V |
| --- | --- |
| Częstotliwość napięcia wyjściowego | 50 Hz |
| Liczba gniazd wyjściowych AC | Nie mniej niż 2 |
| Wskaźnik poziomu napięcia wyjściowego | TAK |
| Moc znamionowa | Nie mniejsza niż 2900 W i nie większa niż 3100 W |
| Moc maksymalna (rozruchowa) | Nie mniejsza niż 3500 W |
| Możliwość zasilania urządzeń elektronicznych | TAK |
| Stabilizacja napięcia AVR | TAK |
| Typ silnika | 1-cylindrowy, 4-suwowy, chłodzony powietrzem |
| Maksymalna moc silnika spalinowego | Nie mniej niż 5 kW |
| Rodzaj paliwa | Benzyna bezołowiowa |
| Zbiornik paliwa | Zintegrowany o pojemności nie mniej niż 15 l |
| Maksymalny czas pracy ciągłej | Nie mniej niż 10 godzin |
| Poziom generowanego hałasu (krzywa A) | Nie więcej niż 66 dB |
| Masa całkowita | Nie więcej niż 45 kg |

# Załącznik Z3

Przemysłowy zasilacz AC/DC

Wyjście:

- rodzaj napięcia: DC

- napięcie znamionowe: 24 V

- prąd znamionowy: 1 A

- moc znamionowa: 24 W

- tętnienie napięcia wyjściowego i szum (maksymalny): 150 mV p-p

- zabezpieczenie przeciążeniowe i zwarciowe

Wejście:

- napięcie zasilające: 85 - 264 V AC

- częstotliwość: 47 - 63 Hz

- sprawność nie mniej niż: 84%

Warunki środowiskowe:

- temperatura pracy: od -20 do +70 °C

- wymiary: nie większe niż 22,5x90x100 mm (szerokość x wysokość x głębokość)

- mocowanie do szyny DIN TS-35/7,5

# Załącznik Z4

Rys.5. Schemat ideowy połączeń elektrycznych

Szafa aparaturowa

16U – 600 × 800 × 600 Wymiary (wys. użytkowa U - szer. × wys. × gł., mm)

Obudowa z dachem, cechująca się wysokimi właściwościami ochrony antykorozyjnej, do zastosowania w warunkach zewnętrznych.

Informacje ogólne: · Szczelność wg kodu IP: 66/55

Zakres temperatury pracy: od -30 do +80 °C

Zamknięcie: drzwi na zawiasach

Stelaż 19 calowy typu rack: podwójny, perforowany z blachy ocynkowanej o gr. 2 mm, z możliwością regulacji na głębokości obudowy.

Wymagania dotyczące połączeń

-	oprzewodowanie zasilające i pomiarowe należy prowadzić w ochronnej rurze karbowanej by następnie wprowadzić do szafy aparaturowej poprzez dławnice umieszczone w płycie dławnikowej umieszczonej  u spodu szafy

-	wszystkie przewody należy wprowadzić na złącza zaciskowe na szynie DIN, a następnie rozprowadzić po szafie aparaturowej

-	ułożenie urządzeń w szafie aparaturowej powinno umożliwiać łatwy demontaż urządzeń oraz dostęp do poszczególnych podzespołów

-	szynę TS35 wraz z aparaturą należy umieścić u dołu szafy i odsunąć od drzwi na głębokość minimum 15 cm

-	w płycie dławnicowej należy przewidzieć dodatkowe 6 dławnic zapasowych, dla przewodów do 12 mm średnicy, umożliwiających podłączenie dodatkowych urządzeń zewnętrznych w przyszłości

Opis oprzewodowania urządzenia do dynamicznego pomiaru pochylenia

-	dedykowany przewód zasilająco - sygnałowy o długości min 10 m.

Opis oprzewodowania zasilającego pomiędzy zestawem prądotwórczym a szafą aparaturową

-	przewód OWY 3x1,5 mm2   o długości 4 metrów zakończony wtyczką prostą 2P + Z 16A

Opis oprzewodowania zasilającego zapasowego

-	przewód OWY 2 x 1 mm2   o długości 12 metrów bez podłączeń

# Załącznik Z6

Rysunki techniczne elementów konstrukcyjnych do zamocowania spodarek anten satelitarnych, skanerów 3D, dalmierzy laserowych, kamer wizyjnych, akcelerometrów i inklinometrów, kontrolera systemu pomiarowego, zasilaczy oraz okablowania.

Parametry profilu aluminiowego:

- materiał:  Aluminium , anodowane

- powierzchnia przekroju poprzecznego:A = 16.76 cm2

- moment bezwładności powierzchni względem osi x:Ix = 26.87 cm4

- moment bezwładności powierzchni względem osi y:Iy = 101.19 cm4

- moment skrętności dla powierzchni:It = 18.83 cm4

- moment oporu wg osi x:Wx = 13.44 cm3

- moment oporu wg osi y:Wy = 25.29 cm3

- waga [kg/m]:m = 4.53 kg/m

x

x

y

y