SPECYFIKACJA  ISTOTNYCH  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA

Budynek AULI
Załącznik nr 3
Unowocześnienie istniejącego systemu audiowizualnego przez dostawę projektora laserowego z osprzętem toru wizyjnego zintegrowanym do istniejącego systemu sterowania wraz z montażem, konfiguracją i uruchomieniem w sali WZ1 w budynku AULI Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej oraz 2 szt. mikrofonu ręcznego i 2 szt. kompatybilnego mikrofonu przypinanego.
I. Opis istniejącego systemu audiowizualnego w Sali WZ 1 w budynku AULI Wydziału Zarządzania

Rdzeniem obecnego systemu jest kontroler AV oparty na systemie DOS, który poprzez komendy RS zarządza fukcjami poszczególnych urządzeń na Auli. Infrastruktura systemu jest po okablowaniu analogowym i obsługuje urządzenia audio i video znajdujących się na Auli.  System sterowania odbywa się poprzez panel dotykowy zamontowany w obok mównicy poprzez który odbywa się sterowanie urządzeniami multimedialnymi, oświetleniem oraz systemem nagłośnieniowym.
II. Dostawa urządzeń dla unowocześnienia istniejącego systemu audiowizualnego w Sali WZ 1 w budynku AULI Wydziału Zarządzania

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, instalacja, uruchomienie i zintergrowanie systemu projekcyjnego z osprzętem z istniejącym systemem sterowania infrastrukrurą AV na Auli. Zgodnie z wymaganiami Zamawiającego wszystkie urządzenia będące przedmiotem zamówienia muszą być kompatybilne między sobą i umożliwiać różną konfigurację w zależności od potrzeb Zamawiającego. 
Instalację należy pogrupować w wiązki

Dostarczoną instalację należy prowadzić w listwach i korytkach elektrycznych
Zamawiający wymaga dostarczenie w ramach realizacji zamówienia sprzęt o następujących minimalnych parametrach:
1. Projektor  



- 1 szt.
Parametry techniczne:
- Rozdzielczość min 

- WUXGA z funkcją multipresenter
- Jasność min 


- 5000 ANSI lumenów, 5200 w trybie centre
- Kontrast min 


- 500 000:1
- Żywotność min 

- 19000 h
- Przesuwanie obiektywu min
- H:±29, V:+60,-0
- Zoom ręczny min

- x1,6
- Wejścia min  


- 2xHDMI z obsługą HDCP, 1xHDBaseT, 1xMini D-sub 15 pin, 
- Waga max 


- 10kg
- Poziom szumu min

- 22dB w trybie eko, 
- 24dB w trybie normal.
2. Uchwyt do projektora


- 1 szt.
Parametry techniczne:
- wyświetlanie obrazu min
-  4,9 m w podstawie z możliwością regulacji połażenia odległości projektora od ściany. 
3. Ekran do projekcji przedniej

- 1 szt.
Parametry techniczne:
- wielkość min
-  226”, bez ramek, 
- format ekranu 
- 16:9, 
- grubość profili ekranu max 
- 36mm 
4. Matryca audio/video


- 1 szt.
Parametry techniczne:
- wejścia/wyjścia min
- 8 wejść hdmi, 


- 8 wyjść hdmi z możliwością bezszwowego przełączania pomiędzy dowolnym wejściem i wyjściem, 


- kompatybilne z RTI, URC, AMX

- obsługa min

 
- HDCP2.2




- Deembedder audio na każdym wejściu hdmi

- obsługa rozdzielczości min
- SD HD i 4Kx2K/60(4:2:0/8bit)

5. Nadajnik i odbiornik 


- 3 szt.
Parametry techniczne:
- Odległość przesyłanego sygnału: 


- do 38m przy użyciu CAT5e/6 UTP/STP dla rozdzielczości 4K 24/25/30(4:4:4) / 60(4:2:0), 
- do 76m przy użyciu CAT6 STP dla rozdzielczości 1080p/60, 1920x1200, 
- do 70m przy użyciu CAT5e/6 UTP/STP dla rozdzielczości 1080p/60, 1920x1200
- multimedialne rozwiązanie łączności w standardzie HDBaseT
- Obsługa HDR oraz HDCP w wersji 2.2 kompatybilne wstecz.
- Możliwość transmisji sygnałów sterujących IR oraz RS-232 w obu kierunkach. 
- Funkcja EDID Control
- zasilanie Power Over HDBaseT
6. Wizualizer  



- 1 szt.
Parametry techniczne:
- Ilość pikseli min
 

- 5 Mpix

- Przetwornik min


- 1/3 CMOS

- Zoom optyczny min


- 16 x

- Rozdzielczość min

 
- Full HD 1080p (1920 x 1080) Mpix, 
- UXGA (1600 x 1200) Mpix, 
- QXGA (2048 x 1536) Mpix

- Częstotliwość odświeżania min
- 30FPS

- Wbudowana pamięć min

- 240 zdjęć

- Wbudowany switch min

- VGA

- Zapis 




- na karcie pamięci SDHC

- Wyjścia min



- HDMI, Composite, 2xVGA

- Port komunikacyjny min

-  RS232, USB

7. Przyłącze stołowe  bezinwazyjne 
- 1 szt.
Parametry techniczne: 
- min




- 3x230V AC,  1xUSB, 1xHDMI, 2xLAN 

8. Mikrofon bezprzewodowy cyfrowy doręczny - 2 szt.
Parametry techniczne: 
a. mikrofon doręczny:
- moc nadajnika min


- 10mW

- zasilanie



- 2 baterie AA 1.5 V

- czas pracy baterii min


- 8h

- obudowa



- metalowa



b. odbiornik:

- częstotliwość nośna 


- UHW: 606-700MHz
- ilość kanałów min


- 50

- Szerokość kanału min


- 5MHz

- zniekształcenia harm.
 Max

- 0,1%

- dynamika dźwięku min

- 100dB

- zasięg min



- 100m

- latencja max



- 2,9ms
- automatyczne skanowanie kanałów

- obsługa systemu prediktive diversity

- możliwość montażu


- w szafie typu rack

- zasilacz



- 12V DC

- obudowa



- metalowa

9.
Mikrofon bezprzewodowy cyfrowy przypinany - 2 szt.
Parametry techniczne: 
a. mikrofon przypinany:

- typu bodypack

- kompatybilny z mikrofonami doręcznymi
b. odbiornik:

- kompatybilny z odbiornikami doręcznymi
-
okres gwarancji 

–  min 24 miesiące
Kompleks auli  
WYDZIAŁU  ZARZADZANIA

Budynek AULA

	L.p.
	Nr sali
	Położenie
	sala
	Powierzchnia


	Ilość miejsc
	Wyposażenie

	1
	WZ 1
	AULA
	sala główna
	432,70
	360
	sprz. multimed

	2
	WZ 2
	AULA
	sala boczna
	131,11
	120
	sprz. multimed

	3
	WZ 3
	AULA
	sala boczna
	131,11
	120
	sprz. multimed


