Załącznik – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia ZP/DK-27/19

# ZADANIE 1.

# Zakup kompletu urządzeń klasy UTM wraz z oprogramowaniem służących do rozbudowy istniejącej infrastruktury uczelnianej.

Zintegrowane urządzenie sieciowe typu UTM  dla Uczelnianego Centrum Informatycznego.
Komplet składający się z dwóch (2) urządzeń klasy Sophos XG 330 lub nowszych wraz z subskrypcją zabezpieczeń, zgodną z opisem poniżej.

Zaoferowane rozwiązanie kompletu urządzeń klasy UTM ma być dostarczone, zainstalowane i skonfigurowane według zaleceń Zamawiającego w jego siedzibie w Częstochowie przy ul. Dąbrowskiego 69. Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia na własny koszt szkolenia dla 3 administratorów w zakresie wdrożenia i zarządzania dostarczonymi urządzeniami w terminie ustalonym z Zamawiającym. Szkolenie musi zakończyć się testem i uzyskaniem dokumentu ukończenia kursu administracyjnego.

Zamawiający posiada system zabezpieczenia sieciowego oparty o urządzenia Cyberoam i Sophos wraz z oprogramowaniem zarządzającym Cyberoam CCC jak i oprogramowaniem raportującym Cyberoam iView. Zamawiający przeprowadził migrację urządzeń Cyberoam na firmware firmy Sophos i zamierza rozpocząć korzystać z oprogramowania Sophos Firewall Manager oraz Sophos iView. Powyższy zakup służy rozbudowie środowiska o ochronę dodatkowych węzłów sieci. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne, pod warunkiem udowodnienia równoważności w zakresie podanym poniżej:

### Sophos XG 330 lub nowszy

ARCHITEKTURA SYSTEMU OCHRONY

System ochrony sieci musi zostać dostarczony w postaci komercyjnej platformy sprzętowej z zabezpieczonym systemem operacyjnym w aktualnej wersji sprzętowej i programowej. Rozwiązanie musi wspierać następujące tryby pracy: routing (warstwa 3), bridge (warstwa 2) i hybrydowy (część jako router, część jako bridge).

System ochrony musi spełniać wymagania w niżej wymienionym zakresie. Obsługa nielimitowanej ilości hostów w sieci chronionej. Procesor: minimum czterordzeniowy Pamięć RAM: nie mniej niż 10 GB Metalowa obudowa o wysokości max 1U przeznaczona do montażu w szafie RACK 19’’ Minimalna liczba i typ interfejsów fizycznych: 8x GE (IEEE 1000Base-T), 2x GE (IEEE 1000Base-X), 2x 10GE (IEEE 10GBase-X), 2x USB (Type-A), 1x Console (RJ-45 lub DB9), 1xHDMI Zainstalowane wkładki wielomodowe: IEEE 1000Base-X 2 szt., IEEE 10GBase-X 1 szt. Minimalna liczba nowych połączeń na sekundę: 200 000 Minimalna liczba jednoczesnych połączeń: 17 000 000 Minimalna przepustowość Firewall (IMIX/PPS): 12 000 Mbps / 2 000 000 pps Minimalna przepustowość IPS: 8 000 Mbps Minimalna przepustowość Web Proxy AV: 6 000 Mbps Minimalna przepustowość IPSec: 1 000 Mbps Minimalna liczba równoczesnych tuneli SSL VPN: 250 Maksymalne zużycie energii przy pełnym obciążeniu: 60W przy 190BTU/h Dodatkowe złącze pozwalające na podłączenie jednego z modułów: - 8 miedzianych portów GE, - 8 portów SFP GE, - 2 porty 10GE SFP+, - 4 porty 10 GE SFP+, - 2 porty 40 GE QSFP+, - 4 porty GE POE, - 8 portów GE POE. Zasilanie: 240V AC, 60Hz, możliwość podłączenia zasilacza redundantnego Zintegrowany dysk SSD do celów logowania i raportowania o pojemności nie mniejszej niż 120 GB. Zintegrowany wielofunkcyjny wyświetlacz LCD.

POZOSTAŁE

Subskrypcje: Oferta musi zawierać subskrypcje dla wszystkich wymaganych modułów na okres nie krótszy niż 60 miesięcy. Możliwość automatycznego pobierania subskrypcji dla wszystkich wymaganych modułów w okresie trwania subskrypcji. Gwarancja i wsparcie: Wsparcie techniczne w trybie 8x5 na okres nie krótszy niż 60 miesięcy. Gwarancja na sprzęt na okres nie krótszy niż 60 miesięcy. Możliwość automatycznego pobierania nowego oprogramowania, aktualizacji i poprawek w okresie trwania gwarancji.

| PODSTAWOWE FUNKCJE SYSTEMU OCHRONY |  |
| --- | --- |
| Zarządzanie i utrzymanie | Rozwiązanie musi być zarządzanie przez wbudowany webowy graficzny interfejs użytkownika (Web GUI). Wbudowany webowy graficzny interfejs użytkownika musi oferować narzędzia diagnostyczne takie jak co najmniej: ping, traceroute, name lookup, route lookup. Interfejs graficzny musi zapewniać narzędzia do przechwytywania pakietów, wyświetlania otwartych połączeń sieciowych, wyświetlania tablicy ARP/NDP. Rozwiązanie musi oferować pełen wiersz poleceń dostępny z poziomu interfejsu graficznego urządzenia, portu konsolowego oraz protokołu SSH z autoryzacją za pośrednictwem kluczy RSA, DSA lub ECDSA o długości min. 4096 bitów. Rozwiązanie musi oferować możliwość definiowania profili administracyjnych określających dostęp do poszczególnych modułów konfiguracyjnych urządzenia na prawach: brak dostępu, dostęp tylko do odczytu lub pełen odczyt i zapis. System musi oferować opcję automatycznego wylogowania administratora po zdefiniowanym czasie bezczynności. System musi oferować możliwość zdefiniowania polityki bezpieczeństwa dla haseł administratorów w zakresie minimalnej ilości znaków czy złożoności hasła. System musi oferować mechanizm blokady kolejnych połączeń w przypadku prób nieautoryzowanego dostępu do interfejsu do zarządzania. Liczba takich prób oraz czas blokady powinny być swobodnie definiowane przez administratora. Rozwiązanie musi posiadać mechanizm informowania o aktualizacjach oprogramowania systemowego wraz z automatycznym procesem ich aplikowania (upgrade) i wycofywania (rollback). System musi oferować możliwość zdefiniowania własnych obiektów typu sieć, usługa, host, harmonogram czasowy, użytkownik, grupa użytkowników, klient, serwer z możliwością wykorzystania ich do budowy polityk bezpieczeństwa. Dodawanie tego typu obiektów musi być możliwe bezpośrednio podczas tworzenia dowolnej polisy bezpieczeństwa. Rozwiązanie musi oferować samoobsługowy portal dla użytkowników celem zmniejszenia liczby zadań wymagających udziału administratora. System musi oferować mechanizm pozwalający na śledzenie zmian w konfiguracji. Rozwiązanie musi zapewniać elastyczne zarządzanie dostępem do usług administracyjnych na poziomie stref zapory sieciowej. System musi być wyposażony w mechanizm automatycznego powiadamiania za pośrednictwem protokołów SMTP lub SNMP. Rozwiązanie musi oferować wsparcie dla protokołów SNMP v1, v2 i v3 oraz co najmniej Netflow v5 (lub odpowiednik). System musi zapewniać monitorowanie w czasie rzeczywistym stanu urządzenia (użycie CPU, RAM, HDD, obciążenie interfejsów sieciowych). Podobne statystyki powinny być dostępne również dla danych historycznych, z retencją do 12 miesięcy (celem śledzenia trendów obciążenia) w ramach webowego interfejsu graficznego urządzenia. System musi oferować możliwość integracji z centralnym systemem do zarządzania działającym on-premise lub on-cloud. Wymagane jest aby rozwiązanie oferowało wbudowany mechanizm do tworzenia kopii zapasowych konfiguracji z zapisem do pliku lokalnego, do serwera FTP lub via email. Rozwiązanie musi oferować mechanizm pozwalający na automatyczne tworzenie kopii zapasowych w odstępach czasowych: codziennie, raz w tygodniu lub raz w miesiącu. Dostarczony system musi posiadać udokumentowane API umożliwiające integrację z systemami firm trzecich. Rozwiązanie musi zapewnić możliwość uruchomienia zdalnego dostępu dla pracowników wsparcia technicznego bez konieczności tworzenia czy modyfikowania polis zapory sieciowej. Zarządzanie licencjami i subskrypcjami musi odbywać się za pośrednictwem portalu on-cloud a synchronizacja subskrypcji on-line powinna odbywać się bez konieczności pobierania, przechowywania czy wgrywania plików z licencjami. Rozwiązanie musi umożliwiać przechowywanie przynajmniej dwóch wersji oprogramowania systemowego (firmware). System ochrony musi umożliwiać rozbudowę i utworzenie klastra złożonego z dwóch urządzeń w celu zapewnienia wysokiej dostępności w trybie Active-Active lub Active-Passive. W przypadku klastra Active-Passive nie może być wymagany zakup dodatkowej licencji (w tym na drugie urządzenie). |
| Zapora sieciowa, konfiguracja sieciowa oraz routing | Wymagane jest aby zapora sieciowa działała w oparciu o mechanizm Stateful Deep Packet Inspection. Rozwiązanie musi umożliwiać budowanie polis w oparciu o takie obiekty jak sieć, użytkownik, grupa lub czas. System musi umożliwiać budowanie polis bezpieczeństwa dla użytkowników i grup użytkowników w oparciu o definiowane przez administratora harmonogramy czasowe. Polisy zapory powinny umożliwiać egzekwowanie ruchu dla poszczególnych stref, sieci lub usług. Rozwiązanie musi zapewniać możliwość tworzenia polis w oparciu o relacje między strefami zapory sieciowej. System ochrony musi zawierać predefiniowane strefy typu: LAN, WAN, DMZ, LOCAL/SELF, VPN. Rozwiązanie musi oferować możliwość definiowania własnych stref zapory sieciowej. Rozwiązanie musi pozwolić na definiowanie własnych polis NAT wraz z IP masquerading. System musi zapewniać ochronę przed atakami DoS czy DDoS (flood protection). System musi zapewniać ochrona przed skanowaniem portów (portscan blocking). System musi zapewniać blokowanie ruchu na podstawie kraju pochodzenia (geolokalizacja IP). Rozwiązanie musi zapewniać obsługę routingu statycznego. Rozwiązanie musi zapewniać obsługę protokołów routingu dynamicznego (RIP, BGP, OSPF). Rozwiązanie musi zapewniać obsługę Protocol Independent Multicast Sparse Mode (PIM-SM). System musi oferować wsparcie dla IGMP snooping. Rozwiązanie musi zapewniać możliwość przekierowania ruchu do nadrzędnego serwera proxy (upstream/parrent proxy). Rozwiązanie musi oferować możliwość łączenia interfejsów w warstwie L2 (bridge) wraz z STP oraz przekazywaniem ruchu rozgłoszeniowego ARP. Rozwiązanie musi oferować możliwość tworzenia wielu mostów (multiple bridge) oraz mostów zbudowanych z wielu portów (multiport bridge). System musi oferować funkcjonalność serwera DHCP dla IPv4 oraz IPv6 i DHCP Relay. System musi oferować wsparcie dla IEEE 802.3Q VLAN z niezależnymi pulami DHCP. Rozwiązanie musi zapewniać rozkład ruchu pomiędzy wieloma interfejsami WAN, z automatyczną diagnostyką łączy oraz automatycznym przełączaniem ruchu w przypadku awarii łącza. Rozwiązanie musi umożliwiać rozkładanie ruchu do strefy WAN w oparciu o wagi interfejsów. Rozwiązanie musi oferować wsparcie dla Policy Based Routing oraz Multipath Rules. Wymagane jest by rozwiązanie zapewniało obsługę dowolnych modemów USB 3G/LTE/UMTS pochodzących od dowolnego producenta. Rozwiązanie musi oferować możliwość agregowania linków fizycznych w oparciu o IEEE 802.3ad (LACP). System musi zapewniać pełną obsługę usług DNS, DHCP oraz NTP. System musi oferować wsparcie dla usług Dynamic DNS takich jak DynDNS, ZoneEdit, EasyDNS, DynAcces lub inną oferowana przez producenta rozwiązania. Rozwiązanie musi zapewniać wsparcie dla IPv6 wraz z tunelowaniem 6in4, 6to4, 4in6 oraz IPv6 rapid deployment (6rd). |
| Podstawowe kształtowanie pasma oraz limity ilości danych | System musi zapewniać możliwość elastycznego kształtowania pasma (QoS) dla sieci lub użytkowników. Rozwiązanie musi pozwalać na tworzenie limitów ilości danych dla użytkowników w kierunku upload, download lub total. Limity powinny być przyznawane cykliczne lub niecykliczne. System musi mieć zaimplementowane mechanizmy optymalizujące ruch VoIP. |
| Bezpieczna sieć bezprzewodowa | Ze względu na planowaną rozbudowę systemu o obsługę sieci WiFi, oferowany system musi zapewniać obsługę punktów dostępowych sieci bezprzewodowej producenta rozwiązania. Wymagana jest obsługa punktów dostępowych sieci bezprzewodowej pracujących w trybach Wireless Bridge oraz Wireless Repeater. Wdrożenie punktów dostępowych sieci bezprzewodowej musi odbywać się na zasadzie plug-and-play, gdzie punkty dostępowe powinny automatycznie odnaleźć kontroler sieci bezprzewodowej zintegrowany w dostarczanym rozwiązaniu. Zarządzanie punktami dostępowymi sieci bezprzewodowej musi odbywać się z poziomu webowego interfejsu graficznego rozwiązania oferując centralne monitorowanie i zarządzanie tak punktami dostępowymi jak klientami sieci bezprzewodowej. Punkty dostępowe sieci bezprzewodowej powinny być powiązane z siecią lokalną, siecią VLAN lub dedykowaną strefą zapory zachowując możliwość izolacji klientów sieci bezprzewodowej. Rozwiązanie musi umożliwiać obsługę wielu SSID w możliwością wyłączenia rozgłaszania identyfikatorów sieci bezprzewodowej. Rozwiązanie musi oferować wsparcie dla WPA2 Personal oraz WPA2 Enterprise. Rozwiązanie musi zapewniać wsparcie dla IEEE 802.1X (RADIUS Authentication). Rozwiązanie musi oferować wsparcie dla IEEE 802.11r (Fast Transition). System musi umożliwiać tworzenie hot spotów z możliwością definiowania własnych voucherów. Dostęp do sieci bezprzewodowej musi być możliwy po zaakceptowaniu warunków, wprowadzeniu hasła dnia, kodu z vouchera lub po autoryzacji z użyciem nazwy użytkownika oraz hasła dla gości. System musi zapewniać możliwość tworzenia sieci dla gości w wariancie walled garden. System musi pozwalać na ograniczanie dostępu do sieci bezprzewodowej w oparciu o harmonogramy czasowe. Rozwiązanie musi zawierać działający w tle mechanizm cyklicznego automatycznego doboru kanałów sieci bezprzewodowej oraz wykrywania wrogich punktów dostępowych (Rogue AP detection). |
| Autoryzacja użytkowników | Wymagana praca w trybie Transparent Proxy Authentication (NTLM/Kerberos) lub Client Authentication. Rozwiązanie musi być wyposażone w lokalną bazę użytkowników umożliwiającą wykreowanie nie mniej niż 500 kont. System musi zapewniać możliwość autentykacji w oparciu o Active Directory, eDirectory, RADIUS, LDAP i TACACS+. Rozwiązanie musi umożliwiać automatyczne uwierzytelnianie i identyfikowanie użytkowników w trybie Single Sign On (SSO) w środowiskach opartych o Active Directory oraz eDirectory. Dodatkowo system musi umożliwiać autoryzację dwustopniową za pomocą hasła jednorazowego (One Time Password). Rozwiązanie musi umożliwiać automatyczne uwierzytelnianie i identyfikowanie użytkowników w trybie Single Sign On (SSO) w środowisku opartym o Windows Terminal Server. System musi oferować możliwość uwierzytelniania użytkowników za pośrednictwem oprogramowania (klienta) dostępnego dla platform Windows, Mac OS X, Linux, iOS, Android. Rozwiązanie musi zapewniać możliwość uwierzytelniania klientów VPN w tym IPSec, SSL, PPTP. Rozwiązanie musi oferować możliwość uwierzytelniania przez wbudowany Captive Portal. |
| Samoobsługowy portal dla użytkowników | Rozwiązanie musi udostępniać plik instalacyjny agenta do autentykacji w sieci. Rozwiązanie musi udostępniać plik instalacyjny klienta SSL VPN dla Windows (wraz z konfiguracją). Rozwiązanie musi udostępniać plik z konfiguracją dla klienta SSL VPN dla Windows. Rozwiązanie musi udostępniać plik z konfiguracją dla klientów SSL VPN dla innych systemów operacyjnych w tym dla Mac OS X, Linux, iOS, Android. Rozwiązanie musi umożliwiać zmianę nazwy użytkownika oraz hasła. Rozwiązanie musi pozwalać na podglądu statystyk ruchu generowanego przez użytkownika. Rozwiązanie musi oferować samoobsługowe zarządzanie kwarantanną dla wiadomości email. |
| Podstawowe opcje VPN | System musi zapewniać funkcjonalność koncentratora VPN w zakresie połączeń: Site-to-site VPN: IPSec, 256-bit AES/3DES, PFS, autoryzacja z użyciem klucza RSA, PKI (X.509) lub współdzielonego klucza Pre-Shared Key (PSK) Client-to-site VPN: IPSec, PPTP, L2TP, SSL (klient dla Windows dostępny z poziomu samoobsługowego portalu użytkownika). |
| Klient IPSec VPN (dostępny osobno) | Autoryzacja poprzez współdzielony klucz Pre-Shared Key (PSK), PKI (X.509), Smartcard, Token + XAUTH. Szyfrowanie z użyciem AES (128/192/256), DES, 3DES (112/168), Blowfish, RSA (2048 bit), DH grupy 1/2/5/14, MD5 oraz SHA-256/384/512. Wsparcie dla split-tunneling. Wsparcie dla NAT-traversal. Monitorowanie stanu połączenia. |
| OCHRONA SIECI |  |
| IPS | Moduł ochrony klasy IPS z bazą minimum 7000 sygnatur. Rozwiązanie musi zapewniać możliwość dodawania własnych sygnatur IPS. Wymagane jest by system automatycznie aktualizował sygnatury zagrożeń. Rozwiązanie musi oferować możliwość wyłączenia/włączenia poszczególnych kategorii/sygnatur w celu zredukowania opóźnień w przesyłaniu pakietów. System musi generować alerty w przypadku wykrycia ataku. |
| ATP | System ochrony musi zapewniać wykrywanie i/lub blokadę wszelkich prób nawiązywania połączenia z podejrzanymi serwerami Command and Control. |
| Clientless VPN | Udostępnianie zasobów w postaci usług HTTP, HTTPS, RDP, VNC, SSH, Telnet, FTP, FTPS, SFTP, SMB za pośrednictwem szyfrowanego kanału komunikacji realizowanego przy użyciu przeglądarki web obsługującej HTML5. |
| OCHRONA I KONTROLA WEB ORAZ APLIKACJI |  |
| Ochrona i kontrola Web | Rozwiązanie musi działać jako Transparent Web Proxy filtrując treści oraz szkodliwe oprogramowanie w obrębie protokołów HTTP i HTTPS. Moduł pozwalający na wykrycie i/lub blokadę prób nawiązywania połączenia z podejrzanymi serwerami Command and Control (ATP). System oferujący inspekcję i ochronę przed malware dla protokołów HTTP, HTTPS oraz FTP. System musi oferować możliwość uruchomienia drugiego niezależnego silnika antywirusowego. Rozwiązanie musi automatyczne odpytywać bazy producenta (on-cloud) w trybie rzeczywistym (tzw. live lookups). Rozwiązanie musi zapewniać skanowanie plików w czasie rzeczywistym (real-time) lub partiami (batch). Rozwiązanie musi oferować funkcję inspekcji tunelowanego ruchu SSL wraz z tzw. walidacją certyfikatów. System musi oferować funkcję Web cache dla ograniczenia zużycia pasma. System musi filtrować pliki na podstawie tak rozszerzeń jak i nagłówków MIME. Rozwiązanie musi zapewniać filtrowanie plików Activex, apletów , cookies. System musi zapewniać możliwość emulacji skryptów JavaScript. Rozwiązanie musi oferować możliwość filtrowania wyników wyszukiwania z użyciem SafeSearch. Rozwiązanie musi zawierać przynajmniej 90 kategorii stron www i umożliwiać tworzenie własnych kategorii stron www. Rozwiązanie musi zapewniać możliwość blokowanie wysyłania treści poprzez HTTP i HTTPS. Rozwiązanie musi umożliwiać blokadę stron HTTPS. Rozwiązanie musi blokować anonimowe proxy działające poprzez HTTP i HTTPS. Rozwiązanie musi umożliwiać definiowanie polityk dostępu do internetu w oparciu o harmonogramy dzienne/tygodniowe/miesięczne/roczne dla użytkowników i grup użytkowników. System musi wyświetlać komunikat o przyczynie zablokowania dostępu do strony www. Administrator musi mieć możliwość edytowania treści komunikatu i dodania logo organizacji. |
| Ochrona i kontrola aplikacji | Rozwiązanie musi oferować bazę danych opisująca co najmniej 2500 aplikacji. Rozwiązanie musi zapewniać automatyczną aktualizację sygnatur aplikacji. Rozwiązanie musi umożliwiać wykrywanie i kontrolę mikro-aplikacji. Rozwiązanie musi identyfikować aplikacje niezależnie od wykorzystywanego portu, protokołu, szyfrowania. Rozwiązanie musi umożliwiać blokowanie: - aplikacji, które pozwalają na transfer plików (np. P2P). - komunikatorów internetowych, przynajmniej Skype, Gadu-gadu. - proxy uruchamianych poprzez przeglądarki internetowe. - streaming media (radio internetowe, Youtube, Vimeo). Rozwiązanie musi umożliwiać szczegółową kontrolę dostępu do Facebooka, przynajmniej na poziomie zamieszczania postów, chatu, uruchamiania aplikacji, uruchamiania gier, upload plików graficznych i wideo. |
| Kształtowanie pasma dla Web i Aplikacji | Rozwiązanie musi oferować funkcjonalność pozwalająca na kształtowanie pasma per kategoria stron lub per aplikacja celem ograniczenia lub zagwarantowania odpowiedniego pasma w kierunku upload/download/łącznie. Rozwiązanie musi zapewniać możliwość nadawania priorytetów dla określonego typu ruchu. Rozwiązanie musi oferować możliwość gwarantowania pasma w trybie indywidualnym (per użytkownik) oraz współdzielonym (shared). |
| OCHRONA I KONTROLA EMAIL |  |
| Ochrona i kontrola Email | Rozwiązanie musi oferować możliwość wyboru trybu pracy: Transparent Email Proxy lub Explicit Email Proxy (jako MTA). System musi umożliwiać inspekcję komunikacji email realizowanej przy użyciu protokołów SMTP, SMTPS, POP3, POP3S, IMAP, IMAPS. Rozwiązanie musi zapewniać ochronę przed spamem i szkodliwym oprogramowaniem w trakcie transakcji SMTP. System musi umożliwiać uruchomienie drugiego niezależnego silnika antywirusowego. Rozwiązanie musi automatyczne odpytywać bazy producenta (on-cloud) w trybie rzeczywistym (tzw. live lookups). Rozwiązanie musi zapewniać automatyczną aktualizację sygnatur zagrożeń. System musi zapewniać wykrywanie, blokowanie i skanowanie załączników. Rozwiązanie musi umożliwiać akceptowanie lub odrzucanie wiadomości przekraczających określony przez administratora rozmiar. System musi wykrywać próby phishingu przez analizę adresów URL zamieszczanych w treści wiadomości. Rozwiązanie musi oferować ochronę przed wyciekiem danych (DLP) na podstawie predefiniowanych wzorców lub kryteriów zdefiniowanych przez administratora. System musi oferować mechanizm analizy ruchu szyfrowanego TLS dla SMTP, POP oraz IMAP. Rozwiązanie musi umożliwiać dodanie stopki do każdej wiadomości wychodzącej. Rozwiązanie musi umożliwiać archiwizowanie wiadomości email. Rozwiązanie musi współpracować z co najmniej dwoma bazami RBL. Rozwiązanie musi umożliwiać tworzenie białych i czarnych list adresów IP i email. Rozwiązanie musi zapewniać wykrywanie spamu niezależnie od stosowanego języka. Rozwiązanie musi blokować spam w postaci plików graficznych np. wiadomości z tekstem osadzonym w obrazku. |
| Kwarantanna Email | System musi zapewniać wbudowany system kwarantanny dla wiadomości sklasyfikowanych jako spam z opcją powiadamiania użytkownika. System musi zapewniać wbudowany system kwarantanny dla wiadomości sklasyfikowanych jako zainfekowane przez malware. Rozwiązanie musi zapewniać możliwość przeglądania kwarantanny z opcją wyszukiwania wiadomości i opcjami filtrowania po dacie, nadawcy, odbiorcy, temacie wraz z opcją zwalniania lub usuwania wiadomości z kwarantanny (przez samoobsługowy portal użytkownika). |
| OCHRONA SERWERÓW APLIKACYJNYCH WEB |  |
| WAF | Dodatkowy moduł ochrony klasy Web Application Firewall. Funkcjonalność oparta o mechanizm Reverse Proxy. Rozwiązanie musi oferować mechanizm URL hardening with deep-linking and directory traversal prevention. Rozwiązanie musi oferować mechanizm Form hardening. Rozwiązanie musi oferować ochronę przed SQL injection. Rozwiązanie musi oferować ochronę przed Cross-site scripting. System musi zapewniać inspekcję ruchu HTTP oraz HTTPS (SSL). System musi umożliwiać uruchomienie drugiego niezależnego silnika antywirusowego. System musi pozwalać na podpisywanie plików cookies. Rozwiązanie musi oferować wsparcie dla Path-based routing. Rozwiązanie musi oferować wsparcie dla Outlook Anywhere. Mechanizm Reverse authentication z automatycznym dodawaniem prefixu lub suffixu w trakcie autoryzacji użytkownika. Rozwiązanie umożliwiające publikowanie aplikacji web w Internecie na zasadzie wirtualnych serwerów aplikacyjnych. Rozwiązanie musi oferować mechanizm rozkładający ruch odwiedzających między rzeczywiste serwery aplikacyjne (Load Balancing). System musi umożliwiać stosowania masek typu wildcard dla ścieżek dostępowych. System musi umożliwiać stosowanie operatorów logicznych AND/OR. |
| LOGOWANIE I RAPORTOWANIE |  |
| Logowanie i raportowanie | System musi umożliwiać składowanie oraz archiwizację logów. System musi gromadzić informacje o zdarzeniach dotyczących protokołów Web, FTP, IM, VPN, SSL VPN, wykorzystywanych aplikacjach sieciowych, wykrytych: atakach sieciowych, wirusach, zablokowanych aplikacjach sieciowych oraz musi powiązać wszystkie powyższe zdarzenia z nazwami użytkowników. System musi zapewniać monitoring ryzyka związanego z działaniem aplikacji sieciowych uruchamianych przez użytkowników np. klasyfikując ryzyko wg. Skali. System musi zapewniać przeglądanie archiwalnych logów przy zastosowaniu funkcji filtrujących. System musi zapewniać eksport zgromadzonych logów do zewnętrznych systemów składowania danych (długoterminowe przechowywanie danych). Rozwiązanie musi umożliwiać wysyłanie raportów via email. Rozwiązanie musi generować raporty w PDF, HTML i XLS. Rozwiązanie musi oferować możliwość wysyłania logów systemowych do co najmniej 3 serwerów syslog. System musi zapewniać podgląd wykorzystania łącza internetowego w ujęciu dziennym, tygodniowym, miesięcznym lub rocznym dla wszystkich lub indywidualnego łącza System musi zapewniać podgląd w czasie rzeczywistym wykorzystania łącza i ilości wysyłanych danych w oparciu o użytkownika/adres IP lub aplikację Rozwiązanie musi oferować możliwość zanonimizowania danych w raportach. System musi umożliwiać automatyczne tworzenie raportów według harmonogramów określonych przez administratora. System musi pozwalać ustalić okres retencji danych dla poszczególnych kategorii informacji. |
| POZOSTAŁE |  |
| Certyfikaty | CE, FCC Class A, CB, VCCI, ISED, UL, CCC (dołączyć na etapie dostawy) |
| Rozbudowa | Możliwość licencyjnej rozbudowy urządzenia o funkcjonalność ochrony przez exploitami i zagrożeniami Zero-Day (Sandbox). |

## Oprogramowanie Sophos Firewall Manager

| PODSTAWOWA FUNKCJONALNOŚĆ |  |
| --- | --- |
| Oprogramowanie zarządzające, które służy do centralnego zarządzania i kontroli urządzeń UTM umieszczonych zarówno w głównej siedzibie, jak i w oddziałach zamawiającego. Pozwala na wdrożenie spójnej polityki bezpieczeństwa w obrębie całej jednostki, przy jednoczesnym ograniczeniu kosztów zarządzania infrastrukturą sprzętową. Należy dostarczyć oprogramowanie działające jako wirtualna maszyna w środowisku Vmware ESXi, pozwalające na zarządzanie min. 15 urządzeniami z usługą serwisowo – min. 60-miesięczna gwarancja. |  |
| Centralne zarządzanie | Zarządzanie wszystkimi regułami zapory i konfiguracja z jednej konsoli. Zapewnienie jednolitej implementacji zasad w różnych witrynach. Możliwość tworzenia wielu szablonów konfiguracji. Centralne zarządzanie aktualizacjami. |
| Monitorowanie | Wiele opcji widoku z konfigurowalnym progiem ostrzegawczym. Konfigurowalne powiadomienia alarmowe oparte na progach. |
| Rozbudowane kontrole administracyjne | Elastyczne grupowanie urządzeń według regionu, modelu. Administracja oparta na rolach do delegowania. Kontrola według funkcji zadania. Integracja z iView w celu synchronizacji użytkowników i urządzeń administracyjnych. |

## Instalacja i konfiguracja

PODSTAWOWE WYMAGANIA

Zamawiający wymaga dostarczenia i montażu urządzeń we wskazanej lokalizacji (węzeł sieciowy przy ul. Dąbrowskiego 69 w Częstochowie). Wykonawca będzie zobowiązany: - przenieść obecnie używaną konfigurację na nowy komplet urządzeń, - przeprowadzić testy funkcjonalne i wydajnościowe na środowisku testowym, - aktywować wszystkie zakupione licencje, - zaktualizować urządzenia i oprogramowanie do najnowszej wersji, - zainstalować i skonfigurować oprogramowanie zarządzające, - przeprowadzić przełączenie z nowych urządzeń na nowe (ze względu na konieczność zachowania dostępności Uczelni z zewnątrz, dopuszczalna przerwa w dostępie do usług nie może być dłuższa niż 5 min!) – wymagane oświadczenie wykonawcy załączone do oferty, potwierdzające zdolności techniczne i personalne do przeprowadzenia wymaganego przełączenia w wymaganym reżimie czasowym, - przeprowadzić testy funkcjonalne i wydajnościowe na środowisku produkcyjnym, - przeprowadzić symulację awarii i przełączenia klastra z urządzenia na urządzenie, - przeprowadzić co najmniej 1-godzinne szkolenie stanowiskowe dla 3 administratorów z podstawowej obsługi urządzeń i oprogramowania.

### Szczególne warunki gwarancji i serwisu.

Gwarancja i serwis

Wymagania ogólne dla dostarczanych rozwiązań :

- Dostarczone urządzenia musza być fabrycznie nowe, nieużywane w innych projektach, nie wycofane z produkcji i pochodzić z legalnego, polskiego kanału dystrybucji. - Całość dostarczanego sprzętu i oprogramowania musi pochodzić z autoryzowanego kanału sprzedaży producentów na teren Polski – ze względów gwarancyjnych niedopuszczalne jest dostarczanie sprzętu z tzw. brokerki, - Całość dostarczonego sprzętu musi być objęta gwarancją opartą o świadczenia gwarancyjne producentów w okresie zapisanym w specyfikacjach sprzętu, - Zamawiający wymaga, by dostarczone oprogramowanie było oprogramowaniem w wersji aktualnej na dzień dostawy, - Całość dostarczonego sprzętu i oprogramowanie musi być ze sobą kompatybilna, - Wykonawca winien w momencie dostawy przedłożyć dokumenty potwierdzające, że posiada autoryzację producenta w zakresie sprzedaży oferowanych rozwiązań oraz świadczenia usług z nimi związanych.

Warunki gwarancji i serwisu :

- Na dostarczany sprzęt musi być udzielona min. 60-miesięczna gwarancja; Zamawiający wymaga, by serwis był autoryzowany przez producenta urządzeń, to jest by zapewniona była naprawa lub wymiana urządzeń lub ich części, na części nowe i oryginalne, zgodnie z metodyką i zaleceniami producenta dostarczonych rozwiązań, - Serwis gwarancyjny świadczony ma być w miejscu instalacji sprzętu, - Czas reakcji na zgłoszony problem (rozumiany jako podjęcie działań diagnostycznych, diagnozę usterki i kontakt ze zgłaszającym) nie może przekroczyć jednego dnia roboczego; usunięcie usterki (naprawa lub wymiana wadliwego podzespołu lub urządzenia) ma zostać wykonana w przeciągu następnego dnia roboczego od momentu zdiagnozowania usterki, - Wykonawca ma obowiązek przyjmowania zgłoszeń serwisowych przez telefon (od poniedziałku do piątku, w godzinach 8-17), fax, e-mail lub WWW (przez całą dobę), - Wykonawca ma udostępnić pojedynczy punkt przyjmowania zgłoszeń dla wszystkich dostarczanych rozwiązań, - W przypadku sprzętu, dla którego jest wymagany dłuższy czas na naprawę sprzętu, Zamawiający dopuszcza podstawienie na czas naprawy sprzętu o nie gorszych parametrach funkcjonalnych. Naprawa w takim przypadku nie może przekroczyć 14 dni roboczych od momentu zgłoszenia usterki. Dostarczony sprzęt zastępczy musi zostać skonfigurowany w sposób umożliwiający mu podjęcie pracy zgodnie z poprzednią funkcją jaką pełnił w infrastrukturze zamawiającego, - Zamawiający otrzyma dostęp do pomocy technicznej Wykonawcy (telefon, e-mail lub WWW) w zakresie rozwiązywania problemów związanych z bieżącą eksploatacją dostarczonych rozwiązań w godzinach 8-17. Gwarantowane min. 30h pomocy technicznej do wykorzystania w trakcie trwania gwarancji.

Zamawiający uzyska dostęp do stron internetowych producentów rozwiązań, umożliwiający: - bezpłatne pobieranie najnowszego oprogramowania aktualizującego system do najnowszej wersji przez okres trwania gwarancji, - dostęp do dokumentacji sprzętu i oprogramowania, - dostęp do narzędzi konfiguracyjnych i dokumentacji technicznej, - dostęp do pomocy technicznej producenta.

# Zadanie 2.

# Dostawa ROUTERÓW ( 3 SZT.) dla węzłów wydziałowych..

Router ma posiadać co najmniej 8 portów LAN Gigabit Ethernet, 1 port SFP oraz 1 port SFP+, dopuszcza się  w tym, jeden port Combo (SFP zamiennie z portem Ethernet). Każdy z portów jest podłączony bezpośrednio pod wyprowadzenia procesora.

Procesor :			wielordzeniowy, technologia cloud core

Pamięć	RAM: 		minimum  2GB DDR3 800 MHz

Pamięć dyskowa:	minimum 128 MB (wbudowana)

Porty:		 		8x 10/100/1000 Mbit/s Ethernet z Auto-MDI/X

1x port SFP (combo)

1x port SFP+

Wydajność:			przepustowość minimum 18 Gb/s.

Rozszerzenia:	 	1x microUSB,

1x slot SmartCard,

1x slot MicroSD,

1x RS232C asynchroniczny

Inne:		 	przycisk RESET,

wyświetlacz LCD,

monitor prędkości wentylatora,

beeper,

monitor napięcia, prądu i temperatury

Zasilanie:	 	dwa zasilacze redundantne, wewnętrzne, 2x kabel zasilający 110-220VAC,

zasilanie PoE 12-58V, 802.3af/at

maksymalny pobór mocy 35 W

Obudowa :                 metalowa, rack 19" 1U z wyświetlaczem LCD,

Wyposażenie:		2x kable zasilające, kabel USB, uszy rakowe.

System operacyjny:

System operacyjny routera powinien posiadać następujące funkcjonalności 
					w licencji nieograniczonej czasowo:

protokoły routingu 	IPv4 : RIP, OSPF, BGP

IPv6 : RIPng, OSPFv3 and BGP

obsługa MPLS

tunele EoIP	 								nielimitowana ilość

tunele PPPoE									nielimitowana ilość

tunele PPTP	 								nielimitowana ilość

tunele L2TP	 								nielimitowana ilość

tunele OVPN 									nielimitowana ilość

tunele VLAN	 								nielimitowana ilość

aktywni użytkownicy HotSpot					nielimitowana ilość

klienci RADIUS 								nielimitowana ilość

Kolejki 										nielimitowana ilość

Web proxy

Aktywne sesje Menadżera użytkowników			nielimitowana ilość

Liczba  maszyn KVM 							nielimitowana ilość

Oprogramowanie GUI  do dostępu poprzez protokoły IP i MAC

CLI z konsolą Telnet, SSH, konsola lokalna i konsola  Serial

API do programowania własnych narzędzi

Interfejs Web

Obsługa języka skryptowego Lua

Ze względu na zachowanie współpracy i jednorodności istniejącej infrastruktury sieciowej, wymagane jest dostarczenie routera umożliwiającego współpracę z systemem MikroTik RouterOS v6 (64bit) z licencją Level 6.

Gwarancja door-to-door: 24 miesiące