zadanie 3 – Serwer NAS w obudowie RACK 19” (stawka VAT 0%) – 1 szt.

## Wymagania ogólne:

- od dostarczonego sprzętu wymaga się, aby egzemplarze te były fabrycznie nowe,

- produkty  powinny pochodzić wyłącznie z oficjalnego kanału dystrybucji producenta na teren Rzeczpospolitej Polskiej,

UWAGA!

W przypadku opisu parametrów takich jak procesor, dysk, dodatkowe elementy zestawu itp. Zamawiający wymaga opisu w formie producent / model (w kolumnie Opis parametrów oferowanego sprzętu/nazwa)

Zamawiający po rozstrzygnięciu przetargu na dostawę infrastruktury dla w/w zestawów będzie ubiegał się o 0% stawkę VAT.

Serwer NAS w obudowie RACK 19”

Należy dostarczyć 1 serwer z 4 dyskami o poniższej specyfikacji technicznej:

| Serwer – 1 sztuka |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Atrybut | Opis parametrów zamawianego sprzętu | Opis parametrów oferowanego sprzętu/nazwa |
|  | Producent serwera | Nazwa producenta: |  |
|  | Identyfikacja serwera | Typ produktu, model: |  |
| 1 | Obudowa | Obudowa typu Rack o wysokości 1U, z możliwością instalacji do 4 dysków HotPlug, wraz kompletem szyn ruchomych umożliwiających montaż w standardowej szafie Rack i wysuwanie serwera do celów serwisowych. |  |
| 2 | Funkcje | - Planowane włączenie/wyłączenie - Wake on LAN/WAN - Przywracanie zasilania - Integracja listy kontroli dostępu systemu Windows (ACL) - Uwierzytelnienie NFS Kerberos - Centrum logów - Minimum 99 jednoczesnych użytkowników - VPN Serwer |  |
| 3 | Procesory | Zainstalowany jeden procesor min. 4 rdzeniowy dedykowany do pracy z zaoferowanym serwerem pracujący z częstotliwością minimum 2.4 GHz Wydajność procesora w testach cpubenchmark.net minimum 2000 pkt. |  |
| 5 |  | Pamięć RAM | Serwer powinien mieć zainstalowane minimum 2 GB pamięci RAM DDR3 Obsługiwane maksymalnie 16GB |  |
| 6 |  | Sloty na kart dodatkowe | Minimum 1 slot na PCIe generacji 2 x8 |  |
| 7 |  | Obsługa kart dodatkowych | Karta sieciowa PCIe M2D18 - podwójna karta rozszerzeń M.2 SATA SSD dla pamięci podręcznej SSD |  |
| 8 |  | Sloty na dyski | Minimum 4 sloty na dyski HOT PLUG. Możliwość rozbudowy do 8 dysków za pomocą jednostki rozszerzającej |  |
| 9 |  | Obsługiwane typy macierzy RAID | - Hybrid RAID - Basic - JBOD - RAID 0 - RAID 1 - RAID 5 - RAID 6 - RAID 10 |  |
| 10 |  | Wewnętrzna pamięć masowa | Serwer musi posiadać możliwość instalacji dysków SATA 3.5” SATA HDD Zainstalowane 4 dyski 3,5 cala w ramkach 3.5”o pojemności min. 4TB SATA600 dedykowane do pracy w serwerach NAS. Pamięć CACHE minimum 64MB . Nominalny czas pracy minimum 1 000 000 godz.. |  |
| 11 |  | Komunikacja | - Minimum 4 porty LAN RJ45 1GbE - Minimum 2 porty USB 3.0 - Minimum 1 port eSATA |  |
| 12 |  | zasilanie | Zasilacz o mocy minimum 100 Wat |  |
| 13 |  | Wirtualizacja | VMware vSphere 6 with VAAI. Windows Server 2012. Windows Server 2012 R2. Windows Server 2016. Citrix Ready. OpenStack. |  |
| 14 |  | Gwarancja | Minimum 3 lata z opcją wydłużenia do 5 lat |  |
| 15 |  | Akcesoria dodatkowe | Szyny montażowe dedykowane tego samego producenta co urządzenie |  |