
OPIS  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA

Nazwa zamówienia :  Naprawa tynków kominów, maszynowni i uzupełnienie obróbki dociskowej, wykonanie i montaż stalowej czapki komina oraz malowanie antykorozyjne elementów stalowych na dachu budynku Głównego w części paw B Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej.
Adres zamówienia  : Częstochowa, Al. Armii Krajowej 19 B
                                  

Nazwa Zamawiającego : Politechnika Częstochowska

Adres Zamawiającego : Częstochowa, ul. Dąbrowskiego 69

Opracował: mgr inż. Leszek Musialik

czerwiec  2019 r.

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

1. Opis techniczny

1.1 Przedmiot zamówienia
1.2 Stan istniejący

1.3 Stan projektowany

1. Opis techniczny

1.1  Przedmiot zamówienia

Przedmiotem niniejszego opracowania jest wykonanie naprawy tynków kominów, maszynowni i uzupełnienie obróbki dociskowej, wykonanie i montaż stalowej czapki komina oraz malowanie antykorozyjne elementów stalowych na dachu budynku Głównego w części paw B Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej.   

w zakresie:
- robót budowlanych.
1.2 Stan istniejący

     kominy
Ściany – cegła ceramiczna, fugowana, tynki cementowo wapienne
     Czapka – czapka komina stalowa, oparta na konstrukcji z kątownika, osadzona w kanale
     Obróbka – papa bitumiczna wywinięta, obróbka dwuwarstwowa dociskowa.
1.3 Stan projektowany:
Naprawa tynków kominów, maszynowni i uzupełnienie obróbki dociskowej, wykonanie i montaż stalowej czapki komina oraz malowanie antykorozyjne elementów stalowych na dachu budynku Głównego w części paw B Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej :



- zeskrobanie i zmycie starej farby olejnej stalowych czapek kominów, wywietrzaków stalowych, wentylatorów dachowych, drabiny stalowej,
- wykonanie brakującej stalowej czapki komina w technologii jak pozostałe – dach nad maszynownią,

- dwukrotne malowanie farbą olejną podkładową antykorozyjną czapek kominów, wywietrzaków stalowych, wentylatorów dachowych, drabiny stalowej, 
- dwukrotne malowanie farbą olejną nawierzchniową antykorozyjną czapek kominów, wywietrzaków stalowych, wentylatorów dachowych, drabiny stalowej,

- dwukrotne malowanie masami bitumicznymi wywietrzaków żeliwnych kanalizacji,

- skucie starych uszkodzonych tynków kominów i ścian maszynowni ~40% powierzchni,

- uzupełnienie tynków cem-wap. w miejscu skucia,


- przygotowanie powierzchni starych tynków ścian kominów i ścian maszynowni,


- wzmocnienie starych tynków przez zagruntowanie powierzchni emulsją do gruntowania, 


- malowanie tynków ścian kominów i ścian maszynowni 2x farbą emulsyjną malowania zewnętrznego,

-  uzupełnienie obróbki ścian kominów i maszynowni papą termozgrzewalną w miejscu uszkodzeń,


- uzupełnienie obróbki dociskowej ścian kominów i maszynowni.

- wymiana uszczelnienia obróbek ścian kominów i maszynowni masami dekarskimi,

- wywóz gruzu na składowisko.

UWAGI:

1. Wykonawca ma możliwość dokonania wizji lokalnej i zapoznania się z rzeczywistymi warunkami realizacji przedmiotu niniejszego zamówienia, aby uwzględnić je w wycenie, w terminie wykonania robót.
2. Po zakończeniu robót wykonawca zobowiązany jest do przywrócenia porządku i czystości na terenie objętym robotami.

3. Wszelkie pozostałości budowlane np. gruz, zdemontowane elementy instalacji należy wywieźć z terenu inwestycji i utylizować. Gruz wywozić sukcesywnie w trakcie remontu.

4. W związku z przeprowadzaniem robót w obiekcie użytkowanym, należy  zachować szczególną ostrożność i zminimalizować uciążliwości związane z przeprowadzanymi pracami.
5. Po zrealizowaniu przedmiotu zamówienia wykonawca zobowiązany jest dostarczyć inwestorowi w 2 egzemplarzach następujące dokumenty:

· atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne na zastosowane materiały i urządzenia,

· karty gwarancyjne producenta na zastosowane urządzenia,

· protokoły z dokonywanych prób i pomiarów. 

4

