
OPIS  PROJEKTU „STREFA STUDENTA”
Nazwa zamówienia :  Remont powierzchni nieużywanej szatni i punktu usługowego w kierunku „Strefy studenta” na poziomie parteru w budynku Głównym Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej
Adres zamówienia  : Częstochowa, Al. Armii Krajowej 19 B
                                  

Nazwa Zamawiającego : Politechnika Częstochowska

Adres Zamawiającego : Częstochowa, ul. Dąbrowskiego 69

Na podstawie wytycznych Dziekana Wydziału Zarządzania
Opracował: mgr inż. Leszek Musialik

lipiec  2019 r.

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

1. Opis techniczny

1.1 Przedmiot zamówienia
1.2 Stan istniejący

1.3 Stan projektowany

1. Opis techniczny

1.1  Przedmiot zamówienia

Remont powierzchni nieużywanej szatni i punktu usługowego w kierunku „Strefy studenta” na poziomie parteru w budynku Głównym Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej  

w zakresie:
- robót budowlanych,

- robót elektrycznych.
1.2 Stan istniejący

     pokoje biurowe i dydaktyczne

Ściany – tynki cienkowarstwowe akrylowe w kolorach pastelowych,

     Sufit – sufity podwieszone G-K i z płyt „termatex” na ruszcie metalowym, malowane farbą emulsyjną,

     Podłoga – posadzka z płytek gres.


.
1.3 Stan projektowany:
Remont powierzchni nieużywanej szatni i punktu usługowego w kierunku „Strefy studenta” na poziomie parteru w budynku Głównym Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej :

Szatnia / na poziomie parteru /
· demontaż ekranu z poliwęglanu o konstrukcji aluminiowej z istniejącej lady szatni,

· demontaż stelaży wieszaków ruchomych w szatni,

· demontaż lady szatni,

· wyburzenie istniejącego murku szatni – w części jak na rysunku,

· uzupełnienie posadzki w miejscu wyburzenia z płytek gress jak najbardziej zbliżonych do istniejących w formie i kolorze,

· ułożenie cokolika przyściennego na połączeniu murkiem,
· wykonanie nowego wydzielenia „Strefy studenta” o konstrukcji jak istniejąca jako kontynuacja o wys. jak istniejąca z zachowaniem kolorystyki i formy jak istniejącej po zewnętrznej stronie strefy,

· montaż nowego blatu lady z płyty laminowanej twardej do uzgodnienia z inwestorem,

· ponowny montaż ekranu z poliwęglanu uprzednio zdemontowanego,

· ułożenie posadzki z paneli podłogowych, w jakości minimum AC5 z niezbędnymi atestami  w kolorze do uzgodnienia z inwestorem – w strefie wydzielonej, 

· ułożenie listwy krawężnej metalowej na granicy trefy poza ścianą oddzielającą,
· ułożenie listwy przyściennej,
· zmycie i odtłuszczenie powierzchni sufitów podwieszonych z płyt G-K oraz ścian tynków gładkich, gipsowanych w granicach powierzchni remontowanej na poziomie parteru,
· zmycie i odtłuszczenie powierzchni ścian o fakturze tynku cienkowarstwowego „kornik”

· przeszpachlowanie ścian w granicach powierzchni remontowanej – podłoże pod fototapetę,

· naprawa uszkodzonych miejsc, 

· gruntowanie powierzchni pod fototapetę,

· zagruntowanie powierzchni miejsc po naprawach,

· dwukrotne malowanie powierzchni sufitów farbą akrylową w kolorze białym,

· dwukrotne malowanie powierzchni ścian tynków gładkich, gipsowanych farbą akrylową w kolorze do uzgodnienia z inwestorem,
· ułożenie fototapety w motywie krajobrazu przyrody wewnątrz strefy – do uzgodnienia z inwestorem,
· wydzielenie oświetlenia nad strefą studenta z istniejącej instalacji elektrycznej oświetlenia,
· dostosowanie istniejących opraw do wyposażenia w żarówki LED lub wymiana na oprawy podobne do istniejących o możliwości zastosowania żarówek LED,
· instalacja gniazd elektrycznych w „Strefie studenta” – 5 szt. podwójnych na wysokości 1,6 m,
· zabezpieczenie okien i drzwi oraz posadzek folią polietylenową.
· Wywóz gruzu i utylizacja odpadów.

Punkt usługowy / na poziomie parteru /
· ułożenie posadzki z paneli podłogowych, w jakości minimum AC5 z niezbędnymi atestami  w kolorze do uzgodnienia z inwestorem – w strefie wydzielonej, 

· ułożenie listwy progowej metalowej,

· ułożenie listwy przyściennej,

· zmycie i odtłuszczenie powierzchni sufitów podwieszonych z płyt G-K oraz ścian tynków gładkich, gipsowanych w granicach powierzchni remontowanej na poziomie parteru,
· zmycie i odtłuszczenie powierzchni ścian o fakturze tynku cienkowarstwowego „kornik”
· naprawa uszkodzonych miejsc, 
· zagruntowanie powierzchni miejsc po naprawach,

· dwukrotne malowanie powierzchni sufitów farbą akrylową w kolorze białym,

· dwukrotne malowanie powierzchni ścian tynków o fakturze tynku cienkowarstwowego „kornik” farbą akrylową w kolorze do uzgodnienia z inwestorem,
· dostosowanie istniejących opraw do wyposażenia w żarówki LED lub wymiana na oprawy podobne do istniejących o możliwości zastosowania żarówek LED,
· instalacja gniazd elektrycznych w „Strefie ciszy studenta” – 3 szt. podwójnych na wysokości istniejącej,
· zabezpieczenie okien i drzwi oraz posadzek folią polietylenową.
· Wywóz gruzu i utylizacja odpadów.

UWAGI:

1. Wykonawca ma możliwość dokonania wizji lokalnej i zapoznania się z rzeczywistymi warunkami realizacji przedmiotu niniejszego zamówienia, aby uwzględnić je w wycenie, w terminie wykonania robót.
2. Po zakończeniu robót wykonawca zobowiązany jest do przywrócenia porządku i czystości na terenie objętym robotami.

3. Wszelkie pozostałości budowlane np. gruz, zdemontowane elementy instalacji należy wywieźć z terenu inwestycji i utylizować. Gruz wywozić sukcesywnie w trakcie remontu.

4. W związku z przeprowadzaniem robót w obiekcie użytkowanym, należy  zachować szczególną ostrożność i zminimalizować uciążliwości związane z przeprowadzanymi pracami.
5. Po zrealizowaniu przedmiotu zamówienia wykonawca zobowiązany jest dostarczyć inwestorowi w 2 egzemplarzach następujące dokumenty:

· atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne na zastosowane materiały i urządzenia,

· karty gwarancyjne producenta na zastosowane urządzenia,

· protokoły z dokonywanych prób i pomiarów. 

4

