Wymagania ogólne

- Wymagane jest dostarczenie Zamawiającemu: oświadczenia, że oferowane urządzenia są fabrycznie nowe, pochodzą z autoryzowanej sieci sprzedaży – oficjalnego kanału sprzedaży na rynek EU.

- Gwarancja i serwis – Wymagane jest, aby kontrolery i access-pointy posiadały min. gwarancję przez okres co najmniej 60 miesięcy z zachowaniem poniższych warunków:

- bezpłatne aktualizacje firmware

- wymianę uszkodzonego komponentu z wysyłką następnego dnia roboczego od uznania awarii

- dostęp do bazy wiedzy producenta

- dostęp do TAC producenta (otwieranie tzw. case’ów przez partnera serwisowego) – brak limitu otwierania zgłoszeń w przypadku podejrzenia możliwości błędu w oprogramowaniu/hardware

- realizacja serwisu w porozumieniu z producentem – tzw. Partner Support. Podmiot realizujący wsparcie musi posiadać certyfikat certyfikowanego partnera serwisowego wydany przez producenta urządzeń.

- Wykonawca zapewni przez czas trwania gwarancji na sprzęt aktywny (36 miesięcy) pakiet godzin inżynierskich – 10 godzin na kwartał do wykorzystania przez Zamawiającego.

- Wraz z urządzeniami Wykonawca musi zapewnić:

  - szkolenie z dostarczanego rozwiązania – minimum 2 dni robocze (8 godzin) dla minimum 4 administratorów Zamawiającego. Osoba przeprowadzająca szkolenie musi posiadać certyfikat CWNA lub równoważny oraz przynajmniej 1 certyfikat producenta dostarczanych urządzeń.

  - szkolenie powdrożeniowe dla 2 administratorów Zamawiającego  w zakresie zaawansowanej obsługi i administracji wdrożonych Urządzeń, minimum 5 dni roboczych (8 godzin) w siedzibie Zamawiającego lub w innym miejscu na terenie Polski. Zakres tematyczny szkolenia Strony uzgodnią w trybie roboczym. Szkolenie powinno zostać przeprowadzone w terminie od 2 – 12 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru. Osoba przeprowadzająca szkolenie musi posiadać certyfikat CWNA lub równoważny oraz przynajmniej 1 certyfikat producenta dostarczanych urządzeń.

- Wraz z dostarczeniem rozwiązania Wykonawca musi zapewnić usługi instalacyjno-wdrożeniowe, które obejmują:

  - Konfigurację Urządzeń zgodnie z wymaganiami zamawiającego

  - Instalacja licencji na Urządzeniach

  - Integracja kontrolerów z systemami zarządzania Zamawiającego

  - Konfiguracja polityk bezpieczeństwa na Urządzenia zgodnie z wymaganiami Zamawiającego

  - Konfiguracja sieci bezprzewodowych zgodnie z wytycznymi Zamawiającego

  - Wykonanie dokumentacji oraz pomiarów (Active Site-Survey)

Specyfikacja urządzeń aktywnych.

Klaster Kontrolerów sieci bezprzewodowej – WLAN – 1 komplet

- Zamawiający wymaga dostarczenia zestawu dwóch urządzeń pracujących w trybie High-Availability (urządzenie główne i zapasowe pracujące redundantnie).

- Kontroler musi być urządzeniem dedykowanym (appliance), nie dopuszcza się rozwiązań na kontrolerach wirtualnych (wirtualizacja VMware, Hyper-V, KVM i podobne).

- Urządzenie musi być przeznaczone do montażu w szafie rack 19”, wraz z nimi muszą być dostarczone odpowiednie mocowania (tzw. rack-mount-kit). Wielkość całego rozwiązania nie może zająć w szafie więcej niż 4U.

- Kontroler musi oferować możliwość dodania drugiego, redundantnego kontrolera realizującą funkcję klastra i redundancję 1+1 z pełną synchronizacją stanu (konfiguracja, podłączeni klienci/urządzenia, klucze, konta użytkowników i dane statystyczne). Redundancja w trybie Active/Standby. Kontroler musi posiadać minimum 2 porty liniowe LAN typu 1Gbps Ethernet 10/100/1000 (RJ-45). Redundantny kontroler musi zostać dostarczony w ramach tego postępowania.

- Kontroler musi zapewnić centralne zarządzanie nie mniej niż 100 punktami dostępowymi (ilość dostarczanych licencji w ramach postępowania) z możliwością rozbudowy do 150 punktów dostępowych. Rozbudowa nie może wymagać zakupu dodatkowych urządzeń, musi być realizowana wyłącznie poprzez zakup nowej licencji.

- Klaster musi obsługiwać minimum 1990 podłączonych urządzeń Wifi (ilość asocjacji) do urządzeń AP pracujących z kontrolerami.

- Rozbudowa licencji obsługiwanych punktów dostępowych musi obejmować tylko zakup dla głównego kontrolera. Kontroler zapasowy musi dziedziczyć licencje zakupione dla kontrolera podstawowego, aby uniknąć konieczności podwójnego kupowania licencji dla obu urządzeń.

- Wymagane jest automatyczne wykrywanie punktów dostępowych przyłączonych w VLAN, którym jest kontroler. Konfiguracja musi umożliwiać domyślną reakcję urządzenia na podłączenie nowego punktu dostępowego – dodanie go do środowiska lub poinformowanie administratorów o nowym podłączonym urządzeniu.

- Kontrolery muszą wspierać punkty dostępowe z radiami pracującymi w standardach IEEE 802.11a/b/g/n/ac Wave 1/ac Wave 2/ax.

- Wymagana jest obsługa nie mniej niż 128 SSID jednocześnie.

- Wymagane jest centralne zarządzanie aktualizacją oprogramowania punktów dostępowych z poziomu kontrolera.

- Urządzenie musi być zarządzanie poprzez WebUI (https) oraz CLI (ssh, konsola szeregowa RS232).

- Wymagana jest kontrola dostępu użytkowników do zasobów sieci poprzez definiowanie list kontroli dostępu w warstwie 2 ISO/OSI (MAC adres) oraz w warstwie 3 ISO/OSI (adresy IP).

- Kontrola dostępu musi bazować na rolach użytkowników.

- Możliwość konfiguracji izolacji klientów w warstwie 2 ISO/OSI dla tego samego SSID.

- Centralne zarządzanie wykorzystywanymi kanałami radiowymi oraz mocą sygnału poszczególnych punktów dostępowych. Zmiana kanału radiowego na jednym punkcie dostępowym z uwagi na wykryte interferencje lub ręczna konfiguracja ze strony administratora nie może wymagać zmiany kanału dla wszystkich innych punktów dostępowych podłączonych do kontrolera w ramach wspólnej konfiguracji (np. punkty dostępowe, które znajdują się w innych miejscach niż są interferencje).

- Możliwość dobierania optymalnych kanałów transmisyjnych za pomocą mechanizmów statystycznych bez konieczności przerywania transmisji danych.

- Monitorowanie na bieżąco kanałów radiowych, na których pracują AP.

- Centralne zarządzanie siecią MESH stworzoną z punktów dostępowych w celu zwiększenia zasięgu pracy systemu.

- Automatyczne równoważenie obciążenia pomiędzy wieloma punktami dostępowymi.

- Równoważenie obciążenia pomiędzy częstotliwością 2,4GHz a 5GHz (zachęcanie klientów do łączenia się na częstotliwości 5GHz w celu wykorzystania większej liczby kanałów dostępnych w tym paśmie, tzw. band steering).

- Optymalizacja wydajności sieci przy podłączonych klientach WLAN obsługujących różną przepustowość (sterowanie czasem dostępu do access pointa w celu unikania spowalniania wszystkich klientów przez najwolniejsze jednostki, tzw. airtime fairness).

- Praca w trybie Distributed Forwarding/FlexConnect, czyli w trybie gdzie ścieżka danych nie wymaga przechodzenia przez kontroler (bez konieczności tunelowania ruchu z punktu dostępowego do kontrolera, a jednocześnie z zachowaniem wszystkich funkcjonalności systemu zarządzanego kontrolerem).

- Możliwość tunelowania ruchu z punktów dostępowych poprzez funkcję CAPWAP do kontrolera lub równoważną funkcję tunelującą. Tunelowanie musi być możliwe dla wybranych SSID przez administratora.

- Wbudowany interfejs WWW dla uwierzytelniania użytkowników sieci bezprzewodowej (w oparciu o wewnętrzną bazę kont lub zewnętrzny serwer uwierzytelniania, tzw. captive portal).

- Wbudowany captive portal dla gości z systemem generowania tymczasowych haseł dostępowych (specjalna rola administratora gości). Możliwość dostosowania strony captive do potrzeb Zamawiającego.

- Obsługa funkcjonalności BYOD (Bring Your Own Device) – auto-provisioning oraz  automatyczna konfiguracja klientów mobilnych, tj. automatyczne dostarczenie konfiguracji do urządzeń typu: smartfon, tablet, obsługa do 2000 użytkowników BYOD w ramach dostarczonej licencji. Obsługa systemów operacyjnych, nie mniej niż Apple iOS (iPhone/iPad/iPOD), Android, Windows XP/7/8/10. Funkcja może być realizowana na zewnętrznym (redundantnym, maksymalna wielkość 2U dla dwóch appliance) komponencie programowo-sprzętowym pochodzącym od tego samego producenta, co kontroler.

- Wbudowany serwer DHCP.

- Możliwość integracji z Active Directory, LDAP, Radius oraz Tacacs+.

- Dynamiczne przypisanie VLAN klientom na podstawie uwierzytelniania na postawie danych z systemu AAA.

- Dedykowany interfejs do generowana tymczasowych kont dla gości – tzw. funkcja Lobby Admin, gdzie wybrani użytkownicy w systemie mogą tworzyć konta dla gości.

- Wsparcie dla systemów lokalizacji (np. Aeroscout).

- Wszystkie licencje dla opisanych funkcji – w szczególności WIPS/WIDS, Captive Portal, obsługa BYOD muszą być dostarczone razem z urządzeniami.

- Wbudowana obsługa map wewnętrznych budynku z położeniem urządzeń AP

- System ochrony (WIPS/WIDS) sieci WLAN:

  - Wykrywanie obcych/wrogich punktów dostępowych

  - Wykrywanie pokrywających się SSID ze skonfigurowanymi na kontrolerze (tzw. „Same SSID Attack”)

  - Wysyłanie ramek deasocjacynych przy wykryciu ataku „Same SSID”

  - Ochrona przed atakami DoS,

  - Ochrona przed próbami nieautoryzowanego dostępu przez zgadywanie haseł (password guessing),

  - Limitowanie pasma (rate limiting),

- Obsługa następujących protokołów / standardów:

  - WEP, WPA-TKIP, WPA2-AES, 802.11i,

  - 802.1x,

  - 802.1q,

  - 802.11e,

  - SNMP v2/v3,

  - IPv4 i IPv6,

  - Możliwość rozbudowy o standard 802.11u i HotSpot 2.0 lub PassPoint.

- Charakterystyka kontrolera:

  - Zasilanie 220-230 V AC

  - Temperatura pracy co najmniej w zasięgu: 0 – 40 stopni C, wilgotność powietrza 15-95%.

  - Pasywne chłodzenie (fan-less)

Urządzenie Access-Point – typ A – 12 sztuk

- Trzy tryby pracy:

  - samodzielny (zarządzanie punktem odbywa się poprzez interfejs przeglądarki internetowej, telnet i SSH)

  - jako kontroler sieci bezprzewodowej nadzorujący inne punkty dostępowe (do minimum  50 AP jednocześnie)

  - zarządzany przez zewnętrzny kontroler sieci bezprzewodowej (tzw. LWAPP)

- Wsparcie dla trybu tunelowania ruchu klientów do kontrolera oraz lokalnego przełączania (tzw. FlexConnect lub Local-Switching).

- Pełna współpraca z kontrolerem WLAN dostarczanym w ramach tego postępowania.

- Jednoczesna praca w paśmie 2,4 GHz i 5 GHz poprzez minimum dwa moduły radiowe.

- Obsługa standardów IEEE 802.11a/b/g/n/ac Wave 1 oraz ac Wave 2

- Obsługa standardów IEEE 802.11d, 802.11h.

- Minimum dwa moduły radiowe pracujące jednocześnie.

- Praca w trybie MIMO – wsparcie dla MIMO oraz SU-MIMO o parametrach radiowych minimum 2x2:2.

- Wymagana obsługa minimum 510 klientów jednocześnie.

- Automatyczna ochrona przed interferencjami sygnału. Jeśli funkcja ta wymaga dodatkowego oprogramowania musi być ono dostarczone wraz z systemem.

- Monitorowanie kanałów WLAN w tle – odszukiwanie najlepszych kanałów.

- Wbudowanie wsparcie dla analizy spektrum widma.

- Wsparcie dla WIPS lub WIDS – urządzenie musi jednocześnie pełnić rolę Access-Point’a dla użytkowników oraz sensora bezpieczeństwa dla wykrywania ataków w ramach sieci bezprzewodowej.

- Wsparcie dla sumowania sygnałów MRC odbieranych z różnych polaryzacji, pionowej i poziomej.

- Wsparcie dla technologii beamforming 802.11ac TxBF.

- Anteny wbudowane i zintegrowane z punktem dostępowym z wzmocnieniem minimum 3 dBi dla 2.4 GHz oraz 5 GHz. Anteny muszą być antenami wieloelementowymi i muszą posiadać minimum 60 wzorców/kombinacji dla każdego z pasm (2.4GHz i 5GHz).

- Urządzenie musi wspierać łagodzenie interferencji na poziomie nie mniejszym niż 10dB.

- Minimalna czułość odbiornika -99dBm dla dowolnej prędkości w paśmie 2.4GHz.

- Obsługa PoE+ i PoE (IEEE 802.3af). Przy pracy na PoE (15.4W) urządzenie musi pracować z pełnymi parametrami radiowymi i systemowymi.

- Wymagane minimum 4 kolejki QoS per stacja kliencka i wsparcie standardu 802.11e/WMM. Wsparcie dla minimum 30 klientów bezprzewodowych typu VoIP.

- Obsługa funkcji podpowiadania klientom aby przełączali się na pasmo 5GHz z pasma 2,4GHz.

- Obsługa roamingu w ramach całego systemu dla wszystkich podłączonych klientów.

- Obsługa standardu Voice over Wireless LAN, obsługa nie mniej niż 28 klientów Voice jednocześnie.

- Obsługiwane protokoły / standardy zabezpieczeń: WEP/WPAPSK/WPA-TKIP/WPA2-AES/802.11i.

- Obsługa trybu pracy Router z funkcjonalnością NAT i serwera DHCP

- Obsługa autentykacji 802.1x dla portu Ethernet: tryb suplikanta i autentykatora

- Kanały pracy:

  - IEEE 802.11n: 2.4 – 2.484 GHz i 5.15 – 5.85 GHz,

  - IEEE 802.11a: 5.15 – 5.85 GHz,

  - IEEE 802.11b: 2.4 – 2.484 GHz.

- Obsługiwana szybkość transmisji:

  - 802.11ac: 6.5 - 867Mbps

  - 802.11n: 6.5Mbps – 300Mbps

  - 802.11a: 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6Mbps

  - 802.11b: 11, 5.5, 2, 1 Mbps

  - 802.11g: 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps

  - Obsługa kanałów radiowych 20MHz, 40MHz i 80MHz

- Charakterystyka fizyczna punktów dostępowych:

  - Zasilanie poprzez PoE/PoE+ lub zasilacz 12V DC,

  - Wyposażony w dwa porty RJ-45, auto MDI/MDI-X, auto-sensing 10/100/1000Mbps. Jeden z portów musi umożliwić zasilenie urządzenia z PoE.

  - Wbudowany port USB 2.0 (do podłączenia np. dongle’a BLE lub dodatkowego sensora)

  - Masa urządzenia nie większa niż 0.4kg,

  - Praca w temperaturze 0-50C.

  - Wyposażone w gniazdo bezpieczeństwa umożliwiające zamontowanie linki bezpieczeństwa zabezpieczającej urządzenia przed kradzieżą.

- Zgodność ze standardem VLAN 802.1q.

- W zestawie z urządzeniem musi być dostarczony zasilacz w standardzie PoE+.

Urządzenie Access-Point – typ B – 40 sztuk

- Trzy tryby pracy:

  - samodzielny (zarządzanie punktem odbywa się poprzez interfejs przeglądarki internetowej, telnet i SSH)

  - jako kontroler sieci bezprzewodowej nadzorujący inne punkty dostępowe (do minimum  50 AP jednocześnie)

  - zarządzany przez zewnętrzny kontroler sieci bezprzewodowej (tzw. LWAPP)

- Wsparcie dla trybu tunelowania ruchu klientów do kontrolera oraz lokalnego przełączania (tzw. FlexConnect lub Local-Switching).

- Pełna współpraca z kontrolerem WLAN dostarczanym w ramach tego postępowania.

- Jednoczesna praca w paśmie 2,4 GHz i 5 GHz poprzez minimum dwa moduły radiowe.

- Obsługa standardów IEEE 802.11a/b/g/n/ac Wave 1 oraz ac Wave 2

- Obsługa standardów IEEE 802.11d, 802.11h.

- Minimum dwa moduły radiowe pracujące jednocześnie.

- Praca w trybie MIMO – wsparcie dla MIMO oraz SU-MIMO o parametrach radiowych minimum 2x2:2.

- Wymagana obsługa minimum 255 klientów jednocześnie.

- Automatyczna ochrona przed interferencjami sygnału. Jeśli funkcja ta wymaga dodatkowego oprogramowania musi być ono dostarczone wraz z systemem.

- Monitorowanie kanałów WLAN w tle – odszukiwanie najlepszych kanałów.

- Wbudowanie wsparcie dla analizy spektrum widma.

- Wsparcie dla WIPS lub WIDS – urządzenie musi jednocześnie pełnić rolę Access-Point’a dla użytkowników oraz sensora bezpieczeństwa dla wykrywania ataków w ramach sieci bezprzewodowej.

- Wsparcie dla technologii beamforming 802.11ac TxBF.

- Anteny wbudowane i zintegrowane z punktem dostępowym z wzmocnieniem minimum 3 dBi dla 2.4 GHz oraz 5 GHz. Anteny muszą być antenami wieloelementowymi i muszą posiadać minimum 60 wzorców/kombinacji dla każdego z pasm (2.4GHz i 5GHz).

- Urządzenie musi wspierać łagodzenie interferencji.

- Minimalna czułość odbiornika -99dBm dla dowolnej prędkości w paśmie 2.4GHz.

- Obsługa PoE+ i PoE (IEEE 802.3af). Przy pracy na PoE (15.4W) urządzenie musi pracować z pełnymi parametrami radiowymi i systemowymi.

- Nie mniej niż 16 jawnych BSSID z własną polityką dostępu i regułami QoS.

- Wymagane minimum 4 kolejki QoS per stacja kliencka i wsparcie standardu 802.11e/WMM

- Obsługa funkcji podpowiadania klientom aby przełączali się na pasmo 5GHz z pasma 2,4GHz.

- Obsługa roamingu w ramach całego systemu dla wszystkich podłączonych klientów.

- Obsługa standardu Voice over Wireless LAN, obsługa nie mniej niż 28 klientów Voice jednocześnie.

- Obsługiwane protokoły / standardy zabezpieczeń: WEP/WPAPSK/WPA-TKIP/WPA2-AES/802.11i.

- Obsługa trybu pracy Router z funkcjonalnością NAT i serwera DHCP

- Obsługa autentykacji 802.1x dla portu Ethernet: tryb suplikanta i autentykatora

- Kanały pracy:

  - IEEE 802.11n: 2.4 – 2.484 GHz i 5.15 – 5.85 GHz,

  - IEEE 802.11a: 5.15 – 5.85 GHz,

  - IEEE 802.11b: 2.4 – 2.484 GHz.

- Obsługiwana szybkość transmisji:

  - 802.11ac: 6.5 - 867Mbps

  - 802.11n: 6.5Mbps – 300Mbps

  - 802.11a: 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6Mbps

  - 802.11b: 11, 5.5, 2, 1 Mbps

  - 802.11g: 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps

  - Obsługa kanałów radiowych 20MHz, 40MHz i 80MHz

- Charakterystyka fizyczna punktów dostępowych:

  - Zasilanie poprzez PoE/PoE+ lub zasilacz 12V DC,

  - Wyposażony w port RJ-45, auto MDI/MDI-X z możliwością zasilania PoE, auto-sensing 10/100/1000mbps.

  - Masa urządzenia nie większa niż 0.35kg,

  - Praca w temperaturze 0-40C.

  - Wyposażone w gniazdo bezpieczeństwa umożliwiające zamontowanie linki bezpieczeństwa zabezpieczającej urządzenia przed kradzieżą.

- Zgodność ze standardem VLAN 802.1q.

- W zestawie z urządzeniem musi być dostarczony zasilacz w standardzie PoE+.