Politechnika Częstochowska

Dąbrowskiego 69

42-201 Częstochowa

Pismo: RK -  583/19 	 Częstochowa dnia: 2019-09-24

# O D P O W I E D Ź na zapytania w sprawie SIWZ, POWIADOMIENIE o zmianach w SIWZ oraz POWIADOMIENIE o przedłużeniu terminu składania ofert

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z  2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) w trybie przetarg nieograniczony, na:

Dostawa aparatury badawczej i pomiarowej dla Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, dot. zadania częściowego nr 1 tj. Dostawa systemu optycznego do digitalizacji 3D – skanera 3D do inspekcji małych i średnich detali,                                                        spr. nr rej. ZP/D-31/A/19

Treść wspomnianej prośby jest następująca :

PYTANIE 1:

Czy Zamawiający dopuści dostawę skanera 3D światła strukturalnego, który będzie stosował jako źródło zamiast wskazanego światła niebieskiego LED, światło zielone LED o fali w zakresie 490 do 570 nm? Jest to rozwiązanie równoważne i tak samo pozwala dzięki zastosowaniu filtrów na eliminacje wpływu oświetlenia zewnętrznego na pomiar.

ODPOWIEDŹ 1:

Nie.

PYTANIE 2:

Czy Zamawiający dopuści dostawę skanera 3D, w którym czas wykonania jednego skanu wynosi 4s? Czas wykonania skanu przy takich różnicach jest czynnikiem pomijalnie wpływającym na całość procesu. Jest to najkrótszy element w całym procesie pozyskiwania wyników pomiarowych, który składa się nie tylko z procesu skanowania, ale przede wszystkim z procesu przeliczenia wyników i ich późniejszej obróbki. Ograniczenie czasu pomiarowego do 1s powoduje jedynie ograniczenie konkurencyjności, co powodować może dodatkowe zawyżenie ceny urządzenia.

ODPOWIEDŹ 2:

Tak.

PYTANIE 3:

Czy Zamawiający dopuści dostawę skanera 3D o wadze głowicy pomiarowej do 8 kg? Waga głowicy nie ma wpływu na jej funkcjonalności i na jakość wyników pomiarowych jednocześnie nadal zachowana jest waga zgodna z wszelkimi normami BHP. Ograniczenie wagi do 3,5 kg powoduje jedynie ograniczenie konkurencyjności, co powodować może dodatkowe zawyżenie ceny urządzenia.

ODPOWIEDŹ 3:

Tak.

PYTANIE 4:

Czy Zamawiający dopuści, aby oprogramowanie z możliwością instalacji na dowolnej ilości komputerów otwierało wyniki skanowania w postaci popularnych formatów STL czy TXT?

ODPOWIEDŹ 4:

Tak.

PYTANIE 5:

Czy Zamawiający dopuści, aby oprogramowanie darmowe było oprogramowaniem pochodzącym od innego producenta niż oprogramowanie sterujące i skaner 3D?

ODPOWIEDŹ 5:

Tak, zamawiający dopuści dostawę skanera 3D z kompatybilnym oprogramowaniem innego producenta, pod warunkiem zachowania wszystkich wymaganych funkcjonalności.

W związku z powyższym Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. Zm.) dokonuje zmiany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w następujący sposób:

BYŁO:

Przemysłowy skaner 3D składający się z:

Głowicy pomiarowej o cechach:

- dwie kamery o rozdzielczości minimum 5 Megapikseli każda,

- kompaktowa obudowa z odporna na uderzenia

- stereoskopowy układ kamer, współpracujący z projektorem, które umożliwiają rejestrację trzech widoków skanowanego przedmiotu w ramach jednego pomiaru

- czas wykonania jednego skanu przy wykorzystaniu trzech widoków nie przekraczający 1s

- obszar pomiarowy 300x230x230 z dedykowanym certyfikowanym wzorcem kalibracyjnym, umożliwiający kalibrację głowicy pomiarowej w minimalnym zakresie temperatury 5°-40° C przez użytkownika. Możliwa rozbieżność wielkości obszaru pomiarowego +/- 5%.

- wymagana dokładność dla głowicy pomiarowej nie gorsza niż 0.02 mm

- weryfikacja dokładności według przewodnika VDI2634/część 3 wykonywana na miejscu dostawy po instalacji urządzenia u zamawiającego

- odstęp pomiarowy (od głowicy do skanowanego obiektu) nie większy niż 450 mm

- projektor w technologii LED z zastosowaniem źródła światła o fali w zakresie od 450 do 500 nm

- waga głowicy pomiarowej nie przekraczająca 3,5 kg

- wewnętrzna pamięć w głowicy pomiarowej przechowująca informację o ostatniej kalibracji systemu

- dedykowane opakowanie transportowe

Oprogramowanie sterujące głowicą pomiarową z funkcjami:

- moduł do kalibracji z interaktywną instrukcją

- sterowania głowicą pomiarową

- automatycznego doboru natężenia światła podczas skanowania

- obliczanie współrzędnych 3D

- automatycznej transformacji pojedynczych pomiarów w jeden wspólny układ współrzędnych bazując na punktach referencyjnych oraz przez dopasowanie metodą best-fit

- zamiany chmury punktów na siatkę trójkątów

- eksport siatki w popularnych formatach np. STL, ASCII itp.

- kontroli ruchu, kalibracji i transformacji poszczególnych skanów

- opcja pomocy w oprogramowaniu w języku polskim

- wszystkie funkcje w jednym oprogramowaniu

- oprogramowanie w języku polskim

Oprogramowanie producenta skanera optycznego z możliwością instalacji na dowolnej ilości komputerów do dalszej analizy wyników z funkcjami:

- otwierania wyników skanowania wraz ze zdjęciami pomiarowymi wygenerowanymi w oprogramowaniu oferowanego do sterowania skanera optycznego

- importu danych CAD w formatach IGES, STEP

- zamiany chmury punktów na siatkę trójkątów

- obróbka siatki trójkątów z możliwością interpolacji dziur, rozrzedzanie, wygładzanie

- bazowania różnymi metodami: najlepsze dopasowanie, 3-2-1, płaszczyzna-linia-punkt

- analizy tolerancji położenia i kształtu (GD&T) według norm DIN ISO 1101 i ASME Y14.5

- moduł do analizy wymiarowej łopatek turbinowych: automatyczne wyznaczanie linii szkieletowej, wyznaczanie środka ciężkości, analiza skręcenia itp.

- pełnego zwymiarowania elementów geometrycznych (długość, szerokość, kąt itp.)

- dostęp do forum użytkowników oprogramowania

Mobilna jednostka sterująca zapewniająca pełną funkcjonalność skanera

Dodatkowe akcesoria

Statyw

- dedykowany statyw do łatwego pozycjonowania głowicy pomiarowej względem skanowanego obiektu

- wysokość nie mniej niż 1.8 m

- wysięg minimum 0.9 m

- głowica uchylno-obrotowa

Stolik obrotowy

- stolik obrotowy o średnicy minimum 460 mm

- ładowność minimum 45kg

- stolik z gwintowanymi otworami

Dodatkowe wymagania

- wymagana głowica pomiarowa i oprogramowania od jednego producenta

- deklaracja zgodności CE dla wszystkich dostarczanych urządzeń

- 24 miesięcy gwarancji sprzętowej

- trzy dni szkolenia dla minimum 3 osób

- 12 miesięcy bezpłatnej aktualizacji oprogramowania

- transport, montaż i uruchomienie w oferowanej cenie

- dołączenie wzoru certyfikatów generowanych po przeprowadzeniu testu dokładności VDI 2634 Cześć III dla oferowanej głowicy pomiarowej

- filmy na płycie DVD przedstawiające: (możliwy zapis video z oprogramowania)

  - czas pomiaru nie dłuższy niż 1 s

  - wizualizacje skanera 3D i obszaru pomiarowego w oprogramowaniu i śledzenie punktów pomiarowych na żywo

  - moduł do wykonywania testu VDI 2634/część 3

  - moduł w darmowym oprogramowaniu przedstawiający analizy tolerancji położenia i kształtu (GD&T) według norm DIN ISO 1101 i ASME Y14.5

  - automatyczne łączenie skanów kierunkowych bezpośrednio po wykonaniu pojedynczego skanu bez ingerencji użytkownika

  - automatyczne dobranie punktów opisujących wybrany element geometrycznych po wskazaniu jednego punktu w oprogramowaniu do analizy

- system pomiarowy musi być nowy i nie może być prototypem

JEST:

Przemysłowy skaner 3D składający się z:

Głowicy pomiarowej o cechach:

- dwie kamery o rozdzielczości minimum 5 Megapikseli każda,

- kompaktowa obudowa z odporna na uderzenia

- stereoskopowy układ kamer, współpracujący z projektorem, które umożliwiają rejestrację trzech widoków skanowanego przedmiotu w ramach jednego pomiaru

- czas wykonania jednego skanu przy wykorzystaniu trzech widoków nie przekraczający 5s

- obszar pomiarowy nie mniejszy niż 250 x 170 x 120 mm z dedykowanym certyfikowanym wzorcem kalibracyjnym, umożliwiający kalibrację głowicy pomiarowej w minimalnym zakresie temperatury 5°-40° C przez użytkownika. Możliwa rozbieżność wielkości obszaru pomiarowego +/- 5%.

- wymagana dokładność dla głowicy pomiarowej nie gorsza niż 0.02 mm

- weryfikacja dokładności według przewodnika VDI2634/część 3 wykonywana na miejscu dostawy po instalacji urządzenia u zamawiającego

- odstęp pomiarowy (od głowicy do skanowanego obiektu) nie większy niż 450 mm

- projektor w technologii LED z zastosowaniem źródła światła o fali w zakresie od 450 do 500 nm

- waga głowicy pomiarowej nie przekraczająca 8 kg

- wewnętrzna pamięć w głowicy pomiarowej przechowująca informację o ostatniej kalibracji systemu

- dedykowane opakowanie transportowe

Oprogramowanie sterujące głowicą pomiarową z funkcjami:

- kontrolujące pomiar i umożliwiające przetwarzanie wyników skanowania

- moduł do kalibracji

- sterowania głowicą pomiarową

- automatycznego doboru natężenia światła podczas skanowania

- obliczanie współrzędnych 3D

- automatycznej transformacji pojedynczych pomiarów w jeden wspólny układ współrzędnych bazując na punktach referencyjnych oraz przez dopasowanie metodą best-fit

- zamiany chmury punktów na siatkę trójkątów

- eksport siatki w popularnych formatach np. STL itp.

- kontroli ruchu, kalibracji i transformacji poszczególnych skanów

- wszystkie funkcje w jednym oprogramowaniu

Oprogramowanie do skanera optycznego z możliwością instalacji na dowolnej ilości komputerów do dalszej analizy wyników z funkcjami:

- otwierania wyników skanowania

- zamiany chmury punktów na siatkę trójkątów

- obróbka siatki trójkątów z możliwością interpolacji dziur, rozrzedzanie, wygładzanie

- bazowania różnymi metodami: najlepsze dopasowanie, 3-2-1, płaszczyzna-linia-punkt

- analizy tolerancji położenia i kształtu (GD&T) według norm DIN ISO 1101 i ASME Y14.5

- pełnego zwymiarowania elementów geometrycznych (długość, szerokość, kąt itp.)

Mobilna jednostka sterująca zapewniająca pełną funkcjonalność skanera

Dodatkowe akcesoria

Statyw

- dedykowany statyw do łatwego pozycjonowania głowicy pomiarowej względem skanowanego obiektu

- wysokość nie mniej niż 1 m

- wysięg minimum 0.9 m

- głowica uchylno-obrotowa

- stolik obrotowy

Dodatkowe wymagania

- deklaracja zgodności CE dla wszystkich dostarczanych urządzeń

- 24 miesięcy gwarancji sprzętowej

- trzy dni szkolenia dla minimum 3 osób

- 12 miesięcy bezpłatnej aktualizacji oprogramowania

- transport, montaż i uruchomienie w oferowanej cenie

- dołączenie wzoru certyfikatów generowanych po przeprowadzeniu testu dokładności VDI 2634 Cześć III dla oferowanej głowicy pomiarowej – na etapie dostawy sprzętu.

- filmy na płycie DVD przedstawiające: (możliwy zapis video z oprogramowania)

- system pomiarowy musi być nowy i nie może być prototypem

Z uwagi na powyższe Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 03.10.2019 r. do godz. 09:30. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w pok. 28.

Otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia tj. 03.10.2019 r. o godz. 10:15 w siedzibie Politechniki Częstochowskiej przy ul. Dąbrowskiego 69, pok. 32.

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z  2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.

dr inż. Arkadiusz Kociszewski

Kanclerz Politechniki

Częstochowskiej