Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Zadanie 1

### Łaźnia piaskowa

Laboratoryjna łaźnia piaskowa – 1 sztuka

Szczegółowy opis:

- Maksymalna moc grzania: 1500 W.

- Zakres temperatury pracy: 5oC powyżej temperatury otoczenia do 400oC; ostrzeżenie przed wysoką temperaturą.

- Rozdzielczość temperatury: 0,5oC.

- Dokładność temperatury: +/- 1oC (wysoka precyzja regulacji temperatury, nawet w niskich zakresach temperatury).

- Temperatura kontrolowana mikroprocesorowo za pomocą wbudowanego czujnika temperatury do 30oC, jednorodny rozkład temperatury na całej powierzchni płyty grzejnej, możliwość zamontowania zewnętrznego czujnika temperatury.

- Minutnik: w zakresie 0 - 120 minut.

- Materiał płyty grzewczej: stal nierdzewna.

- Wyświetlacz typu LCD wskazujący wybraną i rzeczywistą temperaturę oraz czas.

- Wprowadzanie danych za pomocą dostępnej klawiatury.

- Dodatkowe wyposażenie: pręt mocujący (1 sztuka) oraz piasek przeznaczony do łaźni piaskowych w ilości 2 kg.

- Wymiary płyty grzewczej nie mniejsze niż: 320 x 320 mm.

- Wymiary całkowite nie większe niż: 360 x 460 x 180 mm.

- Waga maksymalna: 7,5 kg.

- Okres gwarancji nie krótszy niż 12 miesięcy.

Zadanie 7

### Proszki do natryskiwania cieplnego

1 Proszek typu NiCrAl

- zawartość Cr w zakresie 15-22 % mas (Ni- reszta)

- zawartość Al w zakresie 3.5-9 % mas.

- proszek stopowany mechanicznie

- uziarnienie min. -130 + 45 m

- przeznaczony do natryskiwania metodami: płomieniowo, plazmowo (APS)

- ilość  10 funtów

2 Proszek typu CrC-NiCr

- zawartość Ni w zakresie 30-35 % mas (Cr- rzeszta)

- zawartość C w zakresie 6-9 % mas.

- proszek sferoidyzowany

- uziarnienie min. -50+ 25 m

- przeznaczony do natryskiwania metodami: HVOF

- ilość  10 funtów

3 Proszek typu LSM

- proszek złożony z perowskitu La0.8 Sr0.2O0.98 MnO3

- czystość min.99,9 %

- proszek sferoidyzowany

- uziarnienie min. -55 +25 m

- przeznaczony do natryskiwania metodami: plazmowo (APS)

- ilość 5 kg

4 Proszek typu dwukrzemianu iterbu

- proszek do wytworzenia dwukrzemianu Yb2Si2O7

- zawartość SiO2 min 22 % mas. (tlenek Zr2O3-reszta)

- czystość min. 99%

- zawartość C w zakresie 6-9 % mas.

- proszek aglomerowany i  spiekany

- uziarnienie min. -95 +15 m

- przeznaczony do natryskiwania metodami: plazmowo (APS)

- ilość  10 funtów

5. Proszek typu YSZ – tlenek cyrkonu stabilizowany tlenkiem itru

- zawartość Y2O3 7-8% mas. (tlenek Yb2O3-reszta)

- zawartość SiO2  - maks 0.2 % mas

- zawartość SiO2  - maks 0.2 % mas

- zawartość Fe2O3  - maks 0.2 % mas

- udział odmiany jednoskośnej tlenku cyrkonu maks. 10%

- proszek sferoidyzowany

- uziarnienie min. -130 +15 m

- przeznaczony do natryskiwania metodami: plazmowo (APS)

- ilość  20 funtów

6. Proszek typu CoNiCrAlY

- zawartość Cr w zakresie 18-25 % mas (Co- reszta)

- zawartość Al w zakresie 4-12 % mas.

- zawartość N iw zakresie 28-36 % mas.

- zawartość Y w zakresie 0.1-1 % mas.

- proszek sferoidyzowany

- uziarnienie min. -95 + 50 m

- przeznaczony do natryskiwania metodami: płomieniowo, plazmowo (APS)

- ilość  10 funtów

7. Proszek typu NiCoCrAlY

- zawartość Cr w zakresie 13-21 % mas (Ni- reszta)

- zawartość Al w zakresie 10-15 % mas.

- zawartość Co w zakresie 18-27 % mas.

- zawartość Y w zakresie 0.1-1 % mas.

- zawartość Hf w zakresie 0.1-0.8 % mas.

- zawartość Si w zakresie 0.1-1 % mas.

- proszek sferoidyzowany

- uziarnienie min. -65 + 10 m

- przeznaczony do natryskiwania metodami: płomieniowo, plazmowo (APS)

- ilość  20 funtów

Zadanie 8

### Piaskarka kabinowa

Piaskarka kabinowa inżektorowa o całkowej objętości wewnętrznej ok 350l

Piaskarka powinna posiadać w zestawie:
-kabinę roboczą otwieraną przynajmniej jednostronnie
- wewnętrzne oświetlenie z oddzielnym włącznikiem
-zawór iżektorowy
-pistolet inżektorowy
-przewody robocze
-odpylacz cyklonowy z filtrem, włączany oddzielnym przełącznikiem
-elektrozawór sterowany przełącznikiem nożnym
-reduktor ciśnienia z odwadniaczem
-wziernik szklany zabezpieczony folią ochronną lub odpowiadające zabezpieczenie
- przewód do podłączenia kabiny do istniejącej instalacji sprężonego powierza o długości min 2 m

Zestaw powinien zawierać również:
- stół obrotowy z możliwością montażu wewnątrz kabiny piaskarki
- 1 zapasowy filtr do odpylacza
- zestaw dysz ceramicznych co najmniej 4 sztuki
- oraz przynajmniej 1 dyszę wykonaną z węglika boru lub materiału o dopowiadającej odporności na ścieranie.

Koszty transportu muszą być uwzględnione w ofercie.