Załącznik nr 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dostawa stanowisk dydaktycznych dla Wydziału Elektrycznego Politechniki Częstochowskiej

Znak sprawy: ZP/ZO-05/19

Zadanie nr 1. Dostawa stanowiska dydaktycznego do badania magazynów energii na bazie akumulatorów litowo-jonowych i żelowych

Wykaz sprzętu dla stanowiska z akumulatorami litowo-jonowymi i żelowymi

- Oscyloskop 1 szt.

- Pasmo: 200 MHz,

- 4-kanały analogowe, standardowo 16 kanałów cyfrowych z sondą logiczną

- Częstotliwość próbkowania w czasie rzeczywistym do 8 GSa/s

- Pamięć akwizycji do 200 Mpts

- Wysoka prędkość odświeżania przebiegów (powyżej 500,000 wfm/s)

- Automatyczny pomiar 41 parametrów przebiegu; pomiar z pełnej pamięci

- Wyzwalanie i dekodowanie różnych magistral szeregowych

- Możliwość nagrywania i odtwarzania do 450,000 ramek przebiegów

- Przyciski do szukania i nawigacji oraz tabela zdarzeń

- Oprogramowanie do zaawansowanej analizy mocy

#### Interfejsy komunikacyjne: USB HOST&DEVICE, LAN(LXI), HDMI, TRIG OUT, USB-GPIB

#### Generator arbitralny do 25 MHz

#### Multimetr i częstościomierz

#### Czas narastania <2ns

#### Gwarancja dłuższa od 2 lat

#### Multimetr cyfrowy     2 szt.

#### Dokładność podstawowa  0,03%

#### Napięcie DC do 1000V

#### Napięcie przemienne (AC, AC+DC) do 1000V

#### Prąd w zakresie 500μA - 10A

#### Pomiar wartości skutecznej (TrueRMS) w zakresie od 45 Hz do 20 kHz dla AC oraz AC+DC

#### Pojemność w zakresach 50nF - 10mF

#### Rezystancja w zakresach 500Ω - 50MΩ

- Akustyczny test ciągłości i test diody

#### Wyświetlacz LCD, minimum 6 cyfr, 7-segmentowy

#### Maksymalne wskazanie: 50 000/500 000

#### Maksymalna rozdzielczość 0,001mV / 0,01μA / 10mΩ / 1mHz / 10pF

#### Automatyczny/ręczny dobór zakresu

#### Automatyczny wyłącznik zasilania (auto – off)

#### Bezpieczeństwo (kat. IV 600 V / kat. III 1000V)

#### Obudowa z osłoną amortyzującą

#### Gwarancja 2 lata lub dłuższa

#### Sonda prądowa     2 szt.

#### Pomiar natężenia prądu do 100A

#### Pasmo: DC - 300 kHz

#### Czułość: 10 mV/A (zakres 1); 100 mV/A (zakres 2)

#### Regulacja zera DC za pomocą pokrętła na sondzie

#### Diodowy wskaźnik przekroczenia zakresu oraz wskaźnik włączenia sondy z kontrolą baterii (wskaźnik ON świeci gdy urządzenie jest włączone i bateria posiada napięcie większe od 6,5 V)

#### Maksymalna średnica mierzonego przewodu: nie mniejsza niż 10 mm

#### Gwarancja minimum 2 lata

#### Wysokonapięciowa sonda różnicowa 2 szt.

#### Pasmo: DC~50 MHz (dla tłumienia :(200:1 / 500:1 / 1000:1); DC~25 MHz (dla tłumienia 100:1)

#### Dopuszczalne maksymalne napięcie wejściowe: 7000 Vpp DC+AC (różnicowo); 6500 Vrms (pomiędzy dowolną końcówką a masą)

#### Zasilanie bateryjne i sieciowe

#### Zasilacz 30V/20A   2 szt.

#### Płynna regulacja napięcia

#### Płynna regulacja ograniczenia prądowego

#### Dostosowany do pracy równoległej i szeregowej

#### Charakterystyka ograniczenia prądowego klasyczna ( bez podcięcia do zera )

#### Zabezpieczenie termiczne

#### 6. Akumulator Li-FePO4 15Ah/3,2V     3 szt.

- Pojemność 15Ah

- Napięcie 3,2 V

7. Akumulator żelowy 40Ah       3 szt.

1. Napięcie 12V

2. Pojemność 40Ah

8. Tester akumulatorów

1. Zakres pomiaru rezystancji od 0,001mΩ do 3000mΩ

2. Pomiar napięcia DC, prądu AC, prądu DC, temperatury ujemnego bieguna akumulatora

3. Zgodność z normą EN61010 600V CAT III

9. Stół laboratoryjny   2 szt.

1. Wymiary 1500x850x840 (sze.x gł.x wys.)

2. Wyposażenie 6 gniazd jednofazowych oraz 2 przyłącza trójfazowe, wyłącznik bezpieczeństwa

dla wszystkich przyłączy. Oddzielne  wyłączniki dla gniazd i przyłączy trójfazowych.

Gwarancja na całość zadania nr 1 – nie mniej niż 24 miesiące

Zadanie nr 2. Dostawa stanowiska dydaktycznego do badania magazynów energii superkondensatorów

Wykaz sprzętu dla stanowiska  z superkondensatorami

- Oscyloskop 1 szt.

#### 1. Pasmo: 200 MHz,

#### 2. 4-kanały analogowe, standardowo 16 kanałów cyfrowych z sondą logiczną

#### 3. Częstotliwość próbkowania w czasie rzeczywistym do 8 GSa/s

#### 4. Pamięć akwizycji do 200 Mpts

#### 5. Wysoka prędkość odświeżania przebiegów (powyżej 500,000 wfm/s)

#### 6. Automatyczny pomiar 41 parametrów przebiegu; pomiar z pełnej pamięci

#### 7. Wyzwalanie i dekodowanie różnych magistral szeregowych

#### 8. Możliwość nagrywania i odtwarzania do 450,000 ramek przebiegów

#### 9. Przyciski do szukania i nawigacji oraz tabela zdarzeń

#### 10. Oprogramowanie do zaawansowanej analizy mocy

#### 11. Interfejsy komunikacyjne: USB HOST&DEVICE, LAN(LXI), HDMI, TRIG OUT, USB-GPIB

#### 12. Generator arbitralny do 25 MHz

#### 13. Multimetr i częstościomierz

#### 14. Czas narastania <2ns

#### 15. Gwarancja dłuższa od 2 lat

#### Multimetr cyfrowy     2 szt.

#### 1. Dokładność podstawowa  0,03%

#### 2. Napięcie DC do 1000V

#### 3. Napięcie przemienne (AC, AC+DC) do 1000V

#### 4. Prąd w zakresie 500μA - 10A

#### 5. Pomiar wartości skutecznej (TrueRMS) w zakresie od 45 Hz do 20 kHz dla AC oraz AC+DC

#### Pojemność w zakresach 50nF - 10mF

#### Rezystancja w zakresach 500Ω - 50MΩ

- Akustyczny test ciągłości i test diody

#### Wyświetlacz LCD, minimum 6 cyfr, 7-segmentowy

#### Maksymalne wskazanie: 50 000/500 000

#### Maksymalna rozdzielczość 0,001mV / 0,01μA / 10mΩ / 1mHz / 10pF

#### Automatyczny/ręczny dobór zakresu

#### Automatyczny wyłącznik zasilania (auto – off)

#### Bezpieczeństwo (kat. IV 600 V / kat. III 1000V)

#### Obudowa z osłoną amortyzującą

#### Gwarancja 2 lata lub dłuższa

#### Sonda prądowa     2 szt.

#### 1. Pomiar natężenia prądu do 100A

#### 2. Pasmo: DC - 300 kHz

#### 3. Czułość: 10 mV/A (zakres 1); 100 mV/A (zakres 2)

#### 4. Regulacja zera DC za pomocą pokrętła na sondzie

#### 5. Diodowy wskaźnik przekroczenia zakresu oraz wskaźnik włączenia sondy z kontrolą baterii (wskaźnik ON świeci gdy urządzenie jest włączone i bateria posiada napięcie większe od 6,5 V)

#### 6. Maksymalna średnica mierzonego przewodu: nie mniejsza niż 10 mm

#### 7. Gwarancja minimum 2 lata

#### Wysokonapięciowa sonda różnicowa 2 szt.

#### 1. Pasmo: DC~50 MHz (dla tłumienia :(200:1 / 500:1 / 1000:1); DC~25 MHz (dla tłumienia 100:1)

#### 2. Dopuszczalne maksymalne napięcie wejściowe: 7000 Vpp DC+AC (różnicowo); 6500 Vrms (pomiędzy dowolną końcówką a masą)

#### 3. Zasilanie bateryjne i sieciowe

#### 5. Zasilacz 80V/ 20A   2 szt.

#### 1. Płynna regulacja napięcia

#### 2. Płynna regulacja ograniczenia prądowego

#### 3. Dostosowany do pracy równoległej i szeregowej

#### 4. Charakterystyka ograniczenia prądowego klasyczna ( bez podcięcia do zera )

#### 5. Zabezpieczenie termiczne

#### 6. Superkondensator ok.  60F/16V 2 szt.

#### 1. Pojemność 58-60F

#### 2. Napięcie 16V

#### 3. Maksymalny prąd impulsowy ok. 200A

#### 4. Prąd upływu < 25mA

#### 5. Prąd roboczy ok. 20A

#### 6. Obudowa  IP54

#### 7.  Superkondensator 1,5F/3,6V   20 szt

#### Pojemność 1,5F

#### Napięcie 3,6V

#### Obudowa THT

8. Stół laboratoryjny   2 szt.

1. Wymiary 1500x850x840 (sze.x gł.x wys.)

2. Wyposażenie 6 gniazd jednofazowych oraz 2 przyłącza trójfazowe, wyłącznik bezpieczeństwa

dla wszystkich przyłączy. Oddzielne  wyłączniki dla gniazd i przyłączy trójfazowych.

Gwarancja na całość zadania nr 2 – nie mniej niż 24 miesiące