Załącznik nr 4 -  Specyfikacja techniczna

|  | szerokość | głębokość | wysokość | rys. poglądowy | Ilość sztuk |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # Wyposażenie meblowe do pok. 131 – kolor Brzoza |  |  |  |  |  |
| - biurko proste z tacą na klawiaturę Materiał blat: płyta meblowa, okleina drewnopodobna, min. 25 mm Materiał korpus, półka, tylna blenda: płyta meblowa, okleina drewnopodobna, 18 mm Wys. tylnej blendy: 35 cm Przepusty kablowe: z plastiku, φ min. 60 mm, kolor pasujący do koloru blatu, 2 szt. Półka pod klawiaturę: wysuwana, szerokość 70 cm Obrzeża: 2,0 mm, w kolorze całości | 150 ±5% | 70 ±5% | 78 ±5% |  | 1 szt. |
| - kontenerek Materiał korpus, fronty, szuflady: płyta meblowa, okleina drewnopodobna, 18 mm Materiał ściana tylna: płyta meblowa o grubości min. 10 mm w kolorze całości, montowana na wkręty Szuflady skrzyniowe: głębokość min. 60 cm, obciążenie: min. 20 kg, 3 szt. Prowadnice szuflad: pełen wysuw, system cichego domykania Uchwyty: wysokiej jakości, satyna stal szczotkowana, dwupunktowe o rozstawie min. 128 mm, bez ostrych krawędzi Obrzeża: 2,0 mm, w kolorze całości | 45 ±5% | 65 ±5% | 70 ±5% (razem z nóżkami) |  | 1 szt. |
| - półka wisząca prostokątna 1 Materiał korpus: płyta meblowa, okleina drewnopodobna, 18 mm Obrzeża: 2,0 mm, w kolorze całości | 60 ±5% | 23 ±5% | 28 ±5% |  | 1 szt. |
| - półka wisząca prostokątna 2 Materiał korpus: płyta meblowa, okleina drewnopodobna, 18 mm Obrzeża: 2,0 mm, w kolorze całości | 100 ±5% | 23 ±5% | 28 ±5% |  | 1 szt. |
| - szafa 2D (aneks kuchenny) Materiał korpusy, fronty, półki, cokół: płyta meblowa, okleina drewnopodobna, 18 mm Materiał ściana tylna: płyta meblowa o grubości min. 10 mm w kolorze całości, montowana na wkręty; Ściana tylna częściowa, od górnej krawędzi do wysokości 150 cm od podłogi; Cokół dolny wysokość: 8 cm Wnętrze: - blat meblowy, drewnopochodny, 38 mm, z wycięciem na zlewozmykak dostarczony przez zamawiającego - suszarka do naczyń szafkowa na wysokości 160 cm, z możliwością regulacji wysokości - 1 półka na wysokości 195 cm, z możliwością regulacji wysokości Zawiasy: ze stali nierdzewnej, puszkowe (wpuszczane) z hamulcem i cichym samodomykiem, o kącie otwarcia minimum 94°, regulowane w trzech płaszczyznach, z dożywotnią gwarancją; Uchwyty: wysokiej jakości, satyna stal szczotkowana, dwupunktowe o rozstawie min. 128 mm, bez ostrych krawędzi; Podpórki półek: podpórki posiadające dwa bolce (do montażu w korpusie mebla oraz w półce) Obrzeża: 2,0 mm, w kolorze całości Stopki umożliwiające regulację poziomu mebli | 120 ±5% | 60 ±5% | 220 ±5% (w tym cokół) | przykład podpórki półki: | 1 szt. |
| - szafa ubraniowa 1D Materiał korpus, front, półki, cokół: płyta meblowa, okleina drewnopodobna, 18 mm Materiał ściana tylna: płyta meblowa o grubości min. 10 mm w kolorze całości, montowana na wkręty Cokół dolny wysokość: 8 cm Wnętrze: - drążek ubraniowy na wysokości 195 cm, z możliwością regulacji wysokości - 2 półki nad drążkiem, z możliwością regulacji wysokości - lustro na wewnętrznej stronie drzwi Zawiasy: ze stali nierdzewnej, puszkowe (wpuszczane) z hamulcem i cichym samodomykiem, o kącie otwarcia minimum 94°, regulowane w trzech płaszczyznach, z dożywotnią gwarancją; Uchwyty: wysokiej jakości, satyna stal szczotkowana, dwupunktowe o rozstawie min. 128 mm, bez ostrych krawędzi; Podpórki półek: podpórki posiadające dwa bolce (do montażu w korpusie mebla oraz w półce) Obrzeża: 2,0 mm, w kolorze całości Stopki umożliwiające regulację poziomu mebli | 60 ±5% | 60 ±5% | 220 ±5% (w tym cokół) |  | 1 szt. |
| 7. i 8. Regał biurowy z podwójnymi frontami – 2 szt. Materiał korpus, front, półki, cokół: płyta meblowa, okleina drewnopodobna, 18 mm Materiał ściana tylna: płyta meblowa o grubości min. 10 mm w kolorze całości, montowana na wkręty Cokół dolny wysokość: 8 cm Szafka dolna: - drzwi pełne - wysokość (z cokołem) – 78 - 1 półka o zwiększonej wytrzymałości, z możliwością regulacji wysokości Regał: - drzwi szklane - 3 półki o zwiększonej wytrzymałości, z możliwością regulacji wysokości Zawiasy: ze stali nierdzewnej, puszkowe (wpuszczane) z hamulcem i cichym samodomykiem, o kącie otwarcia minimum 94°, regulowane w trzech płaszczyznach, z dożywotnią gwarancją; Uchwyty: wysokiej jakości, satyna stal szczotkowana, dwupunktowe o rozstawie min. 128 mm, bez ostrych krawędzi; Podpórki półek: podpórki posiadające dwa bolce (do montażu w korpusie mebla oraz w półce) Obrzeża: 2,0 mm, w kolorze całości Stopki umożliwiające regulację poziomu mebli | 80 ±5% | 35 ±5% | 220 ±5% |  | 2 szt. |
| - stół Materiał blat: płyta meblowa, okleina drewnopodobna, min. 25 mm Obrzeża: 2,0 mm, w kolorze całości Nogi: 4 (cztery) sztuki, metalowe, okrągłe, Ø 40-50 mm, z regulowanymi stopkami | 120 ±5% | 70 ±5% | 78 ±5% |  | 1 szt. |
| - komoda Materiał korpus, fronty, cokół: płyta meblowa, okleina drewnopodobna, 18 mm Materiał ściana tylna: płyta meblowa o grubości min. 10 mm w kolorze całości, montowana na wkręty Cokół dolny wysokość: 8 cm Szuflady skrzyniowe: głębokość min. 45 cm, obciążenie: min. 30 kg, 3 szt. Prowadnice szuflad: pełen wysuw, system cichego domykania Uchwyty: wysokiej jakości, satyna stal szczotkowana, dwupunktowe o rozstawie min. 128 mm, bez ostrych krawędzi Obrzeża: 2,0 mm, w kolorze całości Stopki umożliwiające regulację poziomu mebli | 70 ±5% | 50 ±5% | 110 ±5% |  | 1 szt. |
| # Wyposażenie meblowe do pok. 208 – kolor Olcha |  |  |  |  |  |
| - Regał biurowy z podwójnymi frontami i szufladą Materiał korpus, fronty dół, półki, cokół: płyta meblowa, okleina drewnopodobna, 18 mm Materiał ściana tylna: płyta meblowa o grubości min. 10 mm w kolorze całości, montowana na wkręty Cokół dolny wysokość: 8 cm Szafka dolna: - drzwi pełne - wysokość (z cokołem) – 83 cm - głębokość – 60 cm - 1 półka o zwiększonej wytrzymałości, z możliwością regulacji wysokości Szuflada: - 1 szuflada skrzyniowa: głębokość min.55 cm, obciążenie min. 30 kg - prowadnice szuflady: pełen wysuw, system cichego domykania - wysokość – 30 cm Regał: - głębokość – 40 cm - drzwi pełne - 3 półki o zwiększonej wytrzymałości, z możliwością regulacji wysokości - z przegrodą pionową Zawiasy: ze stali nierdzewnej, puszkowe (wpuszczane) z hamulcem i cichym samodomykiem, o kącie otwarcia minimum 94°, regulowane w trzech płaszczyznach, z dożywotnią gwarancją; Uchwyty: wysokiej jakości, satyna stal szczotkowana, dwupunktowe o rozstawie min. 128 mm, bez ostrych krawędzi; Podpórki półek: podpórki posiadające dwa bolce (do montażu w korpusie mebla oraz w półce) Obrzeża: 2,0 mm, w kolorze całości Stopki umożliwiające regulację poziomu mebla | 100 ±5% | 40-60 ±5% | 260 ±2% |  | 1 szt. |
|  | 100 | 60 ±5% | 80 (z cokołem) |  |  |
|  | 100 | 60 ±5% | 30 |  |  |
|  | 100 | 40 ±5% | 150 |  |  |
| - szafka wisząca Materiał korpus, fronty, półki: płyta meblowa, okleina drewnopodobna, 18 mm; Materiał ściana tylna: płyta meblowa o grubości min. 10 mm w kolorze całości, montowana na wkręty; 2 fronty; Wewnątrz 2 półki o zwiększonej wytrzymałości, z możliwością regulacji wysokości; Przegroda pionowa; Zawiasy: ze stali nierdzewnej, puszkowe (wpuszczane) z hamulcem i cichym samodomykiem, o kącie otwarcia minimum 94°, regulowane w trzech płaszczyznach, z dożywotnią gwarancją; Uchwyty: wysokiej jakości, dwupunktowe o rozstawie min. 128 mm, bez ostrych krawędzi; Podpórki półek: podpórki posiadające dwa bolce (do montażu w korpusie mebla oraz w półce); Obrzeża: 2,0 mm, w kolorze całości. | 120 ±5% | 35 ±5% | 80 ±5% |  | 2 szt. |
| - nadstawka na biurko (regał zamknięty) Materiał korpus, półki: płyta meblowa, okleina drewnopodobna, 18 mm; Materiał ściana tylna: płyta meblowa o grubości min. 10 mm w kolorze całości, montowana na wkręty - drzwi pełne - 2 półki z możliwością regulacji wysokości Podpórki półek: podpórki posiadające dwa bolce (do montażu w korpusie mebla oraz w półce); Obrzeża: 2,0 mm, w kolorze całości. | 40 ±5% | 30 ±5% | 70 ±5% |  | 1 szt. |
| - półka wisząca prostokątna Materiał korpus: płyta meblowa, okleina drewnopodobna, 18 mm 2 przegrody pionowe; Obrzeża: 2,0 mm, w kolorze całości | 240 ±5% | 30 ±5% | 38 ±5% |  | 1 szt. |
| # Wyposażenie dodatkowe |  |  |  |  |  |
| - krzesła konferencyjne – 4 szt. Miękkie, tapicerowane siedzisko i oparcie, tkanina o wysokim indeksie ścieralności, trudnozapalna, kolor ciemny Rama stalowa - chromowana lub malowana proszkowo na kolor ALU lub Black. |  |  |  |  | 4 szt. |