DT.270.2.5.2019

Załącznik nr 7 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zadanie 1:

Wymagania dla przełącznika sieciowego

Przełącznik sieciowy – „typ 1”

- Montaż w szafie 19” rack. System musi być dostarczony ze wszystkimi komponentami do instalacji w szafie rack 19''.

- Liczba portów optycznych minimum 1 Gbps – co najmniej 4 sztuki.

- Liczba portów Gigabit Ethernet 1000 Base-T – co najmniej 24 z obsługą PoE+ (802.3at), z mocą dla urządzeń PoE na poziomie co najmniej 370W.

- Wszystkie porty Ethernet muszą być dostępne od przodu urządzenia.

- Urządzenie musi zapewniać przepustowość magistrali wewnętrznej (switching capacity) co najmniej 56 Gbps

- Musi istnieć możliwość tworzenia połączeń typu Link Aggregation zgrupowanych na czterech fizycznych portach zgodnych z IEEE 802.3ad (LACP).

Połączenie urządzeń typu Link Aggregation nie może zmniejszać dostępnej ilości portów Ethernet.

- Obsługa VLAN 802.1Q i TRUNK na wszystkich portach.

- Rozmiar tablicy adresów MAC urządzenia - co najmniej 16000.

- Obsługa co najmniej 1024 sieci VLAN.

- Wsparcie dla protokołów Spanning Tree: STP, RSTP, MSTP, PVST.

- Urządzenie musi zapewniać obsługę Jumbo Frame o rozmiarze co najmniej 9198 bajtów.

- Urządzenie musi wspierać następujące mechanizmy związane z bezpieczeństwem sieci:

  - Obsługa mechanizmu ip dhcp snooping;

  - Obsługa minimum 1500 wpisów ACL.

  - Obsługa protokołu TACACS+ implementacja powinna umożliwiać:

    - Uwierzytelnienie (Authentication) użytkownika.

    - Autoryzację (Authorization) i księgowanie (Accounting) każdej z komend wykonywanej przez użytkownika z poziomu SSH i CLI.

    - Możliwość zdefiniowania kliku serwerów TACACS+, wraz z automatycznym przełączeniem na inny serwer, w przypadku awarii aktywnego serwera.

  - Obsługa protokołu RADIUS, implementacja powinna umożliwiać:

    - Obsługę protokołu 802.1x.

    - Obsługę uwierzytelnienia urządzeń nieposiadających wbudowanego suplikanta 802.1x, przy użyciu adresu MAC(MAB).

    - Obsługę uwierzytelnienia minimum 5 urządzeń na jednym porcie przełącznika.

    - Możliwość wyboru kolejności i priorytetu uwierzytelnienia na porcie (np. 802.1x, MAB).

    - Obsługę list kontroli dostępu (ACL) wysyłanych z serwera NAC (per użytkownik /urządzenie).

    - Obsługę dynamicznego przydzielania Vlan przez serwer NAC.

    - Mechanizm pozwalający na wysyłanie, do serwera NAC, adresu IP (uwierzytelnionego urządzenia) przydzielonego w sposób dynamiczny.

    - Mechanizm pozwalający na wysyłanie, do serwera NAC, statycznego adresu IP (uwierzytelnionego urządzenia).

  - Obsługę mechanizmu CoA w zakresie:

    - Disconnect – po wysłaniu pakietu CoA, urządzenie zostanie uwierzytelnione ponownie z nowym numerem sesji(SessionID).

    - Port-Bounce - po wysłaniu pakietu CoA port, do którego urządzenie jest podłączone zostanie włączony i wyłączony.

  - Uwierzytelnienie klienta poprzez Centralny Portal Uwierzytelniający, poprzez przekierowanie strony www, gdzie link do przekierowania jest wysyłany z serwera NAC,

  - Obsługi mechanizmu ponownego uwierzytelnienia, co określony czas, definiowanego przez serwer NAC.

  - Obsługę uwierzytelnienia telefonu (VLAN VoIP) i urządzenia (VLAN DATA) na jednym fizycznym porcie przełącznika.

  - Obsługi komunikatów o odłączeniu uwierzytelnionego urządzenia od telefonu. Przełącznik w opisanym przypadku powinien wysłać informację do serwera NAC o zakończonej sesji.

- Możliwości zdefiniowania minimum 5 serwerów RADIUS, wraz z możliwością przełączenia na inny serwer, w przypadku awarii aktywnego serwera.

- Zarządzanie:

  - CLI;

  - HTTPS;

  - SSHv2;

- Obsługiwane protokoły

  - ICMP;

  - SNMP;

  - SNMPv2;

  - SNMPv3;

  - NTP – Client;

  - TFTP – Client;

  - DHCP Client;

  - DHCP Relay.

Zadanie 2:

Przełącznik sieciowy – „typ 2”

- Montaż w szafie 19” rack. System musi być dostarczony ze wszystkimi komponentami do instalacji w szafie rack 19''.

- Liczba portów optycznych minimum 1 Gbps – co najmniej 4 sztuki.

- Liczba portów Gigabit Ethernet 1000 Base-T – co najmniej 48 z obsługą PoE+ (802.3at), z mocą dla urządzeń PoE na poziomie co najmniej 740W.

- Wszystkie porty Ethernet muszą być dostępne od przodu urządzenia.

- Urządzenie musi zapewniać przepustowość magistrali wewnętrznej (switching capacity) co najmniej 104 Gbps.

- Musi istnieć możliwość tworzenia połączeń typu Link Aggregation, zgrupowanych na czterech fizycznych portach zgodnych z IEEE 802.3ad (LACP).

Połączenie urządzeń typu Link Aggregation nie może zmniejszać dostępnej ilości portów Ethernet.

- Obsługa VLAN 802.1Q i TRUNK na wszystkich portach.

- Rozmiar tablicy adresów MAC urządzenia - co najmniej 16000.

- Obsługa co najmniej 1024 sieci VLAN.

- Wsparcie dla protokołów Spanning Tree: STP, RSTP, MSTP, PVST.

- Urządzenie musi zapewniać obsługę Jumbo Frame o rozmiarze co najmniej 9198 bajtów.

- Urządzenie musi wspierać następujące mechanizmy związane z bezpieczeństwem sieci:

  - Obsługa mechanizmu IP DHCP SNOOPING

  - Obsługa minimum 1500 wpisów ACL.

  - Obsługa protokołu TACACS+, implementacja powinna umożliwiać:

    - Uwierzytelnienie (Authentication) użytkownika.

    - Autoryzację (Authorization) i księgowanie (Accounting) każdej z komend wykonywanej przez użytkownika z poziomu SSH i CLI.

    - Możliwość zdefiniowania kliku serwerów TACACS+, wraz z automatycznym przełączeniem na inny serwer, w przypadku awarii aktywnego serwera.

  - Obsługa protokołu RADIUS, implementacja powinna umożliwiać:

    - Obsługę protokołu 802.1x.

    - Obsługę uwierzytelnienia urządzeń nieposiadających wbudowanego suplikanta 802.1x, przy użyciu adresu MAC (MAB).

    - Obsługę uwierzytelnienia minimum 5 urządzeń na jednym porcie przełącznika.

    - Możliwość wyboru kolejności i priorytetu uwierzytelnienia na porcie(np. 802.1x, MAB).

    - Obsługę list kontroli dostępu (ACL) wysyłanych z serwera NAC (per użytkownik /urządzenie).

    - Obsługę dynamicznego przydzielania VLAN przez serwer NAC.

    - Mechanizm pozwalający na wysyłanie, do serwera NAC, adresu IP (uwierzytelnionego urządzenia) przydzielonego w sposób dynamiczny.

    - Mechanizm pozwalający na wysyłanie, do serwera NAC, statycznego adresu IP (uwierzytelnionego urządzenia).

  - Obsługę mechanizmu CoA w zakresie:

    - Disconnect – po wysłaniu pakietu CoA, urządzenie zostanie uwierzytelnione ponownie z nowym numerem sesji (SessionID).

    - Port-Bounce- po wysłaniu pakietu CoA, port, do którego urządzenie jest podłączone zostanie włączony i wyłączony.

  - Uwierzytelnienie klienta poprzez Centralny Portal Uwierzytelniający, poprzez przekierowanie strony www, gdzie link do przekierowania jest wysyłany z serwera NAC,

  - Obsługi mechanizmu ponownego uwierzytelnienia, co określony czas, definiowanego przez serwer NAC.

  - Obsługi uwierzytelnienia telefonu (VLAN VoIP) i urządzenia (VLAN DATA) na jednym fizycznym porcie przełącznika;

  - Obsługi komunikatów o odłączeniu uwierzytelnionego urządzenia od telefonu IP. Przełącznik powinien wysłać informację do serwera NAC o zakończonej sesji.

- Możliwość zdefiniowania minimum 5 serwerów RADIUS, wraz z możliwością przełączenia na inny serwer, w przypadku awarii aktywnego serwera.

- Zarządzanie:

  - CLI;

  - HTTPS;

  - SSHv2.

- Obsługiwane protokoły:

  - ICMP;

  - SNMP;

  - SNMPv2;

  - SNMPv3;

  - NTP – Client;

  - TFTP – Client;

  - DHCP Client;

  - DHCP Relay.

Zadanie 3:

Przełącznik sieciowy – „typ 3”

- Montaż w szafie 19” rack. System musi być dostarczony ze wszystkimi komponentami do instalacji w szafie rack 19''.

- Liczba portów optycznych minimum 1 Gbps – co najmniej 4 sztuki.

- Liczba portów Gigabit Ethernet 1000 Base-T – co najmniej 24.

- Wszystkie porty Ethernet muszą być dostępne od przodu urządzenia.

- Urządzenie musi zapewniać przepustowość magistrali wewnętrznej (switching capacity) co najmniej 56 Gb/s

- Musi istnieć możliwość tworzenia połączeń typu Link Aggregation zgrupowanych na czterech fizycznych portach zgodnych z IEEE 802.3ad (LACP).

Połączenie urządzeń typu Link Aggregation nie może zmniejszać dostępnej ilości portów Ethernet.

- Obsługa VLAN 802.1Q i TRUNK na wszystkich portach

- Rozmiar tablicy adresów MAC urządzenia - co najmniej 16000.

- Obsługa co najmniej 1024 sieci VLAN.

- Wsparcie dla protokołów Spanning Tree: STP, RSTP, MSTP, PVST.

- Urządzenie musi zapewniać obsługę Jumbo Frame o rozmiarze co najmniej 9198 bajtów.

- Urządzenie musi wspierać następujące mechanizmy związane z bezpieczeństwem sieci:

  - Obsługa mechanizmu IP DHCP SNOOPING.

  - Obsługa minimum 1500 wpisów ACL.

  - Obsługa protokołu TACACS+, implementacja powinna umożliwiać:

    - Uwierzytelnienie (Authentication) użytkownika,

    - Autoryzację (Authorization) i księgowanie (Accounting) każdej z komend wykonywanej przez użytkownika z poziomu SSH i CLI.

    - Możliwość zdefiniowania kliku serwerów TACACS+, wraz z automatycznym przełączeniem na inny serwer, w przypadku awarii aktywnego serwera.

  - Obsługa protokołu RADIUS, implementacja powinna umożliwiać:

    - Obsługę protokołu 802.1x.

    - Obsługę uwierzytelnienia urządzeń nieposiadających wbudowanego suplikanta 802.1x, przy użyciu adresu MAC (MAB).

    - Obsługę uwierzytelnienia minimum 5 urządzeń na jednym porcie przełącznika.

    - Możliwość wyboru kolejności i priorytetu uwierzytelnienia na porcie(np. 802.1x, MAB)

    - Obsługę list kontroli dostępu (ACL) wysyłanych z serwera NAC (per użytkownik /urządzenie),

    - Obsługę dynamicznego przydzielania VLAN przez serwer NAC,

    - Mechanizm pozwalający na wysyłanie, do serwera NAC, adresu IP (uwierzytelnionego urządzenia) przydzielonego w sposób dynamiczny,

    - Mechanizm pozwalający na wysyłanie, do serwera NAC, statycznego adresu IP (uwierzytelnionego urządzenia).

  - Obsługę mechanizmu CoA w zakresie:

    - Disconnect – po wysłaniu pakietu CoA, urządzenie zostanie uwierzytelnione ponownie z nowym numerem sesji (SessionID).

    - Port-Bounce - po wysłaniu pakietu CoA, port, do którego urządzenie jest podłączone zostanie włączony i wyłączony.

- Możliwość zdefiniowania minimum 5 serwerów radius, wraz z możliwością przełączenia na inny serwer, w przypadku awarii aktywnego serwera.

- Zarządzanie:

  - CLI;

  - HTTPS;

  - SSHv2.

- Obsługiwane protokoły

  - ICMP;

  - SNMP;

  - SNMPv2;

  - SNMPv3;

  - NTP – Klient;

  - TFTP – Klient;

  - DHCP Client;

  - DHCP Relay.

Zadanie 4:

Przełącznik sieciowy – „typ 4”

- Montaż w szafie 19” rack. System musi być dostarczony ze wszystkimi komponentami do instalacji w szafie rack 19''.

- Liczba portów optycznych minimum 1 Gbps co najmniej 4 sztuki.

- Liczba portów Gigabit Ethernet 1000 Base-T co najmniej 48 .

- Wszystkie porty Ethernet muszą być dostępne od przodu urządzenia.

- Urządzenie musi zapewniać przepustowość magistrali wewnętrznej (switching capacity) co najmniej 104 Gb/s

- Musi istnieć możliwość tworzenia połączeń typu Link Aggregation zgrupowanych na czterech fizycznych portach zgodnych z IEEE 802.3ad (LACP).

Połączenie urządzeń typu Link Aggregation nie może zmniejszać dostępnej ilości portów Ethernet.

- Obsługa VLAN 802.1Q i trunk na wszystkich portach

- Rozmiar tablicy adresów MAC urządzenia - co najmniej 16000.

- Obsługa co najmniej 1024 sieci VLAN.

- Wsparcie dla protokołów Spanning Tree: STP, RSTP, MSTP, PVST.

- Urządzenie musi zapewniać obsługę Jumbo Frame o rozmiarze co najmniej 9198 bajtów.

- Urządzenie musi wspierać następujące mechanizmy związane z bezpieczeństwem sieci:

  - Obsługa mechanizmu IP DHCP SNOOPING.

  - Obsługa minimum 1500 wpisów ACL.

  - Obsługa protokołu TACACS+, implementacja powinna umożliwiać:

    - Uwierzytelnienie (Authentication) użytkownika,

    - Autoryzację (Authorization) i księgowanie (Accounting) każdej z komend wykonywanej przez użytkownika z poziomu SSH i CLI.

    - Możliwość zdefiniowania kliku serwerów TACACS+, wraz z automatycznym przełączeniem na inny serwer, w przypadku awarii aktywnego serwera.

  - Obsługa protokołu RADIUS, implementacja powinna umożliwiać:

    - Obsługę protokołu 802.1x,

    - Obsługę uwierzytelnienia urządzeń nieposiadających wbudowanego suplikanta 802.1x, przy użyciu adresu MAC (MAB),

    - Obsługę uwierzytelnienia minimum 5 urządzeń na jednym porcie przełącznika,

    - Możliwość wyboru kolejności i priorytetu uwierzytelnienia na porcie(np. 802.1x, MAB)

    - Obsługę list kontroli dostępu (ACL) wysyłanych z serwera NAC (per użytkownik /urządzenie),

    - Obsługę dynamicznego przydzielania VLAN przez serwer NAC,

    - Mechanizm pozwalający na wysyłanie, do serwera NAC, adresu IP (uwierzytelnionego urządzenia) przydzielonego w sposób dynamiczny,

    - Mechanizm pozwalający na wysyłanie, do serwera NAC, statycznego adresu IP (uwierzytelnionego urządzenia).

  - Obsługę mechanizmu CoA w zakresie:

    - Disconnect – po wysłaniu pakietu CoA, urządzenie zostanie uwierzytelnione ponownie z nowym numerem sesji (SessionID).

    - Port-Bounce- po wysłaniu pakietu CoA port, do którego urządzenie jest podłączone zostanie włączony i wyłączony.

- Możliwość zdefiniowania minimum 5 serwerów radius, wraz z możliwością przełączenia na inny serwer, w przypadku awarii aktywnego serwera.

- Zarządzanie:

  - CLI;

  - HTTPS;

  - SSHv2.

- Obsługiwane protokoły

  - ICMP

  - SNMP

  - SNMPv2

  - SNMPv3

  - NTP – Klient

  - TFTP – Klient

  - DHCP Client

  - DHCP Relay