Załącznik nr 11

do postęp. BFI.II.272.2.29.2019

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

# Opracowanie dokumentacji projektowo- wykonawczej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, kosztorysu inwestorskiego oraz przedmiaru robót na wymianęinstalacji wodociągowej  w budynku DelegaturyKujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego przy ul. Moniuszki 15/21 w Toruniu.

- Opis budynku:

- Nieruchomość położona jest na działce nr ewid. 88/1 obręb 13w Toruniu.

- Budynek jest obiektem wolnostojącym, o trzech kondygnacjach naziemnych i jednej

kondygnacji podziemnej ( w całości podpiwniczony).

- DANE OGÓLNE

- Budynek oddany do użytku lata 50- te XX wieku,

- Długość budynku 82,33 m,

- Szerokość budynku 13,22 m,

- Powierzchnia netto budynku 3 325,24 m2,

- Powierzchnia zabudowy 1 043,00 m2,

- Kubatura budynku 13 023,00 m3,

- Ilość klatek schodowych 3,

- Średnia wysokość kondygnacji 3,12 m,

- Przydział budynku do grupy wysokościowej niskie N h<12m,

- Przeznaczenia budynku użyteczność publiczna,

- Instalacje sieć ciepłownicza z węzłem cieplnymw piwnicy budynku,

- kanalizacja sanitarna, sieć wodociągowa,instalacja elektryczna, instalacja odgromowa,instalacja gazowa,system wentylacji naturalnej grawitacyjnej.

- Budynek znajduje się na obszarze pn.” Historyczny układ urbanistyczny Bydgoskiego Przedmieścia i Rybaków” który jest wpisany do rejestru zabytków województwa kujawsko-pomorskiego pod nr A/1596, w związku z czym projektowaną dokumentację należy uzgodnić z właściwym wojewódzkim konserwatorem zabytków.

- Budynek jest zaopatrywany w wodę poprzez przyłącze opomiarowane licznikiem w studzience, która znajduje się przy wjeździe na parking od ul. Mickiewicza. Rura doprowadzająca wodę jest skorodowana, biegnie na zewnątrz wzdłuż budynku ok. 60 m. i łączy się z poziomem wody wewnątrz budynku 3 przyłączami. Rozwiązanie tojest pozostałością układu wodnego zespołu budynków istniejących w tym miejscu w latach 50-tych XX wieku. Zamawiający planuje nowe przyłącze na terenie swojej działki, blisko budynku gdzie znajduje się studzienka i poprowadzenie nowej rury ok. 15 m.

- Dla wymiany przyłącza wody należy uzyskać warunki przyłączenia z Toruńskich Wodociągów Sp. z o.o.

- Planowane przedsięwzięcia  do zaprojektowania:

- wymiana przyłącza wody,

- wymiana poziomówinstalacji wodociągowych polegających na wymianie skorodowanych rur na rurociągi  stalowe ocynkowane;

- izolacja rurociągów otulinami;

- wymiana zaworów odcinających  wraz z podejściami;

- wymiana zaworów cyrkulacyjnych wraz z podejściami;

- próby szczelności, płukanie,

- roboty towarzyszące: przebicia przez ściany i stropy, bruzdy, tuleje ochronne, zabezpieczenia przeciwpożarowe, roboty wykończeniowe.

- Koszty robót w kosztorysie inwestorskim i przedmiarze robót należy podzielić na dwa etapy tj. oddzielnie dla:

- wymiany przyłącza,

- wymiany poziomów,