Załącznik 1.10

# Pozycja 1 ICD DDD z podwyższoną energią defibrylacji

Parametry graniczne

| Waga ( g) < 80 g | Tak |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ważność sterylizacji ( miesiące) min. 12 | Tak |  |  |
| Objętość nie więcej niż 35 ml | Tak |  |  |
| Możliwość gniazda RV – DF1 i DF -4 – do wyboru przez Zamawiającego | Tak |  |  |
| Energia defibrylacji - przynajmniej 40J | Tak |  |  |
| Impuls dwufazowy, regulowany napięciem lub energią, możliwość odwrócenia polaryzacji impulsu |  |  |  |
| ATP przed i w trakcie ładowania kondensatorów | Tak |  |  |
| Przedsionkowy tryb pracy urządzenia z zabezpieczającą stymulacją komorową mający na celu zminimalizowanie odsetka stymulacji prawokomorowej | TAK |  |  |
| Możliwość wykonania MRI w co najmniej 1 typie urządzenia | TAK |  |  |

Parametry podlegające ocenie

|  | Odpowiedzi oferenta | Maksymalna ilość punktów | Otrzymana ilość punktów |
| --- | --- | --- | --- |
| Ocena odcinka ST |  | 10 pkt |  |
| Alarm wibracyjny informujący pacjenta o różnych stanach klinicznych |  | 10 pkt |  |
| Żywotność baterii >8 lat |  | 10 pkt |  |
| Automatyczne dostosowywanie się progu stymulacji |  | 10 pkt |  |
| Powłoka zmniejszająca ryzyko przetarcia elektrod o krawędź urządzenia |  | 10 pkt |  |
| Możliwość programowania kształtu impulsu wysokonapięciowego |  | 10 pkt |  |

Pozycja 2 i 3 Elektrody defibrylatorowe

Parametry graniczne

| Elektrody jedno i dwukilowe do wyboru | TAK |
| --- | --- |
| Fiksacja aktywna | TAK |
| Możliwość konektora DF1 i DF4 | TAK |
| Co najmniej 1 typ elektrody proMRI | TAK |
| Do każdych 10 elektrod producent dostarczy oddzielnie pakowany co najmniej 1 kompatybilny mandryn | TAK |

Parametry ocenienie

| Co najmniej 4 mandryny w komplecie | 10 pkt |
| --- | --- |
| Możliwość założenia przez koszulkę 7F | 10 pkt |

Pozycja 4 Elektrody przedsionkowe do stymulacji endokawitarnej

Parametry graniczne

| Rodzaj fiksacji – Aktywny za pomocą wysuwanej i wsuwanej śruby | TAK |
| --- | --- |
| Kształt mandrynu prosty i litery "J" | TAK |
| Polarność – Bipolarna | TAK |
| Długość elektrody 52 cm | TAK |
| Co najmniej 1 typ elektrody proMRI | TAK |

Parametry oceniane

| Co najmniej cztery mandryny w zestawie | 10 pkt |
| --- | --- |
| Możliwość założenia przez koszulkę 6F | 10 pkt |