Załącznik 1.17

# Pozycja 1 i 2 Koszulki transseptalne  i prowadniki hemodynamiczne

Parametry graniczne

| Właściwości: | Odpowiedzi oferenta: |  |
| --- | --- | --- |
| Co najmniej dwie różne długości koszulek | TAK |  |
| Średnica 8,5 F | TAK |  |
| W zestawie obecne: rozszerzacz, prowadnik hemodynamiczny do wprowadzania koszulki | TAK |  |
| Koszulka wyposażona w kranik i zastawkę | TAK |  |
| Co najmniej 5 krzywizn do wyboru | TAK |  |
| Prowadniki hemodynamiczne 0,032’’ pakowane oddzielnie | TAK |  |

# Parametry oceniane

|  | Oceniane parametry | Odpowiedzi podane przez Oferenta | Maksymalna ilość punktów | Punkty przydzielone przez Zamawiającego |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Obecność znacznika radiologicznego na końcu koszulki |  | 20 pkt |  |

# Pozycja 3. Koszulki transseptalne sterowalne

Parametry graniczne:

| Właściwości: | Odpowiedzi oferenta: |  |
| --- | --- | --- |
| Średnica 8,5 F | TAK |  |
| W zestawie obecne: rozszerzacz, prowadnik i zastawka hemostatyczna | TAK |  |
| Więcej niż jedna krzywizna do wyboru | TAK |  |

# Parametry oceniane

|  | Oceniane parametry | Odpowiedzi podane przez Oferenta | Maksymalna ilość punktów | Punkty przydzielone przez Zamawiającego |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Obecność znacznika radiologicznego na końcu koszulki |  | 10 pkt |  |

Pozycja 4 Igły transseptalne

Parametry graniczne

| Właściwości: | Odpowiedzi oferenta: |  |
| --- | --- | --- |
| Dostępne co najmniej trzy różne krzywizny do wyboru | TAK |  |
| Co najmniej dwie długości do wyboru | TAK |  |
| Dostępna igła „ekstra ostra” do łatwiejszego nakłucia przegrody | TAK |  |
| Obecność mandrynu w zestawie | TAK |  |
| Specjalny znacznik pokazujący kierunek zgięcia igły | TAK |  |

# Parametry oceniane

|  | Oceniane parametry | Odpowiedzi podane przez Oferenta | Maksymalna ilość punktów | Punkty przydzielone przez Zamawiającego |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Igła całkowicie wykonana ze stali |  | 50 pkt |  |