Załącznik 1.22

# Pozycja 1  Stymulator dwujamowy z zaawansowanymi funkcjami proMRI

Parametry graniczne:

| Waga ( g) < 30 g | Tak |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ważność sterylizacji ( miesiące) min. 12 | Tak |  |  |
| Rodzaj stymulacji: DDDR, DDIR, DDD, VVIR, AAIR, | Tak |  |  |
| Sumaryczne liczenie czasu napadów migotania przedsionków ( AF burden) i HR w trakcie napadów AF | Tak |  |  |
| Stabilizacja rytmu komór w trakcie napadu AF + zapobieganie nagłym spadkom częstości rytmu serca | Tak |  |  |
| Algorytm unikania niepotrzebnej stymulacji komór | Tak |  |  |
| Możliwość wykonania MRI bez stref wykluczenia dla 1,5 i 3 T | Tak |  |  |
| Automatyczna zmiana trybu stymulacji w obecności szybkich rytmów przedsionkowych | Tak |  |  |
| Funkcja automatycznie określająca przedsionkowy i komorowy próg stymulacji oraz automatycznie dostosowująca parametry stymulacji komorowej do zmierzonego progu stymulacji | TAK |  |  |

Parametry podlegające ocenie.

| Możliwość wykonania badania EPS z urządzenia |  | 10 pkt |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Rejestracje IEGM z momentu inicjacji napadu migotania przedsionków |  | 20 pkt |  |
| Sumaryczne liczenie czasu napadów migotania przedsionków ( AF burden) i HR w trakcie napadów AF |  | 20 pkt |  |
| Żywotność > 8 lat |  | 10 pkt |  |

Pozycja 2. Elektrody endokawitarne

Parametry graniczne

| Rodzaj fiksacji – Aktywny za pomocą wysuwanej i wsuwanej śruby | TAK |
| --- | --- |
| Kształt mandrynu prosty i litery "J" | TAK |
| Polarność – Bipolarna | TAK |
| Możliwość założenia przez koszulkę 7F | TAK |
| Długość elektrody co najmniej 52 i 58 cm | TAK |
| Elektroda proMRI | TAK |
| Do 50 elektrod dostarczone będą przynajmniej 2 mandryny (stylet) o różnych długościach w tym 52 i 58 oraz 2 narzędzia do wkręcania spirali mocującej | TAK |

Parametry oceniane

| Co najmniej cztery mandryny w zestawie | 10 pkt |
| --- | --- |
| Możliwość elektrod o długości 100 cm | 10 pkt |
| Możliwość zamawiania elektrod <46 cm | 10 pkt |