# Załącznik 1.23

# Pozycja 1 Stymulator jednojamowy z rozbudowanymi funkcjami pomiaru progu stymulacji

# Parametry graniczne:

| Waga ( g) < 22 g | Tak |  |
| --- | --- | --- |
| Ważność sterylizacji ( miesiące) min. 12 | Tak |  |
| Rodzaj stymulacji: VVIR, AAIR, AOO, VOO, off | Tak |  |
| Częstość podstawowa co najmniej w zakresie 30-180 | Tak |  |
| Automatyczny pomiar progu na zasadzie beat to beat | Tak |  |
| Możliwość wykonania MRI | Tak |  |

Parametry podlegające ocenie.

| Automatyczne wykrywanie pola magnetycznego |  | 20 pkt |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Bezprzewodowa komunikacja |  | 20 pkt |  |
| Żywotność baterii> 15 lat |  | 20 pkt |  |

Pozycja 2. Elektrody endokawitarne

Parametry graniczne

| Rodzaj fiksacji – Aktywny za pomocą wysuwanej i wsuwanej śruby | TAK |
| --- | --- |
| Kształt mandrynu prosty i litery "J" | TAK |
| Polarność – Bipolarna | TAK |
| Długość elektrody 60 cm | TAK |
| Elektroda proMRI | TAK |

Parametry oceniane

| Co najmniej cztery mandryny w zestawie | 10 pkt |
| --- | --- |
| Możliwość wprowadzenia przez koszulkę 6F | 10 pkt |