Załącznik nr 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dostawa stanowisk dydaktycznych dla Wydziału Elektrycznego Politechniki Częstochowskiej

Znak sprawy: ZP/ZO-07/19

Zadanie nr 1. Dostawa stanowiska dydaktycznego do badania magazynów energii na bazie akumulatorów litowo-jonowych i żelowych

Wykaz sprzętu dla stanowiska z akumulatorami litowo-jonowymi i żelowymi

- Oscyloskop 1 szt.

- Pasmo: 200 MHz,

- 4-kanały analogowe, standardowo 16 kanałów cyfrowych

- Częstotliwość próbkowania w czasie rzeczywistym do 8 GSa/s

- Wysoka prędkość odświeżania przebiegów (powyżej 500,000 wfm/s)

- Automatyczny pomiar 41 parametrów przebiegu; pomiar z pełnej pamięci

- Wyzwalanie i dekodowanie różnych magistral szeregowych

- Możliwość nagrywania i odtwarzania do 450,000 ramek przebiegów

- Przyciski do szukania i nawigacji oraz tabela zdarzeń

- Interfejsy komunikacyjne: USB HOST&DEVICE, LAN(LXI), HDMI, TRIG OUT, USB-GPIB

- Generator arbitralny do 25 MHz

- Multimetr i częstościomierz

- Czas narastania <2ns

- Gwarancja 2 lata lub dłuższa

- Multimetr cyfrowy     2 szt.

- Dokładność podstawowa  0,03%

- Napięcie DC do 1000V

- Napięcie przemienne (AC, AC+DC) do 1000V

- Prąd w zakresie 500μA - 10A

- Pomiar wartości skutecznej (TrueRMS) w zakresie od 45 Hz do 20 kHz dla AC oraz AC+DC

- Pojemność w zakresach 50nF - 10mF

- Rezystancja w zakresach 500Ω - 50MΩ

- Akustyczny test ciągłości i test diody

- Wyświetlacz LCD, minimum 6 cyfr, 7-segmentowy

- Maksymalne wskazanie: 50 000/500 000

- Maksymalna rozdzielczość 0,001mV / 0,01μA / 10mΩ / 1mHz / 10pF

- Automatyczny/ręczny dobór zakresu

- Automatyczny wyłącznik zasilania (auto – off)

- Bezpieczeństwo (kat. IV 600 V / kat. III 1000V)

- Obudowa z osłoną amortyzującą

- Gwarancja 2 lata lub dłuższa

- Sonda prądowa     2 szt.

- Pomiar natężenia prądu do 100A

- Pasmo: DC - 300 kHz

- Czułość: 10 mV/A (zakres 1); 100 mV/A (zakres 2)

- Regulacja zera DC za pomocą pokrętła na sondzie

- Diodowy wskaźnik przekroczenia zakresu oraz wskaźnik włączenia sondy z kontrolą baterii (wskaźnik ON świeci gdy urządzenie jest włączone i bateria posiada napięcie większe od 6,5 V)

- Maksymalna średnica mierzonego przewodu: nie mniejsza niż 10 mm

- Gwarancja minimum 2 lata

- Wysokonapięciowa sonda różnicowa 2 szt.

- Pasmo: DC~50 MHz (dla tłumienia :(200:1 / 500:1 / 1000:1); DC~25 MHz (dla tłumienia 100:1)

- Dopuszczalne maksymalne napięcie wejściowe: 7000 Vpp DC+AC (różnicowo); 6500 Vrms (pomiędzy dowolną końcówką a masą)

- Zasilanie bateryjne i sieciowe

- Zasilacz 30V/20A   2 szt.

- Płynna regulacja napięcia

- Płynna regulacja ograniczenia prądowego

- Dostosowany do pracy równoległej i szeregowej

- Charakterystyka ograniczenia prądowego klasyczna ( bez podcięcia do zera )

- Zabezpieczenie termiczne

#### 6. Akumulator Li-FePO4 15Ah/3,2V     3 szt.

- Pojemność 15Ah

- Napięcie 3,2 V

7. Akumulator żelowy 40Ah       3 szt.

1. Napięcie 12V

2. Pojemność 40Ah

8. Tester akumulatorów

1. Zakres pomiaru rezystancji od 0,001mΩ do 3000mΩ

2. Pomiar napięcia DC, prądu AC , prądu DC, temperatury ujemnego bieguna akumulatora

3. Zgodność z normą EN61010 600V CAT III

9. Stół laboratoryjny   1 szt.

1. Wymiary 1600x850x840 (sze.x gł.x wys.)

2. Wyposażenie  gniazda jednofazowe oraz 2 przyłącza trójfazowe, oświetlenie , dwie półki dla

sprzętu pomiarowego.

Gwarancja na całość zadania nr 1 – nie mniej niż 24 miesiące

Zadanie nr 2. Dostawa stanowiska dydaktycznego do badania magazynów energii superkondensatorów

Wykaz sprzętu dla stanowiska  z superkondensatorami

1. Oscyloskop 1 szt.

#### 1. Pasmo: 200 MHz,

#### 2. 4-kanały analogowe, standardowo 16 kanałów cyfrowych z sondą logiczną)

- Częstotliwość próbkowania w czasie rzeczywistym do 8 GSa/s

- Pamięć akwizycji do 200 Mpts

- Wysoka prędkość odświeżania przebiegów (powyżej 500,000 wfm/s)

- Automatyczny pomiar 41 parametrów przebiegu; pomiar z pełnej pamięci

- Wyzwalanie i dekodowanie różnych magistral szeregowych

- Możliwość nagrywania i odtwarzania do 450,000 ramek przebiegów

- Przyciski do szukania i nawigacji oraz tabela zdarzeń

- Oprogramowanie do zaawansowanej analizy mocy

#### Interfejsy komunikacyjne: USB HOST&DEVICE, LAN(LXI), HDMI, TRIG OUT, USB-GPIB

#### Generator arbitralny do 25 MHz

#### Multimetr i częstościomierz

#### Czas narastania <2ns

#### Gwarancja 2 lata lub dłuższa

#### 2. Multimetr cyfrowy     2 szt.

#### 1. Dokładność podstawowa  0,03%

#### Napięcie DC do 1000V

#### Napięcie przemienne (AC, AC+DC) do 1000V

#### Prąd w zakresie 500μA - 10A

#### Pomiar wartości skutecznej (TrueRMS) w zakresie od 45 Hz do 20 kHz dla AC oraz AC+DC

#### Pojemność w zakresach 50nF - 10mF

#### Rezystancja w zakresach 500Ω - 50MΩ

- Akustyczny test ciągłości i test diody

#### Wyświetlacz LCD, minimum 6 cyfr, 7-segmentowy

#### Maksymalne wskazanie: 50 000/500 000

#### Maksymalna rozdzielczość 0,001mV / 0,01μA / 10mΩ / 1mHz / 10pF

#### Automatyczny/ręczny dobór zakresu

#### Automatyczny wyłącznik zasilania (auto – off)

#### Bezpieczeństwo (kat. IV 600 V / kat. III 1000V)

#### Obudowa z osłoną amortyzującą

#### Gwarancja 2 lata lub dłuższa

#### 3.   Sonda prądowa     2 szt.

#### 1. Pomiar natężenia prądu do 100A

#### Pasmo: DC - 300 kHz

#### Czułość: 10 mV/A (zakres 1); 100 mV/A (zakres 2)

#### Regulacja zera DC za pomocą pokrętła na sondzie

#### Diodowy wskaźnik przekroczenia zakresu oraz wskaźnik włączenia sondy z kontrolą baterii (wskaźnik ON świeci gdy urządzenie jest włączone i bateria posiada napięcie większe od 6,5 V)

#### Maksymalna średnica mierzonego przewodu: nie mniejsza niż 10 mm

#### Gwarancja minimum 2 lata

#### Wysokonapięciowa sonda różnicowa 2 szt.

#### 1. Pasmo: DC~50 MHz (dla tłumienia :(200:1 / 500:1 / 1000:1); DC~25 MHz (dla tłumienia 100:1)

#### Dopuszczalne maksymalne napięcie wejściowe: 7000 Vpp DC+AC (różnicowo); 6500 Vrms (pomiędzy dowolną końcówką a masą)

#### Zasilanie bateryjne i sieciowe

#### 5. Zasilacz 80V/ 20A   2 szt.

#### Płynna regulacja napięcia

#### Płynna regulacja ograniczenia prądowego

#### Dostosowany do pracy równoległej i szeregowej

#### Charakterystyka ograniczenia prądowego klasyczna ( bez podcięcia do zera )

#### Zabezpieczenie termiczne

#### Superkondensator ok.  60F/16V 2 szt.

#### Pojemność 58-60F

#### Napięcie 16V

#### Maksymalny prąd impulsowy ok. 200A

#### Prąd upływu < 25mA

#### Prąd roboczy ok. 20A

#### Obudowa  IP54

#### 7.  Superkondensator 1,5F/3,6V   20 szt

#### Pojemność 1,5F

#### Napięcie 3,6V

#### Obudowa THT

8. Stół laboratoryjny   1 szt.

1. Wymiary 1500x850x840 (sze.x gł.x wys.)

2. Wyposażenie  gniazda jednofazowe oraz 2 przyłącza trójfazowe, oświetlenie , dwie półki dla

sprzętu pomiarowego.

9. Wtyk bananowy czarny/czerwony (kpl.)                  20 kpl.

10. Kabel BNC z 2 krokodylkami                                          10szt.

11. Kabel z 2 wtykami bananowymi prostymi 1m            40 szt.

12. Przewody pomiarowe kpl.                                               3 kpl.

13. Zacisk krokodylkowy 32A                                                 2 szt.

Gwarancja na całość zadania nr 2 – nie mniej niż 24 miesiące